Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕТСИТЕТ

### Кафедра ТС

Лабораторная работа №4

#### Кодер и декодер ИКМ-30.

Выполнили: ст. гр. МКС – 415

Абзалов Артур

Сабиров Марс

Проверил: преподаватель

Жданов Р. Р.

Уфа 2008

# 1. Цель работы

Изучить принципы построения кодера и декодера ЦСП, а также структурные схемы на примере аппаратуры многоканальной связи ИКМ-30. Изучить алгоритм кодирования и декодирования сигналов, а также применить полученные знания для практических расчётов.

2. Теоретическая часть

КОДЕР

Кодер аппаратуры ИКМ-30 построен по принципу поразрядного уравновешивания. Особенностью кодера является выполнение процесса поразрядного уравновешивания с частотой 4096 кГц, удвоенной по сравнению с тактовой частотой fТ цифрового потока в системе. Это позволяет осуществить 8-разрядяое кодирование отсчета сигнала в течение интервала Δtкод = 4Т ≈ 2 мкс и обеспечить достаточный временной интервал для преобразования сигнала АИМ-1 в АИМ-2 с требуемой защищенностью от внятных переходных помех между каналами.

На рис. 3.3 показана структурная схема кодера, который разделяется на аналоговую и цифровую части, выполненные в виде двух соответствующих блоков.

Аналоговая часть кодера включает следующие функциональные узлы:

групповой тракт АИМ сигнала ГТ-АИМ, в котором производится преобразование входного сигнала АИМ-1 в сигнал АИМ-2, а также автоматическая коррекция «0» кодера;

два одинаковых формирователя эталонных сигналов ФЭС, каждый из которых формирует 11-разрядный набор сигналов с двоичным соотношением амплитуд между разрядами для образования шкалы уровней квантования в одной половине биполярной амплитудной характеристики кодера;

дифференциальный компаратор, предназначенный для определения знака (полярности) сигнала АИМ-2, сравнения его амплитуды с амплитудой сигналов ФЭС и формирования двоичных символов по результатам сравнения.

Цифровая часть кодера содержит следующие функциональные узлы:

регистр памяти с логикой управления, предназначенный для записи и хранения информации, поступающей от компаратора по цепям обратной связи А и В, в соответствии с которой формируются сигналы управления аналоговыми узлами кодера;

цифровой экспандер, выполняющий преобразование 7-разрядного кода (без знакового символа dl), поступающего с выходов регистра памяти, в 11-разрядный простой двоичный код, необходимый для управления разрядами ФЭС;

логические элементы выбора ФЭС, пропускающие сигналы цифрового экспандера на входы разрядов одного из ФЭС в зависимости от значения сигнала dl;

удвоитель тактовой частоты и распределитель импульсов, который формирует импульсную последовательность 2fТ = 4096 кГц («Строб. К») для стробирования компаратора и импульсные последовательности Р8, Р1, Р2, Р3, задержанные на половину тактового интервала относительно соответствующих последовательностей Р8, PI, P2, Р3, поступающих в кодер от делителя частоты ДЧ передачи;

преобразователь параллельного кода в последовательный, формирующий выходной цифровой сигнал кодера.

Включение цифрового экопандера в цепь обратной связи нелинейного 8-разрядного кодера эквивалентно использованию цифрового компрессора на выходе линейного                   12 разрядного кодера.

Процесс преобразования входного АИМ сигнала в цифровой код поясняется временными диаграммами (рис. 3.4). Преобразование сигнала АИМ-1 в АИМ-2 производится в течение интервала Δtо = 3Т≈1,5 мкс, а затем амплитуда отсчета UN запоминается и хранятся постоянной в течение интервала Δtxp = 5T. В интервале код Δtкод= 4Т отсчет UN квантуется и кодируется.

При воздействии первого из восьми стробирующих импульсов «Строб. К» (см. рис. 3.4) компаратор формирует импульс на выходе А или В в зависимости от полярности информационного сигнала UN . Информация о полярности кодируемого сигнала запоми-
нается в ячейке регистра памяти, причем если UN > 0, то на выходе А будет 1 и dl =1, если

UN < 0, то на выходе В будет 1 и dl = 0.

В последующих семи тактах кодирования логика выбораФЭС пропускают управляющие сигналы HI—Н11 (см. рис. 3.3) от цифрового экспандера да входы ФЭС-А при dl=1 или ФЭС-В при dl = 0. Кроме того, символ dl управляет регистром памяти, пропуская на входы ячеек регистра сигнал обратной связи В, если dl — l, или сигнал А, если dl = 0. Такой алгоритм

обработки цифровых сигналов позволяет получить биполярную амплитудную характеристику кодера при использовании эталонных сигналов только одной (отрицательной) полярности, что упрощает реализацию узлов ФЭС.

В последующих трех тактах кодирования (при воздействии на компаратор второго, третьего и четвертого импульсов «Строб. К») осуществляется поиск сегмента характеристики компрессии, в пределах которого находится амплитуда отсчета. Алгоритм поиска показан на диаграмме рис. 3.5. При этом компаратором вырабатываются двоичные символы d2, d3, d4, которые записываются в ячейки регистра памяти и несут информацию о номере (l=0,1, ..., 7) сегмента. Комбинация двомчных символов d2, d3, d4 преобразуется цифровым экспандером в сигнал управления одним из разрядов ФЭС, который формирует основной эталонный сигнал с
амплитудой, соответствующей нижней границе выбранного сегмента.

В последних четырех тактах интервала кодирования производится линейное поразрядное уравновешивание разности амплитуд входного и основного эталонного сигналов с помощью комбинации четырех, дополнительных эталонных сигналов. При этом в компараторе формируются двоичные символы d5, d6, d7 и d8, которые записываются в ячейки регистра памяти и несут информацию о номере (k = 0, 1, ..., 15) уровня квантования в пределах сегмента.

Процесс кодирования заканчивается состоянием, при котором разность амплитуд входного сигнала и суммы эталонных сигналов не превышает шага квантования qi для данного сегмента.

В табл. 3.1 указаны сигналы разрядов ФЭС, используемые в процессе кодирования в

качестве основных и дополнительных эталонных сигналов.

Символы параллельного двоичного кода dl, ..., d8, записанные в регистр памяти, переносятся в ячейки преобразователя кода, с которых эти символы последовательно считьгваются. Для улучшения статистики группового цифрового сигнала в соответствии с Рекомендацией МККТТ G.711 символы четных разрядов инвертируются.

Требования к точности функционирования аналоговых узлов кодера при условии

РК  ≤ 0,6РСИ следующие:

допустимая относительная погрешность при формировании эталонных сигналов не более 0,7%;

разрешающая способность компаратора не хуже 0,2 мВ (при минимальном шаге квантования q0 = l мВ);

относительная   величина   спада   вершины   импульсов   сигнала АИМ-2  (в интервале ΔtКОД)  не более 0,5%.

Требуемое быстродействие узлов кодера определяется необходимостью выполнения совокупности операций одного такта уравновешивания в интервале 1/2fТ ≈ 0,25 мкс. К этим операциям относятся:

формирование сигналов управления разрядами ФЭС;

включение очередного разряда ФЭС (с заданной точностью установления эталонного
сигнала);

сравнение амплитуд входного и эталонного сигналов, стробирование решающего узла    компаратора с целью формирования выходного импульса А (или В) по результату сравнения сигналов;

запись сигнала обратной связи А  (или В) в регистр памяти.

- Таблица  3.1

| Номер сегмента | Эталонные сигналы |  |  |  |  |  | Шаг квантования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основной | дополнительные |  |  |  | коррекции |  |
| 7 | 210 = 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 64 |
| 6 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 32 |
| 5 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 16 |
| 4 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 8 |
| 3 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
| 0 | — | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 1 |

Примечания: 1. Эталонный сигнал коррекции используется только в декодере 2.  Все эталонные сигналы выражены в условных единицах по отношению к величине минимального шага квантования q0.

- ДЕКОДЕР

Декодер аппаратуры ИКМ-30 (рис. 3.12) построен по принципу суммирования двоично-взвешенных эталонных сигналов и делится на аналоговую и цифровую части, выполненные на двух платах, входящих в один блок. Аналоговая часть декодера содержит следующие функциональные узлы:

два одинаковых формирователя эталонных сигналов ФЭС-А и ФЭС-Б, которые по назначению аналогичны соответствующим узлам кодера и конструктивно выполнены в виде микросхем;

дифференциальный усилитель, преобразующий однополярные отсчеты сигнала АИМ-2 в биполярный сигнал, а также обеспечивающий низкоомное выходное сопротивление декодера, необходимое при работе на импульсную реактивную нагрузку.

Основными функциональными узлами цифровой части декодера являются:

преобразователь последовательного двоичного кода в параллельный;

регистр памяти с логикой управления, предназначенный для хранения кодового слова в течение интервала времени ΔtДЕК = 6Т ≈ 3 мкс, необходимого для получения требуемой длительности отсчетов выходного АИМ. сигнала;

цифровой экспандер, выполняющий преобразование 7-символьного кода, поступающего с выходов регистра памяти, в 12-символьный код для управления разрядами ФЭС;

логические элементы выбора ФЭС, пропускающие сигналы цифрового экспандера на входы разрядов одного из ФЭС в зависимости от значения символа в знаковом разряде.

Процесс преобразования кодового слова ИКМ сигнала в отсчет сигнала АИМ-2 поясняется временными диаграммами (рис. 3.13).

Символы кодового слова dl, ..., d7, последовательно поступающие на вход декодера, записываются с помощью управляющих импульсов Р1, ..., Р7 в ячейки преобразователя кода. В тактовом интервале Р8 семь символов кодового слова dl, ..., d7 представлены в параллельной форме на выходах преобразователя кода, а восьмой символ d8 входного ИКМ сигнала поступает непосредственно на вход восьмого разряда регистра памяти. Параллельный 8-разрядный код записывается в регистр памяти с инверсией четных символов с помощью логики управления. Хранение информации в регистре памяти продолжается в течение интервала ΔtДЕК. Импульсом Р6 осуществляется общий сброс регистра.

Выходные сигналы регистра памяти dl, ..., d8 преобразуются в   цифровом   экспандере   и   в   логике   выбора   ФЭС   в   сигналы управления разрядами ФЭС-А (при dl = l) или ФЭС-В (при dl = 0). Однополярный сигнал, формируемый на выходе ФЭС-А, инвертируется в дифференциальном усилителе, а сигнал с выхода ФЭС-В передается этим усилителем без инверсии, в результате на выходе декодера получается биполярный сигнал АИМ-2. Отсчет выходного сигнала декодера подается затем на вход ФНЧ соответствующего канального приемника в течение длительности импульса Упр.N, управляющего селектором N-гo канала.

3. Практическая часть

Закодируем число 453.

UАИМ = 453Δ0

1. P = 1;

2. 128Δ0 < 453Δ0 → X = 1;

3. 512Δ0 > 453Δ0 → Y = 0;

4. 256Δ0< 453Δ0 → Z = 1;

Uэт.ABCD = 128Δ0, 64Δ0, 32Δ0, 16Δ0;

5. 453Δ0 > 256Δ0 + 128Δ0 → Uэт.А = 384Δ0, А = 1;

6. 453Δ0 > 384Δ0 + 64Δ0 → Uэт.B = 448Δ0, B = 1;

7. 453Δ0 < 448Δ0 + 32Δ0  → Uэт.C= 448Δ0, C = 0;

8. 453Δ0 < 448Δ0 + 16Δ0  → D = 0;

Таким образом, числу 453 соответствует код 11011100

Рисунок. Работа кодера

4. Вывод

В ходе лабораторной работы были Изучены принципы построения кодера и декодера ЦСП, а также структурные схемы на примере аппаратуры многоканальной связи ИКМ-30. Изучен алгоритм кодирования и декодирования сигналов, а также применены полученные знания для практических расчётов.