|  | ## Оптический модем ПолиКом - 200 M |
| --- | --- |
|  | Стоимость >> |

| Оптический модем ПолиКом ®-200M предназначен для одновременной передачи:  4х каналов E1;  трафика Ethernet 10/100BaseT (с поддержкой режима "Full-Duplex", 100 МБит/c);  асинхронных данных (1 порт RS-232/485, до 115 Кбит/с);  до 8 ТЧ-каналов (2-х или 4-х проводные) |  | по одному или паре оптических кабелей на основе одномодовых или многомодовых волокон. Скорость передачи по оптическому каналу составляет 152 Мбит/с. Данное решение является эффективным при создании распределенных сетей с малой емкостью отдельных сегментов. Совместим с ПолиКом®-200MK |
| --- | --- | --- |

Особенностями аппаратуры ПолиКом ®-200M являются:

- поддержка VLAN (размер фрейма 1700 байт); - журнал событий в энергонезависимой памяти, хранящей дату, время и характер события; - фильтрация Ethernet-трафика ; - управление по протоколу PPP (RS-232); - встроенная служебная связь с оператором удаленной аппаратуры (канал голосовой связи); - загрузка новой версии программного обеспечения с персонального компьютера; - отображение текущего состояния единичными индикаторами, оповещение об аварии звуковым сигналом и посредством стоечной сигнализации ("сухие контакты"); - возможность управления локальной и удаленной аппаратурой. - малое энергопотребление (менее 3 Вт). Управление аппаратурой осуществляется по стыку F (RS-232/USB 2.0) по протоколу PPP с использованием любого стандартного ANSI - терминала.

Оптический модем ПолиКом®-200М предоставляет широкие возможности управления с помощью ПК:

- мониторинг локальной и удаленной аппаратуры в режиме реального времени; - переконфигурация локальной и удаленной аппаратуры (в т.ч. установку шлейфов); - просмотр журнала произошедших событий на локальной и удаленной аппаратуре. Интерфейсы аппаратуры соответствуют стандартам МСЭ-Т G.747, G.823, G.651, G.652, G.654.

Возможные варианты исполнения оптического интерфейса:

- 1310 нм для одномодового оптоволокна; - 1550 нм для одномодового оптоволокна; - двунаправленный трансивер 1310 / 1550 нм (WDM) для организации работы в одноволоконном режиме. Типовые комплектации - Передача 4хЕ1 в двухволоконном режиме - Передача 4хЕ1 в одноволоконном режиме (WDM) - Передача 4хE1+Ethernet (100Мбит/с) в двухволоконном режиме - Передача 4хE1+Ethernet (100Мбит/с) в одноволоконном режиме (WDM)

Типовые схемы включения:

Технические характеристики:

| Интерфейс Е1 (G.703, G.704) |  |
| --- | --- |
| Скорость передачи | 2 048 (±50 ppm) Кбит/c |
| Код в линии | HDB-3 |
| Стыковая цепь | симметричная 120 Ом |
| Затухание | до 12 дБ |
| Тип соединителя | RJ-45 или USB |
| Интерфейс Ethernet (Fast Ethernet) |  |
| Электрический стык | 10/100Base-TX |
| Пропускная способность | до 100 Мбит/с |
| Совместимость | IEEE 802.3 IEEE 802.1q |
| Скорость обработки пакетов | 150000 пакетов/с |
| Размер таблицы ЛВС | 10000 MAC-адресов |
| Емкость буферов со стороны | LAN/WAN 1024 пакета |
| Максимальный размер фрейма | 1700 байт |
| Тип соединителя | RJ-45 |
| Оптический интерфейс |  |
| Скорость передачи | 152,064 (±2,5 ppm ) Мбит/с |
| Линейный код | NRZ |
| Тип излучателя | ЛАЗЕР |
| Рабочая длина волны | 1310 нм, 1550 нм |
| Уровень средней оптической мощности на передаче | не более минус 3 дБм |
| Перекрываемое затухание | до 27 дБ при КОШ. < 10-10 |
| Тип оптического соединителя | SC, FC |
| Канал ТЧ |  |
| Режим работы | двухпроводный |
| Входное сопротивление | 600 Ом |
| Номинальный уровень входного сигнала | 0 дБ |
| Номинальный уровень выходного сигнала при нагрузке 600 Ом | минус 7 дБ |
| Полоса пропускания | 0,3...3,4 кГц |
| Тип соединителя | RJ-45 |
| Управление и сигнализация |  |
| Стык F | USB 2.0 |
| Общестоечная сигнализация | "сухие контакты" |
| Конструктивное исполнение |  |
| 19", 1U | 44x485x100 (ВxШxГ) |
| Настольное | 44x485x100 (ВxШxГ) |
| Электропитание |  |
| Постоянное напряжение | от -18 до -72 В |
| Переменное напряжение | 220 В (50 Гц) |
| Потребляемая мощность | менее 4 Вт |
| Окружающая среда |  |
| Рабочая температура | от 5 до 40 °С |
| Относительная влажность | от 5 до 80 % |
| Атмосферное давление | не ниже 60 кПа |