ЛЕКЦИЯ 7

ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЦИФРОВОЙ ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ PDH/SDH

Первичная цифровая сеть на основе PDH/SDH состоит из:

- узлов мультиплексирования (мультиплексоров), выполняющих роль преобразователей между каналами различных уровней иерархии,

- каналов стандартной пропускной способности,

- регенераторов, восстанавливающих цифровой поток на протяженных трактах, и

- цифровых кроссов, которые осуществляют коммутацию каналов первичной сети.

Основной тип аппаратуры – мультиплексор.

Схема построения цифровой сети:

Существует несколько стандартных типов мультиплексоров: I, II, III IV и кросс-коммутаторов I, II и III типов. В зависимости от топологии сети применяется тот или иной вариант исполнения мультиплексора.

Мультиплексоры различаются по типу подключения в сети: ТМ, МВВ и РЕГ,

Рис. 2.2 а). Топология «точка-точка».

Рис. 2.2 б). Топология «кольцо».

Рис. 2.2 в). Топология «последовательная линейная цепь».

И по типу входных и выходных сигналов:

I : из Е1 получает STM-1;

II

III

IV

Наиболее распространённый тип синхронного мультиплексора: ТМ.I.

S – аварийная точка, T – точка хронирования, Y – точка состояния синхронизации (характеризует качество), R – эталонная точка регенерационной секции канала передачи данных, U – точка доступа к заголовку, P – эталонная точка секции группообразования канала передачи.

Принцип работы PDH-мультиплексора – схема бит-интерливинга;

SDH-мультиплексора – в соответствии с АСГ.  Архитектура МUX, равно как и компьютера, зависит от решаемой задачи.

ПРИНЦИП СЕТЕВОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ – в возможности переключения на резервный путь.

Резервирование в цифровой сети НЕ ТОЖЕ САМОЕ, что в сети синхронизации !

Цифровая сеть строится преимущественно из колец, а сеть синхронизации не должна быть кольцевой !

Схема АСГ при мультиплексировании SDH по рекомендации МСЭ-Т G.707, редакция 03/96. Виртуальные объекты обозначены в соответствии с МСЭ-Т G.707.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ PDH. АНАЛИЗ ПОТОКА Е1

Особенности измерений Е1

Поток Е1 - первичный канал иерархии PDH – основной для вторичных телефонных сетей и ISDN. По сравнению с остальными каналами иерархии PDH этот канал имеет: сверхцикловую структуру и канал сигнализации, используемый во вторичных сетях. Остальные каналы иерархии PDH имеют только цикловую структуру.

Описание структуры потока Е1 изложено в следующих стандартах МСЭ:

- МСЭ G.703  Физические/электрические характеристики интерфейсов

- МСЭ G.704  Структура синхронных циклов

- МСЭ G.706   Цикловая структура (FAS) и контрольная сумма (CRC)

- МСЭ G.821   Параметры на ошибки в международных каналах связи

- МСЭ М.550/М.2100  Сервисные нормы на международные каналы связи.

Основные группы измерений (физического, канального и сетевого уровня модели OSI) потока Е1 представлены в таблице:

| Уровень | Измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Физический | 1. | Измерения параметров интерфейса МСЭ G.703 |  |
|  |  | (импеданс, напряжение и т.д.) |  |
|  | 2. | Измерение соответствия формы сигнала требованиям МСЭ | G.703 |
|  | 3. | Определение типа линейного кодирования и измерения |  |
|  |  | правильности линейного кодирования (кодовые ошибки) |  |
|  | 4. | Измерения частоты сигнала и ее вариаций (джиттера и вандера) |  |
| Канальный | 5. | Измерения параметров ошибки согласно МСЭ G.821 |  |
|  | 6. | Анализ цикловой и сверхцикловой структуры Е1 |  |
|  | 7. | Анализ контрольных сумм (CRC-4) |  |
|  | 8. | Измерения параметров синхронизации, анализ |  |
|  |  | "проскальзываний" согласно МСЭ G.826 |  |
|  | 9. | Эксплуатационный анализ согласно МСЭ М.2100 |  |
| Сетевой | 10. | Анализ по битам Е. |  |

По МСЭ G.703:

- тип используемой кабельной пары, нагрузочный импеданс,

- параметры цифрового импульса (номинальное пиковое напряжение импульса, ширина импульса, отношение амплитуд положительного и отрицательного импульса для электрических линий, отношение по ширине положительного и отрицательного импульса),

Измерения канального уровня Е1.

Общие измерения по G.821:

- параметры наличия сигнала, готовности канала и его неготовности (М.2100/550);

- число и частота возникновения битовых и кодовых ошибок;

- число и частота возникновения блоковых ошибок и ошибок CRC;

- число нарушений цикловой и сверхцикловой структуры;

- процент секунд, пораженных ошибками, секунд, несколько раз пораженных ошибками и минут деградации качества связи (М.2100/550).

Общие измерения по G.826:

- частота принимаемого сигнала, максимальная и минимальная частоты;

- уровень битовых проскальзываний, частота битовых проскальзываний;

- уровень фазового дрожания сигнала, джиттера (частоты или периода фазового дрожания с частотой выше 10 Гц) и вандера (ниже 10 Гц);

- число секунд потери синхронизации и процент секунд потери синхронизации.

Сетевой уровень: анализ цикловой и сверхцикловой структуры потока Е1.

Существует три основных варианта цикловой структуры Е1:

А) неструктурированный поток,

Б) с цикловой структурой и

В) с цикловой и сверхцикловой структурой.

Неструктурированный поток Е1 используется в сетях передачи данных и не имеет разделения на каналы по 64 кбит/с. Измерения неструктурированного потока не требуют анализа цикловой структуры. Анализ потока Е1 сводится к измерениям физического уровня и оценке параметра ошибки (BER).

Поток Е1 с цикловой структурой имеет разделение на 32 канала ОЦК по 64 кбит/с в форме разделения на канальные интервалы (Time Slot - TS) от 0 до 31.

Нулевой канальный интервал отводится под передачу сигнала цикловой синхронизации FAS (Frame Alignment Signal). В отечественной терминологии этот вариант цикловой структуры получил название ИКМ-31. Используется в ISDN и B-ISDN.

Когда идет передача/прием информации в виде сверхциклов MFAS, индивидуальная информация FAS каждого цикла теряет значимость. Необходимо рассматривать всю информацию FAS - 16 циклов.

CRC-4 - анализ эффективности использования контрольной последовательности.

Сумма контрольной последовательности CRC-4 в составе сверхцикла часто используется при передачи потока Е1 для идентификации возможных ошибок. CRC-4 позволяет определить ошибки передачи Е1 в процессе сервисного мониторинга при работающем канале.

Принцип CRC-4 базируется на простом математическом расчете, производимом в каждом сверхцикле данных. Оборудование передачи Е1 производит расчет суммы CRC-4 и включает результаты суммы в сигнал следующего сверхцикла. Оборудование приемника принимает сигнал и производит аналогичный расчет и сравнение полученной суммы и переданной в следующем сверхцикле. Если в двух полученных суммах имеется расхождение, генерируется сигнал ошибки CRC-4.

Когда оборудование приемника получает информацию об ошибке CRC-4, оно генерирует бит Е для сообщения передатчику о принятой ошибке. Происходит взаимная передача Е-битов.

Позволяет анализировать:

потерю сигнала,

индикацию неисправности и

индикации неисправности на удаленном конце.

Передача битов Е дает возможность мониторинга качества связи в любой точке сети, но не обеспечивает идентификацию типа ошибки.

ЛЕКЦИЯ 8

Измерения мультиплексорного оборудования ИКМ-30

Две основные схемы измерений:

1.

2. С использованием режима THRU

3. Режим стрессового тестирования.

Особенность эксплуатационного мониторинга - не допускается воздействий на работающие цифровые каналы

Отличительные особенности тестирования потоков Е2, ЕЗ и Е4

1. Основным отличием измерительных технологий анализа каналов PDH иерархии выше Е1 от измерительных решений анализа Е1 является более узкая спецификация измерений, связанная с тем, что потоки Е2, ЕЗ и Е4 не имеют сверхцикловой структуры.

2. Мультиплексорное оборудование PDH уровней Е2, ЕЗ и Е4 не выполняет функции аналого-цифрового преобразования, что также уменьшает общую спецификацию тестов.

Измерительная технология потоков Е2, ЕЗ и Е4 включает в себя измерения:

- мультиплексорного оборудования,

- каналов цифровых систем передачи,

- эксплуатационного мониторинга сети.

Метод: вносимых искажений с последующим измерением результата

Обычно параметрами воздействия являются:

- внесение битовой и цикловой ошибки;

- имитация низкого качества канала (высокий процент ошибок во входящем сигнале);

- имитация нарушений в цикловой структуре входящего сигнала;

- внесение сдвига по частоте входящего сигнала (для реализации таких измерений анализатор обычно синхронизируется от мультиплексора для внесения определенного сдвига по частоте);

- внесение джиттера;

- внесение ослабления цифрового сигнала по уровню.

Основными параметрами измеряемого отклика являются:

- анализ работы световой индикации мультиплексора, его самодиагностики, выходных сигналов индикации неисправностей;

- выходной параметр ошибки (ВЕR);

- последовательности ошибок (SES);

- джиттер на выходе;

- амплитуда передаваемого сигнала.

Используемое оборудование – анализаторы цифровых систем PDH,

Модульные анализаторы,

Комбинированные анализаторы PDH/SDH,

Портативные тестеры PDH

Эксплуатационные тестеры-анализаторы, имеющие в составе генератор цифрового потока PDH,

Тестеры-мониторы, не имеющие генератора цифрового потока и предназначенные для пассивного мониторинга работы PDH.

_________________________________________________________________________

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     SDH

(62)