ЛЕКЦИЯ 5.

Необходимость в изучении НЛ эффектов:

- Повышение оптической мощности в сетях оптоволоконных ТС,

- Развитие систем типа «свет управляет светом», где на базе НД эффектов строятся системы управления.

D=ε⋅ε0⋅E, или D=ε⋅ε0⋅E=ε0⋅E+P

если  не является тензорной величиной.

0 – диэлектрическая проницаемость вакуума,

В наиболее простом случае m⋅x+m⋅γ⋅x+m⋅ω02⋅x=e⋅E,

Упругая сила, действующая на электрон, пропорциональна первой степени смещения x.

Если напряжённость электромагнитного поля значительна, то упругая сила уже нелинейно зависит от смещения [39]: FУ  = -kx - qx3, и зависимость E(x) также становится нелинейной функций, т.к. в соответствии с законом равенства сил действия и противодействия справедливо:

eE = kx + qx3. (1)

Здесь k и q – коэффициенты пропорциональности.

Учитывая, что макроскопическая поляризация равна P = N · e  ·x, выразим отсюда x и подставим в (1). После преобразований оказывается справедливым следующее:

e2Nk⋅E=P+qke2N2⋅P3.		(2)

Уравнение (2) можно решить относительно Р, представив поляризацию в виде двух слагаемых: Р = Р0 + Р1, соответствующих двум порядкам малости:

P0=e2Nk⋅E.			(3)

В этом случае: P=P0+P1=e2Nk−q⋅e4Nk4⋅E2⋅E.	(4)

Сравнивая выражение (4) с P=N⋅p=N⋅e2m⋅E(t)ω02−ω2+jωγ=ε0⋅ℵ(0)⋅E(t), получаем:

ℵ(E)=e2Nk⋅ε0−q⋅e4Nk4⋅ε0⋅E2.			(5)

Следовательно, восприимчивость становится нелинейной функцией от напряженности поля при появлении нелинейности силы, удерживающей электрон в атоме. В этом случае уравнение для гармонического осциллятора в будет иметь вид:

m⋅d2xdt2=eE−kx−qx3−mγ⋅dxdt.		(6)

С учётом зависимости P(x) и принимая ω0=k/m справедливо:

d2Pd2t+ω02⋅P+γ⋅dPdt+qe2N2m⋅P3=e2Nm⋅E.      (7)

При действии ряда предположений, а именно:

- поле E(t) меняется по гармоническому закону,

- рассматривается нерезонансный случай: | - 0| >> ,

- поляризация представима в виде: P = P0 + P1,

по аналогии с (3) получаем уравнения для членов нулевого и первого порядков малости:

d2P0d2t+ω02⋅P0=e2Nm⋅E и

d2P1d2t+ω02⋅P1+qe2N2m⋅P13=0.			(8)

С учётом E3(t)=E034⋅3cosωt+cos3ωt общее решение (8) будет иметь вид:

P=P0+P1=ℵ(1)(ω,E0)⋅E0⋅cosωt+ℵ(3)(3ω,E0)⋅E0⋅cos3ωt   (9)

где

ℵ(1)(ω,E0)=ℵ(0)−34⋅qx3E02me2N2ω02−ω2, ℵ(3)(3ω,E0)=−14⋅qx3E02me2N2ω02−9ω2,

ℵ(0)=e2m⋅ε0⋅i=1INiω0i2−ω2+jωγ.

Поляризация в сильном световом поле является функцией не только частоты падающего излучения , но и его третьей гармоники 3. Известно, что заряд, совершающий гармоническое колебание с некоторой частотой, излучает квазимонохроматическую электромагнитную волну той же частоты. В соответствии с (8) появляются две волны: одна с частотой , другая - с частотой 3.

При дальнейшем увеличении интенсивности светового поля зависимость P(E) будет иметь вид степенного ряда:

P=ε0⋅ℵ(0)⋅E(t)+i=1∞ℵ(i)⋅Ei(t)		(10)

где (i),  коэффициенты нелинейной макроскопической восприимчивости вещества в общем случае.

Особенностью оптоволоконной техники является то, что появление такого нелинейного режима для P(E) реализуется даже при использовании относительно маломощных источников излучения за счет большой интенсивности, имеющей место в силу малого поперечного сечения одномодового световода (если диаметр сердцевины равен 9 мкм, то площадь ее поперечного сечения имеет порядок   s ~ 5.10-11 м2).

Принимая во внимание зависимость напряжённости поля от его мощности, отметим, что при мощностях излучения порядка 10 Вт возникающая напряженность электрического поля в одномодовой направляющей структуре приблизительно равна Е ~ 7.105 В/м.

Здесь следует привести сравнение с характерной величиной – напряженностью электрического поля, связывающего электрон с атомным ядром Ее в диэлектриках, составляющей величину порядка Ее ~ 107…109 В/м. В такой ситуации напряженность электрического поля проходящей световой волны уже не может считаться слабой по сравнению с Ее и оптический электрон уже нельзя рассматривать как линейный гармонический осциллятор – форма отклика, очевидно, не будет повторять форму внешнего воздействия. А значит и связь между поляризацией среды и электрическим полем, приводящим к появлению данной поляризации, становится нелинейной. В этих условиях нарушается принцип суперпозиции световых волн. Также очевидно, что все основные аспекты взаимодействия света с веществом будут проявляться в иной по отношению к линейному случаю форме.

При моделировании процесса работы оптоволоконных телекоммуникаций представляет интерес выявление ряда основных аспектов влияния нелинейного взаимодействия света с веществом на походящий в этой среде оптический цифровой сигнал. Несложно предположить, что типов такого влияния в силу бесконечности слагаемых в (10), вообще говоря, также бесконечно много. Тем не менее, эффективное искажение проходящего в нелинейной среде информационного сигнала связано с пятью наиболее значимых нелинейных эффектов. Это:

- вынужденное рассеяние излучения на акустических волнах (в зависимости от вида колебаний - Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) или Рамана),

- нелинейное преломление, и как результат его действия – фазовая само- и кросс-модуляция,

- модуляционная неустойчивость,

- нелинейное поглощение, с одной стороны характеризующееся многофотонным затуханием на резонансах, с другой стороны – просветлением среды в интенсивном световом поле, и

- параметрические процессы, связанные с возможной генерацией кратных гармоник по отношению к частоте входного излучения.

Каждый из этих перечисленных физических эффектов связан с определённым видом движения частиц вещества. Совместно их негативное проявление в приложении к телекоммуникационным задачам можно представить в виде:

  - откачка энергии от частоты входного излучения, что приводит к уменьшению динамического диапазона сигнала. В следствие этого происходит снижение отношения «сигнал/шум» в цифровой системе передачи в данном канале.

  - Засорение соседних каналов, уплотнённых по длине волны, гармониками на близких частотах к частоте излучения, в результате которого появляется тот или иной нелинейный эффект. Имеет место снижение отношения «сигнал/шум» в смежных каналах.

  - Искажение формы информационного сигнала, передаваемого на частоте входного излучения (вызывающего нелинейный эффект) или в соседних WDM-каналах. Появляющиеся искажения ведут к нарушению работы устройства принятия решения в приёмнике из-за неправильного считывания цифрового импульса, соответственно, увеличивают вероятность битовой ошибки.

1. ВРМБ. В среде с температурой, отличной от 0 oK, постоянно происходят случайные изменения плотности вещества (тепловые акустические волны) и внутримолекулярные колебания. Если через такую оптически прозрачную среду распространяется световая волна (пусть даже небольшой интенсивности), то всегда существующие акустические волны модулируют световую волну аналогично тому, как в радиотехнике низкочастотный сигнал модулирует высокочастотную несущую. В результате такой модуляции у спектральной линии частоты света  возникают боковые сателлитные компоненты с частотами ωsat=ω±Ω (сателлитные световые волны), где  – частота акустической волны. Соответственно, энергия электромагнитной волны на частоте  убывает, а на частотах  ±  прибавляется.

Происходит рассеяние входного светового поля. В зависимости от того, на каких колебаниях частиц среды происходит рассеяние –

- коллективного в виде акустической волны или

- частного, характерного для отдельной молекулы,

говорят о рассеянии Мандельштама-Бриллюэна или Рамана.

В линейной среде отношение интенсивности боковых гармоник к интенсивности падающего излучения остается меньше, чем 10-6.

Если интенсивность проходящего через вещество светового поля оказывается значительной и достаточной для возбуждения акустических волн, то в зависимости от амплитуды последних проходящая световая волна может значительно рассеиваться в среде. Имеет место нелинейное вынужденное рассеяние - световая волна рассеивается на колебаниях частиц вещества, созданных ею. Как правило, в такой ситуации речь идёт о ВРМБ – так как коллективное движение частиц вещества приводит к значительно большему рассеянию, чем отдельные молекулярные колебания. Акустическая волна(ы) появляется вследствие действия эффекта электрострикции, что в немалой присуще кварцевым материалам, используемым для производства световодной техники. Очевидно, что ВРМБ носит пороговый характер. После достижения порога возникновения акустической волны её интенсивность определяется:

IAK=Epump28π⋅ξ  . 			(4.16)

В (4.16) Еpump – электрическая напряжённость поля световой волны, приводящей к ВРМБ, далее - волны накачки; ξ – коэффициент электрострикции, для кварца ξ  ~ 10-11.

Следовательно, при вынужденном рассеянии оптическая волна накачки передает часть своей энергии нелинейной среде в результате взаимодействия с молекулами. Отметим, что в объёмной среде с характерными размерами много превышающими длину волны света, направлений распространения акустических волн может быть достаточно много.

В приложении к задачам телекоммуникаций представляет интерес рассмотрение одномодовых направляющих структур, в которых акустическая волна реально может распространяться только по направлению падающей световой волны, например, только вдоль световода, [82]. В этом случае акустическая частота  определится:

Ω=2n0ωpump⋅Vc,			(4.17)

В (4.17) n0 – «средний» показатель преломления, для одномодового световода типа SF [19] можно принять n0 = 1.48. V – скорость звука в прозрачной среде, для кварца V  1.2 км/с.

При значительном увеличении интенсивности падающей световой волны интенсивность и число сателлитных гармоник резко возрастает, появляются компоненты вида ω±2Ω, ω±3Ω, ω±4Ω и т.п. Ширина спектральных линий рассеянного излучения определяется затуханием акустической волны: каждая компонента тем шире, чем больше затухание акустической волны (пропорциональное вязкости среды).

При незначительном превышении порога возникновения акустической волны действие ВРМБ в цифровом оптическом канале сведётся к появлению отражённого излучения на смещённой вниз частоте. При этом сигнал накачки, распространяющийся вдоль направляющей системы по направлению R, будет терять свою интенсивность на возбуждение акустической и отражённой оптической волн. В общем виде это можно представить, [81]:

Epump(t,R)=Epump0⋅ej(ωpump⋅t2π −kpump⋅R)  ,

Esat(t,R)=Esat0⋅ej(ωsat⋅t2π −ksat⋅R)  ,

u(t,R)=u0⋅ej(Ω⋅t2π −KV⋅R) .	(4.18)

Здесь kpump и ksat – волновые вектора волн накачки и сателлитной, их модули соответственно равны: kpump=2πn0/λpump, ksat=2πn0/λsat; KV – волновой вектор акустической волны, KV=2π/Λ; u – амплитуда акустической волны.

Уравнения, характеризующие нарастание (затухание) акустических и электромагнитных волн вдоль направления R, согласно [81], имеют вид:

dEpumpdR=−ωpump2⋅ξ⋅μ0⋅V4kpump⋅Esat⋅u−α⋅Epump2  ,

dEsatdR=ωsat2⋅ξ⋅μ0V4ksat⋅Vpump⋅u−α⋅Esat2 .	(4.19)

В (4.19) 0 = 4.10-7 Гн/м;  – коэффициент линейного затухания излучения в волокне на частотах  ± , для видимого и ближнего инфракрасного диапазонов можно принять:  0.1…2.5 дБ/км.

Решением для сателлитной волны является: Esat=Esat0eAR⋅L. Здесь L – длина, на которой имеет место распространение рассматриваемых волн, AR=14αph+α2+4αphα−ksat⋅KV⋅ξ2Epump28η0⋅ε⋅V2−14αph+α, где αph=−βη0⋅V - затухание акустической волны,  – вязкость среды, для кварца  = 1.32.1010 кг/(м3.с);  – среднее значение плотности среды, в данном случае  = 2.65.103 кг/м3;  – среднее значение относительной диэлектрической проницаемости сердцевины световода, n=ε.

В соответствии с представленными выражениями получаем: что для напряженности поля волны накачки Еpump = 7.105 В/м, AR = 3.805.10-3 м-1 . Пусть Esat0  1 В/м – на уровне флуктуационной величины, тогда если волной накачки просвечивается длина L, равная 2…3 км, [82], то амплитуда сателлитной волны окажется равной: Esat  6.32.103 В/м, а её мощность  1.03.10-3 Вт.

2. Нелинейное преломление – явление, при котором показатель преломления оптически прозрачной среды (сердцевины волокна) зависит от напряженности электрического поля падающей световой волны:

nω,r,E2=n0(ω,r)+n(ω)⋅E2. 		(4.20)

В (4.20) n0(, r) – линейная часть показателя преломления, зависящая в общем случае от радиуса направляющей структуры r и описываемая уравнением Селмейера в случае, когда линии поглощения считаются узкими (вдали от резонансов), которая в обозначениях (4.4) может быть представлена:

n02ω,r=1+e2m⋅ε0⋅i=1INiω0i2−ω2+jωγ⋅φ(r), φ(r)- функция, характеризующая изменение показателя преломления сердцевины световода по радиусу r в зависимости от типа; r – меняется от 0 до наибольшего значения a.

Величина n(ω) – нелинейная составляющая показателя преломления, в зависимости от свойств среды может быть как положительной, так и отрицательной величиной; для кварцевых стекол положительна и приблизительно равна 10-15 м2/В2 и имеет слабую зависимость от частоты света  в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Безусловно, выражение (4.20) аналогично (4.15) имеет бесконечное число слагаемых вида Ei, но при мощностях излучения, имеющих место в телекоммуникациях, высшими слагаемыми допустимо пренебречь.

Нелинейное преломление приводит к тому, что в поле ограниченного светового пучка первоначально оптически однородная среда в силу выражения становится оптически неоднородной – показатель преломления определяется распределением интенсивности распространяющейся волны. Внутри области, занимаемой пучком света, среда становится оптически более плотной в случае n(ω) > 0, что приводит к сжатию пучка. Причем лучи, падающие на границу пучка изнутри, совершают переход из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную. Следовательно, при определенных условиях для них возможен эффект полного внутреннего отражения. В свою очередь это приводит к еще большему нагреванию среды в центре пучка света и далее – к самофокусировке, т.е. отклонению переферийных лучей в область максимальной напряженности поля. Явление самофокусировки представляет собой фактическое «схлопывание» светового пучка.

Особенностью явления самофокусировки является его “лавинный” характер. Даже небольшое увеличение интенсивности светового пучка приводит к концентрации лучей в этой области, а следовательно, и к дополнительному возрастанию интенсивности; последнее усиливает эффект нелинейной рефракции, и т.д. Существует некоторая критическая мощность излучения Pмщth, при которой пучок света не подвергается диффракционной расходимости, т.е. “схлопывается”:

Pмщth=1.22⋅λpump16⋅a2π⋅с⋅sn  ,	(4.21)

где s – эффективная площадь поперечного сечения волокна, a – эффективный радиус первоначального светового пучка (например, радиус волокна). При мощности, превышающей критическую величину Pмщth, лучи отклоняются к оси пучка – происходит самофокусировка.

Rg=a2⋅n0n⋅E2

Кроме этого, зависимость n от E приводит к изменению фазовой скорости распространяющейся световой волны, и как следствие – к появлению фазовой самомодуляции и кросс-модуляции. Фазовая самомодуляция происходит в случае, когда дополнительный набег фазы имеет место для волны, вызывающей нелинейный эффект. Фазовая кросс-модуляция - это дополнительный набег фазы некоторой световой волны, распространяющейся совместно с волной накачки. В обоих случаях дополнительный набег фазы пропорционален длине распространения L.

Если представить напряжённость электромагнитного поля световой волны в виде E=E0⋅expj⋅φ, где  – фаза колебаний, в линейном случае равная φ =ω⋅t−n0⋅k⋅R, то с учётом нелинейной составляющей Δφ =n⋅E2⋅k⋅R=Δn⋅k⋅R можно записать:

E=E0⋅expj⋅φ −j⋅Δφ.		(4.22)

Переписав выражение (4.22) в виде:

E=E0⋅cosφ −Δφ+j⋅sinφ −Δφ и разложив тригонометрические функции на составляющие слагаемые в предположении о малом  по отношению к , получаем

E=E0⋅cosφ⋅cosΔφ+j⋅sinφ⋅cosΔφ=

=E0⋅cosΔφ⋅expj⋅φ.			(4.23)

Сигнал вида (4.23) является модулированным колебанием с бесконечно большим коэффициентом глубины модуляции.

Спектральная характеристика S() (плотность мощности или интенсивности) функции вида E=E0⋅cosΔφ⋅cosφ содержит две составляющие, расположенные в обе стороны от частоты входного сигнала – или сигнал с «потерянной» несущей. Если представить φ=W0⋅t, Δφ=Ω⋅R=Δn⋅ωc⋅R=Δn/n0+Δn×ωt и рассмотреть колебание относительно координаты t, то S() для разных значений напряжённости входного поля будет иметь две составляющие на частотах W1,2=W0±Ω, в то время как на центральной частоте W0 составляющая сигнала будет отсутствовать, рис. 4.2, если не учитывать реальную ширину линии излучения . При получении выражения для   учтено, что R=ctn.

Ширина линии излучения измеряется по уровню 0.1 от амплитудного значения интенсивности Imax (при изменении значения I от 0 до Imax на протяжении периода колебаний), что и представлено на рисунке.

Когда сигнал значительной оптической интенсивности поступает на вход световодной направляющей системы, создавая там нелинейный режим преломления, то на выходе наблюдается либо уширенный по спектру сигнал с меньшей пиковой интенсивностью, либо отдельные спектральные составляющие с пиковой интенсивностью, равной половине от входной – эффект фазовой самомодуляции.

Если описанное выше преобразование спектра происходит в слабой волне, проходящей через нелинейную среду, созданную другим полем, то говорят об эффекте фазовой кросс-модуляции. В случае преобразования спектра входного сигнала до вида рис. 4.2, б, нелинейное преломление приводит к уширению спектра излучения, что одновременно снижает его когерентность и увеличивает дисперсию в импульсном сигнале. Длина X, на которой происходит преобразование спектра, определяется достаточно малой величиной (порядка нескольких микрометров [43, 44]), зависящей от интенсивности входного сигнала и плотности прозрачного вещества. Как отмечалось выше, нелинейный режим безотносительно к виду его проявления связан с поляризацией среды и возникает после переизлучения фотона электроном. Расстояние X от входного торца направляющей структуры определяется следующим условием: далее всё распространяющееся излучение получено уже от «вторичных» по Гюйгенсу [39] источников и не содержит ни одного фотона, изначально вошедшего в среду. Для кварцевых стёкол и реальных интенсивностей излучения, использующихся в телекоммуникациях и информационно-измерительных системах, величина X незначительна и при решении технических задач следует рассматривать нелинейный режим во всей оптоволоконной системе, пренебрегая X.

Рис. 4.2 в).

Рис. 4.2 а).

Рис. 4.2. Спектр функции (4.23) с учётом  для различных значений нелинейной поправки к показателю преломления: а – линейный случай; б – малая величина нелинейной поправки; в – значительная величина нелинейной поправки.

Рис. 4.2 б).

Кривые 1, 2 – реальные спектральные составляющие, 3 – наблюдаемая суммарная величина.

Представленный эффект приводит к уширению спектра излучения, что увеличивает оптическую дисперсию в информационном цифровом сигнале, соответственно, снижает вероятность правильного приёма.

3. Модуляционная неустойчивость – явление модуляции стационарного волнового состояния под действием нелинейных и дисперсионных эффектов.

Это явление проявляется как во временной области (распад непрерывной или квазинепрерывной периодической волны на последовательность коротких импульсов), так и в частотной области (появление двух симметричных модуляционных спектральных составляющих, отстоящей от вызывающей нелинейный эффект частоты  на m, т.е. появление составляющих ω1,2=ω±Ωm). Во временной области стационарная гармоническая волна преобразуется в периодическую последовательность импульсов с периодом [1] Tm = 2/m.

Ωm≃πn0(ω)⋅c⋅C1λ2⋅γ⋅PмщPмщth−1.			(4.24)

Выражение (4.24) справедливо в приближении Рмщ < Pмщth и утрачивает силу для входных оптических мощностей, близких к порогу самофокусировки. В (4.24) Pмщth определяется в соответствии с (4.21);  – относительная ширина линии входного излучения; с – скорость света в вакууме; С1 – феноменологическая постоянная, имеющая размерность скорости, зависящая от свойств и геометрических параметров среды [44], для кварцевого одномодового световода в температурном диапазоне от -100…+100 0С приблизительно равна 0.74.10-10 м/с. Так в соответствии с (4.24) для длин волн в диапазоне 840…1560 нм и Рмщ  0.4…0,5 Вт имеет место: m = (201.43…202.37).109 рад/с, и соответственно: Tm = (0.31…0.32).10-10 с.

В результате данного нелинейного эффекта излучение, вызывающее эффект или совместно с ним распространяющееся, претерпевает уширение на величину 2m, т.е. на 64…65 ГГц. Это, в свою очередь, может приводить к повышенному действию дисперсии и искажению цифрового сигнала.

Результатом модуляционной неустойчивости во временной области, согласно [44], являются короткоживущие (время жизни 10-9 …10-10 с) узкие (поперечный размер ~ ) области весьма сильного светового поля, в которых напряженность электрического поля достигает величин порядка 109 В/м – так называемые световые нити.

При этом световой пучок разбивается на множество нитей, вообще говоря, случайно появляющихся в световом поле, время следования которых составляет порядок                Tm = 2/m = (0.31…0.32).10-10 с. Для высокоскоростной передачи цифровой информации время жизни этих нитей оказывается сравнимым с длительностью сигнального импульса. Волна информационного сигнала распадается, появляется время отсутствия волны – отсутствие сигнала, что в первом приближении является аналогичным эффекту замирания в радио-канале передачи. За счет разбиения сигнала нитями появляется разбиение импульса, т.е. если на один какой-то импульс случайно накладывается нить, а другой – нет, появляется эффект случайного фазового дрожания, близкий к джиттеру по своему действию. Амплитуда джиттера в первом приближении равна длительности разбиения, а частота джиттера соответствует времени жизни нити.

4. Нелинейное поглощение представляет собой дополнительные составляющие потерь энергии излучения в среде в сравнении с линейным.

Последнее определяется: кабельными потерями, потерями на линейное рассеяние в световодах (с изменением направлений волнового вектора световой волны из-за неоднородностей, дефектов и т.д.), а также поглощением на резонансах. Потери на линейное рассеяние определяются чистотой волокна, кабельные потери – возможной деформацией волокна, связанной со способом изготовления кабеля. Эти виды потерь не зависят от интенсивности излучения, следовательно, проявляются одинаково как в линейном, так и в нелинейном режимах. Поглощение на резонансах в линейном режиме определяется однофотонным механизмом. Частоты максимального резонансного поглощения для телекоммуникационного спектрального диапазона соответствуют резонансам затухания на длинах волн  1390 нм,      1240 нм,  970 нм и  670 нм. В связи с представленным характером затухания, на таких длинах волн передача сигналов в ВОСП не осуществляется.

Одним из механизмов нелинейного затухания представляется явление, связанное с многофотонным резонансным поглощением, в первую очередь – с двухфотонным. Иными словами, значительно деградирует по мере распространения вдоль направляющей структуры не только сигнал с частотой резонанса, но также и сигнал, передаваемый на вдвое меньшей частоте (двухфотонный механизм), втрое меньшей частоте (трёхфотонный механизм), и т.д. Это приводит к тому, что в световом пучке при увеличении вероятности одновременного поглощения нескольких фотонов одним электроном, меняется прозрачность среды (эффект известен как затемнение среды в сильном световом поле). Следовательно, интенсивное излучение в прозрачной среде может поглощаться заметнее, чем слабое. Появляется нелинейная положительная поправка к коэффициенту поглощения.

Другим нелинейным механизмом, уменьшающим действие затухания, является эффект насыщения, который приводит к тому, что среда, непрозрачная для слабого светового поля, становится прозрачной для сильного. Данный эффект связан с увеличением частоты захватов фотонов электроном и, как следствие, к превалирующе возбуждённому состоянию оптических электронов среды на протяжении времени. Т.е. к увеличению числа таких электронов, которые не в состоянии поглотить фотон и тем самым уменьшить интенсивность проходящего света. В этом случае излучение в среде поглощается меньше, и среда просветляется. Данный эффект проявляется заметно начиная с плотности потока энергии, равной:

WS=c2τB⋅B⋅n.				(4.25)

В (4.25) с – скорость света в вакууме, В – среднестатистическое время жизни электрона в возбуждённом состоянии, B – коэффициент Эйнштейна для вынужденного перехода, n – коэффициент преломления среды. Для значений, характерных для кварцевого стекла по отношению к первому возбуждённому состоянию В  10-8 с и B  6∙109 м4/Дж∙с2  получаем:

WS  1.6∙106 Дж/м2.

С учетом площади поперечного сечения, характерной для одномодовой направляющей структуры  ~ 5.10-11 м2 и длительности информационного импульса порядка 7.10-9 с (уровень STM-1) мощность оптического излучения должна превышать 2 кВт, что в телекоммуникационных задачах не реализуется.

5. Параметрические процессы – явления, вызванные взаимодействием оптической волны большой интенсивности с электронами внешних оболочек вещества; проявляются в виде генерации и параметрического усиления гармоник оптического излучения.

Эффективность параметрической генерации сильно зависит от степени синхронности взаимодействия волны накачки, возбуждающей данный эффект, и появляющейся волны (волн) на кратной частоте, к которой происходит перекачка энергии. Такой синхронизм волн достигается в анизотропных кристаллах [80] – до уровня 40…50 %. В изотропных направляющих кварцевых структурах синхронизм, как правило, не превышает 3…4 %, [1]. Последнее главным образом связано с зависимостью n().

Условие фазового синхронизма волн для волновых векторов:

kpump=2k  или kpump=k1+k1.		(4.26)

Очевидно, что (4.26) может быть записано и для частот входного и генерируемого излучений: ωpump=2ω, ωpump=ω1+ω1. Согласно (4.26), волна накачки может возбуждать либо гармонику вдвое меньшей частоты, либо две гармоники, частоты которых при сложении дают частоту волны накачки.

Или: vф() = vф(2)

Р2 – мощность второй гармоники,  - разность фаз волны накачки и генерируемой волны.

Считается, что условие фазового синхронизма выполняется, если l < lког,

lког=λ14(n2−n1)

Без специальных мероприятий lког порядка 10 мкм для кварца.

Эмпирическая формула Терхьюна: P2=P1⋅k12lког2⋅sin2k2−2k12⋅x(k2−2k1)2x2

Максимальная плотность мощности, допустимая для ввода в кристалл: 300…400 мВт/см2

С увеличением – наступает пробой (подобно пробою в воздухе).

КПД = Р2/Р1 = 0,01…0,001 %.   Единств. возмож. – рост lког !

Использование анизотропных кристаллов.

Использование излучений 2-х поляризаций: vф = vф(, направл. поляризации)

Подбирают для ОБЫКНОВЕННОГО и НЕОБЫКНОВЕННОГО лучей: ne2 = no1

Тогда lког=λ14(ne2−no1)

Характер изменения напряжённости поля световых волн по мере их распространения вдоль координаты R будет иметь вид:

E=E0⋅expk⋅m4−α⋅R, E1=E01⋅expk1⋅m14−α1⋅R.     (4.27)

В (4.27) E0 и E01 - начальные амплитуды соответствующих волн; α и α1 - коэффициенты линейного затухания в диапазоне этих волн. Выражение (4.27) справедливо, если превышен некоторый порог. Здесь m – пороговый параметр, от величины которого зависит возможность возбуждения соответствующей волны. Так генерация световых волн половинной частоты от частоты входного излучения k=kpump/2 произойдет, если m≥4α/k. Параметр m связан с напряженностью входного поля: m=ℵ(E)⋅Epump/n02, Epump - пороговое значение электрической напряженности входного светового поля, когда возможна генерация волны половинной частоты; коэффициент ℵ(E) характеризует зависимость нелинейной диэлектрической проницаемости прозрачной среды от напряжённости мощного светового поля, аналогично (4.10):

ε=εlin+ℵ(E)⋅Epump⋅sinωpumpt−kpumpR,	(4.28)

где lin – линейный, усредненный по объему среды, член диэлектрической проницаемости, равный квадрату среднего показателя преломления, для ступенчатого одномодового SF-волокна можно принять lin  2.19 . Зависимость lin  от частоты  аналогична зависимости n0 от . Приравнивая два выражения для m, для напряжённости волны накачки получаем:

Epump=2αλ⋅n02π ℵ(E).				(4.29)

Если имеет место возбуждение двух волн и справедливо: 1λpump=1λ 1+1λ 1, и пороговый параметр, согласно [80], имеет вид: m1≥4α1α1k1k1. С учётом λ1=λ1⋅λpumpλ1−λpump и m1=ℵ(E)⋅Epump/n02 аналогично (4.29) получаем:

Epump(1)=2n02α1α1πℵ⋅λ1⋅λpumpλ1−λpump. 	(4.30)