Лабораторная работа №1

Глобальная сеть Internet

Цель работы: Научится устанавливать и настраивать вручную протокол TCP/IP. Изучить диагностические утилиты Ipconfig, Ping.

Теоретическая часть

1. Установка и настройка TCP/IP

Протокол TCP/IP использует IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию для соединения с узлами. Узлы TCP/IP, работающие в глобальной сети, требуют задания всех трех параметров в конфигурации. Каждая плата сетевого адаптера в компьютере, использующем TCP/IP, нуждается в этих параметрах.

### IP-адрес

IP-адрес — это логический 32-разрядный адрес, однозначно определяющий узел TCP/IP. Каждый IP-адрес состоит из двух частей: идентификатора сети и идентификатора узла. Первый служит для обозначения всех узлов в одной физической сети. Второй обозначает конкретный узел сети. Каждому компьютеру, использующему TCP/IP, требуется уникальный IP-адрес, например 131.107.2.200.

### Маска подсети

Маска подсети выделяет часть IP-адреса и позволяет TCP/IP отличить идентификатор сети от идентификатора узла. Пытаясь связаться, узлы TCP/IP используют маску подсети (например, 255.255.255.0), чтобы определить, находится узел-получатель в локальной или удаленной сети.

### Шлюз по умолчанию

Для того чтобы установить соединение с узлом из другой сети, Вы должны сконфигурировать IP-адрес шлюза по умолчанию. TCP/IP посылает пакеты, предназначенные для удаленных сетей, на шлюз по умолчанию, но только в том случае, если на локальном узле не сконфигурирован другой маршрут к сети получателя. Если Вы не сконфигурируете шлюз по умолчанию, то связь может быть ограничена локальной сетью. Например, адрес шлюза по умолчанию — 131.107.2.1.

2. Тестирование TCP/IP при помощи утилит Ipconfig и Ping

### Утилита Ipconfig

Вы можете использовать утилиту Ipconfig для проверки параметров конфигурации узла, включая IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Это полезно при выяснении, успешно ли прошла инициализация TCP/IP и не дублируется ли IP-адрес, указанный в конфигурации. Синтаксис команды:

ipconfig

Если протокол инициализировался успешно с заданной конфигурацией, то на экране отобразятся IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию. Если адрес, заданный в конфигурации уже используется другим узлом в сети на том же сегменте, то отобразится заданный IP-адрес, но маска подсети будет равна 0.0.0.0*.

### Утилита Ping

После проверки конфигурации утилитой Ipconfig Вы можете запустить утилиту Ping (Packet InterNet Groper) для тестирования соединений. Это диагностическое средство тестирует конфигурации TCP/IP и позволяет определить неисправности соединения. Утилита Ping использует пакеты эхо-запроса (echo request) и эхо-ответа (echo reply) протокола ICMP (Internet Control Message Protocol) для проверки доступности и работоспособности определенного узла TCP/IP. Синтаксис команды: 

ping IР_адрес

Если проверка прошла успешно, то отобразится сообщение типа:

Pinging IР_адрес with 32 bytes of data:
Reply from IР_адрес: bytes= x time<10ms TTL= x
Reply from IР_адрес: bytes= x time<10ms TTL= x
Reply from IР_адрес: bytes= x time<10ms TTL= x
Reply from IР_адрес: bytes= x time<10ms TTL= x

Выполнение работы

1. Установка и настройка TCP/IP

- Установите и сконфигурируете протокол TCP/IP при помощи программы Network, в Control Panel. В первую очередь просмотрите установленные на Ваш компьютер сетевые протоколы.

- Через какое устройство осуществляется связь с сетью? Какие еще возможны способы подключения?

- Какая сетевая карта установлена? Запишите его MAC-адрес.

- Сравните MAC-адрес с адресами у других компьютеров.

- Если протокол TCP/IP установлен, запишите его параметры (если есть дополнительные параметры, так же приведите их ):

- IP-адрес

- Маску подсети

- Шлюз по умолчанию

- Адрес DNS сервера

Сравните настройки TCP/IP, установленные на других компьютерах.

Есть ли сходства в параметрах? Какие параметры совпадают и различаются?

- Если протокол TCP/IP не установлен, то установите его.

Установите следующие параметры:

- IP-адрес

- Маску подсети

- Шлюз по умолчанию

- Адрес DNS сервера

2. Тестирование TCP/IP при помощи утилит Ipconfig и Ping

После того как Вы установите протокол TCP/IP, полезно проверить и протестировать конфигурацию и все соединения с другими узлами TCP/IP и сетями.

Используйте меню Start, чтобы открыть Command Prompt в режиме MS-DOS. Нажмите Start>Programs>Accessories>Command Prompt или Start>Programs>Command Prompt.

Выполните следующее операции:

 вам необходимо проверить параметры конфигурации TCP/IP с помощью утилиты Ipconfig.

 вам необходимо протестировать конфигурацию TCP/IP и соединения протокола IP с помощью утилиты Ping.

Приведите возможные параметры команд, набрав в Command Prompt утилита /?. Запишите все параметры использования и выполните их в Command Prompt.

- Наберите в командной строке ipconfig и нажмите Enter. В окне отобразится краткая конфигурация TCP/IP. Если конфигурация инициализирована корректно, то отобразятся IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию (если сконфигурирован).

- Выполните Ping для адреса локальной заглушки, чтобы проверить корректность установки и загрузки протокола TCP/IP.

Наберите в командной строке: ping 127.0.0.1.

- Выполните Ping на IP-адрес Вашего компьютера, чтобы проверить его корректность. Наберите: ping IP_Вашего_компьютера.

- Выполните Ping на IP-адрес другого компьютера в аудитории для проверки возможности связи с узлом в локальной сети.

Наберите: ping IP_Другого_компьютера.

- Выполните Ping на IP-адрес шлюза по умолчанию для проверки возможности связи с ним. Наберите: ping IP_Шлюза_по_умолчанию.

- При наличии удаленного узла выполните Ping на его IP-адрес для проверки возможности связи через маршрутизатор.

Наберите: ping IР_адрес_удаленного_узла.

- Наберите Ping с другими форматами адресов (Name Host, web site, DNS server).

Вопросы по лабораторной работе:

- Что такое TCP/IP?

- Какие утилиты используются для проверки и тестирования конфигурации TCP/IP?

- Какие параметры должны в обязательном порядке назначаться компьютеру использующему TCP/IP в глобальной сети?

- Какое назначение утилиты Ipconfig?

- Какое назначение утилиты Ping?

- Как настроить протокол TCP/IP.

- Как проверить корректность настройки протокола TCP/IP.

- Проверить связь с узлом (другой компьютер, шлюз, удаленный узел).

- Задание параметров Ping (число запросов, запрет фраг., таймаут, TTL, TOS).