уфимский государственный авиационный

технический университет

Лабораторная работа

«Настройка протокола динамической маршрутизации RIP»

Уфа 2006

Цель работы:  Научится устанавливать протокол RIP на маршрутизаторе. Изучить принцип его работы, его характеристики  и виды RIP-сообщений.

1. Теоретическая часть (протокол маршрутизации)

Определение пути сетевым уровнем

Каким путем должен пойти трафик через сети? Этот выбор пути происходит на сетевом уровне. Функция выбора пути позволяет маршрутизатору оценивать имеющиеся пути до пункта назначения и устанавливать наилучший в этом плане метод обработки пакетов.

Оценивая возможные пути, протоколы маршрутизации используют информацию о топологии сетей. Эта информация может конфигурироваться сетевым администратором или собираться посредством динамических процессов, исполняемых в сети.

Сетевой уровень для сетей играет роль интерфейсов и обеспечивает своему пользователю, транспортному уровню, сервис по наилучшей сквозной доставке пакетов. Сетевой уровень пересылает пакеты из сети-источника в сеть пункта назначения на основе таблицы маршрутизации.

После того как маршрутизатор определит, какой путь использовать, он может переходить к коммутированию пакета: принимая пакет, полученный через один интерфейс, и перенаправляя его на другой интерфейс или порт, который соответствует наилучшему пути к пункту назначения пакета.

Протоколы маршрутизации и маршрутизируемые протоколы

Очень часто путают похожие термины протокол маршрутизации (routing protocol) и маршрутизируемый протокол (routed protocol). Некоторые разъяснения по этому поводу приведены ниже.

• Маршрутизируемый протокол — любой сетевой протокол, который обеспечивает в адресе сетевого уровня достаточно информации, чтобы позволить передать пакет от одной хост-машины к другой на основе принятой схемы адресации. Маршрутизируемый протокол определяет формат и назначение полей внутри пакета. В общем случае пакеты переносятся от одной конечной системы к другой. Примером маршрутизируемого протокола является межсетевой протокол IP.

• Протокол маршрутизации — поддерживает маршрутизируемый протокол за счет предоставления механизмов коллективного использования маршрутной информации.

Сообщения протокола маршрутизации циркулируют между маршрутизатора ми. Протокол маршрутизации позволяет маршрутизаторам обмениваться информацией с другими маршрутизаторами с целью актуализации и ведения таблиц. При мерами протоколов маршрутизации являются протокол маршрутной информации (RIP), протокол внутренней маршрутизации между шлюзами (IGRP), усовершенствованный протокол внутренней маршрутизации между шлюзами (EIGRP) и протокол маршрутизации с выбором кратчайшего пути (OSPF).

Операции, выполняемые протоколом сетевого уровня

Когда приложению, исполняемому на хост-машине, необходимо послать пакет в пункт назначения, находящийся в другой сети, на один из интерфейсов маршрутизатора принимается кадр канального уровня. Сетевой уровень проверяет заголовок и определяет сеть пункта назначения, а затем сверяется с таблицей маршрутизации, которая связывает сети с работающими на выход интерфейсами.

Пакет снова инкапсулируется в кадр канального уровня для выбранного интерфейса и ставится в очередь для доставки на следующий переход по пути следования. Такой процесс повторяется каждый раз, когда пакет коммутируется следующим маршрутизатором. На маршрутизаторе, соединенном с сетью, в которой находится хост-машина получателя, пакет инкапсулируется в кадр канального уровня ЛВС пункта назначения и доставляется хост-машине получателя.

Многопротокольная маршрутизация

Маршрутизаторы способны поддерживать несколько независимых протоколов маршрутизации и вести таблицы маршрутизации для нескольких маршрутизируемых протоколов одновременно. Эта их способность позволяет маршрутизатору доставлять пакеты нескольких маршрутизируемых протоколов по одним и тем же каналам передачи данных.

Статические и динамические маршруты

Статическая информация настраивается вручную. Сетевой администратор вводит ее в конфигурацию маршрутизатора. Если изменение в топологии сети требует актуализации статической информации, то администратор сети должен вручную обновить соответствующую запись о статическом маршруте.

Динамическая информация работает по-другому. После ввода администратором сети команд, запускающих функцию динамической маршрутизации, сведения о маршрутах обновляются процессом маршрутизации автоматически сразу после поступления из сети новой информации. Изменения в динамически получаемой информации распространяются между маршутизаторами в виде маршрутных обновлений.

Адаптация к изменениям топологии

Показанная на рисунке сеть по-разному адаптируется к изменениям в топологии, в зависимости от того, используется статическая или динамическая информация.

Предположим, что пакет передается от хоста 1 к хосту 3

Статическая маршрутизация позволяет маршрутизаторам правильно направлять пакет от сети к сети. Маршрутизатор 1 просматривает свою таблицу маршрутизации и, следуя содержащимся там статическим данным, ретранслирует пакет маршрутизатору 3. Маршрутизатор 3 доставляет пакет хосту 3.

Но что произойдет, если путь между маршрутизаторами 1 и 3 становится непроходимым? Ясно, что маршрутизатор 1 не сможет ретранслировать пакет маршрутизатору 3 по статическому маршруту. Связь с сетью пункта назначения будет невозможна до тех пор, пока маршрутизатор А не будет переконфигурирован на ретрансляцию пакетов маршрутизатору 2.

Динамическая маршрутизация обеспечивает более гибкое и автоматическое поведение. В соответствии с таблицей маршрутизации, генерируемой маршрутизатором 1, пакет может достичь своего пункта назначения по предпочтительному маршруту к маршрутизатору 3. Однако к пункту назначения возможен и другой путь через маршрутизатор 2. Когда маршрутизатор 1 узнает, что канал на маршрутизатор 3 нарушен, он перестраивает свою таблицу маршрутизации, делая предпочтительным путь к пункту назначения через маршрутизатор 3, а маршрутизаторы продолжают слать пакеты по этому каналу связи.

Когда путь между маршрутизаторами 1 и 3 восстанавливается, маршрутизатор 1 может снова изменить свою таблицу маршрутизации и указать предпочтительным путь к сети пункта назначения непосредственно к маршрутизатору 3.

Протоколы динамической маршрутизации могут также перенаправлять трафик между различными путями в сети.

Операции динамической маршрутизации

Успех динамической маршрутизации зависит от двух основных функций маршрутизатора.

• Ведение таблицы маршрутизации.

• Своевременное распространение информации - в виде пакетов обновлений - среди других маршрутизаторов.

В обеспечении коллективного пользования информацией о маршрутах динамическая маршрутизация полагается на протокол маршрутизации. Протокол маршрутизации определяет набор правил, используемых маршрутизатором при его общении с соседними маршрутизаторами.

Например, протокол маршрутизации описывает следующее:

• как посылаются пакеты актуализации;

• какие сведения содержатся в таких пакетах актуализации;

• когда следует посылать эту информацию;

• как определять получателей этих пакетов актуализации.

Представление расстояния с помощью метрики

Когда алгоритм маршрутизации обновляет таблицу маршрутизации, его главной целью является определение наилучшей информации для включения в таблицу. Каждый алгоритм маршрутизации интерпретирует понятие наилучшая по-своему. Для каждого пути в сети алгоритм генерирует число, называемое метрикой. Как правило, чем меньше величина этого числа, тем лучше путь.

Метрики могут рассчитываться на основе одной характеристики пути. Объединяя несколько характеристик, можно рассчитывать и более сложные метрики. При вычислении значения метрики используется несколько характеристик пути.

Наиболее общеупотребительными метриками, используемыми маршрутизаторами, являются следующие:

• Количество переходов — количество маршрутизаторов, которые должен пройти пакет, чтобы дойти до получателя. Чем меньше количество переходов, тем лучше путь. Для обозначения суммы переходов до пункта назначения используется термин длина пути.

• Полоса пропускания — пропускная способность канала передачи данных. Например, для арендуемой линии 64 Кбит/с обычно предпочтительным является канал типа Т1 с полосой пропускания 1,544 Мбит/с.

• Задержка — продолжительность времени, требующегося для перемещения пакета от отправителя получателю.

• Нагрузка — объем действий, выполняемый сетевым ресурсом, например маршрутизатором или каналом.

• Надежность — темп возникновения ошибок в каждом сетевом канале.

• Задержки — задержка в канале передачи данных, определяемая в машинных тактах IBM-подобного ПК (приблизительно 55 миллисекунд).

• Стоимость — произвольное значение, обычно основанное на величине полосы пропускания, денежной стоимости или результате других измерений, которое назначается сетевым администратором.

Протоколы маршрутизации

Большинство алгоритмов маршрутизации можно свести к трем основным алгоритмам.

• Подход на основе маршрутизации по вектору расстояния, в соответствии с которым определяются направление (вектор) и расстояние до каждого канала в сети.

• Подход на основе оценки состояния канала (также называемый выбором наикратчайшего пути), при котором воссоздается точная топология всей сети (или по крайней мере той части, где размещается маршрутизатор).

• Гибридный подход, объединяющий аспекты алгоритмов с определением вектора расстояния и оценки состояния канала.

Алгоритм маршрутизации является основой динамической маршрутизации. Как только вследствие роста, реконфигурирования или отказа изменяется топология сети, база знаний о сети должна изменяться тоже; это прерывает маршрутизацию.

Необходимо, чтобы знания отражали точное и непротиворечивое представление о новой топологии. В том случае, когда все маршрутизаторы используют непротиворечивое представление топологии сети, имеет место сходимость. Говорят, что сетевой комплекс сошелся, когда все имеющиеся в нем маршрутизаторы работают с одной и той же информацией. Процесс и время, требующиеся для возобновления сходимости маршрутизаторов, меняются в зависимости от протокола маршрутизации. Для сети желательно обладать свойством быстрой сходимости, поскольку это уменьшает время, когда маршрутизаторы используют для принятия решений о выборе маршрута устаревшие знания, и эти решения могут быть неправильными, расточительными по времени или и теми и другими одновременно.

Алгоритмы маршрутизации по вектору расстояния

Алгоритмы маршрутизации на основе вектора расстояния (также известные под названием алгоритмы Беллмана-Форда (Bellman-Ford algorithms)) предусматривают периодическую передачу копий таблицы маршрутизации от одного маршрутизатора другому. Регулярно посылаемые между маршрутизаторами пакеты актуализации сообщают обо всех изменениях топологии.

Каждый маршрутизатор получает таблицу маршрутизации от своего соседа.

Например, на рис. 2 маршрутизатор В получает информацию от маршрутизатора А. Маршрутизатор В добавляет величину, отражающую вектор расстояния (скажем, количество переходов), которая увеличивает вектор расстояния, и затем передает таблицу маршрутизации своему соседу — маршрутизатору С. Такой же процесс пошагово выполняется между соседними маршрутизаторами во всех направлениях.

Подобным образом алгоритм аккумулирует сетевые расстояния и поэтому способен поддерживать базу данных информации о топологии сети. Однако алгоритмы на основе вектора расстояния не позволяют маршрутизатору знать точную топологию всего сетевого комплекса.

Алгоритм маршрутизации по вектору расстояния и исследование сети

Каждый маршрутизатор, использующий алгоритм маршрутизации по вектору расстояния, начинает с идентификации или исследования своих соседей. Порт к каждой непосредственно подключенной сети имеет расстояние 0.

Продолжая процесс исследования векторов расстояния в сети, маршрутизаторы как бы открывают наилучший путь до сети пункта назначения на основе информации от каждого соседа.

Например, маршрутизатор А узнает о других сетях, основываясь на информации, которую он получает от маршрутизатора В. Каждая запись в таблице маршрутизации об этих других сетях имеет кумулятивное значение вектора расстояния, показывающее, насколько далеко эта сеть находится в данном направлении.

Алгоритм маршрутизации по вектору расстояния и изменения топологии

При изменении топологии сети, использующей протокол на основе вектора расстояния, таблицы маршрутизации должны быть обновлены Аналогично процессу исследования сети, обновление содержания таблиц маршрутизации из-за изменения топологии происходит шаг за шагом от одного маршрутизатора к другому.

Алгоритмы с вектором расстояния заставляют каждый маршрутизатор отсылать всю таблицу маршрутизации каждому своему непосредственному соседу.

Таблицы маршрутизации, генерируемые в рамках метода вектора расстояния, содержат информацию об общей стоимости пути (определяемой его метрикой) и логический адрес первого маршрутизатора, стоящего на пути к каждой известной ему сети.

Протоколы внутренней и внешней маршрутизации

Протокол внешней маршрутизации, например протокол пограничного шлюза (Border Gateway Protocol, BGP), используется для связи между автономными системами. Протокол внутренней маршрутизации, например протокол RIP, используется внутри одной автономной системы.

На межсетевом уровне группы протоколов TCP/IP маршрутизатор для выполнения маршрутизации через реализацию конкретного алгоритма может использовать протокол IP-маршрутизации. Примерами протоколов IP-маршрутизации являются следующие.

• Протокол маршрутной информации (RIP) — протокол маршрутизации на основе вектора расстояния.

• Протокол внутренней маршрутизации между шлюзами (IGRP) — протокол маршрутизации на основе вектора расстояния разработки компании Cisco.

• Открытый протокол выбора первого кратчайшего пути (Open Shortest Path First, OSPF) — протокол маршрутизации с учетом состояния канала связи.

• Усовершенствованный протокол IGRP — протокол сбалансированный гибридной маршрутизации.

В лабораторной работе мы рассмотрим протокол RIP.

Теоретическая часть (Cisco IOS)

Описание интерфейса пользователя

Маршрутизаторы Cisco могут конфигурироваться с помощью интерфейса пользователя, исполняемого на консоли маршрутизатора или на терминале, а также через удаленный доступ Перед тем как будет возможным ввод команд исполнительного режима EXEC, необходимо осуществить вход в маршрутизатор

В целях безопасности маршрутизаторы Cisco имеют два уровня доступа к командам

• Пользовательский режим — типовые задачи, включая проверку состояния маршрутизатора. В этом режиме изменять конфигурацию маршрутизатора не разрешается.

• Привилегированный режим — типовые задачи, включая изменение конфигурации маршрутизатора.

Вход в систему маршрутизатора: межсетевая операционная система компании Cisco (IOS)

При первом входе в маршрутизатор пользователь видит командную строку пользовательского режима, которая выглядит следующим образом:

Router>

Команды, доступные на пользовательском уровне, представляют собой подмножество команд, доступных в привилегированном режиме. Большей частью эти команды позволяют выводить на экран информацию без изменения установок конфигурации маршрутизатора. Чтобы получить доступ к полному набору команд, необходимо сначала активизировать привилегированный режим. О переходе в этот режим будет свидетельствовать появление в командной строке знака фунта (#). С привилегированного уровня также можно получить доступ к режиму глобального конфигурирования и другим специальным режимам конфигурирования, включая режимы конфигурирования интерфейса, подинтерфейса, линии, маршрутизатора, карты маршрутов и несколько дополнительных режимов конфигурирования (листинг 1).

Листинг 1. Вход и выход из маршрутизатора

Router conO  is now available.

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:

Router>

Router> enable

Password:

Router#

Router# disable

Router>

Router> exit

Для выхода из системы необходимо набрать на клавиатуре команду exit (выход).

Режимы маршрутизатора

Независимо от того, как обращаются к маршрутизатору, через консоль или в рамках сеанса протокола Telnet через порт вспомогательного устройства, его можно перевести в один из нескольких режимов. Интерфейс пользователя ОС IOS обеспечивает доступ к режимам выполнения команд, каждый из которых обладает различными функциями.

•  Пользовательский режим EXEC — это режим просмотра, в котором пользователь может только просматривать определенную информацию о маршрутизаторе, но не может ничего менять. В этом режиме используется командная строка вида:

Router>

• Привилегированный режим EXEC — поддерживает команды отладки и тестирования, детальную проверку маршрутизатора, манипуляции с конфигурационным файлом и доступ к режимам конфигурирования. В нем используется командная строка вида

Router#

• Режим начальной установки (setup) — обеспечивает диалоговое взаимодействие с подсказками, через консоль, которое позволяет новому пользователю создать начальную базовую конфигурацию.

• Режим глобального конфигурирования — реализует мощные однострочные команды, решающие простые задачи конфигурирования. В нем используется командная строка вида

Router(config)#.

• Другие режимы конфигурирования — в них выполняется более сложное многострочное

конфигурирование.    Они    используют    командную    строку    вида

Router(config-mode)#.

•Режим RXBOOT — это служебный режим, который наряду с другими вещами может быть

использован для восстановления забытых паролей.

Команды пользовательского режима

При вводе в командной строке пользовательского или привилегированного режима знака вопроса (?) на экран выводится удобный в использовании список общеупотребительных команд. Например, если в командной строке Router> воспользоваться командой ?, то результатом будет список команд пользовательского режима.

Router> ?

Команды привилегированного режима

Для входа в привилегированный режим EXEC необходимо набрать на клавиатуре команду enable (или ее сокращение — ena)

Router> enable

Router#

Также необходимо ввести пароль Ввод знака вопроса (?) в командной строке привилегированного режима

Router# ?

приведет к выводу на экран значительно более длинного списка команд.

Проверка состояния маршрутизатора с помощью команд просмотра статуса

В данном разделе рассказывается об основных командах, которые можно использовать для определения текущего состояния маршрутизатора и которые помогают получить жизненно важную информацию, необходимую для контроля и устранения неисправностей в работе маршрутизатора.

Очень важно иметь возможность контроля правильности функционирования и состояния маршрутизатора в любой момент времени. Маршрутизаторы имеют ряд команд, которые позволяют определять правильность функционирования и место, где возникла проблема.

Команды проверки состояния маршрутизатора приведены в табл. 2.

| Show version | Выводит на экран данные о конфигурации аппаратной части системы, версии программного обеспечения, именах и источниках конфигурационных файлов и загрузочных образов, а также информацию о причинах последней перезагрузки системы |
| --- | --- |
| Show process | Выводит информацию об активных процессах |
| Show ip protocols | Выводит данные о сконфигурированных протоколах. Эта команда показывает статус всех сконфигурированных протоколов сетевого уровня |
| Show memory | Показывает статистические данные о памяти маршрутизатора, включая статистику свободных пулов памяти |
| Show stacks | Показывает содержимое стека используемых процессов и подпрограмм прерывания |
| Show buffers | Обеспечивает статданные по пулам буферов маршрутизатора |
| Show flash | Выводит информацию об устройстве флэш-памяти |
| Show running-config | Показывает содержание активного конфигурационного файла |
| Show startup-config | Выводит на экран содержание резервного конфигурационного файла |
| Show interfaces | Показывает статистические данные по всем интерфейсам, сконфигурированным в маршрутизаторе |

Команды show running-config и show startup-config

Команды show running-config (листинг 2) и show startup-config (листинг 3) относятся к наиболее часто используемым командам режима EXEC ОС IOS, которые позволяют администратору видеть текущую рабочую конфигурацию маршрутизатора или размер образа и команды начального конфигурирования, которые будут использоваться маршрутизатором при следующем перезапуске.

Листинг 2. Команда show running-config

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11 . 1

!

--More--

Листинг 3. Команда show startup-config

Router# show startup-config

Using 1108 out of 130048 bytes

!

version 11.2

!

Hostname router

--More--

Команда show interfaces

Команда show interfaces выводит на экран значения конфигурируемых параметров и статданные реального времени, связанные с последовательными интерфейсами (листинг 4).

Листинг 4. Команда show interfaces

Router# show interfaces

Serial0 is up, line protocol is up

Hardware is MK5025

Internet address  is 183.8.64.129, subnet mask is 255.255.255.128

MTU 1500 bytes, BW 56 kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255. load 9/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Last input 0:00:00, output 0:00:01, output hang never

Last clearing of show interfaces counters never

Output queue 0/40, 0 drops, input queue 0/75, 0 drops

Five minute input rate 1000 bits/sec, 0 packets/sec

1885 packets input, 624002 1 bytes, no buffer

Received 2 0457 broadcasts, 0 runts, 0 giants

3 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

Команда show version

Команда show version выводит на экран информацию о версии ОС IOS, которая в данный момент выполняется маршрутизатором (листинг 5).

Листинг 5. Команда show version

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 4500 Software (C4500-J-M). Version 11.2

Copyright (c) 1986-1996 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri  28-Jun-96  16:32 by rbeach

Image text-base: Ox600088AO, data-base: Ox6076EOOO

ROM: System Bootstrap, Version 5.1(1) RELEASE SOFTWARE (fcl)

ROM: 4500-XBOOT Bootstrap Software, Version 10.1(1) RELEASE SOFTWARE (fcl)

router uptime is 1 week, 3 days, 32 minutes

System restarted by reload

System image file is c4500-j-mz, booted via tftp from 171.69.1.129

--More--

Команда show protocols

Команда show protocols используется для вывода данных о протоколах, сконфигурированных на маршрутизаторе. Эта команда показывает глобальный и специфический для интерфейса статус всех сконфигурированных протоколов уровня 3 (например, IP, DECnet, IPX и AppleTalk) (листинг 6).

Листинг 6. Команда show protocols

Router# show protocols

Globalvalues:

Internet Protocol routing is enabled

DECNET routing is enabled

XNS routing is enabled

Vines routing is enabled

AppleTalk routing s enabled

Novell rout ng is enabled

EthernetO is up, line protocol is up

Internet address is 183.8.126.2, subnet mask is 255.255.255.128

Decnet cost is 5

XNS address is  010.aaOO.0400.0284

CLNS enabled

Vines metric is 32

AppleTalk address is 3012.9 , zone Id-eO

Novell address is 3010.aaOO.0400.0284

—More—

Режим конфигурирования интерфейса

Так как все интерфейсы маршрутизатора автоматически находятся в режиме административного отключения, то многие их функции активизируются на поинтерфейсной основе. Команды конфигурирования интерфейса модифицируют работу портов Ethernet, Token Ring или последовательного порта. Кроме того, интерфейсные субкоманды всегда следуют за командой interface, поскольку она определяет тип интерфейса В приведенной ниже команде аргумент type включает значения serial, ethernet, token ring и др.

Router(config)# interface type port

Router(config)# interface type slot/port

Для административного отключения интерфейса используется команда

Router(config-if)# shutdown

Для включения интерфейса, который был отключен, используется команда

Router (config-if)# no shutdown

Показанная ниже команда используется для выхода из текущего активного режима

конфигурирования интерфейса

Router(config-if)# exit

Пример конфигурирования интерфейса FastEthernet 0/0/0:

Router# configure terminal

Router (config)# interface fastethernet 0/0/0

Router (config-if)# ip address 172.16.1.254 255.255.255.0

Router (config-if)# no shutdown

Router (config-if)# exit

Router (config)# exit

Конфигурирование IP-маршрутизации

Как показано на рис. 18.7, выбор протокола IP в качестве протокола маршрутизации связан с установкой как глобальных параметров, так и параметров интерфейсов.

Глобальные задачи включают:

• выбор протокола маршрутизации: RIP или IGRP.

• назначение номеров IP-сетей без задания значений номеров подсетей.

Интерфейсная задача состоит в назначении сетевых/подсетевых адресов и соответствующей маски подсети.

Конфигурирование динамической маршрутизации

Для конфигурирования динамической маршрутизации используются две основные команды:

Router и network

Команда router запускает процесс маршрутизации, вводя исходное определение протокола IP-маршрутизации, и имеет следующую форму:

Router(config)# router protocol [keyword]

Затем для каждого процесса IP-маршрутизации необходима команда network:

Router(config-router)# network network-number

Протокол RIP

Первоначально спецификация протокола RIP была изложена в документе RFC 1058.

Ключевые характеристики протокола RIP:

• это протокол с маршрутизацией на основе вектора расстояния;

• в качестве метрики при выборе пути используется количество переходов;

• максимально допустимое количество переходов — 15;

• по умолчанию пакеты актуализации маршрутной информации посылаются в режиме

широковещания каждые 30 секунд.

Выбор протокола RIP в качестве протокола маршрутизации осуществляется командой:

Router(config)# router rip

Команда network назначает адрес сети, с которой маршрутизатор имеет непосредственное соединение. Этот адрес имеет в основе адрес, назначаемый IANA:

Router(config-router)# network network-number

Процесс маршрутизации связывает интерфейсы с соответствующими адресами и начинает обработку пакетов в заданных сетях.

Пример конфигурирования протокола RIP:

Router# configure terminal

Router(config)# router rip

Router(config-router)# network 172.16.1.0

Router(config-router)# network 172.16.2.0

Router(config-router)# exit

Router(config# exit

Мониторинг IP-маршрутизации

Для просмотра информации протокола RIP используется команда show ip protocol. Как показано в листинге 7, эта команда выводит значения таймеров процесса маршрутизации и сетевую информацию, имеющую отношение ко всему маршрутизатору.

Листинг 7. Команда show ip protocol, наблюдающая за поведением протокола RIP

Route > show ip protocol

Routing Protocol is rip

Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds

Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

Outgoing update filter list fo  all interface is not set

Incoming update filter list fo  all interface is not set

Redistributing: rip

Routing for Networks:

183.8.0.0

144.253.0.0

Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

183.8.128.121200:00:14

183.8.64.1301200:00:19

183.8.128.1301200:00:03

Distance: (default is 120)

Вывод содержимого таблицы маршрутизации

Как показано в листинге 8, содержимое таблицы маршрутизации выводится командой show ip route. Таблица маршрутизации содержит записи обо всех известных сетях и подсетях и хранит код, указывающий на способ получения этой информации.

Листинг 8. Команда show ip route, показывающая содержание локальной таблицы маршрутизации

Route> show ip route

Codes: С - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, В - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area

El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E-EGP i - IS-IS,

LI - IS-IS level 1, L2 - IS-IS level 2 * - candidate default

Gateway of last resort is not set

144.253.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.0), 1 subnets

С  144.253.100.0 is directly connected. Ethernetl

R  153.50.0.0 [120/1] via 183.8.128.12, 00:00:09, Ethernet0 183.8.0.0 is subnetted (mask is 255.255.255.128), 4 subnets

С  183.8.128.0 is directly connected, EthernetO

С  183.8.64.128 is directly connected, Seriall

С  183.8.128.128 is directly connected, EthernetO

Значения отражают следующее:

• С  - указывает сеть, внесенную в конфигурацию с помощью команды network;

• R - указывает на запись, полученную через протокол RIP;

• via - дает ссылку на маршрутизатор, который сообщил об этом маршруте;

• значение таймера 00:00:09 означает, что RIP-пакеты актуализации маршрутной информации генерируются каждые 9 секунд;

• административное расстояние равно 120;

• количество переходов до маршрутизатора 153.50.0.0 равно 1.

2. Структурная схема сети

- В данной работе используется по 3 компьютера, маршрутизатора, коммутатора.

- Сетевые соединения между устройствами приведены на  выше приведенной схеме сети.

3. Выполнение работы

- Проектирование сетевого уровня

- Назначить IP-адреса сетей (2 варианта – либо с сети с различными классами, либо с созданием подсетей).

- Назначить IP-адреса компьютерам, серверам и портам маршрутизатора

- Полученные адреса привести в виде таблицы (сетевой план).

- Монтаж сети

Установить кабельные соединения между:

- Маршрутизаторами;

- Маршрутизаторами и коммутаторами;

- Коммутаторами и компьютерами.

- Настройка компьютеров

- Установить консольное соединение с порта компьютера RS-232 на консольный порт соответствующего маршрутизатора с помощью кабеля типа rollover. Включить компьютер.

- Настройка протокола TCP/IP на компьютере осуществить по сделанному выше сетевому плану. Установите следующие параметры:

- IP-адрес

- Маску подсети

- Шлюз по умолчанию

- Проверить правильность настройки TCP/IP с помощью команд ifconfig и ping в терминальной программе. Есть ли соединение со шлюзом по умолчанию? Почему?

- Запустить программу эмуляции терминала (minicom), настроить параметры соединения  терминала и сохранить его настройки.

- Включить маршрутизаторы и коммутаторы.

- Настройка маршрутизаторов

  - Изучение режимов работы операционной системы Cisco IOS и основных команд.

  - Назначить имя маршутизатору.

  - Настроить Ethernet-порт.

  - Настроить последовательный порт.

  - Проверить правильность настройки портов.

  - С терминальной программы проверить соединение между компьютером и Ethernet-портом маршрутизатора (шлюз по умолчанию) с помощью команды Ping.

  - Проверить соединение между компьютерами, есть ли между ними соединение? Почему?

- Запуск и настойка протокола маршрутизации RIP

  - Просмотреть таблицу маршрутизации. Какие записи есть в таблице маршрутизации?

  - В конфигурационном режиме запустить протокол RIP.

  - Добавить сети участвующие в протоколе RIP.

  - Проверить правильность настройки протокола RIP с помощью команд

  - Просмотреть таблицу маршрутизации. Какие записи есть в таблице маршрутизации? Какие новые строчки появились?

- Тестирование соединений в сети

  - С терминальной программы проверить соединение между компьютерами, есть ли между ними соединение? Почему?

  - Протестируйте соединение с терминальной программы к компьютеру другой ЛВС, используя команду traceroute. Сколько промежуточных узлов оказалось до достижения адресата?

- Изучение обновлений протокола маршрутизации RIP c помощью программы Ethereal

  - Настроить фильтр на перехват обновлений протокола RIP.

  - Перехватить данные RIP при следующих сценариях развитии событий (при возможности просмотреть и таблицу маршрутизации):

- при инициализации протокола;

- первые пакеты обновлений;

- при конвергенции сети;

- при «обрыве» одного из соединений между маршрутизаторами;

Выводы и оформление отсчета

- Структурная схема сети с названиями ЛВС, компьютеров, коммутаторов, маршрутизаторов. IP-адреса и маски подсетей компьютеров, и маршрутизаторов.

- Выполнение работы с промежуточными настойками (листинги)

- 1 кадр, передающий сообщение RIP (все уровни TCP/IP).

- Сообщения RIP и таблицы маршрутизации при различных сценариях.