- Конструктивные данные кабелей МКС приведены в табл. 3.8.

- Таблица 3.8

| Марка кабеля | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/ км | Масса меди, кг/км |
| МКСБ-4х4 | Свинец | 1,25 | 800 | 29,0 | 1840 | 163 |
| МКСАШп-1х4 | Алюминий | 0,95 | 93 | 16,4 | 270 | 41 |
| МКСАБп-4х4 | Алюминий | 1,0 | 160 | 32,2 | 1430 | 163 |
| МКССШп-4х4 | Сталь гофрированная | 0,4 | 250 | 28,5 | 780 | 163 |
| МКСАШп-4х4 | алюминий | 1,0 | 160 | 24,5 | 547 | 163 |

Для кабелей типа МКС нормированы следующие электрические характеристики: сопротивление цепи постоянному току 31,7 Ом/км; сопротивление изоляции — не менее 10 000 МОм*км; ёмкость 24,51,0 нФ/км; переходное затухание на ближнем конце — не менее 61,7 дБ/сд; защищённость на дальнем конце — не менее 73,8 дБ/сд; электрическая прочность изоляции между жилами 1500 В. Первичные и вторичные параметры кабелей МКСА в алюминиевой оболочке приведены в табл. 3.9 и 3.10.

Таблица 3.9

| f, кГц | , дБ/км | , рад/км | ¦Zв¦, Ом | -а, град | *10-3, 1/град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,739 | 0,283 | 190 | 16,45 | 3,58 |
| 30 | 0,956 | 0,800 | 175,6 | 7,83 | 2,94 |
| 50 | 1,153 | 1,31 | 172,4 | 5,78 | 2,56 |
| 70 | 1,335 | 1,83 | 170,8 | 5,80 | 2,34 |
| 100 | 1,588 | 2,60 | 169,2 | 4,00 | 2,22 |
| 150 | 1,935 | 3,88 | 167,6 | 3,25 | 2,17 |
| 200 | 2,225 | 5,18 | 166,7 | 2,19 | 2,15 |
| 250 | 2,497 | 6,45 | 166,5 | 2,7 | 2,14 |
| 300 | 2,707 | 7,75 | 166,2 | 2,56 | 2,13 |
| 400 | 3,108 | 10,32 | 166,1 | 2,23 | 2,07 |
| 500 | 4,459 | 12,85 | 166 | 1,95 | 2,05 |
| 550 | 3,621 | 14,15 | 165,9 | 1,8 | — |

Симметричные кабели в свинцовой (МКС) и стальной (МКСС) оболочках имеют характеристики примерно аналогичные кабелю МКСА. Однако затухание кабелей МКС и МКСС за счёт повышенных потерь в свинце и стали на 2-3%.

Наряду с симметричными кабелями с кордельно-полистирольной изоляцией (МКС) применяются также кабели с кордельно-бумажной (МК) и полиэтиленовой (МКП) изоляцией. Однако для высокочастотной связи кабели МК мало эффективны из-за больших диэлектрических потерь в бумажной изоляции. Высокочастотные симметричные кабели с полиэтиленовой изоляцией МКП имеют определённое применение в различных конструктивных модификациях (баллоны, кордель, сплошная, пористая и др.).

- Таблица 3.10

| f, кГц | R, Ом/км | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 31,7 | 0,88 | 24 | 10-4 |
| 12 | 34,4 | 0,85 | 24 | 0,7 |
| 50 | 43,6 | 0,82 | 24 | 4,6 |
| 100 | 64 | 0,8 | 24 | 9,4 |
| 150 | 78 | 0,78 | 24 | 14 |
| 200 | 93 | 0,76 | 24 | 18,8 |
| 250 | 102,4 | 0,74 | 24 | 23,4 |

3.9. Междугородные коаксиальные кабели.

В настоящее время изготавливаются междугородные коаксиальные кабели связи следующих типов: (табл. 3.11).

- Таблица 3.11

| Марка кабеля | Материал оболочки | Число коаксиальных пар |  |  | Тип защитных покровов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,6/9,5 | 1,2/4,6 | 2,1/9,7 |  |
| КМ-4 | Свинец | 4 | — | — | Г, Б, БГ, Бл, БШп, К |
| КМА-4 | Алюминий | 4 | — | — | Шп, Бп, БпШп |
| КМЭ-4 | Алюминий и свинец | 4 | — | — | Г, Б, БГ, Бл, К |
| КМ-8/6 | Свинец | 8 | 6 | — | Г, Б, БГ, Бл, К |
| МКТС-4 | Свинец | — | 4 | — | Г, Б, Бп, БГ, Бл, К |
| МКТА-4 | Алюминий | — | 4 | — | Шп, Бп, БпШп |
| ВКПАП-1 | Алюминий | — | — | 1 | Шп, КШп, БпШп |

Наибольшее применение имеют кабели среднего (2,6/9,5) и малогабаритного (1,2/4,6) типов. В ряде случаев используются комбинированные конструкции кабелей, состоящие из 4, 6, 8 пар коаксиальных пар среднего типа и 4, 6 малогабаритных пар. Средние коаксиальные пары предназначены для организации многоканальной связи и телевидения на большие расстояния между оконечными пунктами и крупными узлами связи, а по малогабаритным парам организуются распределительные каналы между промежуточными пунктами и городскими, расположенными по трассе магистрали. В СССР применяются коаксиальные кабели среднего типа КМ-4, малогабаритные МКТ-4 и комбинированные КМ-8/6 (в числителе указано число коаксиальных пар среднего типа, в знаменателе — число малогабаритных пар). Оболочки изготовляются из свинца и алюминия.

Известны также конструкции микрокоаксиальных кабелей, которые содержат 4, 7, 19 и более тонких коаксиальных пар (0,7/2,9) и используются для организации 300 частотных каналов до 1,3 МГц или 30-120 цифровых каналов в диапазонах 2-8,5 Мбит/с. Микрокабели предназначены для городской и пригородной связи.

Подводные коаксиальные кабели предназначены для устройства связи через моря и океаны. Кабели, как правило, имеют одноаксиальную конструкцию большого размера — 5/18; 8,4/25,4 и другие — и рассчитаны на передачу по 48, 60, 120, 300 и 2700 и больше каналов связи.

Рассмотрим более подробно коаксиальные кабели среднего типа (2,6/9,5 мм), малогабаритные кабели (1,2/4,6 мм), а также комбинированные коаксиальные кабели (2,6/9,5 и 1,2/4,6 мм).

Магистральный  коаксиальный кабель КМ-4 типа 2,6/9,5 содержит четыре коаксиальные пары и пять звёздных четвёрок (рис. 3.13). каждая коаксиальная пара состоит из внутреннего медного проводника  диаметром 2,6 мм и внешнего проводника в виде медной трубки диаметром 9,5 мм с одним продольным швом. Коаксиальная пара имеет изоляцию из полиэтиленовых шайб толщиной 2,2 мм с расстоянием между ними 25 мм. Поверх внешнего проводника расположен дополнительный экран в виде двух мягких стальных лент толщиной 0,15-0,2 мм, который покрывается одним-двумя слоями кабельной бумаги. Кабель имеет свинцовую оболочку и обычные броневые покровы  и маркируется КМБ, КМГ, КМК. Кабель типа 2,6/9,5 используется в основном по однокабельной системе. Конструктивные данные кабелей приведены в табл. 3.12.

| Марка | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| КМГ-4 | Свинец | 1,8 | 2010 | 31,8 | 2970 | 592 |
| КМБ-4 | Свинец | 1,5 | 1680 | 40,2 | 3880 | 592 |
| КМК-4 | Свинец | 2,1 | 2400 | 48,6 | 7330 | 592 |
| КМГ-8/6 | Свинец | 2,3 | 3950 | 48,0 | 6260 | 1293 |
| КМБ-8/6 | Свинец | 2,0 | 3410 | 56,4 | 7530 | 1293 |
| КМК-8/6 | Свинец | 2,5 | 4320 | 64,4 | 12110 | 1293 |

В четырёхкоаксиальном кабеле две диаметрально расположенные коаксиальные пары предусмотрены для многоканальной телефонной связи, а вторые две пары — для телевидения. По телефонным парам можно организовать 1920 каналов в спектре 312-8500 кГц или 3600 каналов  в спектре до 18 000 кГц или 10 800 в спектре 60 000 кГц. Для телевидения, как чёрно-белого, так и цветного  занимается спектр частот до 6 МГц. Возможно также использование коаксиальной пары для 300 телефонных разговоров в спектре 312-1500 кГц и телевизионных программ в спектре 1900-8500 кГц. По данному кабелю работает цифровая система передачи ИКМ-1920.

Расстояние между усилительными пунктами равно 6 км при передаче в диапазоне до 8,5 МГц и 3 км при передаче до 18 МГц. Усилительные пункты получают электропитание дистанционно от обслуживаемых пунктов, расположенных через 120-240 км на кабельной магистрали. Аппаратура даёт усиление до 43,4 дБ. Максимальная дальность связи 12 500 км. Основные электрические характеристики коаксиальной пары 2,6/9,5: номинальное волновое сопротивление Zв = 75 Ом; внутренняя неоднородность (коэффициент отражения) р=2*10-3; переходное затухание А0=122 дБ при частоте 300 Гц; коэффициент затухания  на частоте 1 МГц равен 2,48 дБ/км; испытательное напряжение U=3,7 кВ постоянного тока.

Частотные характеристики вторичных параметров приведены в табл. 3.13. первичные параметры коаксиального кабеля КМ-4 приведены в табл. 3.14.

- Таблица 3.13

| f, МГц | , дБ/км | ¦Zв¦, Ом | -а, град | , рад/км | v*10-3, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,326 | 80,5 | 6,2 | 0,25 | 250 |
| 0,03 | 0,457 | 78,6 | 3,5 | 0,71 | 266 |
| 0,05 | 0,553 | 77,8 | 2,2 | 1,15 | 272 |
| 0,1 | 0,8 | 76,8 | 1,2 | 2,31 | 274 |
| 0,3 | 1,353 | 75,7 | 1,0 | 6,85 | 276 |
| 0,5 | 1,755 | 75,4 | 0,4 | 11,36 | 277 |
| 1,0 | 2,477 | 75,0 | 0,3 | 22,6 | 278 |
| 1,5 | 3,031 | 74,8 | — | 33,82 | 278 |
| 2 | 3,499 | 74,7 | — | 45,9 | 279 |
| 3 | 4,276 | 74,6 | — | 67,46 | 279 |
| 5 | 5,538 | 74,5 | — | 112,24 | 280 |
| 8,6 | 7,278 | 74,4 | — | 192,24 | 280 |
| 10 | 7,856 | 74,3 | — | 224,13 | 280 |
| 15 | 9,652 | 74,25 | — | 336 | 280 |
| 17 | 10,287 | 74,25 | — | 381 | 280 |
| 20 | 11,169 | 74,2 | — | 448 | 280 |
| 25 | 12,521 | 74,2 | — | 560 | 280 |

- Таблица 3.14

| f, МГц | R, Ом/км | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 0,29 | 48 | 10-4 |
| 0,3 | 24 | 0,246 | 48 | 6 |
| 1 | 43 | 0,27 | 48 | 20,1 |
| 3 | 73,8 | 0,267 | 48 | 60,3 |
| 5 | 95,1 | 0,266 | 48 | 100,5 |
| 10 | 134,1 | 0,265 | 48 | 201 |
| 15 | 164,5 | 0,265 | 48 | 301,4 |
| 20 | 190 | 0264 | 48 | 401,8 |
| 25 | 212,5 | 0,264 | 48 | 507,3 |
| 50 | 300,5 | 0,264 | 48 | 1004,7 |

Коаксиальные кабели в алюминиевых оболочках КМА-4 и КМЭ-4 отличаются от кабелей КМ-4 только типом оболочки. В кабелях КМА-4 применяется алюминиевая оболочка толщиной 1,5 мм, а в кабелях КМЭ-4 — комбинированная двойная оболочка, состоящая из алюминиевой толщиной 1 мм и свинцовой толщиной 1,3 мм, наложенной непосредственно поверх алюминиевой оболочки. Эти кабели имеют повышенные экранирующие свойства и предназначены для прокладки в районах высокой грозодеятельности и на участках сближения с ЛЭП и эл. ж.д. коэффициент защитного действия этих кабелей составляет 0,1-0,14 мм.

Малогабаритные коаксиальные кабели 1,2/4,6 предназначены для строительства кабельных магистралей ограниченной протяжённости рокадных линий между магистралями, устройства глубоких вводов радиорелейных линий и обеспечения областных связей. Достоинством этих кабелей является простота конструкции,  дешевизна и технологичность их изготовления.

Наибольшее применение получил четырёхкоаксиальный малогабаритный кабель. Он может изготавливаться в свинцовой (МКТС-4) и алюминиевой (МКТА-4) оболочках. Сердечник кабеля в всех случаях идентичный.

Конструктивные данные кабелей МКТС-4 приведены в табл. 3. 15.

- Таблица 3.15

| Марка кабеля | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| МКТСБ-4 | Свинец | 1,25 | 910 | 29 | 2180 | 167 |
| МКТСК-4 | Свинец | 2,0 | 1310 | 37,5 | 4880 | 167 |
| МКТАШп-4 | Алюминий | 1,2 | 215 | 25,0 | 790 | 167 |
| МКТАБп-4 | Алюминий | 1,2 | 215 | 24,5 | 1700 | 167 |

На рис. 3.14 показан малогабаритный кабель типа МКТС-4. Внутренний проводник этого кабеля — медный диаметром 1,2 мм. Изоляция — воздушно-полиэтиленовая баллонного типа. Внешний проводник медный с продольным швом толщиной 0,1 мм. Экран — из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм. Четыре коаксиальные пары скручивают вместе с пятью сигнальными парами диаметром 0,5 мм и прокрывают поясной изоляцией. Снаружи располагается свинцовая оболочка и соответствующий броневой покров. Строительная длина 500 м. Разрывная прочность кабеля — не меньше 1260 Н. Волновое сопротивление кабеля — 75 Ом. Коэффициент отражения (3-5)*10-3. Коэффициент затухания на частоте 1 МГц равен 5,33 дБ/км. Переходное затухание на ближнем и дальнем концах строительной длины на частоте 60 кГц — не менее 104 дБ. Электрическая прочность изоляции переменному току 2000 В. Частотная зависимость электрических характеристик кабеля 1,2/4,6 приведена в табл. 3.16 и 3.17.

- Таблица 3.16

| f, МГц | , дБ/км | ¦Zв¦, Ом | , рад/км | v*10-3, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 1,589 | 80 | 1,5 | 250 |
| 0,1 | 1,898 | 79 | 2,47 | 254 |
| 0,2 | 2,501 | 77,4 | 4,86 | 259 |
| 0,3 | 2,974 | 76,7 | 7,17 | 264 |
| 0,5 | 3,755 | 75,9 | 11,85 | 266 |
| 1,0 | 5,432 | 75 | 23,4 | 269 |
| 1,3 | 6,105 | 74,6 | 30,4 | 270 |
| 2,0 | 7,545 | 74 | 46,8 | 270 |
| 3,0 | 9,229 | 73,7 | 69,5 | 271 |
| 4,0 | 10,652 | 73,6 | 92,6 | 272 |
| 5,0 | 11,908 | 73,4 | 114 | 274 |
| 6,0 | 13,047 | 73,2 | 138 | 274 |
| 7,0 | 14,097 | 73,1 | 161 | 274 |
| 8,0 | 15,074 | 76 | 183,50 | 274 |
| 9,0 | 15,996 | 72,8 | 206 | 275 |
| 10,0 | 16,87 | 72,7 | 229 | 275 |

- Таблица 3.17

| f, кГц | R, Ом/км | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21,2 | 0,3 | 49,6 | 10-4 |
| 60 | 22 | 0,286 | 49,6 | 1 |
| 500 | 62 | 0,284 | 49,6 | 8 |
| 1000 | 87,7 | 0,282 | 49,6 | 15,5 |
| 1300 | 100 | 0,281 | 49,6 | 20,3 |
| 10000 | 274 | 0,275 | 49,6 | 156 |

Кабель МКТ-4 применяется для 300-канальной системы высокочастотной связи (К-300) в диапазоне 60-1300 кГц. Система питания — дистанционная. Необслуживаемые пункты устанавливаются через 6 км, обслуживаемые — через 120 км. Система связи — четырёхпроводная, однополосная. По этому кабелю работают цифровые системы ИКМ-480 со скоростью передачи 8,5 Мбит/с.

Известны конструкций малогабаритных коаксиальных кабелей, имеющих одну, четыре, шесть, восемь, двенадцать пар.

Комбинированные коаксиальные кабели содержат средние пары 2,6/9,5 мм, малогабаритные коаксиальные пары — 1,2/4,6 мм и симметричные группы. Комбинированные кабели позволяют:

- организовывать мощные пучки телевизионных каналов и телевизионную передачу на большие расстояния по коаксиальным парам 2,6/9,5 мм с помощью систем передачи К-1920 и К-3600;

- обеспечить распределительные каналы для связи между городами и промежуточными пунктами, расположенными по магистрали, по коаксиальным парам 1,2/4,6 мм с помощью системы К-300 и системы  ИКМ-480;

- обеспечить выделение необходимого числа каналов в любом пункте трассы с помощью систем передачи К-300 и К-24;

- организовать служебную связь и телесигнализацию по симметричным парам и четвёркам.

Кабель КМ-8/6 содержит: восемь коаксиальных пар 2,6/9,5 мм; шесть коаксиальных пар 1,2/4,6; одну четвёрку; восемь симметричных пар и шесть отдельных жил. Сечение кабеля КМ-8/6 показано на рис. 3.15. все симметричные пары, четвёрки и отдельные проводники имеют медные жилы диаметром 0,9 мм с трубчато-полиэтиленовой изоляцией. Конструктивные данные кабелей КМ-8/6 приведены в табл. 3.13.

В табл. 3. 18 приведены данные о числе каналов, которые можно организовать по комбинированным коаксиальным кабелям.

Строительные длины комбинированных коаксиальных кабелей 490 м.

- Таблица 3.18

| Кабель | Число каналов, организованных с помощью системы передачи по кабелю |  |  |  | Общее число каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,6/9,5 мм |  |  | 1,2/4,6 мм |  |
|  | К-1920 | К-3600 | К-10800 | К-300 |  |
| КМ-8/6 | 7680 | — | — | 900 | 8580 |
|  | — | 14400 | — | 900 | 15300 |
|  | — | — | 43200 | 900 | 44100 |

Электрические характеристики коаксиальных пар комбинированных кабелей аналогичны характеристикам кабеля КМБ-4 для пар 2,6/9,5 и кабеля КМТ-4 для пар 1,2/4,6.

В табл. 3.19 приведены значения коэффициента затухания коаксиальных кабелей среднего (2,6/9,5 мм) и малогабаритного (1,2/4,6 мм) типов  в широком диапазоне частот. На рис. 3.16 показан кабель, имеющий 12 коаксиальных пар и много симметричных групп.

- Таблица 3.19

| f, МГц | , дБ/км |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2,6/9,5 мм | 1,2/4,6 мм |
| 1 | 2,48 | 4,38 |
| 10 | 7,86 | 16,9 |
| 20 | 11,2 | 23,8 |
| 40 | 15,9 | 34,7 |
| 60 | 19,4 | 41,3 |
| 80 | 22,5 | 47,4 |
| 100 | 25,2 | 53,2 |
| 150 | 31,0 | 65,1 |
| 200 | 36,0 | 75,7 |
| 250 | 40,2 | — |
| 300 | 43,3 | — |
| 350 | 47,9 | — |
| 400 | 51,2 | — |
| 450 | 54,7 | — |
| 500 | 58,4 | — |

3.10. Зоновые (внутриобластные) кабели

Для зоновой связи, т.е. связи областного центра с районными используются следующие типы кабелей:

- одночетвёрочные различных модификаций с полиэтиленовой и кордельно-полистирольной изоляцией с системой передачи К-60 по двухкабельной системе;

- однокоаксиальные типа ВКПАП-1 (с парой 2,1/9,7) с системой передачи К-120 по однокабельной системе.

Одночетвёрочный кабель предназначен для зоновой связи, а также для междугородней связи с предельной дальностью 1000 км при применении аппаратуры К-60 в диапазоне 12-252 кГц или аппаратуры К-24 в диапазоне 12-108 кГц. Прокладываются обычно два кабеля, позволяющие получить 120 (при К-60) или 48 (при К-24) телефонных каналов. Длины усилительных участков при этом соответственно равны 11 и20 км.

Известно несколько модификаций одночетвёрочных кабелей:

ЗКП-14 — с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке;

ЗКПАШп-14 — с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке и шланге;

МКСАШп-14 — с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке и шланге;

МКССШп-14 — с кордельно-полистирольной изоляцией в стальной оболочке и шланге.

Наиболее   распространёнными  кабелями являются ЗКП-14 и ЗКПАШп-14.

На рис. 3.17 показана конструкция одночетвёрочного кабеля с полиэтиленовой изоляцией  и оболочкой ЗКП-14.

Кабель ЗКП-14 имеет медные жилы диаметром 1,2 мм, изолированные сплошным полиэтиленом толщиной 1,10,1 мм. Четыре изолированные жилы скручиваются с шагом 130-150 мм вокруг центрального корделя. На скрученную четвёрку накладывают полиэтиленовое заполнение, а поверх — экран из алюминиевых или медных лент. Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена или алюминия. Строительная длина 1000 м. Выпускается также бронированный вариант кабеля ЗКПБ-14. Он имеет поверх пластмассовой оболочки броню из двух стальных лент толщиной 0,2-0,3 мм. Конструктивные данные кабеля ЗКП-14 приведены  в табл.  3.20.

- Таблица 3.20

| Марка кабеля | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| ЗКПБ-14 | Полиэтилен | 2,2 | 94 | 24,1 | 790 | 41 |
| ЗКПАШп-14 | Алюминий | 1,0 | 130 | 18,9 | 400 | 41 |
| ЗКП-14 | Полиэтилен | 2,2 | 94 | 17 | 260 | 41 |

Для кабелей типа ЗКП-14 нормируются следующие параметры: сопротивление постоянному току 31,7 Ом/км; сопротивление изоляции — не менее 10 000 Мом*км; ёмкость 35 нФ/км; переходное затухание на ближнем конце — не менее 65,1 дБ/сд; защищённость на дальнем конце — не менее 73,8 дБ/сд; испытательное напряжение — не менее 2000 В.

Частотная зависимость параметров кабеля ЗКП-14 приведена в табл. 3.21. кабель ЗКПАШп-14 (в алюминиевой оболочке) имеет примерно аналогичные электрические характеристики.

Кабель МКСАШп-14 имеет медные жилы диаметром 1,2 мм. Изоляция — кордельно-полистирольная. Первая пара четвёрки состоит из жил красного и жёлтого цветов, вторая пара — из жил синего и зелёного цветов. В центре четвёрки находится полистирольный кордель толщиной 1,1 мм. Кабель имеет алюминиевую оболочку толщиной 1,0 мм, поверх которой наложена полиэтиленовая антикоррозийная оболочка толщиной 1,5 мм.

Таблица 3.21

| f, кГц | , дБ/км | , рад/км | ¦Zв¦, Ом | -а, град | *10-3, 1/град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,958 | 0,35 | 166 | 16,2 | 3,39 |
| 30 | 1,191 | 1 | 147,8 | 8,0 | 2,82 |
| 50 | 1,38 | 1,66 | 144,5 | 5,6 | 2,49 |
| 70 | 1,558 | 2,3 | 142,7 | 4,5 | 2,31 |
| 100 | 1,8 | 3,28 | 141,1 | 3,6 | 2,2 |
| 150 | 1,152 | 4,9 | 140,1 | 2,6 | 2,13 |
| 200 | 2,454 | 6,5 | 139,8 | 2,1 | 2,1 |
| 250 | 2,723 | 8,12 | 139,8 | 1,6 | 2,08 |

Электрические характеристики кабеля МКСАШп-14: сопротивление постоянному току 31,7 Ом/км; сопротивление изоляции — не менее 10 000 Мом*км; ёмкость 25 нФ/км; переходное затухание на ближнем конце — не менее 61,7 дБ/сд; защищённость на дальнем конце — не менее 73,8 дБ/сд; электрическая прочность изоляции 1500 В. Коэффициент затухания составляет: 0,782 дБ/км при частоте 10 кГц; 1,82 дБ/км — 100 кГц; 2,91 дБ/км — 250кГц.

Одноаксиальный кабель ВКПА-1 (2,1/9,7) предназначен для организации зоновой связи на 120 телефонных каналов с расстоянием до 600 км. Кабель используется в диапазоне 0,06-1,3 МГц аппаратурой К-120 по двухполосной схеме: 60-552 кГц в прямом и 728-1320 кГц в обратном направлениях. Расстояние между усилителями 10 км. Возможно выделение 12-канальных групп влюбом НУП с общим числом 60 каналов. По этому кабелю также работает система передачи К-420 по двухполосной схеме в диапазоне 312-4584 кГц с расстоянием между усилителями в 5 км.

Конструктивно кабель выполняется в двух вариантах (рис. 3.18): подземный ВКПАШп-1 и подвесной самонесущий с встроенным тросом ВКПАШпт-1. Длина пролёта подвесного кабеля 50-65 м.

Внутренний проводник кабеля