Задание на курсовой проект

Процесс разработки проекта на линейные сооружения кабельной линии, соединяющей два населенных пункта, состоит в изыскании технологических решений, позволяющих на основе выданных исходных данных разработать проект и провести необходимые электрические расчеты кабельной линии, а также предусмотреть мероприятия по защите кабельной линии от воздействия внутренних и внешних факторов.

Исходные данные для варианта № 19:

- оконечные пункты кабельной магистрали:

Стерлитамак – Бижбуляк;

- виды передач (радиовещание, телевидение, передача данных и т.д.):

## проводное вещание 2-го класса – 2;

## передача данных – 1;

## передача газет – 1;

## видеотелефон – 1;

- исходные данные для расчета влияния линии электропередачи на проектируемую линию связи:

| Влияющий фактор | Схема сближения |  |  |  |  |  |  | Влияющий ток, кА | Материал экран. троса | Сечение экран. троса, мм2 | Тип грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а1, м | а2, м | а3, м | а4, м | l1, км | l2, км | l3, км |  |  |  |  |
| ЛЭП | 100 | 75 | 90 | 110 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | Al | 80 | Б |

- исходные данные для расчета необходимости защиты кабельной линии от ударов молнии:

| Т, час | Umax, кВ | гр, кОмм |
| --- | --- | --- |
| 32 | 2.6 | 4 |

- Характеристика оконечных пунктов кабельной магистрали

Стерлитамак

Население: 265.0 тыс.жит. (по данным на 2005 г.)

## Город республиканского подчинения.

## Республика Башкортостан.

## Центр: Стерлитамакский р-н.

#### Краткая характеристика

Второй по величине город Башкортостана.

Расположен у западного подножия Южного Урала, в 130 км к югу от Уфы. Пристань на левом берегу р. Белая, при впадении в неё рек Ашкадар и Стерля. Железнодорожная станция.

Отклонение от московского времени, часы: 2.

Географическая широта: 53°38'.

Географическая долгота: 55°57'.

Средняя температура января –15°С, июля +19°С. Осадков около 500 мм в год.

#### Исторический очерк

До 1766 г. был известен как небольшая почтовая станция Стерлитамакский Ям. Основан в 1766 году как пристань для отправки по Белой поваренной соли, доставлявшейся гужом с Илецких копей. С 1781 – уездный город, в котором развивались кожевенное производство и торговля. 16 июня 1870 г. в городе были открыты Дума и Управа. В 1895 г. начала действовать телеграфная линия Стерлитамак – Уфа. В 1920 – 1922 гг. столица Башкирской АССР. С открытием нефти в районе Ишимбая город стал одним из опорных пунктов освоения нефтяных месторождений. Росту Стерлитамака способствовали также соединение его с железнодорожной сетью страны (1936) и открытие в его окрестностях мощных залежей соли и известняка.

#### Промышленность

#### Стерлитамак – крупный центр химической промышленности и машиностроения. Работают Стерлитамакские производственные объединения «Сода», «Каустик», «Авангард», Стерлитамакский завод синтетического каучука, АП «Нефтехимический завод», выпускающие соду кальцинированную, каустическую и пищевую, ПВХ- смолы и пластикаты, синтетические моющие и чистящие средства, изопреновый каучук, линолеумы, ремни приводные, олифы, краски, цемент, шифер и т. д.

#### Машиностроение и металлообработка представлены АО Стерлитамакский станкостроительный завод им. В.И. Ленина, «Инмаш», машиностроительным заводом, освоившим изготовление оборудования для сельского хозяйства, стиральные машины, а также заводами строительных машин, нефтяного оборудования, пчеловодческого инвентаря.

#### Действуют кожевенный завод, обувная, швейная и мебельная фабрики, комбинаты хлебопродуктов, мясной, пивобезалкогольных напитков, Стерлитамакский спиртоводочный завод, заводы железо-бетонных изделий, кирпичных, цементно-стружечных плит и две ТЭЦ.

#### Культура, наука, образование

В Стерлитамаке работают Стерлитамакский государственный педагогический институт, филиалы Башкирского государственного, нефтяного, авиационного технических университетов, техникумы: химико-технологический, станкостроительный, технологический, культуры, физической культуры; училища: медицинское и торгово-кулинарный, 10 ПУ (в том числе 3 ВПУ), имеются 37 общеобразовательных школ, 3 музыкальные, 2 художественные и детские спортивные школы, 10 ДК, шахматно-шашечный клуб, Дом музыки, 12 библиотек, Стерлитамакский историко-краеведческий музей, театральное объединение (русский и башкирский драматический театр, театр танца), городская филармония, 5 больниц, 3 детских санатория. Издаются газеты на русском и башкирском языках «Стерлитамакский рабочий» и «Ашкадар».

Бижбуляк

Население: 6.5 тыс.жит. (по данным на 2004 г.)

## Центр Бижбулякского р-на.

## Республика Башкортостан.

#### Краткая характеристика

Бижбулякский район расположен на юго-западе Республики Башкортостан, в южной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности, граничит с Оренбургской областью. Образован в 1930г. Центр – с. Бижбуляк (230 км до г. Уфы и 40 км до ближайшей железнодорожной станции Приютово). Район сельскохозяйственный. В недрах выявлены запасы нефти (Шкаповское, Демское, Сатаевское, Азнакаевское месторождения), известняков (Чулпанское), песка, песчано-гравийной смеси (Чулпанское), глины (Аитовское). Климат континентальный, умеренно-увлажненный. Весной и летом часты засухи, зимой – снежные метели. На северо-западе района берет начало река Ик, на юге протекает река Дёма (с притоками Менеуз, Уязы, Седяк). Преобладают выщелоченные и карбонатные чернозёмы, местами встречаются темно-серые лесные почвы. Бижбулякский район находится в пределах Предуральской степной подзоны. Липовые, кленовые, дубовые, берёзовые леса занимают около 11% площади района.

Отклонение от московского времени, часы: 2.

Географическая широта: 53°43'.

Географическая долгота: 54°16'.

#### Экономика и культура

Основная отрасль экономики Бижбулякского района — сельское хозяйство, специализированное на возделывании зерновых культур, сахарной свёклы, подсолнечника и на разведении крупного рогатого скота (молочно-мясного направления), свиней и овец. Развито пчеловодство.

Разработку нефтяных месторождений ведет НГДУ «Аксаковнефть». В Бижбуляке работают молокозавод, межхозяйственный комбикормовый завод, инкубаторно-птицеводческая станция, межлесхоз, ДРСУ, РТП и др. предприятия.

Территорию района на крайнем северо-западе пересекает железная дорога Самара-Уфа-Челябинск. Автомобильные дороги связывают район с городами Белебей, Туймазы, Уфа.

В районе имеются 49 общеобразовательных школ в том числе 18 средних; профессиональное училище, 31 массовая библиотека, 45 клубных учреждений, 3 больницы. Издаётся районная газета на русском, татарском и чувашском языке «Светлый путь» – «Яkты юл» – «Сута сул».

- Выбор оптимального варианта трассы кабельной линии связи

При выборе оптимального варианта трассы кабельной линии исходят из того, что линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при проектировании особое внимание должно быть обращено на уменьшение удельного веса расходов по строительству и эксплуатации линии, эффективную и надежную ее работу. Минимальные расходы достигаются при выборе трассы наименьшей протяженности и уменьшении объема строительных работ, в особенности ручных (немеханизированных), а также снижением затрат на защиту линий связи от опасных и мешающих влияний со стороны высоковольтных линий и коррозии. При выборе трассы линии необходимо учитывать вопросы удобства эксплуатации и пригодность площадок для размещения обслуживаемых и необслуживаемых усилительных (регенерационных) пунктов.

Исходя из географического положения оконечных пунктов, к рассмотрению могут быть приняты три варианта трассы:

1. Стерлитамак – Николаевка – Стар. Калкаш – Стерлибашево – Тятер-Арасланово – Качеганово – Нов. Ишлы – Киргиз-Мияки – Нов. Карамалы – Кенгер-Менеуз – Бижбуляк;

2. Стерлитамак – Николаевка – Стар. Калкаш – Стерлибашево – Уршакбашкарамалы – Каран-Кункас – свх. Миякинский – Миякитамак – Нов. Карамалы – Кенгер-Менеуз – Бижбуляк;

3. Стерлитамак – Рязановка – Верхн. Услы – Кипчак-Аскарово – Раевский – Шафраново – Слак – Аксеново – Никифарово – Миякитамак – Нов. Карамалы – Кенгер-Менеуз – Бижбуляк.

Любой другой вариант заведомо экономически не целесообразен.

Таблица 1

Основные показатели трасс

| Характеристика трассы | Единица измерения | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая протяженность трассы: - вдоль шоссейных дорог; - вдоль железных дорог; - вдоль грунтовых дорог; - бездорожье. | км | 141.5 141.5 0 0 0 | 150.4 150.4 0 0 0 | 173 173 |
| 2. Способы прокладки кабеля: - кабелеукладчиком; - вручную; - в канализации. | км | 131.2 6.9 3.4 | 140.2 7.4 2.8 | 160.4 8.4 4.2 |
| 3. Количество переходов: - через несудоходные реки. - через судоходные и сплавные реки; - через железные дороги; - через шоссейные дороги. | шт. | 7 1 0 2 | 8 1 0 4 | 10 2 2 5 |
| 4. Число обслуживаемых пунктов | шт. | 2 | 2 | 2 |

Сравнительный анализ

Не рассматриваем вариант № 3 , так как эта трасса превосходит остальные и по протяженности, и по количеству водных преград, несущих угрозу повреждения кабеля. Но главный ее минус – наличие переходов через железные дороги.

Трасса №1 имеет меньше переходов с судоходными и сплавными реками по сравнению с трассой № 2. Трасса №1 имеет меньшую протяженность, чем трасса № 2 (почти на 9 км). Помимо меньшей протяжённости, трасса№1 не имеет переходов через железные дороги. Также она более прямая и почти не имеет изломов.

Резюме

Исходя из простоты технической реализуемости и необходимости уменьшения затрат на строительство считаю целесообразным принять к разработке проект трассы под номером 1.

Рисунок 1. Карта

- Определение числа каналов на магистрали

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, зависит, в основном, от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения определяется по формуле:

, [чел.],	(3.1)

где Н0 – народонаселение в период последней переписи, чел.;

P – средний годовой прирост населения в данной местности, % (в проекте принято 1 %);

t –  период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принят на 5 лет вперед. Тогда

,	(3.2)

где tm – год составления проекта;

t0 – год, к которому относятся данные H0.

Стерлитамак

H0 =  265.0 тыс.жит. (по данным на 2005 г.)

, [тыс.жит.].

, [лет].

Бижбуляк

H0 =  6.5 тыс.жит. (по данным на 2004 г.)

, [тыс.жит.].

, [лет].

Так как в междугородной связи превалирующую роль имеют телефонные каналы, то необходимо сначала определить количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета используем приближенную формулу:

,	(3.3)

где 1 и 1 – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потерями задаются в 5%, тогда

1 = 1.3; 1 = 5.6;

y – удельная нагрузка, т. е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, y = 0.05 Эрл;

kтяг = 0.050.15 (примем значение 0.1);

mС и mБ – количество абонентов, обслуживаемых оконечными автоматическими междугородними телефонными станциями (АМТС) в Стерлитамаке и Бижбуляке.

Количество абонентов в зоне АМТС можно определить по формуле:

,	(3.4)

где Нt определяется из соотношения (1); 0.3 – средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами.

Тогда

, [тыс.жит.].

, [тыс.жит.].

.

Число каналов для организации связи различного назначения выражается через число телефонных каналов, т.е. число каналов тональной частоты (ТЧ), что отражено в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики видов передачи

| Вид передачи | Кол-во двухсторонних каналов | Ширина канала [кГц] | Кол-во каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиовещание (2кл) (ПВ) | 2 | 12 | 3 |
| Передача данных (ПД) | 1 | 4-240 | 1-60 (принято 60) |
| Передача газет (ПГ) | 1 | 240 | 60 |
| Видеотелефон (ВТФ) | 1 | 1200 | 300 |
| Телефон (ТФ) | 19 | 3.4 | 1 |

Общее число каналов между Стерлитамаком и Бижбуляком определяется суммой:

,	(3.5)

где nтф – количество двухсторонних каналов для телефонной связи;

nпв – то же для передачи проводного вещания;

nпд – то же для передачи данных;

nпг – то же для передачи газет;

nвтф – то же для передачи видеотелефона;

nтр – количество транзитных каналов.

.

- Выбор системы передачи и типа направляющей системы

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определим число пар кабеля:

,	(4.1)

где Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Число пар для коаксиального кабеля должно быть удвоено:

.

Выбрана аппаратура уплотнения ИКМ-480х2.

Выбираем удовлетворяющий нашим требованиям тип используемого кабеля. Это малогабаритный коаксиальный кабель с трубчатой изоляцией (МКТ-4).

- Расчет конструкции кабеля

В данном разделе необходимо определить геометрические размеры коаксиальных пар, указать выбранные для кабеля материалы и конструкцию изоляции, материал оболочки, защитный покров. Требуется также определить общий диаметр сердечника с учетом поясной изоляции, выбрать по этому размеру толщину оболочки, толщину и тип внешнего защитного покрова и найти общий диаметр без брони и с броней.

Внутренний диаметр внешнего медного проводника коаксиальной пары определяется по формуле:

, [мм],	(5.1)

где fмакс – наивысшая передаваемая частота выбранной аналоговой аппаратуры уплотнения, рабочая (расчетная) частота цифровых систем передачи, Гц (для ИКМ-480х2 fмакс = 51.84∙106, Гц);

экв – эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость изоляции (в качестве изоляции использована полиэтиленовая спираль, для которой экв = 1.1);

lру – длина регенерационного (усилительного) участка (для ИКМ-480х2 lру = 3, км);

 – максимальное затухание регенерационного участка на рабочей частоте, дБ (для ИКМ-480х2  = 86, дБ).

, [мм].

Величина диаметра внутреннего проводника d1 определяется из условия обеспечения нормируемого значения волнового сопротивления коаксиальной пары Zв = 75 Ом:

.	(5.2)

##### Из (5.2) можно определить

, [мм].	(5.3)

Диаметр коаксиальной пары будет равен

, [мм],	(5.4)

где t – толщина внешнего проводника; должна учитывать поверхностный эффект и эффект близости, поэтому должна быть больше глубины проникновения на самой низкой частоте рабочего диапазона (для коаксиальных пар обычно t = (0.150.30) мм; используем t = 0.20 мм);

tэ – общая толщина экрана, мм (экран из двух стальных лент толщиной по 0.1 мм каждая);

tи – толщина изоляционного слоя поверх экрана, мм (изоляционный слой из поливинилхлоридной бумаги толщиной по 0.23 мм).

, [мм].

Сердечник кабеля образуется, как правило, из четырех коаксиальных пар и пяти симметричных групп (четверок или пар). Сердечник покрывается поясной изоляцией.

##### Диаметр кабельного сердечника с поясной изоляцией

, [мм],	(5.5)

где tпи – толщина поясной изоляции, мм.

Для кабелей со свинцовой оболочкой поясная изоляция выполняется из 3-4 слоев лент кабельной бумаги, толщиной 0.12 мм каждый слой (при расчете кабеля использовано 4 слоя).

, [мм].

Используем свинцовую гладкую оболочку исходя из ее более хороших бронирующих свойств по сравнению с алюминиевой, ее дешевизны и простоты изготовления.

В проекте используются, как правило, кабели для прокладки в канализации, бронированные стальными лентами кабели (броня типа Б) – для прокладки непосредственно в грунте и бронированные круглыми проволоками кабели (броня типа К) – для прокладки через судоходные и сплавные реки. Поэтому расчет диаметров кабеля выполняется для всех трех разновидностей конструкции.

Диаметр кабеля для прокладки в канализации определяется по формуле

, [мм],	(5.6)

где tоб – толщина оболочки голого кабеля, мм;

tш – толщина пластмассового шланга, мм (кабели со свинцовой оболочкой шланга не имеют).

, [мм].

Диаметр кабеля, бронированного поверх оболочки стальными лентами, и с защитными покровами будет равен

, [мм],	(5.7)

где tоб – толщина оболочки для бронированного лентами кабеля, мм;

tпод – толщина подушки под броней, выполненной из джута или пластмассового шланга, мм (используем шланг);

tбр – толщина брони из двух стальных лент, мм;

tнар – толщина наружного покрытия поверх брони, выполненного из джута или пластмассового шланга, мм (используем полиэтиленовый шланг).

, [мм].

Диаметр кабеля, бронированного стальными круглыми проволоками, у которого диаметр под оболочкой меньше 13 мм, рассчитать не представляется возможным.

- Расчет параметров передачи кабельной цепи

Параметры передачи кабельных цепей рассчитываются с целью оценки электрических свойств используемого в проекте кабеля.

При расчете параметров для систем ИКМ с коаксиальными кабелями за минимальную частоту целесообразно принимать f = (60100) кГц, за максимальную – полутактовую частоту. В нашем случае fmin = 60 кГц, fmax=25.92 МГц.

Рассчитываемый коаксиальный кабель имеет медные проводники.

В области высоких частот (свыше 60 кГц), для которых используются коаксиальные кабели, первичные и вторичные параметры могут быть определены по следующим формулам.

Активное сопротивление

, [Ом/км],	(6.1)

где r1 – радиус внутреннего проводника, мм;

r2 – радиус внешнего проводника, мм;

f – частота, Гц.

Найдем значение активного сопротивления для частоты fmin = 60∙103 Гц:

, [Ом/км].

Индуктивность

, [Гн/км].	(6.2)

Найдем значение индуктивности для частоты fmin = 60∙103 Гц:

, [Гн/км].

Емкость

, [Ф/км].	(6.3)

Проводимость изоляции

, [См/км].	(6.4)

Найдем значение проводимости изоляции для частоты fmin = 60∙103 Гц:

, [См/км].

Коэффициент распространения цепи

,	(6.5)

где  – коэффициент затухания, Нп/км;

 – коэффициент фазы, рад/км.

Расчет А и В по формуле (6.5) предусматривает операции с комплексными числами и весьма трудоемок, поэтому в области высоких частот, когда >3.5, расчет можно проводить по упрощенным формулам:

, [дБ/км],	(6.6)

, [рад/км].	(6.7)

Найдем значения коэффициентов затухания и фазы для частоты fmin=60∙103 Гц:

, [дБ/км],

, [рад/км].

Волновое сопротивление цепи

Zв=(R+iωL)/(G+iωC)=Zв eiϕв, [Ом].		(6.8)

В области высоких частот, когда >3.5,

, [Ом].	(6.9)

Найдем значение волнового сопротивления для частоты fmin = 60∙103 Гц:

, [Ом].

Скорость распространения электромагнитной волны

, [км/с].	(6.10)

При >3.5

, [км/с].	(6.11)

Найдем значение скорости распространения для частоты fmin = 60∙103 Гц:

, [км/с].

Таблица 3

Зависимость первичных параметров от частоты

| f, Гц | R, Ом/км | L, мГн/км | C, нФ/км | G, мСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60000 | 28,903979 | 0,3395915 | 46,496 | 0,0007 |
| 100000 | 37,314876 | 0,3223275 | 46,496 | 0,00117 |
| 500000 | 83,4386 | 0,2895321 | 46,496 | 0,00585 |
| 1000000 | 118 | 0,281761 | 46,496 | 0,0117 |
| 5000000 | 263,85602 | 0,2713902 | 46,496 | 0,0585 |
| 10000000 | 373,14876 | 0,2689327 | 46,496 | 0,146 |
| 15000000 | 457,01203 | 0,2678441 | 46,496 | 0,219 |
| 20000000 | 527,71204 | 0,2671951 | 46,496 | 0,292 |
| 25000000 | 590 | 0,2667522 | 46,496 | 0,365 |
| 25920000 | 600,75792 | 0,266685 | 46,496 | 0,378 |

Таблица 4

Зависимость вторичных параметров от частоты

| f, Гц | Zв, Ом | A, дБ/км | B, рад/км | V, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60000 | 85,461268 | 1,4684116 | 1,4972927 | 251652,2 |
| 100000 | 83,260617 | 1,9458954 | 2,4312284 | 258303,58 |
| 500000 | 78,911315 | 4,5919809 | 11,521139 | 272540,33 |
| 1000000 | 77,84512 | 6,584068 | 22,730947 | 276273,14 |
| 5000000 | 76,399059 | 15,011485 | 111,54347 | 281502,36 |
| 10000000 | 76,052378 | 21,34687 | 222,07462 | 282785,58 |
| 15000000 | 75,898286 | 26,210558 | 332,43701 | 283359,7 |
| 20000000 | 75,80628 | 30,314757 | 442,71203 | 283703,62 |
| 25000000 | 75,743428 | 33,933552 | 552,93121 | 283939,03 |
| 25920000 | 75,733888 | 34,558698 | 573,20687 | 283974,8 |

Графики

Активное сопротивление R(f)

Индуктивность L(f)

Емкость C(f)

Проводимость изоляции G(f)

Волновое сопротивление цепи Zв(f)

Коэффициент затухания A(f)

Коэффициент фазы B(f)

Скорость распространения электромагнитной волны V(f)

- Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали

Размещение регенерационных пунктов производится, исходя из допустимого затухания на элементарном кабельном участке или кабельной секции.

Обслуживаемые регенерационные пункты (ОРП) размещают по возможности в крупных населенных пунктах, где можно выделить каналы, где они могут быть обеспечены электроэнергией, водой, теплом, условиями для персонала.

Необслуживаемые регенерационные пункты (НРП) располагают в незатопляемых водой местах с возможностью организации к ним подъезда при минимально наносимом ущербе для лесных насаждений, плодородных земель.

В реальных условиях не удается сделать все регенерационные участки номинальной длины, поэтому на секции ОРП-ОРП длина регенерационных участков может изменяться в допустимых пределах.

Результаты расчета можно свести в таблицу.

Таблица 5

Параметры секций линейного тракта

| Номер секции ОРП-ОРП | Название населенных пунктов | Длина секции, км | Количество регенерационных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 № 2 № 3 | Стерлитамак – Стерлибашево Стерлибашево – Киргиз-Мияки Киргиз-Мияки – Бижбуляк | 46.3 59.9 35.3 | 16 20 12 | Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. |

На структурной схеме линейного тракта (рисунок 2) указываются: расстояние между оконечными пунктами (ОП), расстояния между ОРП, длины регенерационных участков (lру = 3 км), названия ОП и ОРП.

Бижбуляк

Стерлибашево

Киргиз-Мияки

Стерлитамак

lC1 = 46.3 км

lC2 = 59.9 км

lC3 = 35.3 км

l = 141.5 км

16

20

12

Рисунок 2. Структурная схема линейного тракта

Для удобства эксплуатации и строительства междугородных магистралей установлена следующая система нумерации ОРП и НРП: счет регенерационных участков ведется от административного центра большего значения к меньшему; если равной значимости, то: с севера на юг и с запада на восток.

Нумерация НРП внутри каждой секции ОРП-ОРП ведется дробью: в числителе номер НРП, в знаменателе – номер предыдущего ОРП.

- Расчет параметров взаимных влияний между цепями

Величина взаимных влияний между цепями выражается и нормируется через переходные затухания на ближнем А0 и дальнем Аl концах, а также через защищенность АЗ.

В качестве первичного параметра влияния между коаксиальными цепями оперируют с сопротивлением связи Z12. Оно представляет собой отношение напряжения UC, возбуждаемого на внешней поверхности внешнего провода коаксиальной пары, к току I, протекающему в проводах коаксиальной пары. Чем больше Z12, тем больше мешающее влияние.

Сопротивление связи Z12 медного внешнего провода коаксиальной пары определяется по следующей формуле:

,	(8.1)

где  – коэффициент вихревых токов, 1/мм;

r2 и r3 – внутренний и внешний радиусы внешнего провода, мм (1.675 мм  и 1.875 мм соответственно);

t – толщина внешнего провода, мм (равна 0.2 мм);

 – проводимость материала;

, [Оммм/ км].

Таблица 6

Значения N для расчета Z12‌ медного коаксиального кабеля при t = 0.2 мм

| Частота, кГц | Значения N |
| --- | --- |
| 10 | 87 |
| 60 | 86 |
| 100 | 85 |
| 200 | 81 |
| 300 | 73 |
| 500 | 59 |

Произведем расчет для частоты f = 10 кГц:

, [Ом/км].

Таблица 7

Зависимость сопротивления связи Z12 от частоты

| f, кГц | 10 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z12, Ом/км | 7.818 | 7.728 | 7.638 | 7.279 | 6.56 | 5.302 |

Формула (8.1) пригодна для расчета замкнутых сплошных оболочек. В реальных условиях коаксиальная пара имеет чаще всего внешний провод в виде медной трубки и стального экрана из спирально наложенной ленты, поэтому сопротивление связи следует определять по формуле:

, [Ом/км],	(8.2)

где Lz – продольная индуктивность, обусловленная спиральными лентами и равная

,  [Гн/км];

Lвн – внутренняя индуктивность стальных лент, равная

, [Гн/км],

где h – шаг наложения экранных лент, h = 10 мм;

r3 – внешний радиус внешнего провода, мм;

tэ – толщина экрана, мм (экран из двух стальных лент толщиной по 0.1 мм каждая, то есть tэ = 0.2 мм);

э – магнитная проницаемость экрана (для стали 100  200).

Произведем расчет для частоты f = 10 кГц:

, [Ом/км].

Таблица 8

Зависимость сопротивления связи  от частоты

| f, кГц | 10 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Ом/км | 1.477 | 1.461 | 1.444 | 1.376 | 1.239 | 1.002 |

Переходное затухание на ближнем конце кабельной линии определяется по формуле:

, [дБ].	(8.3)

###### Переходное затухание на дальнем конце

, [дБ].	(8.4)

###### Защищенность на дальнем конце

Αз=Αl−αl=20lg2ZвZзZ12э2l, [дБ],	(8.5)

где  – коэффициент распространения;

 – коэффициент затухания;

ZЗ – полное сопротивление промежуточной третьей цепи коаксиальной пары, состоящее из собственных сопротивлений внешних проводов Zвн обеих коаксиальных пар и индуктивного сопротивления jLЗ цепи, обусловленного индуктивностью между проводами.

.

Индуктивность промежуточной цепи LЗ зависит от изоляции, расположенной поверх внешних проводов коаксиальных пар.

Если коаксиальные пары экранированы стальными лентами, то

,  [Гн/км].

В данном случае , и поэтому

.

Тогда расчетные формулы переходного затухания для наиболее распространенного случая экранированных коаксиальных пар, когда сердечник кабеля содержит другие коаксиальные пары и симметричные четверки, запишется в виде:

, [дБ];	(8.6)

, [дБ];	(8.7)

, [дБ],	(8.8)

где  – поправочный коэффициент;

n – число коаксиальных пар, находящихся под общей оболочкой кабеля.

Таблица 9

Зависимость вторичных параметров влияния от частоты

| f, кГц | A0, дБ | A1, дБ | AЗ, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 85.132 | 77.78 | 76.9 |
| 60 | 111.6 | 94.151 | 91.839 |
| 100 | 120.046 | 99.371 | 96.344 |
| 200 | 132.328 | 107.41 | 103.06 |
| 300 | 140.934 | 113.689 | 108.33 |
| 500 | 153.28 | 123.371 | 116.405 |

Графики

Переходное затухание на ближнем конце A0(f)

Переходное затухание на дальнем конце A1(f)

Защищенность на дальнем конце AЗ(f)

- Расчет влияния от высоковольтных линий электропередачи

На работу кабельных линий связи могут оказывать неблагоприятные воздействия целый ряд посторонних источников: линии электропередачи (ЛЭП), контактные сети электрифицированных железных дорог (КСЭЖД), атмосферное электричество (удары молнии), передающие электростанции. Указанные внешние источники могут создавать в цепях кабельных линий связи опасные и мешающие влияния.

Опасными влияниями называют такие влияния, при которых напряжения и токи, возникающие в цепях связи, могут создать опасность для здоровья и жизни абонентов и работников эксплуатации, а также вызвать повреждение аппаратуры, приборов, кабеля связи.

Мешающие влияния проявляются в телефонных цепях и каналах связи в виде шумов, тресков, нарушения или ухудшения качества связи.

Обычно при оценке влияния ЛЭП и КСЭЖД, которые вместе принято называть высоковольтными линиями (ВЛ), на линии связи рассматриваются отдельно воздействие электрического и магнитного влияний. Кабели не подвержены электрическому влиянию, так как силовые линии электрического поля экранируются поверхностью земли и металлической оболочкой кабеля.

Одним из основных факторов, определяющих степень влияния ВЛ на линию связи, является характер сближения. Под сближением понимается взаимное расположение линии связи и ВЛ, при котором в линии связи могут возникать опасные и мешающие напряжения и токи. Сближение может быть параллельным, косым и сложным. При расчете косое сближение заменяется ступенчатым параллельным.

ВЛ

Линия

связи

Рисунок 3. Схема сближения линии связи с ВЛ

Абсолютное значение продольной ЭДС, наведенной в проводе связи от магнитного влияния ВЛ, на сложном участке сближения (см. рисунок 3) рассчитывается на частоте 50 Гц по формуле

, [В],	(9.1)

где n – число участков сближения;

I1 – влияющий ток, А;

m12i – коэффициент взаимной индукции между однопроводными цепями ВЛ и линии связи на i-м участке сближения, Гн/км;

li – длина i-го участка сближения, км;

Si – результирующий коэффициент экранирования между ВЛ и линией связи на i-м участке сближения.

Коэффициент взаимной индукции можно определить по приближенной формуле, которая справедлива в диапазоне тональных частот:

, [Гн/км],	(9.2)

где aэквi – эквивалентная ширина i-го участка сближения, м;

f – частота влияющего тока, Гц (равна 50 Гц);

σз –проводимость земли, См/м (для болотистого грунта равна 0.05 См/м).

Эквивалентная ширина косого участка сближения определяется соотношением

.	(9.3)

Рассчитаем коэффициент взаимной индукции:

Результирующий коэффициент экранирования (на низких частотах его называют коэффициентом защитного действия – КЗД) учитывает уменьшение наведенной ЭДС за счет защитного действия металлических экранов, размещенных между ВЛ и линией связи. В общем виде коэффициент защитного действия

,	(9.4)

где Sоб, Sтр, Sр, Sм – коэффициенты защитного действия соответственно оболочки кабеля связи; заземленных тросов, подвешенных на опорах ЛЭП; рельсов железнодорожных путей, проложенных рядом с кабелем связи; металлических сооружений (соседних кабелей связи, трубопроводов, газопроводов и т. д.).

Из таблицы Sтр = 0.65 (материал троса–алюминий, сечение троса–80 мм).

По формуле (9.1) производим расчет продольной ЭДС, полагая Sоб = 1, Sм = 1 (Sр не учитывается):

, [В];

Определим продольную ЭДС на 1 км кабеля:

, [В/км].

Исходя из результатов расчета Екм по заданной таблице в зависимости от типа защитных покровов кабеля связи (МКТСБ-4) определяем величину идеального коэффициента защитного действия металлических покровов Sоб:

Sоб = 0.4

Определив величину Sоб, окончательно рассчитываем величину продольной ЭДС на участке сближения:

, [В].	(9.5)

Полученную величину Епрод сравниваем с величиной допустимого опасного напряжения (таблица 6). В случае, если Епрод > Uдоп, в проекте необходимо предусмотреть конкретные мероприятия по защите кабеля от опасных влияний.

Таблица 10

Допустимые значения продольной ЭДС при влиянии ЛЭП

| Схема дистанционного питания (ДП) | ЛЭП |
| --- | --- |
| Без ДП | Uисп = 3400 В |
| «Провод-земля» постоянным током |  |
| «Провод-провод» переменным током |  |

В таблице 6 Uисп – испытательное напряжение изоляции жил кабеля по отношению к экрану или металлической оболочке и вводного устройства аппаратуры, зависит от типа кабеля (для МКТСБ-4 Uисп = 3.4 кВ);

Uдп – действующее значение напряжения дистанционного питания линейных регенераторов, зависит от системы передачи. Максимальное значение напряжения дистанционного питания для аппаратуры ИКМ-480х2 составляет 1800 В.

В нашем случае полученное Eпрод не превышает значения допустимого ЭДС ни для одной из схем дистанционного питания.

Таким образом, никаких дополнительных мероприятий по защите кабеля от опасных влияний не требуется.

- Расчет защиты кабельной магистрали от ударов молнии

Грозовые повреждения являются одними из самых серьезных повреждений кабельных линий связи. Согласно статистическим данным повреждения от ударов молнии составляют около 10-15 % от всех повреждений и приносят значительные убытки вследствие простоя связей.

Вероятное число повреждений кабелей ударами молний характеризуется плотностью повреждений. Под плотностью повреждений понимается общее количество отказов (повреждений с простоем связей), отнесенных к 100 км трассы кабеля в год как при однокабельной системе передачи, так и двухкабельной, т.е.

,	(10.1)

где N – общее число повреждений, равное числу опасных ударов молнии;

К – промежуток времени, за который произошло N повреждений, лет;

L – длина трассы, км.

Для определения плотности повреждений кабеля с металлическими защитными покровами, не имеющего поверх оболочки изолирующего шлангового покрытия, необходимо знать следующие данные:

- интенсивность грозовой деятельности Т (количество часов в году);

- электрическую прочность изоляции жил по отношению к металлической оболочке Umax, В;

- удельное сопротивление грунта гр, кОмм;

- сопротивление внешних защитных металлических покровов постоянному току R0, Ом/км.

Величины Т, Umax, гр задаются в виде исходных данных. Величина R0 находится как сопротивление параллельно соединенных металлической оболочки и стальной ленточной брони кабеля:

, [Ом/км],	(10.2)

где

, [Ом/км];	(10.3)

, [Ом/км];	(10.4)

 – удельное сопротивление материала металлической оболочки кабеля, для свинца =0,221 Ом∙мм2/м;

Dбр – средний диаметр кабеля по броне, мм (Dбр = 22.57 мм);

а – ширина одной бронеленты, а=(11.1)Dбр, мм (a = 24.83 мм);

b – толщина одной бронеленты, b=0.3; 0.5; 0.8 мм (b = 0.5 мм);

dоб – внутренний диаметр оболочки кабеля, мм (dоб = 12.07 мм);

tоб – толщина оболочки кабеля, мм (tоб = 1.15 мм).

Отсюда по формуле (10.2) находим сопротивление внешних защитных металлических покровов постоянному току R0:

, [Ом/км].

Подсчитав R0 и зная гр, по графику на рисунке 4 определим n. Этот график построен на основании наблюдений при средней продолжительности гроз Т=36 час. в год, электрической прочности изоляции жил по отношению к оболочке кабеля Umax=3000 В (f=50 Гц) и длины кабеля 100 км.

По графику значение n составляет:

n = 0.13

Рисунок 4. Зависимость плотности повреждений кабеля связи от сопротивления грунта и сопротивления R0

При других значениях Т и Umax вероятное число повреждений кабеля

.	(10.5)

Защитное действие тросов характеризуется коэффициентом тока в оболочке кабеля , показывающим отношение тока молнии в оболочке кабеля при наличии троса к току молнии при отсутствии троса.

Коэффициент тока для двух тросов при их симметричном расположении относительно кабеля:

,	(10.6)

где rтт – расстояние между тросами (500 мм);

rкт – расстояние между кабелем и тросом (500 мм);

dт – диаметр троса (4 мм);

dк – внешний диаметр оболочки кабеля (22.57 мм).

.

Пересчитаем n, взяв не R0, а R02:

R0' = R0∙2 = 3.281∙0.474 = 1.555, [Ом/км];

n = 0.18.

Пересчитаем вероятное число повреждений кабеля:

.

Полученное значение плотности повреждений nx' не превышает допустимой величины плотности повреждений (nx' < nдоп  0.185 < 0.2). Таким образом, для защиты кабеля связи достаточно двух биметаллических тросов (рисунок 5).

h/2

# Грунт

rтт

h

rкт

Тросы

# Кабель

Рисунок 5. Защита кабеля связи с помощью двух тросов