Задание на курсовой проект

Процесс разработки проекта на линейные сооружения кабельной линии, соединяющей два населенных пункта, состоит в изыскании технологических решений, позволяющих на основе выданных исходных данных разработать проект и провести необходимые электрические расчеты кабельной линии, а также предусмотреть мероприятия по защите кабельной линии от воздействия внутренних и внешних факторов.

Исходные данные для варианта № 9:

- оконечные пункты кабельной магистрали:

Оренбург – Челябинск;

- виды передач (радиовещание, телевидение, передача данных и т.д.):

## телевидение – 1;

## передача данных – 1;

## видеотелефон – 1;

- исходные данные для расчета влияния линии электропередачи на проектируемую линию связи:

| Влияющий фактор | Схема сближения |  |  |  |  |  |  | Влияющий ток, кА | Материал экран. троса | Сечение экран. троса, мм2 | Тип грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а1, м | а2, м | а3, м | а4, м | l1, км | l2, км | l3, км |  |  |  |  |
| КСЭЖД1 | 80 | 90 | 120 | 90 | 0,8 | 1 | 1,2 | 3,4 | Cu | 70 | Ч |

- исходные данные для расчета необходимости защиты кабельной линии от ударов молнии:

| Т, час | Umax, кВ | гр, кОмм |
| --- | --- | --- |
| 42 | 3,3 | 0,7 |

- Характеристика оконечных пунктов кабельной магистрали

Оренбург

Население: 554.8 тыс. жит. (по данным на 2006 г.)

## Столица Оренбургской области.

#### Краткая характеристика

Расположен в Южно-Уральском регионе России вблизи границы с Казахстаном и является связующим звеном между Европой и Азией. Город расположен в узловой точке автомобильных и железнодорожных магистралей, связанных со столицей России, Уралом и Дальним Востоком, Черноморским побережьем, Средней Азией.

Отклонение от московского времени, часы: 2.

Географическая широта: 51°47'.

Географическая долгота: 55°07'.

#### Температурный режим города характеризуется следующими средними величинами: январь -14,8°С, июль +21,9°С, среднегодовая температура -3,9°С.

#### Исторический очерк

Оренбург - административный центр Оренбургской области. Основан в 1743 году. Трижды столицу обширнейшей территориальной единицы империи переносили на новое место, пока не выбрали оптимальную точку, связующую торговый Восток с мастеровым Уралом и Центральной Россией. Оренбург становится губернским городом с учреждением в 1748 году Уральского казачьего войска. Оренбургская область в современных границах - это одна из крупнейших областей Российской Федерации. В недрах Оренбургской области разведано 2500 месторождений, более 75 видов полезных ископаемых, в том числе газ, нефть, бурый уголь, медно-колчеданные железные руды, каменная соль, цветные и редкие металлы, мрамор, яшма.

#### Промышленность

#### Сегодняшний Оренбург - крупный индустриальный центр. Здесь около 90 крупных и средних предприятий, представляющих различные отрасли народного хозяйства. Гидравлические прессы и поперечно-строгальные станки – завод «Гидропресс»; тракторные и комбайновые радиаторы – завод «Радиатор»; буровое оборудование, сверла и электроаппаратура – заводы «Бурового оборудования» и Аппаратный завод. Также знаменитые пуховые платки - эту продукцию с оренбургской маркой можно встретить во многих странах мира.

#### Машиностроение и металлообработка представлены ОАО «Радиатор», завод «Элеватормаш», ПО «Стрела» и др.

#### Действуют комбинаты хлебопродуктов, мясной, пивобезалкогольных напитков.

#### Культура, наука, образование

В Оренбурге работают Оренбургский Государственный Университет, Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбургский педагогический и аграрный университеты, юридическая академия, Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО. Есть 17 дворцов и домов культуры, 5 театров, 4 кинотеатра, 23 библиотеки, 4 музея, цирк и филармония. Также 8 детских музыкальных школ на 2666 учащихся и одна художественная школа на 265 учащихся.

Челябинск

Население: 1 млн. 87 тыс. жит. (по данным на 2006 г.)

## Столица Челябинской области.

#### Краткая характеристика

Челябинск - крупнейший промышленный, культурный и научный центр Южного Урала. Город расположен на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (приток Исети), с запада и севера окаймлен сосновым лесом. Рельеф города слабо холмистый на западе с постепенным понижением к востоку и "разрезается" долиной р. Миасс и ложбинами с озерами и болотами. Берега Миасса покрыты местами лесом и кустарником. Река минует водохранилище Шершни на юго-западе города. Город окружен и другими водоемами: на северо-востоке это озеро Первое, на юге - озера Смолино и Синеглазово. Лед покрывает реки с начала ноября до середины апреля. Его толщина к концу зимы достигает 80 см. Леса и рощи вокруг города смешаные, обычно сосновые и березовые.

Отклонение от московского времени, часы: 2.

Географическая широта: 55°03'-55°19'.

Географическая долгота: 61°08'-61°17'.

#### Исторический очерк

Пройдя довольно быстро стадию военного поселения (1736-1781 гг.), Челябинск больше 100 лет был небольшим уездным городком Оренбургского края и мало чем обращал на себя внимание. До перестройки железной дороги он был известен как место политической ссылки. Сюда в частности сослали участников восстания в Царстве Польском (1863). Все шедшие по этапу в Сибирь проходили через Челябинск. В ходе гражданской войны вблизи города состоялось кровопролитное "Челябинское сражение" между частями 3-й Красной Армии под командованием Тухаческого (будущего маршала) и армией адмирала Колчака, завершившееся сокрушительной победой "красных". В годы первых пятилеток (30-е годы) имя города было на слуху у всей страны. Строительство "гигантов индустрии" привлекало сюда самых различных людей: от сталинских наркомов до деятелей культуры. Заметную роль в российской истории играет Челябинск и как тыловой город Великой Отечественной войны, когда здесь разместились многие эвакуированные из центра страны заводы - Ленинградский Кировский, Харьковский дизельный, Московский завод "Калибр" и многие другие.

Промышленность

Сейчас Челябинск - это один из основных промышленных центров России. Его продукция хорошо известна во всех областях и республиках бывшего Советского Союза, поставляется во многие страны мира. Город производит приблизительно пятую часть труб большого диаметра, изготавливаемых в стране, 1/3 ферросплавов и проката, более 60% нержавеющей стали и около 40% дорожных машин.

#### Экономика и культура

#### В городе семь ВУЗов: Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет, Агроинженерный и Педагогический университеты, медицинская академия, академия культуры и искусства, университет физической культуры, в которых учатся около 35 тыс. студентов; 169 школ, колледжей и лицеев, 14 музыкальных школ и школ искусств. Жители Челябинска имеют возможность посещать 5 государственных и 4 муниципальных театра, картинную галерею, филармонию, органный зал, цирк, несколько музеев, 19 кинотеатров. Здесь же муниципальный джазовый центр, центр современного искусства, несколько теле- и радиокомпаний.

- Выбор оптимального варианта трассы кабельной линии связи

При выборе оптимального варианта трассы кабельной линии исходят из того, что линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при проектировании особое внимание должно быть обращено на уменьшение удельного веса расходов по строительству и эксплуатации линии, эффективную и надежную ее работу. Минимальные расходы достигаются при выборе трассы наименьшей протяженности и уменьшении объема строительных работ, в особенности ручных (немеханизированных), а также снижением затрат на защиту линий связи от опасных и мешающих влияний со стороны высоковольтных линий и коррозии. При выборе трассы линии необходимо учитывать вопросы удобства эксплуатации и пригодность площадок для размещения обслуживаемых и необслуживаемых усилительных (регенерационных) пунктов.

Исходя из географического положения оконечных пунктов, к рассмотрению могут быть приняты три варианта трассы:

1. Оренбург – Каменноозерное – Черный Отрог – Саракташ – Зилаир – Юлдыбаево – Баймак – Сибай – Кизильское – Янгельский – Агаповка – Буранный – Нагайбакский – Петропавловский – Степное – Пласт – Южноуральск – Красногорский – Коркино – Челябинск;

2. Оренбург – Октябрьское – Новомурапталово – Ира – Мелеуз – Салават – Стерлитамак – Софипольское – Толбазы – Булгаково – Уфа – Ауструм – Сим – Юрюзань – Бакал – Тимирязевский – Челябинск;

3. Оренбург – Октябрьское – Новомурапталово – Ира – Мелеуз – Салават – Стерлитамак – Петровское – Макарово – Верх. Авзян – Кага – Узян- Белорецк – Магнитогорск – Нагайбакский – Петропавловский – Степное – Пласт – Южноуральск – Красногорский – Коркино – Челябинск

Любой другой вариант заведомо экономически не целесообразен.

Таблица 1

Основные показатели трасс

| Характеристика трассы | Единица измерения | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая протяженность трассы: - вдоль шоссейных дорог; - вдоль железных дорог; - вдоль грунтовых дорог; - бездорожье. | км | 735 735 0 0 0 | 788 788 0 0 0 | 834 834 |
| 2. Способы прокладки кабеля: - кабелеукладчиком; - вручную; - в канализации. | км | 673,1 51,5 10,4 | 714,4 55,2 18,4 | 755,8 58,4 19,8 |
| 3. Количество переходов: - через несудоходные реки. - через судоходные и сплавные реки; - через железные дороги; - через шоссейные дороги. | шт. | 6 2 3 3 | 9 1 10 2 | 10 2 14 3 |
| 4. Число обслуживаемых пунктов | шт. | 2 | 3 | 2 |

Сравнительный анализ

Не рассматриваем вариант № 3 , так как эта трасса превосходит остальные и по протяженности, и по количеству водных преград, несущих угрозу повреждения кабеля. Но главный ее минус – большее количество переходов через железные дороги.

Трасса №1 имеет меньше переходов через реки по сравнению с трассой № 2. Трасса №1 имеет меньшую протяженность, чем трасса № 2 (на 53 км). Помимо меньшей протяжённости, трасса №1 имеет меньше переходов через железные дороги. Также она более прямая и почти не имеет изломов.

Резюме

Исходя из простоты технической реализуемости и необходимости уменьшения затрат на строительство считаю целесообразным принять к разработке проект трассы под номером 1.

- Определение числа каналов на магистрали

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, зависит, в основном, от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Количество населения в заданном пункте и его подчиненных окрестностях с учетом среднего прироста населения определяется по формуле:

, [чел.],	(3.1)

где Н0 – народонаселение в период последней переписи, чел.;

P – средний годовой прирост населения в данной местности, % (в проекте принято 1 %);

t –  период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения.

Год перспективного проектирования принят на 5 лет вперед. Тогда

,	(3.2)

где tm – год составления проекта;

t0 – год, к которому относятся данные H0.

Оренбург

H0 =  554,8 тыс.жит. (по данным на 2006 г.)

HtOp=H0(1+P100)t=554.8(1+1100)6=588.93, [тыс.жит.].

t=5+(tm−t0)=5+(2007−2006)=6, [лет].

Челябинск

H0 = 1 млн. 87 тыс.жит. (по данным на 2006 г.)

HtЧ=H0(1+P100)t=1000087(1+1100)6=1061,61, [тыс.жит.].

t=5+(tm−t0)=5+(2007−2006)=6, [лет].

Так как в междугородной связи превалирующую роль имеют телефонные каналы, то необходимо сначала определить количество телефонных каналов между заданными оконечными пунктами. Для расчета используем приближенную формулу:

,	(3.3)

где 1 и 1 – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потерями задаются в 5%, тогда

1 = 1.3; 1 = 5.6;

y – удельная нагрузка, т. е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, y = 0.05 Эрл;

kтяг = 0.050.15 (примем значение 0.1);

mС и mБ – количество абонентов, обслуживаемых оконечными автоматическими междугородними телефонными станциями (АМТС) в Оренбурге и Челябинске.

Количество абонентов в зоне АМТС можно определить по формуле:

,	(3.4)

где Нt определяется из соотношения (1); 0.3 – средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами.

Тогда

mОр=0.3HtОр=0.3⋅588.93=176.679, [тыс.жит.].

mЧ=0.3HtЧ=0.3⋅1061,61=318,483, [тыс.жит.].

nтф=α1kтягymОрmЧmОр+mЧ+β1=1,3⋅0,1⋅0,05⋅176,679⋅318,483⋅106(176,679+318,483)⋅103+5,6=744.

Число каналов для организации связи различного назначения выражается через число телефонных каналов, т.е. число каналов тональной частоты (ТЧ), что отражено в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики видов передачи

| Вид передачи | Кол-во двухсторонних каналов | Ширина канала [кГц] | Кол-во каналов ТЧ |
| --- | --- | --- | --- |
| Телевидение (ТВ) | 1 | 6400 | 1600 |
| Передача данных (ПД) | 1 | 4-240 | 1-60 (принято 60) |
| Видеотелефон (ВТФ) | 1 | 1200 | 300 |
| Телефон (ТФ) | 744 | 3.4 | 1 |

Общее число каналов между Оренбургом и Челябинском определяется суммой:

nаб=nпд+nпг+nвтф+nтф+nтр,	(3.5)

где nтф – количество двухсторонних каналов для телефонной связи;

nпд – то же для передачи данных;

nпг – то же для передачи газет;

nвтф – то же для передачи видеотелефона;

nтр – количество транзитных каналов.

nаб=744+1⋅1600+1⋅60+1⋅300+1136=3840.

- Выбор системы передачи и типа направляющей системы

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определим число пар кабеля:

Nпар=nабNсп=38403840=1,	(4.1)

где Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Число пар для коаксиального кабеля должно быть удвоено:

Nпар=2nабNсп=2.

Выбрана аппаратура уплотнения ИКМ-1920х2.

Выбираем удовлетворяющий нашим требованиям тип используемого кабеля. Это магистральный коаксиальный кабель (КМ-4).

- Расчет конструкции кабеля

В данном разделе необходимо определить геометрические размеры коаксиальных пар, указать выбранные для кабеля материалы и конструкцию изоляции, материал оболочки, защитный покров. Требуется также определить общий диаметр сердечника с учетом поясной изоляции, выбрать по этому размеру толщину оболочки, толщину и тип внешнего защитного покрова и найти общий диаметр без брони и с броней.

Внутренний диаметр внешнего медного проводника коаксиальной пары определяется по формуле:

, [мм],	(5.1)

где fмакс – наивысшая передаваемая частота выбранной аналоговой аппаратуры уплотнения, рабочая (расчетная) частота цифровых систем передачи, Гц (для ИКМ-1920х2 fмакс = 280∙106, Гц);

экв – эквивалентная относительная диэлектрическая проницаемость изоляции (в качестве изоляции использованы полиэтиленовые шайбы, для которых экв = 1,13);

lру – длина регенерационного (усилительного) участка (для ИКМ-1920х2 lру = 3, км);

 – максимальное затухание регенерационного участка на рабочей частоте, дБ (для ИКМ-1920х2  = 98,5, дБ).

d2=22⋅10−3280⋅106⋅1.13⋅398,5=6.88, [мм].

Величина диаметра внутреннего проводника d1 определяется из условия обеспечения нормируемого значения волнового сопротивления коаксиальной пары Zв = 75 Ом:

.	(5.2)

##### Из (5.2) можно определить

d1=d2eZвεэкв/60=6.88e1.251.13=1.86, [мм].	(5.3)

Диаметр коаксиальной пары будет равен

, [мм],	(5.4)

где t – толщина внешнего проводника; должна учитывать поверхностный эффект и эффект близости, поэтому должна быть больше глубины проникновения на самой низкой частоте рабочего диапазона (для коаксиальных пар обычно t = (0.150.30) мм; используем t = 0.20 мм);

tэ – общая толщина экрана, мм (экран из двух стальных лент толщиной по 0.15 мм каждая);

tи – толщина изоляционного слоя поверх экрана, мм (изоляция из двух лент бумаги толщиной по 0,12 мм каждая.).

Dкп=6.88+2⋅0.2+0.3+0.24=8.36, [мм].

Сердечник кабеля образуется, как правило, из четырех коаксиальных пар и пяти симметричных групп (четверок или пар). Сердечник покрывается поясной изоляцией.

##### Диаметр кабельного сердечника с поясной изоляцией

, [мм],	(5.5)

где tпи – толщина поясной изоляции, мм.

Для кабелей со свинцовой оболочкой поясная изоляция выполняется из 3-4 слоев лент кабельной бумаги, толщиной 0.12 мм каждый слой (при расчете кабеля использовано 4 слоя).

Dкс=2.41⋅8.36+2⋅4⋅0.12=21.1076, [мм].

Используем свинцовую гладкую оболочку исходя из ее более хороших бронирующих свойств по сравнению с алюминиевой, ее дешевизны и простоты изготовления.

В проекте используются, как правило, кабели для прокладки в канализации, бронированные стальными лентами кабели (броня типа Б) – для прокладки непосредственно в грунте и бронированные круглыми проволоками кабели (броня типа К) – для прокладки через судоходные и сплавные реки. Поэтому расчет диаметров кабеля выполняется для всех трех разновидностей конструкции.

Диаметр кабеля для прокладки в канализации определяется по формуле

, [мм],	(5.6)

где tоб – толщина оболочки голого кабеля, мм;

tш – толщина пластмассового шланга, мм (кабели со свинцовой оболочкой шланга не имеют).

Dк=21.1076+2⋅1.6+2⋅0=24.3076, [мм].

Диаметр кабеля, бронированного поверх оболочки стальными лентами, и с защитными покровами будет равен

, [мм],	(5.7)

где tоб – толщина оболочки для бронированного лентами кабеля, мм;

tпод – толщина подушки под броней, выполненной из джута или пластмассового шланга, мм (используем шланг);

tбр – толщина брони из двух стальных лент, мм;

tнар – толщина наружного покрытия поверх брони, выполненного из джута или пластмассового шланга, мм (используем полиэтиленовый шланг).

Dк=21.1076+2⋅1.3+2(1.5+1+2)=32.7076, [мм].

Диаметр кабеля, бронированного стальными круглыми проволоками будет равен

Dк=Dкс+2tоб+2(tпод+dбр+tнар)=21.1076+2⋅2+2(2+4+2)=41.1076, [мм].

где tоб – толщина оболочки кабеля, бронированного круглыми проволоками, мм;

dбр – диаметр круглых проволок брони, мм.

- Расчет параметров передачи кабельной цепи

Параметры передачи кабельных цепей рассчитываются с целью оценки электрических свойств используемого в проекте кабеля.

При расчете параметров для систем ИКМ с коаксиальными кабелями за минимальную частоту целесообразно принимать f = (60100) кГц, за максимальную – полутактовую частоту. В нашем случае fmin = 60 кГц, fmax=140 МГц.

Рассчитываемый коаксиальный кабель имеет медные проводники.

В области высоких частот (свыше 60 кГц), для которых используются коаксиальные кабели, первичные и вторичные параметры могут быть определены по следующим формулам.

Активное сопротивление

, [Ом/км],	(6.1)

где r1 – радиус внутреннего проводника, мм;

r2 – радиус внешнего проводника, мм;

f – частота, Гц.

Найдем значение активного сопротивления для частоты fmin = 60∙103 Гц:

R=4.1860⋅10310.93+13.44×10−2=13.98, [Ом/км].

Индуктивность

, [Гн/км].	(6.2)

Найдем значение индуктивности для частоты fmin = 60∙103 Гц:

L=66.660⋅10310.93+13.44+2ln3.440.93⋅10−4=2.9875⋅10−4, [Гн/км].

Емкость

C=εэ×10−618ln(r2/r1)=1.13⋅10−618ln3.440.93=47.99⋅10−9, [Ф/км].	(6.3)

Проводимость изоляции

, [См/км].	(6.4)

Найдем значение проводимости изоляции для частоты fmin = 60∙103 Гц:

G=2⋅π⋅60⋅103⋅47.99⋅10−9⋅0.5⋅10-4=9.04⋅10−7, [См/км].

Коэффициент распространения цепи

,	(6.5)

где  – коэффициент затухания, Нп/км;

 – коэффициент фазы, рад/км.

Расчет А и В по формуле (6.5) предусматривает операции с комплексными числами и весьма трудоемок, поэтому в области высоких частот, когда >3.5, расчет можно проводить по упрощенным формулам:

, [дБ/км],	(6.6)

, [рад/км].	(6.7)

Найдем значения коэффициентов затухания и фазы для частоты fmin=60∙103 Гц:

Α=8,69(13.98247.99⋅10−92.9875⋅10−4+9.04⋅10−722.9875⋅10−447.99⋅10−9)=0.77, [дБ/км],

Β=2π⋅60⋅1032.9875⋅10−4⋅47.99⋅10−9=1.427, [рад/км].

Волновое сопротивление цепи

Zв=(R+iωL)/(G+iωC)=Zв eiϕв, [Ом].		(6.8)

В области высоких частот, когда >3.5,

, [Ом].	(6.9)

Найдем значение волнового сопротивления для частоты fmin = 60∙103 Гц:

ZB=2.9875⋅10−447.99⋅10−9=78.9, [Ом].

Скорость распространения электромагнитной волны

, [км/с].	(6.10)

При >3.5

, [км/с].	(6.11)

Найдем значение скорости распространения для частоты fmin = 60∙103 Гц:

V=12.98⋅10−4⋅47.99⋅10−9=264433, [км/с].

Таблица 3

Зависимость первичных параметров от частоты

| f, Гц | R, Ом/км | L, мГн/км | C, нФ/км | G, мСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60000 | 13,98 | 0,29875 | 47,99 | 0,000904 |
| 100000 | 18,05 | 0,29037 | 47,99 | 0,001507 |
| 500000 | 40,37 | 0,27447 | 47,99 | 0,007535 |
| 1000000 | 57,09 | 0,27071 | 47,99 | 0,01507 |
| 10000000 | 180,56 | 0,26448 | 47,99 | 0,21098 |
| 50000000 | 403,74 | 0,26289 | 47,99 | 1,0549 |
| 80000000 | 510,69 | 0,26263 | 47,99 | 1,9289 |
| 100000000 | 570,97 | 0,26252 | 47,99 | 2,4112 |
| 120000000 | 625,47 | 0,26244 | 47,99 | 2,8934 |
| 140000000 | 675,58 | 0,26237 | 47,99 | 3,3756 |

Таблица 4

Зависимость вторичных параметров от частоты

| f, Гц | Zв, Ом | A, дБ/км | B, рад/км | V, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60000 | 78,9 | 0,77 | 1,427 | 264433 |
| 100000 | 77,78 | 1,009 | 2,344 | 267871 |
| 500000 | 75,62 | 2,322 | 11,396 | 275522 |
| 1000000 | 75,1 | 3,308 | 22,636 | 277433 |
| 10000000 | 74,23 | 10,636 | 223,744 | 280677 |
| 50000000 | 74,01 | 24,042 | 1115,35 | 281524 |
| 80000000 | 73,97 | 30,617 | 1783,65 | 281669 |
| 100000000 | 73,95 | 34,319 | 2229,11 | 281726 |
| 120000000 | 73,94 | 37,681 | 2674,53 | 281769 |
| 140000000 | 73,93 | 40,785 | 3119,92 | 281802 |

Графики

Активное сопротивление R(f)

Индуктивность L(f)

Емкость C(f)

Проводимость изоляции G(f)

Волновое сопротивление цепи Zв(f)

Коэффициент затухания A(f)

Коэффициент фазы B(f)

Скорость распространения электромагнитной волны V(f)

- Размещение регенерационных пунктов на кабельной магистрали

Размещение регенерационных пунктов производится, исходя из допустимого затухания на элементарном кабельном участке или кабельной секции.

Обслуживаемые регенерационные пункты (ОРП) размещают по возможности в крупных населенных пунктах, где можно выделить каналы, где они могут быть обеспечены электроэнергией, водой, теплом, условиями для персонала.

Необслуживаемые регенерационные пункты (НРП) располагают в незатопляемых водой местах с возможностью организации к ним подъезда при минимально наносимом ущербе для лесных насаждений, плодородных земель.

В реальных условиях не удается сделать все регенерационные участки номинальной длины, поэтому на секции ОРП-ОРП длина регенерационных участков может изменяться в допустимых пределах.

Результаты расчета можно свести в таблицу.

Таблица 5

Параметры секций линейного тракта

| Номер секции ОРП-ОРП | Название населенных пунктов | Длина секции, км | Количество регенерационных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 № 2 № 3 | Оренбург – Баймак Баймак – Степное Степное – Челябинск | 284,13 245,78 205,09 | 95 82 69 | Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. Участки, прилегающие к ОРП, по 3 км. |

На структурной схеме линейного тракта (рисунок 2) указываются: расстояние между оконечными пунктами (ОП), расстояния между ОРП, длины регенерационных участков (lру = 3 км), названия ОП и ОРП.

Рисунок 2. Структурная схема линейного тракта

Для удобства эксплуатации и строительства междугородных магистралей установлена следующая система нумерации ОРП и НРП: счет регенерационных участков ведется от административного центра большего значения к меньшему; если равной значимости, то: с севера на юг и с запада на восток.

Нумерация НРП внутри каждой секции ОРП-ОРП ведется дробью: в числителе номер НРП, в знаменателе – номер предыдущего ОРП.

- Расчет параметров взаимных влияний между цепями

Величина взаимных влияний между цепями выражается и нормируется через переходные затухания на ближнем А0 и дальнем Аl концах, а также через защищенность АЗ.

В качестве первичного параметра влияния между коаксиальными цепями оперируют с сопротивлением связи Z12. Оно представляет собой отношение напряжения UC, возбуждаемого на внешней поверхности внешнего провода коаксиальной пары, к току I, протекающему в проводах коаксиальной пары. Чем больше Z12, тем больше мешающее влияние.

Сопротивление связи Z12 медного внешнего провода коаксиальной пары определяется по следующей формуле:

,	(8.1)

где  – коэффициент вихревых токов, 1/мм;

r2 и r3 – внутренний и внешний радиусы внешнего провода, мм (3,44 мм  и 3,64 мм соответственно);

t – толщина внешнего провода, мм (равна 0.2 мм);

 – проводимость материала;

, [Оммм/ км].

Таблица 6

Значения N для расчета Z12‌ медного коаксиального кабеля при t = 0.2 мм

| Частота, кГц | Значения N |
| --- | --- |
| 10 | 87 |
| 60 | 86 |
| 100 | 85 |
| 200 | 81 |
| 300 | 73 |
| 500 | 59 |

Произведем расчет для частоты f = 10 кГц:

Z12=12πr2r3⋅N = 872π3.44⋅3.64=3.915, [Ом/км].

Таблица 7

Зависимость сопротивления связи Z12 от частоты

| f, кГц | 10 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z12, Ом/км | 3.915 | 3.87 | 3.825 | 3.645 | 3.285 | 2.655 |

Формула (8.1) пригодна для расчета замкнутых сплошных оболочек. В реальных условиях коаксиальная пара имеет чаще всего внешний провод в виде медной трубки и стального экрана из спирально наложенной ленты, поэтому сопротивление связи следует определять по формуле:

, [Ом/км],	(8.2)

где Lz – продольная индуктивность, обусловленная спиральными лентами и равная

Lz=μэ4πrзtэh2⋅10−4=1004⋅π⋅3.64⋅0.3102⋅10−4=1.372⋅10−3,  [Гн/км];

Lвн – внутренняя индуктивность стальных лент, равная

Lвн=2μэlnr3+tэr3⋅10−4=2⋅100⋅ln3.64+0.33.64⋅10−4=1.584⋅10−3, [Гн/км],

где h – шаг наложения экранных лент, h = 10 мм;

r3 – внешний радиус внешнего провода, мм;

tэ – толщина экрана, мм (экран из двух стальных лент толщиной по 0.15 мм каждая, то есть tэ = 0.3 мм);

э – магнитная проницаемость экрана (для стали 100  200).

Произведем расчет для частоты f = 10 кГц:

Z12э=Z12LzLz+Lвн’=3.9151.372⋅10−3(1.372+1.584)⋅10−3=1.817, [Ом/км].

Таблица 8

Зависимость сопротивления связи  от частоты

| f, кГц | 10 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Ом/км | 1.817 | 1.796 | 1.775 | 1.692 | 1.524 | 1.232 |

Переходное затухание на ближнем конце кабельной линии определяется по формуле:

, [дБ].	(8.3)

###### Переходное затухание на дальнем конце

, [дБ].	(8.4)

###### Защищенность на дальнем конце

Αз=Αl−αl=20lg2ZвZзZ12э2l, [дБ],	(8.5)

где  – коэффициент распространения;

 – коэффициент затухания;

ZЗ – полное сопротивление промежуточной третьей цепи коаксиальной пары, состоящее из собственных сопротивлений внешних проводов Zвн обеих коаксиальных пар и индуктивного сопротивления jLЗ цепи, обусловленного индуктивностью между проводами.

.

Индуктивность промежуточной цепи LЗ зависит от изоляции, расположенной поверх внешних проводов коаксиальных пар.

Если коаксиальные пары экранированы стальными лентами, то

Lзэ=4μэlnrc+tэrc⋅10−4=4⋅100⋅ln3.64+0.33.64⋅10−4=3.168⋅10−3,  [Гн/км].

В данном случае , и поэтому

.

Тогда расчетные формулы переходного затухания для наиболее распространенного случая экранированных коаксиальных пар, когда сердечник кабеля содержит другие коаксиальные пары и симметричные четверки, запишется в виде:

, [дБ];	(8.6)

, [дБ];	(8.7)

, [дБ],	(8.8)

где  – поправочный коэффициент;

n – число коаксиальных пар, находящихся под общей оболочкой кабеля.

Таблица 9

Зависимость вторичных параметров влияния от частоты

| f, кГц | A0, дБ | A1, дБ | AЗ, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 82.73 | 77.629 | 76.76 |
| 60 | 110.489 | 94.116 | 91.806 |
| 100 | 119.307 | 99.35 | 96.323 |
| 200 | 131.916 | 107.394 | 103.048 |
| 300 | 140.656 | 113.688 | 108.329 |
| 500 | 153.104 | 123.367 | 116.401 |

Графики

Переходное затухание на ближнем конце A0(f)

Переходное затухание на дальнем конце A1(f)

Защищенность на дальнем конце AЗ(f)

- Расчет влияния от высоковольтных линий электропередачи

На работу кабельных линий связи могут оказывать неблагоприятные воздействия целый ряд посторонних источников: линии электропередачи (ЛЭП), контактные сети электрифицированных железных дорог (КСЭЖД), атмосферное электричество (удары молнии), передающие электростанции. Указанные внешние источники могут создавать в цепях кабельных линий связи опасные и мешающие влияния.

Опасными влияниями называют такие влияния, при которых напряжения и токи, возникающие в цепях связи, могут создать опасность для здоровья и жизни абонентов и работников эксплуатации, а также вызвать повреждение аппаратуры, приборов, кабеля связи.

Мешающие влияния проявляются в телефонных цепях и каналах связи в виде шумов, тресков, нарушения или ухудшения качества связи.

Обычно при оценке влияния ЛЭП и КСЭЖД, которые вместе принято называть высоковольтными линиями (ВЛ), на линии связи рассматриваются отдельно воздействие электрического и магнитного влияний. Кабели не подвержены электрическому влиянию, так как силовые линии электрического поля экранируются поверхностью земли и металлической оболочкой кабеля.

Одним из основных факторов, определяющих степень влияния ВЛ на линию связи, является характер сближения. Под сближением понимается взаимное расположение линии связи и ВЛ, при котором в линии связи могут возникать опасные и мешающие напряжения и токи. Сближение может быть параллельным, косым и сложным. При расчете косое сближение заменяется ступенчатым параллельным.

Рисунок 3. Схема сближения линии связи с ВЛ

Абсолютное значение продольной ЭДС, наведенной в проводе связи от магнитного влияния ВЛ, на сложном участке сближения (см. рисунок 3) рассчитывается на частоте 50 Гц по формуле

, [В],	(9.1)

где n – число участков сближения;

I1 – влияющий ток, А;

m12i – коэффициент взаимной индукции между однопроводными цепями ВЛ и линии связи на i-м участке сближения, Гн/км;

li – длина i-го участка сближения, км;

Si – результирующий коэффициент экранирования между ВЛ и линией связи на i-м участке сближения.

Коэффициент взаимной индукции можно определить по приближенной формуле, которая справедлива в диапазоне тональных частот:

, [Гн/км],	(9.2)

где aэквi – эквивалентная ширина i-го участка сближения, м;

f – частота влияющего тока, Гц (равна 50 Гц);

σз –проводимость земли, См/м (для чернозема равна 0.02 См/м).

Эквивалентная ширина косого участка сближения определяется соотношением

.	(9.3)

aэкв1=a1a2=80⋅90=84,85, [м];aэкв2=a2a3=90⋅120=103,92, [м];aэкв3=a3a4=120⋅90=103,92, [м].

Рассчитаем коэффициент взаимной индукции:

m121=ln1+6⋅10584.8520.02⋅5010−4=4.4348⋅10−4, [Гнкм];m122=ln1+6⋅105103.9220.02⋅5010−4=4.035⋅10−4, [Гнкм];m123=ln1+6⋅105103.9220.02⋅5010−4=4.035⋅10−4, [Гнкм];

Результирующий коэффициент экранирования (на низких частотах его называют коэффициентом защитного действия – КЗД) учитывает уменьшение наведенной ЭДС за счет защитного действия металлических экранов, размещенных между ВЛ и линией связи. В общем виде коэффициент защитного действия

,	(9.4)

где Sоб, Sтр, Sр, Sм – коэффициенты защитного действия соответственно оболочки кабеля связи; заземленных тросов, подвешенных на опорах ЛЭП; рельсов железнодорожных путей, проложенных рядом с кабелем связи; металлических сооружений (соседних кабелей связи, трубопроводов, газопроводов и т. д.).

Из таблицы Sтр = 0.6 (материал троса–медь, сечение троса–70 мм2).

По формуле (9.1) производим расчет продольной ЭДС, полагая Sоб = 1, Sм = 1, Sр =0,55 (проводимость земли=0,02 при однопутной ж.д.)

E=ωI1SтрSобSрSм(m121l1+m122l2+m123l3), [В];

E=2⋅3.14⋅50⋅3.4⋅103⋅0.6⋅1⋅0.55⋅1⋅(4.4348⋅10−4⋅0.8+4.035⋅10−4⋅1++4.035⋅10−4⋅1.2)=437.737, [B].

Определим продольную ЭДС на 1 км кабеля:

Eкм=El=El1+l2+l3=437.7370.8+1+1.2=145.9, [В/км].

Исходя из результатов расчета Екм по заданной таблице в зависимости от типа защитных покровов кабеля связи (КМБ-4) определяем величину идеального коэффициента защитного действия металлических покровов Sоб:

Sоб = 0.36

Определив величину Sоб, окончательно рассчитываем величину продольной ЭДС на участке сближения:

Eпрод=ESоб=437.737⋅0.36=157.585, [В].	(9.5)

Полученную величину Епрод сравниваем с величиной допустимого опасного напряжения (таблица 10). В случае, если Епрод > Uдоп, в проекте необходимо предусмотреть конкретные мероприятия по защите кабеля от опасных влияний.

Таблица 10

Допустимые значения продольной ЭДС при влиянии ЛЭП

| Схема дистанционного питания (ДП) | КСЭЖД |
| --- | --- |
| Без ДП | 0,6Uисп = 2160 В |
| «Провод-земля» постоянным током | 0,6Uисп−Uдп/2=1558.9, [B] |
| «Провод-провод» переменным током | 0,6Uисп−Uдп/22=1859.5, [B] |

В таблице 10 Uисп – испытательное напряжение изоляции жил кабеля по отношению к экрану или металлической оболочке и вводного устройства аппаратуры, зависит от типа кабеля (для КМБ-6/4 Uисп = 3.6 кВ);

Uдп – действующее значение напряжения дистанционного питания линейных регенераторов, зависит от системы передачи. Максимальное значение напряжения дистанционного питания для аппаратуры ИКМ-1920х2 составляет 850 В.

В нашем случае полученное Eпрод не превышает значения допустимого ЭДС ни для одной из схем дистанционного питания.

Таким образом, никаких дополнительных мероприятий по защите кабеля от опасных влияний не требуется.

- Расчет защиты кабельной магистрали от ударов молнии

Грозовые повреждения являются одними из самых серьезных повреждений кабельных линий связи. Согласно статистическим данным повреждения от ударов молнии составляют около 10-15 % от всех повреждений и приносят значительные убытки вследствие простоя связей.

Вероятное число повреждений кабелей ударами молний характеризуется плотностью повреждений. Под плотностью повреждений понимается общее количество отказов (повреждений с простоем связей), отнесенных к 100 км трассы кабеля в год как при однокабельной системе передачи, так и двухкабельной, т.е.

,	(10.1)

где N – общее число повреждений, равное числу опасных ударов молнии;

К – промежуток времени, за который произошло N повреждений, лет;

L – длина трассы, км.

Для определения плотности повреждений кабеля с металлическими защитными покровами, не имеющего поверх оболочки изолирующего шлангового покрытия, необходимо знать следующие данные:

- интенсивность грозовой деятельности Т (количество часов в году);

- электрическую прочность изоляции жил по отношению к металлической оболочке Umax, В;

- удельное сопротивление грунта гр, кОмм;

- сопротивление внешних защитных металлических покровов постоянному току R0, Ом/км.

Величины Т, Umax, гр задаются в виде исходных данных. Величина R0 находится как сопротивление параллельно соединенных металлической оболочки и стальной ленточной брони кабеля:

, [Ом/км],	(10.2)

где

Rбр=49πDбрa2b=49⋅π⋅32.707635.9782⋅0.5=7.77, [Ом/км];	(10.3)

Rоб=1000ρπtоб(dоб+tоб)=1000⋅0.221π⋅1.6⋅21.1076+1.6=1.937, [Ом/км];	(10.4)

 – удельное сопротивление материала металлической оболочки кабеля, для свинца =0,221 Ом∙мм2/м;

Dбр – средний диаметр кабеля по броне, мм (Dбр = 32,7076 мм);

а – ширина одной бронеленты, а=(11.1)Dбр, мм (a = 35,978 мм);

b – толщина одной бронеленты, b=0.3; 0.5; 0.8 мм (b = 0.5 мм);

dоб – внутренний диаметр оболочки кабеля, мм (dоб = 21,1076 мм);

tоб – толщина оболочки кабеля, мм (tоб = 1.6 мм).

Отсюда по формуле (10.2) находим сопротивление внешних защитных металлических покровов постоянному току R0:

R0=7.77⋅1.9377.77+1.937=1.55, [Ом/км].

Подсчитав R0 и зная гр, по графику на рисунке 4 определим n. Этот график построен на основании наблюдений при средней продолжительности гроз Т=36 час. в год, электрической прочности изоляции жил по отношению к оболочке кабеля Umax=3000 В (f=50 Гц) и длины кабеля 100 км.

По графику значение n составляет:

n = 0.22

Рисунок 4. Зависимость плотности повреждений кабеля связи от сопротивления грунта и сопротивления R0

При других значениях Т и Umax вероятное число повреждений кабеля

nx=n3000Umax⋅T36=0.22⋅30003300⋅4236=0.23.	(10.5)

Защитное действие тросов характеризуется коэффициентом тока в оболочке кабеля , показывающим отношение тока молнии в оболочке кабеля при наличии троса к току молнии при отсутствии троса.

Коэффициент тока для двух тросов при их симметричном расположении относительно кабеля:

,	(10.6)

где rтт – расстояние между тросами (500 мм);

rкт – расстояние между кабелем и тросом (500 мм);

dт – диаметр троса (4 мм);

dк – внешний диаметр оболочки кабеля (32,7076 мм).

η2=5.5215+0.655.5215+6.84=0.499.

Пересчитаем n, взяв не R0, а R02:

R0' = R0∙2 = 1,55∙0.499 = 0,77, [Ом/км];

n = 0.1.

Пересчитаем вероятное число повреждений кабеля:

nx'=n3000Umax⋅T36=0.1⋅30003300⋅4236=0.1.

Полученное значение плотности повреждений nx' не превышает допустимой величины плотности повреждений (nx' < nдоп  0.1 < 0.2). Таким образом, для защиты кабеля связи достаточно двух биметаллических тросов (рисунок 5).

h/2

# Грунт

rтт

h

rкт

Тросы

# Кабель

Рисунок 5. Защита кабеля связи с помощью двух тросов