Таблица 5

Технические характеристики ЦСП

| Параметр | Аппаратура уплотнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИКМ-30Р | ИКМ-120У | ИКМ-120х2 | ИКМ-480х2 | ИКМ-480С | ИКМ-1920 | ИКМ-1920х2 |
| Количество каналов ТЧ | 30 | 120 | 120 | 960 | 480 | 1920 | 3840 |
| Скорость передачи информации, Мбит/с | 2,048 | 8,448 | 17,184 | 68,736 | 34,368 | 139,264 | 278,528 |
| Рабочая (расчетная) частота, МГц | 1,024 | 4,224 | 11,456 | 25,92 | 17,2 | 69,632 | 140 |
| Тип используемого кабеля | МКС | МКС | МКС | МКТ | МКС | КМ-4 | КМ-4 |
| Максимальное расстояние между ОРП, км | 240 | 240 | 230 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| Длина РУ, км: - минимальная - номинальная - максимальная | 1,14 3,0 4,18 | 2,2 5,0 5,2 | 3,6 4,8 5,2 | 2,4 3,0 3,1 | 1,7 3,0 3,4 | 2,75 3,0 3,15 | 2,75 3,0 3,15 |
| Минимальная длина РУ, прилегающего к ОРП, км | 0,6 | 2,2 | 0,1 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,0 |
| Максимальное затухание РУ на рабочей частоте, дБ | 50 | 70 | 50 | 86 | 70 | 72 | 98,5 |