6. Выбор системы передачи и типа направляющей системы

Тип кабеля и аппаратура передачи определяются в зависимости от общего числа каналов между двумя междугородными станциями заданных пунктов при использовании серийно выпускаемой аппаратуры для их уплотнения.

Для междугородной связи используются симметричные и коаксиальные кабели. Во всех случаях тип кабеля и аппаратура передачи выбираются так, чтобы при соблюдении необходимых качественных показателей проектируемая магистраль была наиболее экономичной как по капитальным затратам, так и по эксплуатационным расходам.

На основании общего числа каналов для организации связи между заданными оконечными пунктами определяется число пар кабеля

Nпар=nабNсп,                                                  (5)

где  Nпар – число пар в кабеле;

Nсп – число каналов ТЧ, организуемых выбранной многоканальной системой передачи.

Полученное расчетом число пар кабеля размещается в сердечнике кабеля в зависимости от способа организации связи, который для каждой конкретной линии определяется проектом. На магистральных кабельных линиях, прокладываемых между сетевыми узлами первого класса и соединяющих между собой на территории страны сети разных зон, используется четырехпроводная схема организации связи, при которой различные направления передачи осуществляются по разным двухпроводным цепям в одном и том же линейном спектре частот. При этом способ организации связи по коаксиальному кабелю – однокабельный, т.е. цепи передачи и приема размещены в одном кабеле, а по симметричному кабелю – двухкабельный, при котором цепи каждого направления передачи расположены в отдельном кабеле.

На внутризоновых кабельных линиях связи, прокладываемых между сетевыми узлами второго класса и соединяющих между собой разные местные сети данной зоны, используется как и на магистральных кабельных линиях четырехпроводная схема организации связи по одно- или двухкабельному способу организации соответственно для коаксиального и симметричного кабелей.

Исключением из этого правила является применение на внутризоновых сетях однокоаксиального кабеля ВКПАП и систем передачи К-120 и К-420, использующих двухпроводную схему. При этом различные направления передачи осуществляются в разных линейных спектрах частот. Однако дальность действия такого способа организации связи не превышает 600 км.

Таким образом, полученное расчетом по формуле (5) число пар для коаксиального кабеля должно быть удвоено

Nпар=2nабNсп.                                                    (6)

В курсовом проекте в качестве аппаратуры уплотнения рекомендуется использовать цифровые системы передачи (ЦСП) с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ).

В реальных проектах выбор типа кабеля определяется типом ЦСП, т.к. каждая система передачи разработана для определенных типов кабеля, т.е. тип кабеля выбирается только на основе рассчитанного числа каналов. Марка кабеля выбирается в зависимости от характера грунта на трассе.

Для определения марки кабеля можно воспользоваться табл.4. Первыми в марке указываются буквы, определяющие тип кабеля: КМ – коаксиальный магистральный, МКТ – малогабаритный коаксиальный с трубчатой изоляцией, ВКП – внутризоновый однокоаксиальный, МК – магистральный кабель, ЗК – зоновый кабель, КС – кабель сельский. За указанием типа кабеля последовательно указывается материал жил и изоляции (в кабелях КМ используется шайбовая полиэтиленовая изоляция, поэтому буква «П» в марке не ставится). Материал оболочки и металлических броневых покровов у кабелей с алюминиевой и стальной оболочками при наличии дополнительного антикоррозийного пластмассового покрытия, кроме буквы «Ш», может дополняться буквами Бп, Кп. Для различных кабелей специального назначения в марку включаются дополнительные буквы, поэтому маркировка таких кабелей может быть произведена с использованием специальной технической литературы [ Иванов ЦиАСП, 1995 ].

Таблица 4

| Конструкция кабеля | Тип кабеля | Буквенные обозначения в марке кабеля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал жил | Материал изоляции | Материал оболочки | Металлические защитные покро-вы | Материал защитного шланга |
| Коаксиальный | КМ МКТ ВКП | Медь – без обозначения; А - алюминий | Бумага – без обозначения; С – полистирол; П - полиэтилен | Свинец – без обозначения; А – алюминий; Ст – сталь; п - полиэтилен | Г – голый (только для свинц. об.); Б – броня из стальных лент; К – броня из круглых проволок | Шп - полиэтиленовый шланг; Шв - поливинилхлоридный шланг |
| Симметричный | МК ЗК КС |  |  |  |  |  |

Завершается марка кабеля указанием числа коаксиальных пар и симметричных групп, расположенных в сердечнике кабеля, а также диаметром токопроводящих жил. Например, 1х4х1,2 – кабель содержит одну четверку с диаметром токопроводящих жил 1,2 мм; или КМБ-4–2,6/9,4+5х4х0,9 – кабель содержит 4 коаксиальные пары с диаметром внутреннего проводника 2,6 мм, внутренний диаметр внешнего проводника 9,4 мм, а также пять симметричных четверок с диаметром жил 0,9 мм.

Основные технические характеристики ЦСП приведены в табл. 5.

В курсовом проекте по вычисленному количеству каналов ТЧ определяется система передачи, а конструкция кабеля рассчитывается студентом.