Параметры влияния коаксиальных кабелей

Коаксиальная пара не имеет внешних поперечных электромагнитных полей типа Еr, Ej, Hr, Hj. Радиальное электрическое Еr и тангенциальное магнитное Нj поля коаксиальной пары замыкаются внутри ее, между внутренним и внешним проводами (рис.1). Поля Еj и Нr отсутствуют вследствие осевой симметрии проводов. Поэтому коаксиальная пара 2, расположенная рядом с коаксиальной парой 1, по которой передается энергия, при идеальной конструкции не испытывает воздействие поперечных электромагнитных полей радиального и тангенциального направлений.

В действительности же расположенные рядом коаксиальные пары влияют друг на друга и восприимчивы к посторонним источникам помех (радиостанция, линии электропередач и т.п.).

Подверженность коаксиальных пар взаимным и внешним помехам обусловлена продольной составляющей электрического поля Еz, направленной вдоль коаксиальной пары.

Влияние между коаксиальными парами зависит от конструкции внешних проводов, их расположения и материала. Чем больше толщина внешних проводов, тем влияние меньше.

В качестве первичного параметра влияния оперируют с сопротивлением связи Z12.

Сопротивление связи или взаимное сопротивление Z12 представляет собой отношение напряжения Uc, возбуждаемого на внешней поверхности внешнего провода коаксиальной пары, к току I, протекающему в проводах коаксиальной пары. Напряжение  Uc соответствует продольной составляющей электрического поля Еz. При прохождении тока (рис.2) во внешнем проводе создается падение напряжения и действует продольная составляющая электрического поля Еz. Отношение Еz к току цепи и дает количественную оценку сопротивления связи. Чем больше Z12, тем больше Еz на внешней поверхности внешнего провода коаксиальной пары и вне его и больше мешающее влияние.

Сопротивление связи Z12 медного внешнего провода коаксиальной пары определяется по следующей формуле:

Z12=12prrc⋅jks⋅1shjkt=12prrc⋅N,ì,                           (1)

где k=wms - коэффициент вихревых токов, 1/мм;

rб и rс - внутренний и внешний радиусы внешнего провода, мм;

t - толщина внешнего провода, мм;

s - проводимость материала;

N=jks⋅1shjkt, Ом×мм/ км.

Значения N при различных частотах для различных толщин медного и алюминиевого провода приведены в табл. 1.

Таблица 1

Значения N для расчета Z12 коаксиального кабеля

| Частота | Значения N при толщине внешнего провода t, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кГц | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,30 | 0,50 |
| Медь |  |  |  |  |  |  |
| 10 60 100 200 300 500 | 182 177 176 175 174 168 | 120 116 115 114 110 99 | 87 86 85 81 73 59 | 69 68 66 56 50 35 | 56 55 53 44 34 19 | 40 27 21 11 6 2 |
| Алюминий |  |  |  |  |  |  |
| 10 60 100 200 300 500 | 296,7 295,0 294,4 293,9 293,5 292,2 | 197,0 196,5 196,4 194,3 193,2 187,5 | 147,5 147,0 146,6 144,7 139,8 187,5 | 117,9 117,3 116,1 111,4 104,1 87,4 | 98,2 97,2 95,2 87,5 77,7 58,6 | 58,8 54,3 47,9 33,7 22,3 11,4 |

Формула (1) пригодна для расчета замкнутых сплошных оболочек. В реальных условиях коаксиальная пара имеет чаще всего внешний провод в виде медной трубки и стального экрана из спирально наложенной ленты, поэтому сопротивление связи следует определять по формуле:

Z12ý=Z12LzLz+L, Ом/км,                                                 (2)

где Lz - продольная индуктивность, обусловленная спиральными лентами и равная

Lz=mý4prctýh2⋅10−4,  Гн/км;                                                  (3)

Lвн - внутренняя индуктивность стальных лент, равная

L=2mýlnrc+týrc⋅10−4,  Гн/км,                                     (4)

где h - шаг наложения экранных лент, h=10 мм;

rc - внешний радиус внешнего провода, мм;

tэ - толщина экрана, мм;

mэ - магнитная проницаемость экрана (для стали 100¸200).

Переходное затухание на ближнем конце кабельной линии определяется по формуле:

A=20lg4ZGZZ12ý2(1−e−2Gl), дБ.                                                     (5)

Переходное затухание на дальнем конце

Al=20lg2Z⋅ZZ12ý2⋅l+αl, дБ.                                                   (6)

Защищенность на дальнем конце

A=Al−αl=20lg2ZZZ12ý2l, дБ,                                              (7)

где G - коэффициент распространения;

a - коэффициент затухания;

Zз - полное сопротивление промежуточной третьей цепи коаксиальной пары, состоящее из собственных сопротивлений внешних проводов Zвн обеих коаксиальных пар и индуктивного сопротивления jwLз цепи, обусловленного индуктивностью между проводами.

Z=2Z+jwL.

Индуктивность промежуточной цепи Lз зависит от изоляции, расположенной поверх внешних проводов коаксиальных пар. Если коаксиальные пары изолированы диэлектриком (пластмассовые или бумажные ленты), то

L=4ln−rcrc⋅10−4 ,  Гн/км,

где а - расстояние между центрами коаксиальных пар, мм;

rc - внешний радиус внешнего провода, мм.

В этом случае, как правило, jwL>2Zвн и поэтому полное сопротивление промежуточной цепи

Z»jwL.

Если коаксиальные пары экранированы стальными лентами, то

Lý=4mýlnrc+týrc⋅10−4,  Гн/км.

В данном случае jwLý>2Zвн, и поэтому

Z»jwLý.

Тогда расчетные формулы переходного затухания для наиболее распространенного случая экранированных коаксиальных пар, когда сердечник кабеля содержит другие коаксиальные пары и симметричные четверки, запишется в виде:

A=20lgn2⋅4ZGwLýZ12ý2(1−e−2Gl), дБ;                                   (8)

Al=20lgn2⋅2ZwLýZ12ý2⋅l+αl, дБ;                                  (9)

A=20lgn2⋅2ZwLýZ12ý2l, дБ,                                      (10)

где n2 - поправочный коэффициент;

n - число коаксиальных пар, находящихся под общей оболочкой кабеля.

Рассчитанные величины переходных затуханий нужно сравнить с нормами.

Для коаксиальных кабелей нормируются:

|  | 2,6/9,5 мм | 1,2/4,5 мм |
| --- | --- | --- |
| Защищенность на длине УУ, дБ | 110 | 90,3 |
| Переходное затухание на дальнем конце, дБ | 110+al | 90,3+al |
| Переходное затухание на ближнем конце, дБ | 110+al | 90,3+al |

В курсовом проекте построить зависимости А0, Al, АЗ от частоты f.