задание

на расчетно-графическую работу по курсу “Линии связи”

“Расчет первичных и вторичных параметров направляющих

проводных систем”

1. Определить первичные (сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость) и вторичные (коэффициент затухания, коэффициент фазы, волновое сопротивление, скорость распространения энергии) параметры симметричного кабеля, исходные данные которого приведены в таблице 1.

2. Определить первичные (сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость) и вторичные (коэффициент затухания, коэффициент фазы, волновое сопротивление, скорость распространения энергии) параметры коаксиального кабеля, исходные данные которого приведены в таблице 2.

В таблице 1:

- для кордельно-бумажной изоляции указано: dкор - диаметр бумажного корделя;  - толщина бумажной ленты, наложенной на кордель;

- для кордельно-стирофлексной изоляции обозначено: nл - количество слоев стирофлексной ленты;

- для сплошной полиэтиленовой, пористо-полиэтиленовой и баллонно-полиэтиленовой изоляций  - толщина изоляции.

Таблица 1.

| № вариан-та | Диаметр жилы d, мм | Частота f, кГц | Тип изоляции | Тип скрутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3-10 | 4 | 5 |
| 1 | 1,2 | 10-100 | Кордельно-бумажная, dкор=0,6 мм; =0,12 мм | Парная |
| 2 | 1,2 | 10-100 | Кордельно-стирофлексная, nл=3 | Парная |
| 3 | 1,2 | 10-100 | Сплошная полиэтиленовая, =0,95 мм | Парная |
| 4 | 1,2 | 10-100 | Пористо-полиэтиленовая, =1,1 мм | Парная |
| 5 | 1,2 | 10-100 | Баллонно-полиэтиленовая, =1,4 мм | Парная |
| 6 | 1,2 | 100-1000 | Кордельно-бумажная, dкор=0,76 мм; =0,17 мм | Звездная |
| 7 | 1,2 | 100-2000 | Кордельно-стирофлексная, nл=4 | Звездная |
| 8 | 1,2 | 100-2000 | Сплошная полиэтиленовая, =1,0 мм | Звездная |
| 9 | 1,2 | 100-2000 | Пористо-полиэтиленовая, =1,3 мм | Звездная |
| 10 | 1,2 | 100-2000 | Баллонно-полиэтиленовая, =1,5 мм | Звездная |
| 11 | 1,1 | 250-3000 | Кордельно-бумажная, dкор=0,85 мм; =0,12 мм | Звездная |
| 12 | 1,1 | 250-2000 | Кордельно-стирофлексная, nл=3 | Звездная |
| 13 | 1,1 | 250-2000 | Сплошная полиэтиленовая, =1,1 мм | Звездная |
| 14 | 1,1 | 250-3000 | Пористо-полиэтиленовая, =1,5 мм | Звездная |
| 15 | 1,1 | 250-2000 | Баллонно-полиэтиленовая, =1,6 мм | Звездная |
| 16 | 1,1 | 550-1000 | Кордельно-бумажная, dкор=0,6 мм; =0,24 мм | Парная |
| 17 | 1,1 | 550-2000 | Кордельно-стирофлексная, nл=4 | Парная |
| 1 | 2 | 3-10 | 4 | 5 |
| 18 | 1,1 | 550-1000 | Сплошная полиэтиленовая, =1,2 мм | Парная |
| 19 | 1,1 | 550-1000 | Пористо-полиэтиленовая, =1,4 мм | Парная |
| 20 | 1,1 | 550-1000 | Баллонно-полиэтиленовая, =1,55 мм | Парная |
| 21 | 1,0 | 100-1000 | Кордельно-бумажная, dкор=0,85 мм; =0,17 мм | Звездная |
| 22 | 1,0 | 550-1000 | Кордельно-стирофлексная, nл=3 | Звездная |
| 23 | 1,0 | 250 | Сплошная полиэтиленовая, =1,2 мм | Звездная |
| 24 | 1,0 | 10 | Пористо-полиэтиленовая, =1,2 мм | Звездная |
| 25 | 1,0 | 100 | Баллонно-полиэтиленовая, =1,65 мм | Звездная |

Таблица 2

| № варианта | Тип кабеля | Материал проводников | Тип изоляции | Частота, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,6/9,5 | Медь-медь | Полиэтиленовая шайба | 1 |
| 2 | 2,6/9,5 | Медь-медь | Полиэтиленовая спираль | 1 |
| 3 | 1,2/4,6 | Медь-медь | Баллонно-полиэтиленовая | 1 |
| 4 | 2,1/9,7 | Медь-медь | Пористо-полиэтиленовая | 1 |
| 5 | 5/18 | Медь-медь | Кордельно-стирофлексная | 1 |
| 6 | 2,6/9,5 | Медь-медь | Полиэтиленовая шайба | 5 |
| 7 | 2,6/9,5 | Медь-медь | Полиэтиленовая спираль | 5 |
| 8 | 1,2/4,6 | Медь-медь | Баллонно-полиэтиленовая | 5 |
| 9 | 2,1/9,7 | Медь-медь | Пористо-полиэтиленовая | 5 |
| 10 | 5/18 | Медь-медь | Кордельно-стирофлексная | 5 |
| 11 | 2,6/9,5 | Медь-медь | Полиэтиленовая шайба | 10 |
| 12 | 2,6/9,5 | Медь-медь | Полиэтиленовая спираль | 10 |
| 13 | 1,2/4,6 | Медь-медь | Баллонно-полиэтиленовая | 10 |
| 14 | 2,1/9,7 | Медь-медь | Пористо-полиэтиленовая | 10 |
| 15 | 5/18 | Медь-медь | Кордельно-стирофлексная | 10 |
| 16 | 2,6/9,5 | Медь-медь | Полиэтиленовая шайба | 60 |
| 17 | 2,6/9,5 | Медь-медь | Полиэтиленовая спираль | 60 |
| 18 | 1,2/4,6 | Медь-алюминий | Баллонно-полиэтиленовая | 1 |
| 19 | 2,1/9,7 | Медь-алюминий | Пористо-полиэтиленовая | 1 |
| 20 | 5/18 | Медь-алюминий | Кордельно-стирофлексная | 60 |
| 21 | 1,2/4,6 | Медь-алюминий | Баллонно-полиэтиленовая | 5 |
| 22 | 2,1/9,7 | Медь-алюминий | Пористо-полиэтиленовая | 5 |
| 23 | 1,2/4,6 | Медь-алюминий | Баллонно-полиэтиленовая | 10 |
| 24 | 2,1/9,7 | Медь-алюминий | Пористо-полиэтиленовая | 10 |