Лабораторная работа №1

Изучение конструкций междугородных симметричных кабелей связи

1 цель работы

Изучение конструкций междугородных симметричных кабелей связи, ознакомление с образцами кабельной продукции различных типов.

2 подготовка к работе

2.1 Повторить следующие разделы курса “Линии связи”:

- Классификация и маркировка кабелей связи.

- Проводники и изоляция, используемые в кабелях связи.

- Типы скруток в группы и построение сердечника кабеля.

- Защитные оболочки и бронепокровы.

2.2 Подготовить бланк протокола отчета.

3 краткие теоретические сведения

Междугородные симметричные кабели по виду изоляции подразделяются на кордельно-бумажные МК, кордельно-полистирольные (стирофлексные) МКС и полиэтиленовые МКП. Наружные оболочки изготавливаются из свинца, алюминия или стали.

Для междугородной связи применяются в основном 4õ4 и 7õ4 конструкции кабелей. Кабели предназначены для систем передачи К-60 в спектре до 252 кГц при напряжении дистанционного питания 1000 В постоянного тока (690 В переменного тока). Расстояние между НУП 20 км, между ОУП 200250 км. Максимальная дальность связи 12500 км. Кроме того, эти кабели используются для цифровой системы передачи ИКМ-120 и аналоговой системы К-1020С.

Наибольшее применение имеют кабели с кордельно-полистирольной (стирофлексной)   изоляцией  МКС. В зависимости от типа оболочки они классифицируются: МКС - в свинцовой оболочке; МКСА - в алюминиевой оболочке; МКСС - в стальной оболочке. Во всех случаях сердечник кабеля идентичен. Кабели типа МКС изготавливаются 7õ4; 4õ4 и 1õ4, строительная длина 825 м.

Конструкция наиболее распространенного симметричного кабеля с кордельно-полистирольной изоляцией МКС-4х4 приведена на рисунке 1. Диаметр медных жил 1,2 мм. Токопроводящие жилы высокочастотных четверок изолируются разноцветным полистирольным корделем диаметром 0,8 мм и полистирольной лентой толщиной 0,05 мм с перекрытием 25  30%. Первая пара каждой четверки состоит из жил красного и желтого цветов, вторая пара — из жил синего и зеленого цветов. Центр четверки заполняется стирофлексным корделем диаметром 1,1 мм. Шаги скрутки всех четверок различны, взаимно согласованы и лежат в пределах 125  275 мм.

Кабели со свинцовой оболочкой и соответствующей броней имеют марки МКСГ, МКСБ и МКСК. Толщина свинцовой оболочки у кабеля МКСБ – 1,25 мм, а у остальных -1,4 мм.

Кабели с алюминиевой оболочкой имеют поверх алюминия антикоррозийный защитный покров в виде битума и полиэтиленового шланга. Такие кабели имеют в названии дополнительные буквы “АШ” и маркируются МКСАШп, МКСАБпШп, МКСАКпШп и др. Толщина алюминиевой оболочки при высокочастотной сварке 1,0 мм, при прессовании — 1,3 мм.

Кабели в стальной оболочке маркируются МКССШп. Стальная оболочка имеет толщину 0,4 мм и для большей гибкости гофрируется по всей длине. Поверх стали наносятся антикоррозийный покров в виде битума и полиэтиленовый шланг (рисунок 2).

Конструктивные данные кабелей МКС приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  | Оболочка |  |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка кабеля | Мате-риал |  | Толщи-на, мм | Масса, кг/км | Диа-метр, мм |  | Масса, кг/ км | Масса меди, кг/км |
| МКСБ-4х4 | Свинец |  | 1,25 | 800 | 29,0 |  | 1840 | 163 |
| МКСАШп-1х4 | Алюми-ний |  | 0,95 | 93 | 16,4 |  | 270 | 41 |
| МКСАБп-4х4 | Алюми-ний |  | 1,0 | 160 | 32,2 |  | 1430 | 163 |
| МКССШп-4х4 | Сталь гофрированная |  | 0,4 | 250 | 28,5 |  | 780 | 163 |
| МКСАШп-4х4 | Алюми-ний |  | 1,0 | 160 | 24,5 |  | 547 | 163 |

Для кабелей типа МКС нормированы следующие электрические характеристики: сопротивление цепи постоянному току 31,7 Ом/км; сопротивление изоляции - не менее 10000 МОм*км; ёмкость 24,51,0 нФ/км; переходное затухание на ближнем конце - не менее 61,7 дБ/сд; защищённость на дальнем конце - не менее 73,8 дБ/сд; электрическая прочность изоляции между жилами 1500 В. Первичные и вторичные параметры кабелей МКСА в алюминиевой оболочке приведены в таблицах 2 и 3.

Симметричные кабели в свинцовой (МКС) и стальной (МКСС) оболочках имеют характеристики примерно аналогичные кабелю МКСА. Однако затухание кабелей МКС и МКСС за счёт повышенных потерь в свинце и стали на 2-3% больше.

Таблица 2

| f, кГц | , дБ/км | , рад/км | ¦Zв¦, Ом | -в, град | 10-3, 1/град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,739 | 0,283 | 190,0 | 16,45 | 3,58 |
| 30 | 0,956 | 0,800 | 175,6 | 7,83 | 2,94 |
| 50 | 1,153 | 1,31 | 172,4 | 5,78 | 2,56 |
| 70 | 1,335 | 1,83 | 170,8 | 5,80 | 2,34 |
| 100 | 1,588 | 2,60 | 169,2 | 4,00 | 2,22 |
| 150 | 1,935 | 3,88 | 167,6 | 3,25 | 2,17 |
| 200 | 2,225 | 5,18 | 166,7 | 2,19 | 2,15 |
| 250 | 2,497 | 6,45 | 166,5 | 2,7 | 2,14 |
| 300 | 2,707 | 7,75 | 166,2 | 2,56 | 2,13 |
| 400 | 3,108 | 10,32 | 166,1 | 2,23 | 2,07 |
| 500 | 4,459 | 12,85 | 166,0 | 1,95 | 2,05 |
| 550 | 3,621 | 14,15 | 165,9 | 1,8 |  |

В таблице 2:  - коэффициент затухания;  - коэффициент фазы; |Zв| - модуль волнового сопротивления; à - аргумент волнового сопротивления.

Наряду с симметричными кабелями с кордельно-полистирольной изоляцией (МКС) применяются также кабели с кордельно-бумажной (МК) и полиэтиленовой (МКП) изоляцией. Однако для высокочастотной связи кабели МК мало эффективны из-за больших диэлектрических потерь в бумажной изоляции. Высокочастотные симметричные кабели с полиэтиленовой изоляцией МКП имеют определённое применение в различных конструктивных модификациях (баллоны, кордель, сплошная, пористая и др.).

Таблица 3

| f, кГц | R, Îì/êì | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 31,7 | 0,88 | 24 | 10-4 |
| 12 | 34,4 | 0,85 | 24 | 0,7 |
| 50 | 43,6 | 0,82 | 24 | 4,6 |
| 100 | 64 | 0,8 | 24 | 9,4 |
| 150 | 78 | 0,78 | 24 | 14 |
| 200 | 93 | 0,76 | 24 | 18,8 |
| 250 | 102,4 | 0,74 | 24 | 23,4 |

4 Оборудование

4.1 Образцы симметричных кабелей связи.

4.2 Демонстрационные материалы.

5 рабочее задание

5.1 Изучить конструкции междугородных симметричных кабелей связи, описанных в данном методическом описании.

5.2 Изучить конструкции кабелей по демонстрационным материалам.

5.3 Для предложенных образцов кабельной продукции:

- ознакомиться с конструкцией кабеля;

- сделать эскизы поперечных сечений кабелей;

- определить тип конструктивного исполнения жил;

- определить тип скрутки жил в группу;

- определить систему скрутки групп в сердечник кабеля;

- определить тип изоляции;

- определить вид защитной оболочки и защитного бронепокрова.

5.4 Для одной из симметричных пар образцов кабелей вычислить первичные и вторичные параметры.

5.5 Подготовить ответы на контрольные вопросы.

6 содержание отчета

6.1 Название и цель работы.

6.2 Эскизы поперечных сечений образцов кабельной продукции.

6.3 Подробные характеристики образцов кабелей.

6.4 Результаты расчетов параметров симметричной пары.

6.5 Выводы по работе.

7 Контрольные вопросы

Список литературы

1. Гроднев И.И., Верник С.М., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1995.

2. Гроднев И.И., Верник С.М., Кочановский Л.Н. Линии связи. Учебник для вузов.- М.: Радио и связь, 1988.

3. Гроднев И.И., Шварцман В.О. Теория направляющих систем связи.- М.:Связь, 1978.