Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №1

по Направляющим системам электросвязи

## Изучение конструкций междугородных симметричных кабелей связи

Выполнил: студент

группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверила:

преподаватель

Исламова Н. Х.

### Уфа – 2006

#### Лабораторная работа №1

##### Изучение конструкций междугородных симметричных кабелей связи

1. Цель работы.

Изучение конструкций междугородных симметричных кабелей связи, ознакомление с образцами кабельной продукции различных типов.

2. Эскизы поперечных сечений образцов кабельной продукции.

Рис. 1. Симметричный кабель типа МКСА-4x4:

1 – полиэтиленовый шланг; 2 – поливинилхлоридная лента; 3 – битумный состав; 4 – бронепроволока; 5 – пряжа; 6 – две бронеленты; 7 – подушка; 8 – подклеивающий слой; 9 – алюминиевая оболочка; 10 – поясная изоляция; 11 – четверка; 12 – лента; 13 – кордель; 14 – жила; 15 – заполнитель.

Рис. 2. Симметричный кабель в стальной гофрированной оболочке:

1 – сердечник; 2 – стальная гофрированная оболочка; 3 – полиэтиленовый шланг.

3. Подробные характеристики образцов кабелей.

Междугородные симметричные кабели по виду изоляции подразделяются на кордельно-бумажные МК, кордельно-полистирольные (стирофлексные) МКС и полиэтиленовые МКП. Наружные оболочки изготавливаются из свинца, алюминия или стали.

Для междугородной связи применяются в основном 4x4 и 7x4 конструкции кабелей. Кабели предназначены для систем передачи К-60 в спектре до 252 кГц при напряжении дистанционного питания 1000 В постоянного тока (690 В переменного тока). Расстояние между НУП 20 км, между ОУП 200–250 км. Максимальная дальность связи 12500 км. Кроме того, эти кабели используются для цифровой системы передачи ИКМ-120 и аналоговой системы К-1020С.

Наибольшее применение имеют кабели с кордельно-полистирольной (стирофлексной) изоляцией МКС. В зависимости от типа оболочки они классифицируются: МКС – в свинцовой оболочке; МКСА – в алюминиевой оболочке; МКСС – в стальной оболочке. Во всех случаях сердечник кабеля идентичен. Кабели типа МКС изготавливаются 7x4; 4x4 и 1x4, строительная длина 825 м.

Конструкция наиболее распространенного симметричного кабеля с кордельно-полистирольной изоляцией МКС-4x4 приведена на рисунке 1. Диаметр медных жил 1,2 мм. Токопроводяшие жилы высокочастотных четверок изолируются разноцветным полистирольным корделем диаметром 0,8 мм и полистирольной лентой толщиной 0,05 мм с перекрытием 25–30%. Первая пара каждой четверки состоит из жил красного и жёлтого цветов, вторая пара – из жил синего и зеленого цветов. Центр четверки заполняется стирофлексным корделем диаметром 1,1 мм. Шаги скрутки всех четверок различны, взаимно согласованы и лежат в пределах 125–275 мм.

Кабели со свинцовой оболочкой и соответствующей броней имеют марки МКСГ, МКСБ и МКСК. Толщина свинцовой оболочки у кабеля МКСБ – 1,25 мм, а у остальных – 1,4 мм.

Кабели с алюминиевой оболочкой имеют поверх алюминия антикоррозийный защитный покров в виде битума и полиэтиленового шланга. Такие кабели имеют в названии дополнительные буквы "АШ" и маркируются МКСАШп, МКСАБпШп, МКСАКпШп и др. Толщина алюминиевой оболочки при высокочастотной сварке 1,0 мм, при прессовании – 1,3 мм.

Кабели в стальной оболочке маркируются МКССШп. Стальная оболочка имеет толщину 0,4 мм и для большей гибкости гофрируется по всей длине. Поверх стали наносятся антикоррозийный покров в виде битума и полиэтиленовый шланг (рисунок 2).

Конструктивные данные кабелей МКС приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Марка кабеля | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| МКСБ - 4х4 | Свинец | 1,25 | 800 | 29,0 | 1840 | 163 |
| МКСАШп -1х4 | Алюминий | 0,95 | 93 | 16,4 | 270 | 41 |
| МКСАБп - 4х4 | Алюминий | 1,0 | 160 | 32,2 | 1430 | 163 |
| МКССШп - 4х4 | Сталь гофрированная | 0,4 | 250 | 28,5 | 780 | 163 |
| МКСАШп - 4х4 | Алюминий | 1,0 | 160 | 24,5 | 547 | 163 |

Для кабелей типа МКС нормированы следующие электрические характеристики: сопротивление цепи постоянному току 31,7 Ом/км; сопротивление изоляции – не менее 10000 МОм*км; ёмкость 24,5±1,0 нФ/км; переходное затухание на ближнем конце – не менее 61,7 дБ/сд; защищённость на дальнем конце – не менее 73,8 дБ/сд; электрическая прочность изоляции между жилами 1500 В. Первичные и вторичные параметры кабелей МКСА в алюминиевой оболочке приведены в таблицах 2 и 3.

Симметричные кабели в свинцовой (МКС) и стальной (МКСС) оболочках имеют характеристики примерно аналогичные кабелю МКСА. Однако затухание кабелей МКС и МКСС за счёт повышенных потерь в свинце и стали на 2–3% больше.

Таблица 2.

| f, кГц | А, дБ/км | В, рад/км | ¦Zв¦, Ом | –в, град | a*10–3, 1/град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,739 | 0,283 | 190,0 | 16,45 | 3,58 |
| 30 | 0,956 | 0,800 | 175,6 | 7,83 | 2,94 |
| 50 | 1,153 | 1,31 | 172,4 | 5,78 | 2,56 |
| 70 | 1,335 | 1,83 | 170,8 | 5,80 | 2,34 |
| 100 | 1,588 | 2,60 | 169,2 | 4,00 | 2,22 |
| 150 | 1,935 | 3,88 | 167,6 | 3,25 | 2,17 |
| 200 | 2,225 | 5,18 | 166,7 | 2,19 | 2,15 |
| 250 | 2,497 | 6,45 | 166,5 | 2,7 | 2,14 |
| 300 | 2,707 | 7,75 | 166,2 | 2,56 | 2,13 |
| 400 | 3,108 | 10,32 | 166,1 | 2,23 | 2,07 |
| 500 | 4,459 | 12,85 | 166,0 | 1,95 | 2,05 |
| 550 | 3,621 | 14,15 | 165,9 | 1,8 |  |

В таблице 2: А – коэффициент затухания; В – коэффициент фазы; |Zв| – модуль волнового сопротивления; в – аргумент волнового сопротивления; υ – скорость распространения электромагнитной волны.

Наряду с симметричными кабелями с кордельно-полистирольной изоляцией (МКС) применяются также кабели с кордельно-бумажной (МК) и полиэтиленовой (МКП) изоляцией. Однако для высокочастотной связи кабели МК мало эффективны из-за больших диэлектрических потерь в бумажной изоляции. Высокочастотные симметричные кабели с полиэтиленовой изоляцией МКП имеют определённое применение в различных конструктивных модификациях (баллоны, кордель, сплошная, пористая и др.).

Таблица 3.

| f, кГц | R, Ом/км | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 31,7 | 0,88 | 24 | 10–4 |
| 12 | 34,4 | 0,85 | 24 | 0,7 |
| 50 | 43,6 | 0,82 | 24 | 4,6 |
| 100 | 64 | 0,8 | 24 | 9,4 |
| 150 | 78 | 0,78 | 24 | 14 |
| 200 | 93 | 0,76 | 24 | 18,8 |
| 250 | 102,4 | 0,74 | 24 | 23,4 |

4. Вывод.

В данной лабораторной работе удалось изучить конструкции междугородных симметричных кабелей связи, ознакомиться с образцами кабельной продукции различных типов. На примерах эскизов и реальных образцов кабелей удалось проанализировать их электрические характеристики и особенности конструкций.