Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №2

по Направляющим системам электросвязи

## Изучение конструкций междугородных коаксиальных кабелей связи

Выполнил: студент

группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверила:

преподаватель

Исламова Н. Х.

### Уфа – 2006

#### Лабораторная работа №2

##### Изучение конструкций междугородных коаксиальных кабелей связи

1. Цель работы.

Изучение конструкций междугородных коаксиальных кабелей связи, ознакомление с образцами кабельной продукции различных типов.

2. Эскизы поперечных сечений образцов кабельной продукции.

Рис. 1. Коаксиальный кабель типа КМ-4:

а) поперечный разрез; б) коаксиальная пара 2,6/9,5;

1 – внутренний проводник; 2 – шайба; 3 – внешний проводник; 4 – экран; 5 – бумажные ленты.

Рис. 2. Малогабаритный коаксиальный кабель типа МКТС-4:

а) поперечный разрез; б) коаксиальная пара 1,2/4,6;

1 – внутренний проводник; 2 – баллонная изоляция; 3 – внешний проводник; 4 – экран; 5 – поливинилхлоридная лента.

Рис. 3. Комбинированный коаксиальный кабель КМ-8/6:

1 – две бронеленты; 2 – наружный покров (джут); 3 – бронепроволока;

4 – подушка; 5 – поясная изоляция; 6 – свинцовая оболочка.

Рис. 4. Комбинированный коаксиальный кабель КМ-12.

3. Подробные характеристики образцов кабелей.

В настоящее время изготавливаются междугородные коаксиальные кабели связи следующих типов (таблица 1):

Таблица 1.

| Марка кабеля | Материал оболочки | Число коаксиальных пар |  |  | Тип защитных покровов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,6/9,5 | 1,2/4,6 | 2,1/9,7 |  |
| КМ-4 | Свинец | 4 |  |  | Г, Б, БГ, Бл, БШп, К |
| КМА-4 | Алюминий | 4 |  |  | Шп, Бп, БпШп |
| КМЭ-4 | Алюминий и свинец | 4 |  |  | Г, Б, БГ, Бл, К |
| КМ-8/6 | Свинец | 8 | 6 |  | Г, Б, БГ, Бл, К |
| МКТС-4 | Свинец |  | 4 |  | Г, Б, Бп, БГ, Бл, К |
| МКТА-4 | Алюминий |  | 4 |  | Шп, Бп, БпШп |
| ВКПАП-1 | Алюминий |  |  | 1 | Шп, КШп, БпШп |

Наибольшее применение имеют кабели среднего (2,6/9,5) и малогабаритного (1,2/4,6) типов. В ряде случаев используются комбинированные конструкции кабелей, состоящие из 4, 6, 8 пар коаксиальных пар среднего типа и 4, 6 малогабаритных пар. Средние коаксиальные пары предназначены для организации многоканальной связи и телевидения на большие расстояния между оконечными пунктами и крупными узлами связи, а по малогабаритным парам организуются распределительные каналы между промежуточными пунктами и городскими, расположенными по трассе магистрали. В России применяются коаксиальные кабели среднего типа КМ-4, малогабаритные МКТ-4 и комбинированные КМ-8/6 (в числителе указано число коаксиальных пар среднего типа, в знаменателе – число малогабаритных пар). Оболочки изготовляются из свинца и алюминия.

Подводные коаксиальные кабели предназначены для устройства связи через моря и океаны. Кабели, как правило, имеют одноаксиальную конструкцию большого размера – 5/18; 8,4/25,4 и другие – и рассчитаны на передачу по 48, 60, 120, 300 и 2700 и больше каналов связи.

Рассмотрим более подробно коаксиальные кабели среднего типа (2,6/9,5 мм), малогабаритные кабели (1,2/4,6 мм), а также комбинированные коаксиальные кабели (2,6/9,5 и 1,2/4,6 мм).

Магистральный коаксиальный кабель КМ-4 типа 2,6/9,5 содержит четыре коаксиальные пары и пять звёздных четвёрок (рисунок 1). Каждая коаксиальная пара состоит из внутреннего медного проводника диаметром 2,6 мм и внешнего проводника в виде медной трубки диаметром 9,5 мм с одним продольным швом. Коаксиальная пара имеет изоляцию из полиэтиленовых шайб толщиной 2,2 мм с расстоянием между ними 25 мм. Поверх внешнего проводника расположен дополнительный экран в виде двух мягких стальных лент толщиной 0,15–0,2 мм, который покрывается одним-двумя слоями кабельной бумаги. Кабель имеет свинцовую оболочку и обычные броневые покровы и маркируется КМБ, КМГ, КМК. Кабель типа 2,6/9,5 используется в основном по однокабельной системе. Конструктивные данные кабелей приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Марка | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| КМГ-4 | Свинец | 1,8 | 2010 | 31,8 | 2970 | 592 |
| КМБ-4 | Свинец | 1,5 | 1680 | 40,2 | 3880 | 592 |
| КМК-4 | Свинец | 2,1 | 2400 | 48,6 | 7330 | 592 |
| КМГ-8/6 | Свинец | 2,3 | 3950 | 48,0 | 6260 | 1293 |
| КМБ-8/6 | Свинец | 2,0 | 3410 | 56,4 | 7530 | 1293 |
| КМК-8/6 | Свинец | 2,5 | 4320 | 64,4 | 12110 | 1293 |

В четырёхкоаксиальном кабеле две диаметрально расположенные коаксиальные пары предусмотрены для многоканальной телефонной связи, а вторые две пары – для телевидения. По телефонным парам можно организовать 1920 каналов в спектре 312–8500 кГц или 3600 каналов в спектре до 18000 кГц или 10800 в спектре 60000 кГц. Для телевидения, как чёрно-белого, так и цветного занимается спектр частот до 6 МГц. Возможно также использование коаксиальной пары для 300 телефонных разговоров в спектре 312–1500 кГц и телевизионных программ в спектре 1900–8500 кГц. По данному кабелю работает цифровая система передачи ИКМ-1920.

Расстояние между усилительными пунктами равно 6 км при передаче в диапазоне до 8,5 МГц и 3 км при передаче до 18 МГц. Усилительные пункты получают электропитание дистанционно от обслуживаемых пунктов, расположенных через 120–240 км на кабельной магистрали. Аппаратура даёт усиление до 43,4 дБ. Максимальная дальность связи 12500 км. Основные электрические характеристики коаксиальной пары 2,6/9,5: номинальное волновое сопротивление – Zв=75 Ом; внутренняя неоднородность (коэффициент отражения) – р=2*10–3; переходное затухание – А0=122 дБ при частоте 300 Гц; коэффициент затухания A на частоте 1 МГц равен – 2,48 дБ/км; испытательное напряжение U=3,7 кВ постоянного тока.

Частотные характеристики вторичных параметров приведены в таблице 3. Первичные параметры коаксиального кабеля КМ-4 приведены в таблице 4.

Таблица 3.

| f, МГц | А, дБ/км | ¦Zв¦, Ом | –φв, град | В, рад/км | υ*10–3, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,326 | 80,5 | 6,2 | 0,25 | 250 |
| 0,03 | 0,457 | 78,6 | 3,5 | 0,71 | 266 |
| 0,05 | 0,553 | 77,8 | 2,2 | 1,15 | 272 |
| 0,1 | 0,8 | 76,8 | 1,2 | 2,31 | 274 |
| 0,3 | 1,353 | 75,7 | 1,0 | 6,85 | 276 |
| 0,5 | 1,755 | 75,4 | 0,4 | 11,36 | 277 |
| 1,0 | 2,477 | 75,0 | 0,3 | 22,6 | 278 |
| 1,5 | 3,031 | 74,8 |  | 33,82 | 278 |
| 2 | 3,499 | 74,7 |  | 45,9 | 279 |
| 3 | 4,276 | 74,6 |  | 67,46 | 279 |
| 5 | 5,538 | 74,5 |  | 112,24 | 280 |
| 8,6 | 7,278 | 74,4 |  | 192,24 | 280 |
| 10 | 7,856 | 74,3 |  | 224,13 | 280 |
| 15 | 9,652 | 74,25 |  | 336 | 280 |
| 17 | 10,287 | 74,25 |  | 381 | 280 |
| 20 | 11,169 | 74,2 |  | 448 | 280 |
| 25 | 12,521 | 74,2 |  | 560 | 280 |

В таблице 3: А – коэффициент затухания; В – коэффициент фазы; |Zв| – модуль волнового сопротивления; φв – аргумент волнового сопротивления; υ – скорость распространения электромагнитной волны.

Коаксиальные кабели в алюминиевых оболочках КМА-4 и КМЭ-4 отличаются от кабелей КМ-4 только типом оболочки. В кабелях КМА-4 применяется алюминиевая оболочка толщиной 1,5 мм, а в кабелях КМЭ-4 – комбинированная двойная оболочка, состоящая из алюминиевой толщи ной 1 мм и свинцовой толщиной 1,3 мм, наложенной непосредственно поверх алюминиевой оболочки. Эти кабели имеют повышенные экранирующие свойства и предназначены для прокладки в районах высокой грозодеятельности и на участках сближения с ЛЭП и электрифицированной железной дорогой. Коэффициент защитного действия этих кабелей составляет 0,1–0,14 мм.

Малогабаритные коаксиальные кабели 1,2/4,6 предназначены для строительства кабельных магистралей ограниченной протяжённости рокадных линий между магистралями, устройства глубоких вводов радиорелейных линий и обеспечения областных связей. Достоинством этих кабелей является простота конструкции, дешевизна и технологичность их изготовления.

Наибольшее применение получил четырёхкоаксиальный малогабаритный кабель. Он может изготавливаться в свинцовой (МКТС-4) и алюминиевой (МКТА-4) оболочках. Сердечник кабеля во всех случаях идентичный.

Таблица 4.

| f, МГц | R, Ом/км | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 0,29 | 48 | 10-4 |
| 0,3 | 24 | 0,246 | 48 | 6 |
| 1 | 43 | 0,27 | 48 | 20,1 |
| 3 | 73,8 | 0,267 | 48 | 60,3 |
| 5 | 95,1 | 0,266 | 48 | 100,5 |
| 10 | 134,1 | 0,265 | 48 | 201 |
| 15 | 164,5 | 0,265 | 48 | 301,4 |
| 20 | 190 | 0264 | 48 | 401,8 |
| 25 | 212,5 | 0,264 | 48 | 507,3 |
| 50 | 300,5 | 0,264 | 48 | 1004,7 |

Конструктивные данные кабелей МКТС-4 приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Марка кабеля | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| МКТСБ-4 | Свинец | 1,25 | 910 | 29 | 2180 | 167 |
| МКТСК-4 | Свинец | 2,0 | 1310 | 37,5 | 4880 | 167 |
| МКТАШп-4 | Алюминий | 1,2 | 215 | 25,0 | 790 | 167 |
| МКТАБп-4 | Алюминий | 1,2 | 215 | 24,5 | 1700 | 167 |

На рисунке 2 показан малогабаритный кабель типа МКТС-4. Внутренний проводник этого кабеля – медный диаметром 1,2 мм. Изоляция – воздушно-полиэтиленовая баллонного типа. Внешний проводник медный с продольным швом толщиной 0,1 мм. Экран – из двух стальных лент толщиной по 0,1 мм. Четыре коаксиальные пары скручивают вместе с пятью сигнальными парами диаметром 0,5 мм и прокрывают поясной изоляцией. Снаружи располагается свинцовая оболочка и соответствующий броневой покров. Строительная длина 500 м. Разрывная прочность кабеля – не меньше 1260 Н. Волновое сопротивление кабеля – 75 Ом. Коэффициент отражения – (3–5)*10–3. Коэффициент затухания на частоте 1 МГц равен 5,33 дБ/км. Переходное затухание на ближнем и дальнем концах строительной длины на частоте 60 кГц – не менее 104 дБ. Электрическая прочность изоляции переменному току 2000 В, Частотная зависимость электрических характеристик кабеля 1,2/4,6 приведена в таблицах 6 и 7.

Таблица 6.

| f, МГц | А, дБ/км | ¦Zв¦, Ом | В, рад/км | υ*10–3, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 1,589 | 80 | 1,5 | 250 |
| 0,1 | 1,898 | 79 | 2,47 | 254 |
| 0,2 | 2,501 | 77,4 | 4,86 | 259 |
| 0,3 | 2,974 | 76,7 | 7,17 | 264 |
| 0,5 | 3,755 | 75,9 | 11,85 | 266 |
| 1,0 | 5,432 | 75 | 23,4 | 269 |
| 1,3 | 6,105 | 74,6 | 30,4 | 270 |
| 2,0 | 7,545 | 74 | 46,8 | 270 |
| 3,0 | 9,229 | 73,7 | 69,5 | 271 |
| 4,0 | 10,652 | 73,6 | 92,6 | 272 |
| 5,0 | 11,908 | 73,4 | 114 | 274 |
| 6,0 | 13,047 | 73,2 | 138 | 274 |
| 7,0 | 14,097 | 73,1 | 161 | 274 |
| 8,0 | 15,074 | 76 | 183,50 | 274 |
| 9,0 | 15,996 | 72,8 | 206 | 275 |
| 10,0 | 16,87 | 72,7 | 229 | 275 |

Таблица 7.

| f, кГц | R, Ом/км | L, мГн/км | С, нФ/км | G, мкСм/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21,2 | 0,3 | 49,6 | 10–4 |
| 60 | 22 | 0,286 | 49,6 | 1 |
| 500 | 62 | 0,284 | 49,6 | 8 |
| 1000 | 87,7 | 0,282 | 49,6 | 15,5 |
| 1300 | 100 | 0,281 | 49,6 | 20,3 |
| 10000 | 274 | 0,275 | 49,6 | 156 |

Кабель МКТ-4 применяется для 300-канальной системы высокочастотной связи (К-300) в диапазоне 60–1300 кГц. Система питания – дистанционная. Необслуживаемые пункты устанавливаются через 6 км, обслуживаемые – через 120 км. Система связи – четырёхпроводная, однополосная. По этому кабелю работают цифровые системы ИКМ-480 со скоростью передачи 8,5 Мбит/с.

Известны конструкции малогабаритных коаксиальных кабелей, имеющих одну, четыре, шесть, восемь, двенадцать пар.

Комбинированные коаксиальные кабели содержат средние пары 2,6/9,5 мм, малогабаритные коаксиальные пары – 1,2/4,6 мм и симметричные группы. Комбинированные кабели позволяют:

- организовывать мощные пучки телевизионных каналов и телевизионную передачу на большие расстояния по коаксиальным парам 2,6/9,5 мм с помощью систем передачи К-1920 и К-3600;

- обеспечить распределительные каналы для связи между городами и промежуточными пунктами, расположенными по магистрали, по коаксиальным парам 1,2/4,6 мм с помощью системы К-300 и системы ИКМ-480;

- обеспечить выделение необходимого числа каналов в любом пункте трассы с помощью систем передачи К-300 и К-24;

- организовать служебную связь и телесигнализацию по симметричным парам и четвёркам.

Кабель КМ-8/6 содержит: восемь коаксиальных пар 2,6/9,5 мм; шесть коаксиальных пар 1,2/4,6; одну четвёрку; восемь симметричных пар и шесть отдельных жил. Сечение кабеля КМ-8/6 показано на рисунке 3.

Все симметричные пары, четвёрки и отдельные проводники имеют медные жилы диаметром 0,9 мм с трубчато-полиэтиленовой изоляцией. Конструктивные данные кабелей КМ-8/6 приведены в таблице 2.

В таблице 8 приведены данные о числе каналов, которые можно организовать по комбинированным коаксиальным кабелям.

Строительные длины комбинированных коаксиальных кабелей 490 м.

Таблица 9.

| f, МГц | А, дБ/км |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2,6/9,5 мм | 1,2/4,6 мм |
| 1 | 2,48 | 4,38 |
| 10 | 7,86 | 16,9 |
| 20 | 11,2 | 23,8 |
| 40 | 15,9 | 34,7 |
| 60 | 19,4 | 41,3 |
| 80 | 22,5 | 47,4 |
| 100 | 25,2 | 53,2 |
| 150 | 31,0 | 65,1 |
| 200 | 36,0 | 75,7 |
| 250 | 40,2 |  |
| 300 | 43,3 |  |
| 350 | 47,9 |  |
| 400 | 51,2 |  |
| 450 | 54,7 |  |
| 500 | 58,4 |  |

Таблица 8.

| Кабель | Число каналов, организованных с помощью системы передачи по кабелю |  |  |  | Общее число каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,6/9,5 мм |  |  | 1,2/4,6 мм |  |
|  | К-1920 | К-3600 | К-10800 | К-300 |  |
| КМ-8/6 | 7680 | — | — | 900 | 8580 |
|  | — | 14400 | — | 900 | 15300 |
|  | — | — | 43200 | 900 | 44100 |

Электрические характеристики коаксиальных пар комбинированных кабелей аналогичны характеристикам кабеля КМБ-4 для пар 2,6/9,5 и кабеля КМТ-4 для пар 1,2/4,6.

В таблице 9 приведены значения коэффициента затухания коаксиальных кабелей среднего (2,6/9,5 мм) и малогабаритного (1,2/4,6 мм) типов в широком диапазоне частот. На рисунке 3,12 показан кабель, имеющий 12 коаксиальных пар и много симметричных групп.

4. Вывод.

В данной лабораторной работе удалось изучить конструкции междугородных коаксиальных кабелей связи, ознакомиться с образцами кабельной продукции различных типов. На примерах эскизов и реальных образцов кабелей удалось проанализировать их электрические характеристики и особенности конструкций.