Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №3

по Направляющим системам электросвязи

## Изучение конструкций зоновых кабелей связи

Выполнил: студент

группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверила:

преподаватель

Исламова Н. Х.

### Уфа – 2006

#### Лабораторная работа №3

##### Изучение конструкций зоновых кабелей связи

1. Цель работы.

Изучение конструкций зоновых кабелей связи, ознакомление с образцами кабельной продукции различных типов.

2. Эскизы поперечных сечений образцов кабельной продукции.

Рис 1. Одночетверочный кабель зоновой связи ЗКП-1х4:

1 – токопроводящая жила; 2 – полиэтиленовая изоляция; 3 – полиэтиленовое заполнение; 4 – алюминиевый экран, 5 – полиэтиленовая оболочка.

Рис. 2. Однокоаксиальный кабель ВКПАП-1: а – подвесной; б – подземный;

1 – внутренний проводник; 2 – изоляция; 3 – внешний проводник.

3. Подробные характеристики образцов кабелей.

Для зоновой связи, то есть связи областного центра с районными, используются следующие типы кабелей:

- одночетвёрочные различных модификаций с полиэтиленовой и кордельно-полистирольной изоляцией с системой передачи К-60 по двухкабельной системе;

- однокоаксиальные типа ВКПАП-1 (с парой 2,1/9,7) с системой передачи К-120 по однокабельной системе.

Одночетвёрочный кабель предназначен для зоновой связи, а также для междугородней связи с предельной дальностью 1000 км при применении аппаратуры К-60 в диапазоне 12–252 кГц или аппаратуры К-24 в диапазоне 12–108 кГц. Прокладываются обычно два кабеля, позволяющие получить 120 (при К-60) или 48 (при К-24) телефонных каналов. Длины усилительных участков при этом соответственно равны 11 и 20 км.

Известно несколько модификаций одночетвёрочных кабелей:

- ЗКП-1х4 – с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке;

- ЗКПАШп-1х4 – с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке и шланге;

- МКСАШп-1х4 – с кордельно-полистирольной изоляцией в алюминиевой оболочке и шланге;

- МКССШп-1х4 – с кордельно-полистирольной изоляцией в стальной оболочке и шланге.

Наиболее распространёнными кабелями являются ЗКП-1х4 и ЗКПАШп-1х4.

На рисунке 1 показана конструкция одночетвёрочного кабеля с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой маркиЗКП-1x4.

Кабель ЗКП-1х4 имеет медные жилы диаметром 1,2 мм, изолированные сплошным полиэтиленом толщиной 1,1±0,1 мм. Четыре изолированные жилы скручиваются с шагом 130–150 мм вокруг центрального корделя. На скрученную четвёрку накладывают полиэтиленовое заполнение, а поверх – экран из алюминиевых или медных лент. Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена или алюминия. Строительная длина 1000 м. Выпускается также бронированный вариант кабеля ЗКПБ-1х4. Он имеет поверх пластмассовой оболочки броню из двух стальных лент толщиной 0,2–0,3 мм. Конструктивные данные кабеля ЗКП-1х4 приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Марка кабеля | Оболочка |  |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| ЗКПБ-1х4 | Полиэтилен | 2,2 | 94 | 24,1 | 790 | 41 |
| ЗКПАШп-1х4 | Алюминий | 1,0 | 130 | 18,9 | 400 | 41 |
| ЗКП-1х4 | Полиэтилен | 2,2 | 94 | 17 | 260 | 41 |

Для кабелей типа ЗКП-1х4 нормируются следующие параметры: сопротивление постоянному току – 31,7 Ом/км; сопротивление изоляции – не менее 10000 МОм*км; ёмкость – 35 нФ/км; переходное затухание на ближнем конце – не менее 65,1 дБ/сд; защищённость на дальнем конце – не менее 73,8 дБ/сд; испытательное напряжение – не менее 2000 В.

# Частотная зависимость параметров кабеля ЗКП-1×4 приведена в таблице 2. Кабель ЗКПАШп-1×4 (в алюминиевой оболочке) имеет примерно аналогичные электрические характеристики.

# Таблица 2.

| f, мГц | А, дБ/км | В, рад/км | ¦Zв¦, Oм | –φа, град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,958 | 0,35 | 166 | 16,2 |
| 30 | 1,191 | 1 | 147,8 | 8,0 |
| 50 | 1,38 | 1,66 | 144,5 | 5,6 |
| 70 | 1,558 | 2,3 | 142,7 | 4,5 |
| 100 | 1,8 | 3,28 | 141,1 | 3,6 |
| 150 | 1,152 | 4,9 | 140,1 | 2,6 |
| 200 | 2,454 | 6,5 | 139,8 | 2,1 |
| 250 | 2,723 | 8,12 | 139,8 | 1,6 |

Кабель МКСАШп-1х4 имеет медные жилы диаметром 1,2 мм. Изоляция – кордельно-полистирольная. Первая пара четвёрки состоит из жил красного и жёлтого цветов, вторая пара – из жил синего и зелёного цветов. В центре четвёрки находится полистирольный кордель толщиной 1,1 мм. Кабель имеет алюминиевую оболочку толщиной 1,0 мм, поверх которой наложена полиэтиленовая антикоррозийная оболочка толщиной 1,5 мм.

Электрические характеристики кабеля МКСАШп-1х4: сопротивление постоянному току – 31,7 Ом/км; сопротивление изоляции – не менее 10000 МОм*км; ёмкость – 25 нФ/км; переходное затухание на ближнем конце – не менее 61,7 дБ/сд; защищённость на дальнем конце – не менее 73,8 дБ/сд; электрическая прочность изоляции 1500 В.

Коэффициент затухания составляет: 0,782 дБ/км при частоте 10 кГц; 1,82 дБ/км – при 100 кГц; 2,91 дБ/км – при 250кГц.

Однокоаксиальный кабель ВКПА-1 (2,1/9,7) предназначен для организации зоновой связи на 120 телефонных каналов с расстоянием до 600 км. Кабель используется в диапазоне 0,06–1,3 МГц с аппаратурой К-120 по двухполосной схеме: 60–552 кГц в прямом и 728–1320 кГц в обратном направлениях. Расстояние между усилителями – 10 км. Возможно выделение 12-канальных групп в любом НУП с общим числом 60 каналов. По этому кабелю также работает система передачи К-420 по двухполосной схеме в диапазоне 312-4584 кГц с расстоянием между усилителями в 5 км.

Конструктивно кабель выполняется в двух вариантах (рис. 2): подземный ВКПАШп-1 и подвесной самонесущий с встроенным тросом ВКПАШпт-1. Длина пролёта подвесного кабеля 50–65 м.

Внутренний проводник кабеля ВКПАШп-1 выполнен из медной проволоки диаметром 2,1 мм, изоляция – из пористого полиэтилена с внешним диаметром 9,7 мм, внешний проводник – алюминиевая прессованная трубка толщиной 0,8 мм. Эта же трубка играет роль экрана. Защитная оболочка выполнена из светостойкого полиэтилена толщиной 2,2 мм.

В конструкцию подвесного кабеля ВКПАШпт-1 в общую полиэтиленовую оболочку вмонтирован стальной трос из 49 оцинкованных стальных проволок диаметром 0,34 мм. В поперечном сечении подвесной кабель имеет форму восьмерки. Разрывное усилие троса – 6800 Н. Механическая прочность на разрыв подземного кабеля – 2900 Н. Имеется также бронированный вариант конструкции кабеля с кругло-проволочной броней (ВКПАКпШп-1).

Конструктивные данные однокоаксиальных кабелей типа ВКПА приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Марка кабеля | Внешний проводник |  | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Масса, кг/км | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км |
| ВКПАШп-1 | Алюминий | 100 | 17,2 | 280 | 32 |
| ВКПАШпт-1 | Алюминий | 100 | 17,2 | 365 | 32 |
| ВКПАШп-ут-1 | Алюминий | 100 | 18,2 | 420 | 32 |
| ВКПАКпШп-1 | Алюминий | 100 | 28,3 | 1490 | 32 |

Электрические характеристики кабеля ВКПА-1: сопротивление внутреннего провода – 5,2 Ом/км; внешнего – 2,6 Ом/км; ёмкость – 56 нФ/км; электрическая прочность – 3000 В; волновое сопротивление – 75 Ом; коэффициент неоднородности – 8*10–3.

Частотная зависимость однокоаксиального кабеля ВКПАП-1 приведена в таблице 4.

Таблица 4.

| f, мГц | А, дБ/км | ¦Zв¦, Oм | –φа, град | В, рад/км | υ, км/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,762 | 77,8 | 2,45 | 1,64 | 231000 |
| 0,1 | 0,968 | 77,1 | 2,12 | 2,70 | 234000 |
| 0,3 | 1,607 | 75,8 | 1,24 | 8,95 | 237000 |
| 0,5 | 2,058 | 75,25 | 1,02 | 13,19 | 239000 |
| 0,8 | 2,639 | 75,1 | 0,5 | 21 | 239000 |
| 1 | 2,953 | 75,05 | 0,44 | 26 | 240000 |
| 1,3 | 3,373 | 75 | 0,39 | 34 | 240000 |
| 1,5 | 3,627 | 74,9 | 0,35 | 39,2 | 240000 |

4. Вывод.

В данной лабораторной работе удалось изучить конструкции зоновых кабелей связи, ознакомиться с образцами кабельной продукции различных типов. На примерах эскизов и реальных образцов кабелей удалось проанализировать их электрические характеристики и особенности конструкций.