Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №4

по Направляющим системам электросвязи

## Изучение конструкций городских телефонных кабелей связи

Выполнил: студент

группы МКС-315,

Абзалов А. В.

Проверила:

преподаватель

Исламова Н. Х.

### Уфа – 2006

#### Лабораторная работа №4

##### Изучение конструкций городских телефонных кабелей связи

1. Цель работы.

Изучение конструкций городских телефонных кабелей связи, ознакомление с образцами кабельной продукции различных типов.

2. Эскизы поперечных сечений образцов кабельной продукции.

Рис. 1. Общий вид городских телефонных кабелей повивной (а) и пучковой (б) скруток.

Рис. 2. Схема образования пучков в кабелях ГТС:

а – 5x4 или 10x2; б – 50x2; в – 100x2; г – 300x2; д – 600x2; е – 1200x2.

3. Подробные характеристики образцов кабелей.

Для устройства сетей ГТС используются кабели двух назначений абонентские, дающие связь от станций (АТС) к абонентам, и соединительные, связывающие АТС между собой и с междугородной станцией МТС. Для абонентских линий применяются многопарные телефонные кабели до 2400x2, для соединительных линий – кабели междугородного типа: симметричные МКС-7x4 или коаксиальные МКТ-4 с многоканальными системами передачи.

Абонентские телефонные кабели, изготовляемые отечественной промышленностью, подразделяются на два типа:

- с бумажной (трубчатой или пористой) изоляцией и в металлической защитной оболочке (свинцовой, алюминиевой или стальной);

- с пластмассовой изоляцией из сплошного полиэтилена и в пластмассовой защитной оболочке.

Общие виды городских телефонных кабелей повивной и пучковой скруток показаны на рисунке 1.

Кабели с бумажной изоляцией имеют токопроводящие жилы диаметрами 0,4, 0,5 и 0,7 мм. Изоляция – из пористой бумажной массы или из бумажной ленты, наложенной по спирали с перекрытием в 20 – 30%.

Кабель имеет парную скрутку групп с шагом 70–100 мм и повивную скрутку сердечника. Защитная оболочка выполнена из свинца или алюминия. Номинальная радиальная толщина свинцовой оболочки лежит в пределах 1,15–3,0 мм.

Кабели выпускаются как без брони (ТГ), так и с различными броневыми покровами стальными лентами (ТБ), круглыми проволоками (ТК) и другими вариантами брони Кабели типа ТГ выпускают с числом пар от 5 до 1500, а бронированные кабели – до 600 пар.

Электрические характеристики городских кабелей с бумажной изоляцией приведены в таблице 1. В таблице 1: U – электрическая прочность изоляции.

Таблица 1.

| d, мм | R, Ом/км | С, нФ/км | Rиз, МОмк·м | U, В | А, дБ/км (0,8 кГц) | ¦Zв¦, Oм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 0,5 0,7 | 139 90 45 | 50 50 45 | 5000 5000 5000 | 750 750 750 | 1,66 1,20 0,88 | 1054 972 672 |

Кабели с пластмассовой изоляцией из полиэтилена изготавливаются в полиэтиленовой (ТПП) и поливинилхлоридной (ТПВ) оболочках. Соответствующие варианты с ленточной броней маркируются ТПП и ТПВБ. Выпускаются также кабели в стальной оболочке (ТПС).

Жилы кабелей – медные, диаметрами 0,32, 0,4, 0,5 и 0,7 мм. В перспективе имеется в виду сократить ассортимент жил до трех типов 0,32, 0,5 и 0,64 мм. Изоляция – из полиэтилена толщиной 0,2–0,4 мм. Скрутка – парная и четвёрочная (звёздная). Кабели парной скрутки выпускаются ёмкостью до 1200x2, а звёздной скрутки – до 600x4. Кабели с малыми диаметрами жил (0,32 и 0,4 мм) изготовляются ёмкостью до 2400x2. Строительная длина кабеля малой ёмкости (до 150x2) составляет 300–500 м, а большой ёмкости (до 2400x2) – 150–250 м.

Кабели малой ёмкости (до 100x2) изготовляются с гидрофобным заполнением, предохраняющим жилы от проникновения влаги. Такие кабели не требуют постановки под газовое давление. Они маркируются ТПЗ.

Допускаются повивная и пучковая общие скрутки кабеля в сердечник. При пучковой скрутке кабель комплектуется из одинаковых унифицированных пучков ёмкостью 50x2 и 100x2 (или 25x4 и 50x4). Эти пучки в свою очередь состоят из элементарных пучков емкостью 10x2 (5x4). Наибольшее применение получил унифицированный пучок 100x2 (по ёмкости бокса) и элементарный пучок 10x2 (по ёмкости распределительной коробки).

Система скрутки 100x2 кабеля (3+7)x10x2 или (3+7)x5x4. Сердечники свыше 100x2 скручиваются из 50 или 100 парных (соответственно 25 или 50 четверочных) унифицированных пучков. Так из трех стопарных Зx(100x2) или шести пятидесятипарных пучков (1+5)x(50x2) комплектуется кабель ёмкостью 300x2 (рис. 2).

Поверх скрученного сердечника накладывается поясная изоляция из пластмассовых лент. Затем идёт алюминиевый экран из лент толщиной 0,1–0,2 мм, наложенных с перекрытием продольно или спирально. На кабелях диаметром свыше 15 мм продольная лента имеет гофрированную конструкцию. По экрану располагают оболочку из полиэтилена толщиной 2–4 мм.

Электрические характеристики кабелей с полиэтиленовой изоляцией приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| d, мм | R, Ом/км | С, нФ/км | Rиз, МОмк·м | U, В | А, дБ/км (0,8 кГц) | ¦Zв¦, Oм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,32 0,4 0,5 0,7 | 216 139 90 45 | 45 45 45 45 | 5000 5000 5000 5000 | 1500 1500 1500 1500 | 1,92 1,54 1,23 0,87 | 1358 1164 892 676 |

Для устройства соединительных линий АТС-АТС и АТС-МТС используются:

- симметричный кабель МКСГ-7x4 и МКСАШп-7x4 с системой передачи КАМА. Такая система позволяет получить 14x30=420 соединительных линий;

- симметричный кабель любого типа с системой передачи ИКМ-30 по каждой цепи кабеля;

- малогабаритный коаксиальный кабель МКТ-4 с системой передачи К-300.

В настоящее время стали широко использовать для соединительных линий ГТС оптические кабели с импульсно-кодовой системой передачи.

4. Вывод.

В данной лабораторной работе удалось изучить конструкции городских телефонных кабелей связи, ознакомиться с образцами кабельной продукции различных типов. На примерах эскизов и реальных образцов кабелей удалось проанализировать их электрические характеристики и особенности конструкций.