Программа расчета параметров коаксиальных пар кабелей связи

Начинается программа с появления окна, требующего ввести пароль. Но даже  знание пароля не гарантирует запуска программы. Т.е. если скопировать программу с одного компьютера на другой, на другом компьютере она не запустится. Позже вы поймете для чего это нужно.

Функционально главное окно разделено на три части:

- ввод данных;

- построение графиков зависимости параметров коаксиальной пары от частоты;

- произведение расчета.

Ввод данных:

Первым делом необходимо выбрать систему передачи. Как известно,  каждая система передачи работает со своим кабелем, и поэтому выбор СП ограничит диапазон вводимых частот и диаметров. При выборе произвольной системы передачи (т.е. другой) частотный диапазон от 60 кГц до 1000 МГц и возможность ввода любого диаметра.

Переход от одного вводимого значения к другому осуществляется нажатием клавиши ENTER или TAB либо просто наведением курсора мышью.

Что касается ввода:

- нельзя ввести буквы

- точка автоматически заменяется запятой

- ноль или запятая на первом месте автоматически заменяется на “ о, ”

- нельзя ввести минус

- нельзя ввести два и более  нулей в начале

- для числа коаксиальных пар нельзя ввести запятую

В случае неправильного ввода величины программа укажет на место ошибки!!!

Расчет значений параметров

Когда все данные введены верно, можно провести расчет параметров,

нажав на кнопку ‘Произвести расчет’, либо выбрать пункт меню Файл ‘показать расчеты’ либо просто нажать F4. После этого появится новое окно ‘Значения рассчитанных функций’, где показаны значения первичных, вторичных (рассчитанных как по упрощенной (без комплексов), так и по полной формуле (с учетом операций с комплексными числами), параметры взаимного влияния и промежуточные расчеты – для упрощения нахождения ошибок в расчетах студентов).

Можно вернуться в основную форму, не закрывая вышеописанную. При введении новых данных с ошибкой форма, в которую выводятся расчеты, автоматически закрывается.

Далее указаны очевидные различия в расчетах по разным программам!!!

Построение графиков зависимостей параметров коаксиальной цепи кабеля связи

В случае, если все данные введены верно, можно приступить к построению графиков. Данная функция осуществляется выбором кнопки на основной форме или выбором соответствующего пункта меню ‘Построить график’. Появится новое окно ‘Параметры коаксиальной цепи’ с построенным графиком и указанным значением выбранного параметра на выбранной частоте. При зажатии левой клавиши мыши (либо просто при щелчке) введенная расчетная частота изменяется.

Сохранить полученный график можно нажав правую клавишу мыши либо выбором соответствующего пункта меню, либо горячей комбинацией CTRL+S. Рисунок сохраняется в формате bmp.

Смена пароля

При необходимости смены пароля нужно в основной форме в меню Файл выбрать соответствующий пункт. Появится форма (с логотипом), в одну строку которой требуется ввести пароль, в другую – новый пароль.

В случае неверного ввода старого пароля  программа закрывается.

Меню помощь

Меню справка состоит из трех пунктов:

- теоретические сведения (вызывается нажатием клавиши F1) – здесь даны подробные теоретические выкладки по расчету параметров коаксиальных пар;

- руководство по использованию программы (F2) – то самое руководство, которое Вы сейчас читаете;

- о программе (F3) – краткая информация о разработчиках и о самой программе.

Выход из программы

Выход из программы, собственно как и из любого текущего окна, осуществляется нажатием клавиши ESC.