Уфимский государственный авиационный

технический университет

Кафедра ТС

Контрольная работа по курсу

«Направляющие системы электросвязи»

Измерения  на ВОЛС

Выполнил: студент гр. МТС-402

Гизетдинов А.Н.

Проверил: Тлявлин А.З.

Уфа 2004

Введение.

Волоконно-оптические линии связи - это вид связи, при котором информация             передается по оптическим диэлектрическим волноводам, известным под названием "оптическое волокно". Оптическое волокно в настоящее время    считается самой совершенной физической средой для передачи информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. Основания так считать вытекают из ряда особенностей, присущих оптическим волноводам:

Широкополосность оптических сигналов, обусловленная чрезвычайно высокой частотой несущей (Fo=10**14 Гц). Это означает, что по оптической линии связи можно передавать информацию со скоростью порядка 10**12 бит/с или Терабит/с. Говоря другими словами, по одному волокну можно передать одновременно 10 миллионов телефонных разговоров и миллион видеосигналов. Скорость передачи данных может быть увеличена за счет передачи информации сразу в двух направлениях, так как световые волны могут распространяться в одном волокне независимо друг от друга. На сегодняшний день предел по плотности передаваемой информации по оптическому волокну не достигнут.

Очень малое (по сравнению с другими средами) затухание светового сигнала в волокне. Лучшее волокно Sumitomo на длине волны 1.55 мкм имеет затухание 0.154 дБ/км. В оптических лабораториях США разрабатываются еще более "прозрачные", так называемые фторцирконатные волокна с теоретическим пределом порядка 0,02 дБ/км на длине волны 2.5 мкм. Лабораторные исследования показали, что на основе таких волокон могут быть созданы линии связи с регенерационными участками через 4600 км при скорости передачи порядка 1 Гбит/с.

Волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния, широко распространенного, а потому недорогого материала, в отличие от меди.

Оптические волокна имеют диаметр около 100 мкм., то есть очень компактны и легки, что делает их перспективными для использования в авиации, приборостроении, в кабельной технике.

Стеклянные волокна - не металл. Применяя особо прочный пластик, на кабельных заводах изготавливают самонесущие подвесные кабели, не содержащие металла и тем самым безопасные в электрическом отношении. Такие кабели можно монтировать на мачтах существующих линий электропередач, как отдельно, так и встроенные в фазовый провод, экономя значительные средства на прокладку кабеля через реки и другие преграды.

Системы связи на основе оптических волокон устойчивы к электромагнитным помехам, а передаваемая по световодам информация защищена от несанкционированного доступа. Волоконно-оптические линии связи нельзя подслушать неразрушающим способом. Всякие воздействия на волокно могут быть зарегистрированы методом мониторинга (непрерывного контроля) целостности линии. Теоретически существуют способы обойти защиту путем мониторинга, но затраты на реализацию этих способов будут столь велики, что превзойдут стоимость перехваченной информации.

Важное свойство оптического волокна - долговечность. Время жизни волокна, то есть сохранение им своих свойств в определенных пределах, превышает 25 лет, что позволяет проложить оптико-волоконный кабель один раз и, по мере необходимости, наращивать пропускную способность канала путем замены приемников и передатчиков на более быстродействующие.

Есть в волоконной технологии и свои недостатки:

При создании линии связи требуются активные высоконадежные элементы, преобразующие электрические сигналы в свет и свет в электрические сигналы. Необходимы также оптические коннекторы (соединители) с малыми оптическими потерями и большим ресурсом на подключение-отключение. Точность изготовления таких элементов линии связи должна соответствовать длине волны излучения, то есть погрешности должны быть порядка доли микрона. Поэтому производство таких компонентов оптических линий связи очень дорогостоящее.

Другой недостаток заключается в том, что для монтажа оптических волокон требуется прецизионное, а потому дорогое, технологическое оборудование.

Как следствие, при аварии (обрыве) оптического кабеля затраты на восстановление выше, чем при работе с медными кабелями.

Преимущества от применения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) настолько значительны, что, несмотря на перечисленные недостатки оптического волокна, эти линии связи все шире используются для передачи информации.

Назначение и виды измерений

В процессе строительства и технической эксплуатации ВОЛП проводится комплекс измерений для определения состояния кабелей, линейных сооружений, качества функционирования аппаратуры линейного тракта, предупреждения повреждений, а также накопления статистических данных с целью разработки мер повышения надёжности связи.

Параметры и характеристики ОК и аппаратуры ВОСП, измеряемые в условиях их производства, оформляются в виде паспортных данных, которые должны соответствовать действующим нормам ГОСТов и ТУ. Проверка на указанное соответствие выполняется при входном контроле.

На этапе строительства ВОЛП в целях контроля качества строительства и связи измеряют следующие параметры: затухание ОВ на строительных длинах и смонтированных участках регенерации; затухание, вносимое соединениями ОВ; уровни мощности оптического излучения па выходных передающих и входных приёмных оптоэлектронных модулях; коэффициент ошибок. При необходимости устанавливают места повреждений.

При наличии в ОК металлических проводников производят измерения и испытания в соответствии с ТУ на кабель параметров электрических цепей, в частности измерение электрического сопротивления изоляции металлических элементов и наружной оболочки, испытание (изоляции между жилами, жилами и остальными металлическими элементами, металлической оболочкой и бронёй, бронёй и водой и т.п.) на постоянном или переменном токе повышенным напряжением. Измерительную аппаратуру чаше всего размещают в специально приспособленных автомашинах, что позволяет ускорять процесс монтажа и строительства.

В процессе эксплуатации измерения выполняются для определения технического состояния линейных сооружений и аппаратуры предупреждения и устранения повреждений. Их разделяют на профилактические, контрольные и аварийные.

Профилактические измерения проводятся по утверждённому плану. Состав, объем и периодичность измерений устанавливаются в зависимости от местных условий, состояния кабеля и т.д.

- Контрольные измерения и испытания осуществляются после

ремонта с целью определения качества ремонтно-восстановительных работ.

Аварийные измерения производятся с целью определения места и параметра повреждения кабеля.

Результаты измерений и испытаний, проводимых на этапах строительства и эксплуатации ОК и линейных трактов ВОСП. проверяют на соответствие нормам параметров и характеристики, указанных в ГОСТах и ТУ.

- Методы и средства измерения затухания

Наиболее важным параметром оптических кабелей является затухание, измерение которого происходит на всех этапах создания и  эксплуатации ВОЛП, определяется следующими причинами:

- затухание, обусловленное поглощением и рассеянием ОВ;

- добавочное затухание, возникающее в процессе эксплуатации (возникающие микротрещины, микро и макро изгибы т.п.);

- затухания отражения от входного конца, возникающие при вводе излучения в световод и на неоднородностях.

В общем виде затухание сигнала между точками 1 и 2 ВОЛС определяется соотношением:

- Л = А{ - А,',

где А} и А2 - абсолютные уровни сигнала по мощности в точках 1 и 2 соответственно.

- А,= 10lgР1/Р0;

где P1- мощность сигнала в точке 1 Вт;

- Р0 - мощность нормального генератора 1-103 Вт.

Следовательно, при определении затухания возникает задача измерения мощности оптического сигнала на входе и выходе ОВ. При этом наибольшее затруднение вызывает неопределенность уровня оптической мощности введенной в ОВ. Она зависит от качества обработки входного торца световода, точности юстировки возбуждающего пучка излучателя, соотношения между показателем преломления сердечника световода и среды заполняющей пространство между сердечником и излучателем, стабильности выходной мощности излучателя и т.д. Поэтому определять мощность оптического излучения на входе ОВ сложно.

Наряду с этим, для однозначного определения затухания многомодовых ОВ необходимо на входе обеспечить такой режим распространения излучения, при котором сохраняется постоянное распределение мощности между его модами - равновесное распределение мод (РРМ). Особенно это важно при измерении коэффициента затухания ОВ. При вводе излучения в волокно наряду с направляемыми модами в сердцевине возбуждаются излучаемые и оболочечные моды, что приводит к перераспределению мощности излучения между модами. Излучаемые и оболочечные моды могут так же возникать на неоднородностях, макроизгибах ОВ и т.п. Таким образом, для обеспечения режима РРМ на входе ОВ необходимо подавить излучаемые и оболочечные молы. Эти функции выполняют смесители мод, иногда их называют скремблерами. Это устройство в виде отрезка ОВ с равномерно распределенными неоднородностями, на которых возрастает затухание излучаемых и оболочечных мод, а также возникают связи между отдельными модами излучения. приводящие к переходу энергии от одних мод к другим. ,При этом часть энергии высших мод переходит в энергию низших, увеличивая их мощность. В результате такого перехода между модами устанавливается равновесное распределение мощности. Скремблер вносит достаточно большое затухание, но его значение не входит в результат измерения. Наибольшее распространение получили смесители мод с макроизгибами волокна. Конструктивно они представляют собой 5-1 0 витков ОВ намотанного на один или несколько цилиндров радиусом (10-20)R, где R - критический радиус изгиба, при котором ОВ разрушается.

Для устранения оболочечных мод используется модовый фильтр. Он представляет собой отрезок волокна изогнутый в виде петли погруженной в сосуд с иммерсионной или абсолютно поглощенной жидкостью. Показатель преломления иммерсионной жидкости близок к показателю преломления оболочки, в результате чего оболочечные моды излучаются в иммерсионную жидкость, где затухают.

Согласно рекомендациям МСЭ-Т 0651 и 0652 и ГОСТ 26814-86 (Кабели оптические, методы измерения параметров) на практике получили применение три метода измерения затухания:

- метод обрыва (среза) - эталонный метод;

- метод вносимого затухания - 1 альтернативный метод;

- метод обратного рассеяния - 2 альтернативный метод

Метод обрыва (среза) - это метод, при котором производится непосредственное измерение мощностей Р1и Р2 в двух точках волокна (в начале и в конце ОВ) без изменений условий ввода излучения.

- Структурная схема измерения затухания методом обрыва.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | -^ | 6 | — > | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — > |  | — > |  | — -> |  | —> |  |  |  |  |  |

1 - источник оптического излучения,

2 - смеситель мод, обеспечивающий равновесное распределение мод (РРМ) излучения при возбуждении измеряемого волокна. При его отсутствии погрешность измерения может доходить до 1 дБ/км;

3 - устройство ввода излучения обеспечивает юстировку входного конца измеряемого ОВ в трех взаимно перпендикулярных плоскостях для достижения максимально вводимой энергии и жесткой фиксации волокна во время измерений;

4 - измеряемое ОВ;

5 - фильтр мод, предназначенный для вывода оболочечных мод

6 - адаптер (соединитель оптический) предназначен для подключения неоконцованного ОВ к приемнику излучения:

7 - приемник излучения (оптический ваттметр).

Присоединение измеряемого ОВ к блоку излучателя осуществляется либо путем приваривания к технологическому кабелю, либо с помощью координатно-юстировочного устройства.

Измерение затухания производят в следующем порядке. К выходу технологического кабеля источника излучения присоединяют вход измеряемого ОВ. Измерение уровня мощности Р2 осуществляется с помощью измерителя мощности, подключенного к выходу испытуемого ОВ с помощью адаптера. Оставляя условия ввода излучения без изменений, подготавливают выходной торец ОВ, обламывая отрезок волокна 1-:-3 см. Вновь измеряют уровень мощности Р2; па выходе ОВ. Измерение мощности Р2 производят не менее трех раз. Если абсолютная разница между двумя любыми измерениями превышает 0.1 дБ, исключают один из результатов и увеличивают количество измерений. Такая процедура направлена на уменьшение случайной погрешности вызванной плохой обработкой торца волокна и некачественной установкой его в адаптере. Не изменяя условий ввода излучения обламывают оптическое волокно кабеля на расстоянии =1м от места сварки с технологическим кабелем, подготавливают выходной конец короткого отрезка ОВ и измеряют уровень мощности А/ на его выходе. Измерение мощности А, также производят не менее трех раз, обламывая отрезок ОВ длиной 1-З см при неизменных условиях ввода сигнала.

Затухание А и коэффициент затухания а рассчитывают по следующим формулам:

А   = (А1)ср   - (А2)ср,

(А1)ср   =1n(A1)idB,   (А2)ср    =1n(A2)idB, б = Aср /L, dB

где:

(А1)i - уровень мощности на выходе короткого («1 м) участка ОВ при 1-ом измерении (dВ);

(А2)i - уровень мощности на выходе испытуемого ОВ длиной L при 1-ом измерении (а*В);

Аср   - среднее значение затухания при п измерениях (dВ),nmin     =

а   - коэффициент затухания   (dВ/км);

L- длина испытуемого ОВ   (км).

Данный метод предполагает постоянство мощности вводимой в ОВ и стабильность модового состава излучения. Поэтому необходимо соблюдать постоянство условий ввода излучения, сохранять без изменения положение волокна в юстировочном устройстве, принимать меры по стабилизации параметров излучения источника сигнала.

Из перечисленных, эталонный метод обрыва относится к наиболее точным. Абсолютная погрешность измерения затухания  данной

структурной схемы, может составлять (0,05 - 0,1) дБм.

К недостаткам метода следует отнести его разрушающий характер (при каждом измерении теряется от 1 до 5 м оптического волокна), а также возможность применения только для неоконцованного волокна. Поэтому он находит применение при лабораторных исследованиях ОК, измерении затухания оптических кабелей, не армированных оптическими соединителями.

Метод вносимого затухания основан на последовательном измерении мощности соответствующих метрологических характеристиках компонентов на выходе испытуемого волокна и на выходе вспомогательного ОВ, армированного 'оптическим соединителем. Метод рекомендован для измерения затухания ВОЛС, оптические волокна которых армированы оптическими соединителями. Метод основан на измерении мощности оптического излучения первоначально при непосредственном подключении приемника излучения к источнику, а затем через исследуемое ОВ, концы которого армированы оптическими соединителями.

1 - источник оптического излучения; 2 - приемник оптического
излучения; 3 - индикатор уровня мощности, принимаемого приемником оптического излучения; 4 - короткий отрезок (1...3 м), армированный по концам; 5 - измеряемое ОВ, армированное по концам; 6 -проходная розетка для разъемного соединения армированных волокон

Первое измерение производится по схеме  а. При этом измеряют уровень мощности Авх оптического излучения на выходе «эквивалентного источника». Он представляет собой источник излучения с подключенным к нему коротким вспомогательным отрезком 0В, армированным по концам. Затем, измеряется уровень мощности на выходе исследуемого ОВ - Авых, схема , б. В этом случае излучение вводится в измеряемое ОВ с выхода «эквивалентного источника излучения» путем соединения через проходную розетку армированных концов вспомогательного и измеряемого ОВ. Уровни мощностей Авх и Авых измеряются не менее трех раз. Вносимое затухание определяется как разность уровней

Авн=(Авх)ср-(Авых)ср,где

n                                n

(Авх)=1/n   ∑ (Авх)i ,  (Авых)   =1/n   ∑ (Авых)I ,       n≥3

ni =1                           ni =1

(Авх ) и (Авых)- уровни мощности оптического излучения при i - ом" измерении.

В условиях эксплуатации, когда вход и выход ОВ разнесен на значительные расстояния, при определении вносимого затухания возникает необходимость использования двух измерителей оптической мощности, показания которых необходимо сличить по одному источнику оптического излучения. Основными источниками погрешности измерения в данном методе являются:

- стабильность уровня мощности на выходе излучателя;

- стабильность и повторяемость характеристик оптических соединителей;

- точность обеспечения режима РРМ, либо условий ввода основной моды для одномодовых волокон;

- погрешность сличения показаний двух измерителей мощности;

- нелинейность измерителей мощности;

- погрешность от переключения пределов;

- зависимость затухания ОВ от длины волны;

- потери от изгибов.

Погрешность данного метола оказывается большей, чем в методе обрыва, но вполне удовлетворительной для практических измерений затухания.

- Метод обратного рассеяния

В основе метода лежит явление обратного рэлеевского рассеяния. При реализации этого метода измеряемое волокно зондируют' оптическими импульсами, вводимыми в ОВ через оптический направленный ответвитель. Из-за флюктуации показателя преломления сердцевины вдоль волокна, отражений от рассеянных и локальных неоднородностей, распределенных по всей длине волокна, возникает поток обратного рассеяния. Измеряют, уровень мощности этого потока в точке ввода оптических зондирующих импульсов в волокно в зависимости от времени задержки относительно момента посылки зондирующего импульса. В результате получают распределение мощности обратнорассеянного потока вдоль волокна характеристику обратного рассеяния волокна. Регистрируют отдельные реализации характеристики обратного рассеяния, усредняют их по некоторому количеству зондирующих импульсов, а усредненное значение выводят на устройство отображения для дальнейшего анализа.

Для реализации данного метода разработаны специальные приборы - оптические рефлектометры во временной области – OTDR. Они получили широкое распространение благодаря своей универсальности, так как обеспечивают одновременное определение целого ряда важнейших параметров ОВ и ОК: степени регулярности кабеля, мест неоднородностей и повреждений, потерь в местах соединений, затухания и расстояний до мест соединений, длин ОВ и др..

Рис. Структурная схема оптического рефлектометра, работающего во временной области

1 - генератор зондирующих импульсов - (ГИ);

2 - источник оптического излучения (лазерный диод - ЛД);

3 - оптический разветвитель - (ОР);

4 - исследуемое оптическое волокно - (ОВ);

5 - фотоприемное устройство - (ФП);

6 - блок управления математической обработки - (БУМО);

7 - устройство отображения - (УО);

Порядок определения параметров ВОЛC с помощью рефлектометров и их       основные характеристики.

Характеристика обратного рассеяния (рефлектограмма), представляет собой зависимость уровня мощности потока обратного рассеяния в точке ввода излучения в волокно от расстояния до анализируемой точки, определяемого
соотношением	v=vt/2

Где

- V =c/n  -групповая скорость распространения излучения по сердцевине ОВ;

с - скорость света в вакууме; n- показатель преломления сердцевины ОВ. Типичный вид рефлектограммы приведен на рис. Её идентификация предполагает:

- определение «квазирегулярных» участков, на которых изменения уровня обратного потока обусловлены потерями на поглощение и Рэлеевское рассеяние;

- выделение участков с резким изменением уровня потока обратного рассеяния присущих локальным неоднородностям

Участки рефлектограммы:

1 - начальный выброс уровня обратного потока оптической мощности, обусловленный Френелевским отражением при вводе излучения в волокно;

2 - «неискаженные», «квазирегулярные» участки, описываемые линейными функциями, по параметрам которых судят о характеристиках исследуемого ОВ;

3 - потери мощности обратного потока на локальном дефекте типа сварного соединения:

4 - изменение уровня обратного потока из-за внутренних неоднородностей и микроизгибов ОВ или сварного соединения;

5 - изменение уровня обратного потока и потери на локальной неоднородности типа механическое соединение, микротрещина и т.п.;

6   - выброс обратного потока, обусловленный отражением от конца ОВ;

7   - уровень шумов фотоприемника оптического рефлектометра.

Обработка  результатов измерений  рефлектограмм предусматривает следующее:

- выделение «неискаженных», «квазирегулярных» участков и аппроксимация их линейными зависимостями;

- прогноз поведения рефлектограммы па участках с неоднородностями на основе результатов линейной аппроксимации прилегающих «квазирегулярных» участков;

- расчет искомых параметров ОК по полученным теоретическим зависимостям;

- выделение искаженных участков рефлектограммы соответствующие локальным неоднородностям линии и определение расстояния до них

Аппроксимация «неискаженных* участков осуществляется на основе соотношения:

- Р(х) = у(х) = а + Ьх.

Параметры аппроксимации определяются либо методом двух точек (2РА), либо методом наименьших квадратов (LSА).

Как правило, в оптических рефлектометрах имеется возможность выбора способа определения параметров линейной аппроксимации в зависимости от вида рефлектограмм и измеряемой характеристики волокна.

Результатом аппроксимации является определение параметров а и Ь в уравнении

- Р(х) = а + Ьх,

где Ь - коэффициент затухания оптического волокна на аппроксимируемом квазирегулярном участке.

Таким образом, затухание, а/2 между двумя произвольно выбранными точками 1 и 2 линии определяется как разность уровней потоков обратнорассеянной мощности в этих точках

- А12 = Р(х,) - Р(х2) = а(х2 - к),

где х1 и х2 - расстояния до точек 1 и 2 [км];

а - коэффициент затухания а = -Ь [дБ/км].

Расстояния х1; и х2 определяются путем расстановки в соответствующих точках рефлектограммы маркеров. Расстояния до маркеров вычисляются в соответствии с соотношением :X =cn/2n,где t- время задержки потока обратного рассеяния от анализируемой точки относительно момента ухода зондирующего импульса.

Длины оптических Кабелей и расстояния до неоднородностей в линии определяются по  аналогии, путем расстановки маркеров на рефлектограмме в соответствующих точках.

Максимальные длины ОК измеряемые с помощью ОТОR определяются характеристиками ОВ и величиной динамического диапазона.

Динамический диапазон - одна из основных характеристик ОТОR. Различают несколько оценок этой величины. Широко используются понятия динамического диапазона по потоку обратнорассеянной мощности определяемые по рефлектограммам. Наиболее распространенными среди них являются; эффективное значение динамического диапазона Dе и динамический диапазон при отношении сигнал/шум равном единице (SNR—1} -D = D

Эффективное значение динамического диапазона Dе определяют как разность между уровнем мощности обратнорассеянного потока в точке ввода оптического излучения в ОВ и уровнем на 0,3 дБ выше максимального уровня шума.

Динамический диапазонDI, (илиDS) - это разность между уровнем мощности обратнорассеянного потока в точке ввода и уровнем среднеквадратического значения шума (как правило, определяется как 0,707 от максимального значения шума).

Методы измерения полосы пропускания и дисперсии ОВ

Наряду с затуханием, важнейшим параметром волоконно-оптических систем передачи является полоса пропускания DF(пропускная способность), которую ограничивает явление дисперсии. Дисперсия - это рассеяние во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала. Проявляется она как уширение (искажение) входного импульса.

Для измерения полосы пропускания многомодовых ОК используются два основных метода -частотный и импульсный. Частотный метод предполагает определение полосы пропускания ОК по амплитудно-частотной модуляционной характеристике (АЧМХ).

Структурная схема измерения АЧМХ .

| ГИС |  | Устр-во ввода |  | СМ |  | Ф | _^_^_ | Уст р- во ввода |  | ИОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ОК или О В |  |  |  |

В схеме измерений применяются генератор испытательных сигналов, на выходе которого формируется оптический сигнал с гармонической модуляцией интенсивности в полосе частот F заведомо превышающей полосу пропускания ОК. Все остальные блоки структурной схемы (в том числе: оптоэлектронный преобразователь и измеритель оптической мощности) должны иметь полосу пропускания не уже чем Fы. Длина волны и ширина спектра вводимого в ОК излучения должны соответствовать требованиям ТУ на измеряемый кабель.

ГИС - генератор испытательных сигналов; СМ - смеситель мод; ИОМ - измеритель оптической мощности; Ф – фильтр мод.

При импульсном методе полосу пропускания определяют путем последовательной регистрации импульса оптического излучения на выходе измеряемого кабеля и импульса на выходе его короткого отрезка, полученного при обрыве кабеля в начале. Формулу последнего импульса принимают за формулу импульса на входе кабеля.

Далее, используя известные соотношения теории линейных цепей, вычисляют амплитудные спектры импульсов и АЧМХ измеряемого кабеля, а по ней определяют полосу пропускания. Все вычисления выполняются обычно с помощью управляющей микроЭВМ, встроенной в средства измерения.

Поскольку величина есть оценка дисперсии кабеля, то импульсный метод и является методом измерения дисперсии.

Для одномодовых кабелей нормируется хроматическая дисперсия. В паспортных данных указывается коэффициент хроматической дисперсии, который определяется как уширение оптического импульса на 1,0 км ОВ, отнесенное к полосе длин волн источника излучения.

Для измерения хроматической дисперсии одномодовых кабелей используется метод временной задержки и фазовый метод. Оба метода удовлетворяют требованиям точности и воспроизводимости результатов и одобрены МСЭ. Однако метод временной задержки реализовать сложнее, поскольку из-за того, что значения коэффициента хроматической дисперсии кабелей связи менее 1,5 пс/(нм-км), он требует применения чрезвычайно быстродействующих устройств.

Фазовый метод более прост в реализации, поэтому чаще применяется на практике. Метод основан на измерении фазового сдвига сигнала, модулированного по интенсивности излучения, которым зондируют ОВ кабеля на различных длинах волн.. Как правило, все вычисления и сам процесс измерения выполняются автоматически с помощью микропроцессорных устройств, встроенных в средства измерения, или внешней персональной ЭВМ. Точность данного метода порядка 1,0 пс/(нм-км). Переход на лазерное излучение и более высокую частоту модуляции позволяет повысить точность измерения.

Измерение оптических параметров ОВ. Измерение числовой     апертуры.

Числовую апертуру необходимо знать для лучшего согласования ОВ при соединении между собой, а также с источниками и приемниками излучения, уточнения потерь на стыках ОВ при измерениях с одной стороны и т.п. Наиболее простой способ измерения числовой апертуры - косвенный: по результатам измерения апертурного угла.

Апертурный угол волокна, находящегося в равновесном возбуждении мод, можно измерять путем наблюдения распределения выходящей мощности в дальней зоне. Для этого на расстоянии /.=10^20 мм от входного торца устанавливают отражающий экран с градуированной шкалой. Поверхность торца ОВ предварительно обрабатывают так, чтобы она была гладкой и строго перпендикулярной оси волокна. Если видимый на экране диаметр светового пятна при возбуждении ОВ измерительной лампой накаливания обозначить D

то апертурный угол, ΘA= arctg(D/2L_)

откуда числовая апертура NА = sinQA

- Измерение профиля показателя преломления

Профиль показателя преломления является одним из основных параметров ОВ, определяющих его широкополосность. В отдельных случаях на стадиях строительства и эксплуатации ВОЛС можeт возникнуть потребность в его измерении. Для измерения профиля показателя преломления могут использоваться различные методы: интерферометрические, лучевые и рассеяния, сканирования отражения от торца, пространственного распределения излучения (в ближней и дальней зонах) и др.

Наиболее точными являются интерферометрические методы измерения. Они требуют специальной подготовки образцов ОВ и применимы только в лабораторных условиях при наличии специального оборудования для обработки торцов волокна.

Благодаря простоте реализации в настоящее время широко используется метод пространственного распределения излучения в ближней зоне (метод ближнего поля). Сущность данного метода заключается в том, что при равномерном возбуждении направляемых мод мощность оптического излучения в любой точке сечения волокна пропорциональна разности показателей преломления в данной точке и оболочке, т.е. пропорциональна квадрату локальной числовой апертуры.

К недостаткам данного метода относятся отсутствие информации об абсолютном значении показателя преломления и необходимость предварительного нахождения числовой апертуры и корректировки полученных результатов с учетом излучаемых мод, трудности реализации сканирования в условиях производственных лабораторий.

Средствами видеодиагностики достаточно просто реализуется метод пространственного распределения в дальней зоне.

- ИОИ - источник оптического излучения; ВК - видеокамера; М -монитор;

- ОСЦ - осциллограф с выделением строки

- Структурная схема измерения ППП средствами видеодиагностики:

Оптическое излучение, возбуждаемое на одном торце световода, принимается объективом видеокамеры, находящейся на другом торце, 1 отображается на мониторе в виде пятна. Интенсивность свечения каждой точки пятна пропорциональна мощности оптического излучения ближней зоне выходного торна световода. На экране осциллографа выделением строки наблюдаем зависимость изменения интенсивности свечения вдоль выбранной строки. При выборе строки, соответствующей диаметру пятна, наблюдаем профиль показателя преломления. Значения параметров профиля измеряются в относительных единицах (число строк и т.п.). Для производства измерений в абсолютных единицах установку необходимо откалибровать по образцам ОВ, профиль показателя которых известен.

Средства измерения основных параметров ВОЛП

Техника измерений в оптических системах связи базируется на нескольких основных методах с использованием ряда универсальных приемов и ограниченного перечня измерительного и вспомогательного оборудования. Большинство измерительных задач связано с определением уровней мощности оптического излучения на выходах передающих и входах приемных оптических модулей (ПОМ и ПрОМ соответственно), определением мест неоднородностей, а также мест и характера повреждения ОК.

Для этих целей используют эксплуатационное оборудование в состав,которого входят: оптические измерители мощности, стабилизированные источники сигнала, измерители потерь в ВОЛС, переменные оптические аттенюаторы, оптические рефлектометры .

Оптические измерители мощности (ОрticalРоwerМеtег - ОРМ) используются при определении затухания ОК совместно со стабилизированными источниками сигнала. К числу основных параметров ОРМ относятся: тип детектора, рабочая длина волны, динамический диапазон, разрешающая способность, возможность применения оптических разъемов различных типов.

В качестве оптического детектора могут быть применены фотоэлектронные умножители (ФЭУ) или твердотельные фотодиоды. К достоинствам ФЭУ следует отнести высокую чувствительность (коэффициент преобразования до 105 А/Вт) при длительности импульсов до 1нс. Однако они имеют относительно большие размеры, требуют источников питания высокого напряжения, их спектральный диапазон в длинноволновой части ограничен 1,2 мкм. В этой связи ФЭУ применяются, как правило, в стационарных поверочных установках . При измерениях на ВОЛС нашли применение ОРМ с детекторами на фотодиодах, вес которых колеблется в пределах (0,2...0,7) кг. Наиболее дорогие ОРМ    позволяет проводить измерение одним прибором в трех оптических окнах (850, 1300 и 1550 им).

Стабилизированные источники сигнала служат для ввода в линию оптического сигнала заданной мощности и длины волны. Нашли применение два основных типа источников оптического сигнала: на базе светоизлучающих полупроводниковых диодов (СИД) и полупроводниковых лазеров (ПЛ). СИД дешевле, чем ПЛ, и находит применение при анализе потерь в кабелях малой длины. Однако они имеют низкую эффективность ввода излучения в волокно с малой числовой апертурой, широкий спектр излучения (ширина спектра от 50 до 200 им). Ширина полосы частот модуляционных сигналов составляет (100+ 200)-106 Гц. Лазерные источники оптического сигнала (ПЛ) генерируют практически монохроматический сигнал с шириной спектра (2 ... 5)нм. Эти источники дороже, чем СИД. Применяются, когда требуется значительная мощность передаваемого сигнала, то есть при измерениях на ОК большой протяженности

.

Анализаторы потерь оптической мощности(OLTS)

применяется при измерениях затухания ВОЛС и представляют собой комбинацию оптического измерителя мощности и источника оптического сигнала. Получили применение интегрированные и раздельные измерители потерь. Интегрированные содержат источник сигнала и измеритель мощности, конструктивно объединенные в один блок. Раздельный измеритель потерь представляет собой набор из стабилизированного источника оптического сигнала и ОРМ. Применяются при анализе параметров элементов ВОЛС включая участки ОК, места соединений и сварки, а также при измерении затуханий регенерационных участков смонтированной ВОЛС.

Оптические рефлектометры (ОТОR)- многофункциональные приборы, предназначенные для анализа параметров ВОЛС. В своей структуре они содержат источник оптического излучения, работающий в импульсном режиме, разветвитель и измеритель мощности, обеспечивающий прием сигнала обратного рассеяния.Bсе измерения производятся путем анализа рефлектограммы, который позволяет определять: коэффициент затухания, величины затухания вносимые местами сварки 0В и оптическими стыками, а также расстояния до мест неоднородностей и повреждений ОК.

Способы подключения измерительного оборудования

Подключение измерительного  оборудования                                                                                           обеспечивается с помощью разъемных   и неразъемных (сплайс, «заплатка») соединителей. Основным назначением, которых  является  точное   совмещение сердцевин (ядер) оптических волокон.                                                                              Перечень требований предъявляемых к соединителям: низкие потери, простота установки, надежность, неизменность характеристик при многократном подключении,  экономичность

Наряду с этим, важной характеристикой соединителей является затухание отражения (уровень возвратных потерь), определяющее количество энергии отраженной от соединителя назад к источнику излучения.

Особенно существенным оказывается этот параметр для одномодовых систем, в которых интерференция встречных излучений заметно влияет на работу лазерного диода.

Неразъемные соединения применяются при сращивании строительных длин ОК, при организации вставок, а так же  при подключении дополнительных катушек ОВ, в случае измерения характеристик ВОЛС с помощью оптических рефлектометров. В конструктивном отношении они являются наиболее простыми   в большинстве своем выполняются с помощью сварки на специальном сварочном оборудовании, или с помощью механических неразъемных соединителей. Сварные соединения позволяют добиться очень точного контролируемого компьютером расположения волокон, что обуславливает потери ниже уровня 0,05 дБ. Механические соединители допускают затухание на уровне 0,2 - 0,25 дБ.

Подключение измерительного оборудования к ВОСП производится с помощью разъемных соединителей (ОСР).К настоящему времени распространение получили разъемные соединители следующих типов:

Тип РС. В соединителе этого типа применяется корпус с резьбой, обеспечивающий надежного соединение даже при наличии вибрации. Наконечник керамический с внешним диаметром 2,5 мм.. Конструкция предполагает одно и тоже положение наконечника внутри адаптера, что делает постоянными потери от концентричности и эллиптичности наконечника и волокна при многократных подключениях. Любой соединитель данного типа имеет одномодовый и многомодовый вариант. Соединитель типа D4 по конструкции и характеристикам идентичен соединителю РС с подготовленными скругленными полированными ОВ. Основное отличие - в использовании наконечника с внешним диаметром 2 мм.

Соединитель SТ - типа разработан для применения в локальных сетях, внутренних кабельных системах, тестовом оборудовании и т. д. При характеристиках близких к характеристикам соединителя типа РС отличается от него быстрорасчленяемым штырьковым механизмом фиксирования соединения (достаточно повернуть на четверть оборота головку соединителя). Выпускаются с керамическими, стальными или пластиковыми наконечниками в одномодовом и многомодовом вариантах.

Соединитель SС типа - (подключаемый соединитель) пришел на смену соединителям типов РС и D4 современных одно и многомодовых глобальных телекоммуникационных системах. Его достоинством является простота конструкции многоволоконных подключений, основанная на многопозиционном адаптере или на "клипсах" объединяющих корпуса двух или более вилок. Конструкция включает в себя дуплексные системы защелкивающийся механизм фиксации, выдерживающий некоторое растягивающее усилие между адаптером и насадкой.

Соединитель FDDI сконструирован для использования в FDDI-сетях. Он имеет только дуплексный вариант и использует насадки диаметром 2.5 мм. Насадку от повреждений защищает фиксирующий корпус. Наличие мягкого интерфейса позволяет организовать соединение без особых усилий. Наличие на корпусе защёлок делает его простым в использовании, а с помощью соединительного проходного адаптера возможно подключение к другим FDDI-соединителям, либо к двум SТ-соединителям, либо к преобразователю.

ЕSСОМ-соединитель аналогичен соединителю FDDIтипа: дуплексное исполнение, 2.5-мм насадки и мягкий интерфейс. Принципиальное отличие заключается в отодвигаемом корпусе, который позволяет легко подключить соединитель к преобразователю. Однако эта конструкция не обеспечивает столь надёжной защиты, как конструкция с фиксированным корпусом.

SМА-соединители. Это наиболее старый и известный тип. Они прошли стандартизацию НАТО, военного ведомства США, а также IЕС. В них используется накручивающаяся фиксирующая головка SМА-типа. Существует два основных вида таких соединителей: 905, в которых используется прямая насадка и 906, со вставкой переменного диаметра. SМА-соединители используют как для многомодовых волокон со стальными насадками, так и для одномодовых с керамическими наконечниками.

Системы автоматизированного мониторинга ВОЛС.

Оптические кабели связи надежны и неприхотливы в обслуживании, но, тем не менее, обрыв оптических волокон нередкое явление.

Использование в глобальных сетях передачи данных и коммутируемых телефонных сетях общего пользования  ВОЛП  выдвигает на первый план задачу централизованного обнаружения неисправностей  ОК .

Для этих целей используют системы автоматизированного мониторинга волоконно-оптических кабелей (САМ-ВОК), работа которых базируется на использовании оптических рефлектометров (ОТОR), способных измерять параметры линии по обратно рассеянному световому потоку, распространяющемуся в активном (использующемся для передачи данных) или пассивном (резервном) волокне ОК.

При традиционных методах обслуживания в случае повреждения ОК необходимо с помощью ОТОR определить расстояние до места дефекта. Это может занять много времени, поскольку измерительное оборудование и опытный технический персонал должны быть доставлены к месту, откуда можно производить измерения. В том случае если используется САМ-ВОК, то время на отыскание места повреждения может быть сокращено, т.к. рефлектометр системы всегда подключен к ОВ и готов к измерениям. Опыт зарубежных операторов связи показывает, что использование САМ-ВОК позволяет в среднем на 20% сократить общее время восстановления связи при обрыве ОК.

ЛИТЕРАТУРА :

- Волоконно-оптическая техника: история, достижения, перспективы. Сборник статей под ред. Дмитриева С. А. М.: Connect, 2000.

- Иванов А. Б. "Волоконная оптика. Компоненты, системы передач, измерения". М.: Syrus Sistems, 2000..

- Строительство и техническая эксплуатация ВОЛС. Под ред. Попова Б. В. М.: Радио и связь, 1996.

4.  Измерения на ВОЛП  .Андреев В.А., Бурдин В.А., Баскаков В.С., Воронков А.А. Самара, 2001.