Федеральное агентство по образованию

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа по дисциплине

«Направляющие системы электросвязи »

“ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ”

ВЫПОЛНИЛ:

студент группы МКС-315

Сабиров М.Р.

ПРОВЕРИЛА:

Исламова Н.Х.

Уфа 2007

Цель работы: ознакомление с составом измерений в процессе строительства и эксплуатации кабельных линий связи. Изучение методов измерения сопротивления шлейфа и отдельных жил, а также омической асимметрии. Получение практических навыков работы с измерительными приборами.

Краткие теоретические сведения:

Электрические измерения производятся на кабельных и воздушных линиях связи в процессе строительства (реконструкции) и эксплуатации.

В процессе строительства на симметричных кабелях и симметричных парах коаксиальных кабелей производятся следующие измерения и испытания:

а) постоянным током:

- прозвонка жил;

- измерение омической асимметрии цепей;

- измерение электрического сопротивления шлейфа жил;

-  измерение электрического сопротивления изоляции жил;

- испытание изоляции жил напряжением;

- измерение электрического сопротивления изоляции металлических оболочек (экранов) кабелей с наружными изолирующими покровами относительно земли (брони);

б) переменным током:

- измерение собственного затухания симметричных пар коаксиальных кабелей;

- измерение входного сопротивления пар с дополнительной индуктивностью;

- измерение переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце;

- измерения в процессе симметрирования.

На коаксиальных парах в процессе строительства производят следующие измерения и испытания:

а) постоянным током:

- прозвонка внутренних и внешних проводников;

- измерение электрического сопротивления шлейфа внутренних и внешних проводников;

- измерение электрического сопротивления изоляции между внутренним и внешним проводниками каждой пары;

- измерение электрического сопротивления изоляции между внешними проводниками и между внешними проводниками и оболочкой;

испытание напряжением изоляции внутренних проводников;

б) переменным током:

- измерение значений волнового сопротивления;

- измерение неоднородностей волнового сопротивления;

- измерение собственного затухания;

- измерение защищенности на дальнем конце.

В процессе эксплуатации для оценки электрического состояния линий производят профилактические и контрольные измерения постоянным и переменными токами.

Профилактические контрольные измерения постоянным током проводятся на участке между соседними усилительными пунктами, а на переменном токе – на участке между усилительными пунктами соответствующей системы уплотнения.

При профилактических измерениях постоянным током на симметричных кабелях и симметричных парах комбинированных кабелей производятся следующие измерения:

- омической асимметрии цепей;

- электрического сопротивления шлейфа жил;

- электрического сопротивления изоляции между жилами и между каждой жилой и землей;

- электрического сопротивления изоляции металлических оболочек (экранов) кабелей с наружными изолирующими покровами относительно земли (брони);

- испытание изоляции жил напряжением.

При профилактических измерениях постоянным током на коаксиальных кабелях производятся следующие измерения:

- электрического сопротивления шлейфа внутренних проводников коаксиальных пар;

- электрического сопротивления шлейфа внешних проводников коаксиальных пар;

- электрического сопротивления шлейфа каждой коаксиальной пары;

- электрического сопротивления изоляции между внутренним и внешним проводниками каждой коаксиальной пары;

- сопротивления изоляции между внешними проводниками и между внешними проводниками и оболочкой;

- испытание напряжением изоляции между внутренним и внешним проводниками кабеля.

На симметричных кабелях производятся профилактические измерения переменным током переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце.

На коаксиальных кабелях профилактические измерения переменным током не производятся.

При определении состава измерений были использованы следующие понятия:

Шлейф жил (проводников) – замкнутая накоротко на противоположном конце цепь.

Омическая асимметрий ΔR - разность электрических сопротивлений постоянному току двух жил (проводов), составляющих цепь.

Испытательное напряжение Uисп - напряжение постоянного тока, которое изоляция должна выдержать без пробоя в течение нормированного времени.

Неоднородность волнового сопротивления ΔZ - комплексная величина, определяющая отклонение волнового сопротивления коаксиальной пары в измеряемой точке от среднего значения ΔZ=Zв1−Zв, где Zв1 - волновое сопротивление коаксиальной пары в измеряемой точке;  Zв - среднее значение волнового сопротивления коаксиальной пары.

Измерение сопротивления шлейфа жил

Сопротивление шлейфа измеряют мостом постоянного тока.

Схема измерения электрического сопротивления шлейфа

При равновесии моста сопротивление шлейфа определяют по формуле

Rшл=R1R2R0,

где R1R2 - отношение сопротивления постоянных плеч моста, R0 - сопротивление переменного плеча моста, Ом

Измерение сопротивления отдельных жил методом трех шлейфов

Сопротивления отдельных жил (проводов) различного диаметра и материала измеряют методом трех шлейфов.

Схема измерения электрического сопротивления жил методом трех шлейфов

При этом проводят измерения сопротивления шлейфов, составленных из жил а и б, б и в, а и в. Сопротивление каждого из проводов Rа, Rб, Rв определяют по формулам:

Rа=Rаб+Rав−Rбв2,Rб=Rаб+Rбв−Rав2,Rв=Rав+Rбв−Rаб2,

где Rаб, Rав, Rбв- значения сопротивлении шлейфов, составленных соответственно из жил а и б, а и в, б и в, Ом.

Измерение сопротивления жил методом заземленного шлейфа

При наличии только двух проводов различного диаметра и материала сопротивление каждого из них измеряют методом заземленного шлейфа.

Схема измерения электрического сопротивления проводов методом заземленного шлейфа

Проводят два измерения. При первом измерении (переключатель В находится в положении 1) мост уравновешивают и отсчитывают величину сопротивления переменного плеча R01. При втором измерении (переключатель в положении 2) мост уравновешивают и отсчитывают величину сопротивления переменного плеча R02.

Сопротивления проводов Rа и Rб рассчитывают по формулам:

Rа=n1n2R01+n2R02n2+1; Rб=n1n2R01−n2R02n2+1,

где n1=R1R2 при первом измерении; n2=R1R2 при втором измерении; R01, R02 - значения сопротивления переменного плеча моста соответственно при первом и втором измерениях, Ом. При n1=n2=l сопротивления жил определяют по формулам:

Rа=R01+R022;  Rб=R01−R022.

Измерение омической асимметрии

Омическую асимметрию измеряют по схеме моста с постоянным отношением плеч.

Схема измерения омической асимметрии

Сопротивления постоянных плеч моста R1 и R2 должны быть равными, т.е. n=R1R2=l . С помощью сопротивления переменного плеча R0 мост уравновешивают, после чего считывают измеренную величину омической асимметрии непосредственно по показаниям магазина сопротивлений R0. Если мост уравновесить не удается, то необходимо поменять местами жилы измеряемой линии и повторить измерение.