| Показатель | Оценка |
| --- | --- |
| Суммарная емкость сетей | 20 млн. |
| Количество абонентов | 12 млн. |
| Средняя абонентская плата | 30 руб. |
| Доля абонентов "премиум - пакета" | 300 тыс. |
| Доля абонентов интерактивной сети | 250 тыс. |
| Количество абонентов кабельного Интернета | 13 тыс. |
| Средняя абонентская плата за доступ в Интернет | 30 US$ |

Таблица 1.1 Интегральные взаимоувязанные оценки состояния абонентской базы страны по состоянию на середину 2001 года по оценке АКТР.

|  | Max Channel BW | Max Spectral Efficiency | # Max Data BW/Channel |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCSIS 1.0 | 3.2 MHz | 1.6 bps/Hz | 5.12 Mbps |
| DOCSIS 1.1 | 3.2 MHz | 3.2 bps/Hz | 10.24 Mbps |
| DOCSIS 2.0 | 6.4 MHz | 4.8 bps/Hz | 30.72 Mbps |

Таблица 2.1 Преимущества DOCSIS 2.0 перед DOCSIS 1.x.

| Показатель | DOCSIS 1.x | Euro-DOCSIS |
| --- | --- | --- |
| Поток к абоненту (Downstream Rates) | 64-QAM: 27 Mbps 256-QAM: 42 Mbps ITU J83 Annex B FEC 6Mhz Channelization | 64-QAM: 38 Mbps 256-QAM: 52 Mbps ITU J83 Annex A FEC 8Mhz Channelization |
| Поток от абонента (Upstream Rates) | .320, .640, 1.280, 2.560 and 5.120 Mbps QPSK and .640, 1.280, 2.560, 5.120, 10.24 Mbps 16-QAM 5-42Mhz | 320, .640, 1.280, 2.560 and 5.120 Mbps QPSK and .640, 1.280, 2.560, 5.120, 10.24 Mbps 16-QAM 5-65Mhz |
| Шифрование данных | 56 bit DES | 56 bit DES |

Таблица 2.1 Стандарт EuroDOCSIS, стандарт DOCSIS 1.x.

| Скорость передачи данных, Кбит/c | Тип модема | Время передачи файла |
| --- | --- | --- |
| 9,6 | обычный | 2,3 ч |
| 14,4 | обычный | 1,5 ч |
| 28,8 | обычный | 46 мин. |
| 56 | обычный | 24 мин. |
| 128 | ISDN | 10 мин. |
| 1540 | для линий T-1 | 52 с |
| 4000 | кабельный | 20 с |
| 10000 | кабельный | 8 с |

Таблица 3.1 Время, за которое различные модемы могут передать файл размером 10 Мбайт.

Производители; Продукт; Down-stream; Up-stream. 3Com; 3Com Cable Modem; 30 Мбит/с; 2,6 Мбит/с. 3Com; US Robotics Cable Access System; 30 Мбит/с; Телефонная линия. Bay Networks; LANcity LCP; 10 Мбит/с; 10 Мбит/с. Cabletron Systems; CatNET; 30 Мбит/с; 2,5 Мбит/с. GAD Line; Cyler; Mode 10 Мбит/с; 2,5 Мбит/с. General Instrument; SURFboard; 30 Мбит/с; телефонная линия. Hayes; ULTRA Cable Modem; 5 Мбит/с; телефонная линия. Hybrid Networks; Series 2000; 30 Мбит/с; 512 Kбит/с,телефонная линия. Integrity Communications; PTP-8 Modem; 667 Kбит/с -8Мбит/с; 667 Kбит/с -8Мбит/с. Motorola; CyberSUPER; 30 Мбит/с; 768 Kбит/с. NEC; CM5000; 30 Мбит/с; 2 Мбит/с. NetGame; NeMo; 12 Мбит/с; 5,5 Мбит/с. Скорость в 30 Мбит/c легко достигают многие модели модемов.

Таблица 3.2. Характеристики кабельных модемов

| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СКМ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики/Наименование | Com21 | LanCity | NetGame | Terayon | DOCSIS 1.0 Spec I. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |
| Тип модуляции в обратном канале | QPSK | QPSK | QPSK | S-CDMA | QPSK |
| FEC | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ |
| Эффективность использования полосы обратного канала [b/Hz] | 1,42 | 1,67 | 1,38 / 1,96 | 2,3 | 1,6 |
| Ширина полосы обратного канала [MГц] | 1,8 | 10 (1 | 1,8 / 2,6 | 6 | 0,2 / 0,4 / 0, 8 / 1,6 / 3,2 |
| Скорость передачи в обратном канале [Mбод] | 2,56 | 10 (1 | 2,5 / 5,12 | 14 | 0,3 / 0,6 / 1,2 / 2,5 / 5,1 |
| Механизм частотной отстройки (Frequency Hopping) | ЕСТЬ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | Зависит от поставщика |
| С/N прямого канала для BER 1х10-9 [дБ] | 16 | 22 | 13 | 13 (2 | 25 |
| Диапазон уровней выходного сигнала модема по напряжению (АРУ) [мин/макс. ДБмкВ] | +68 / +118 | +90 / +117 | +84 / +120 | +92 / +120 | +68 / +118 |
| Устранение шумов ингрессии в обратном канале | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Ширина полосы, выделенная для организации обратного канала [MHz] | 5-40 | 5-42 | 5-42 | 5-42 | 5-42 |
| Суммарная скорость в полосе 10-30 MГц обратного канала [Mбод] | 30,7 | 20 | 6 | 14 | Зависит от поставщика |
| Тип модуляции в прямом канале | 64QAM | QPSK | QPSK | S-CDMA | 64QAM |
| Диапазон уровней входных сигналов модемов по напряжению (АРУ) [мин/макс. дБмкВ] | +45 / +75 | +45 / +75 | +53 / +79 | +40 / +75 | +45 / +75 |
| Эффективность использования полосы прямого канала [b/Hz] | 5,1 | 1,67 | 1,67 | 2,3 | 5,1 |
| Ширина полосы прямого канала [MГц] | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 |
| Скорость передачи в прямом канале [Mбод] | 30,3 | 10 | 10 | 6 | 30,3 |
| Ширина полосы, выделенная для организации прямого канала [MГц] | 88-800 | 54-750 (3 | 85-750 | 88-750 (4 | (50)88-860 |
| Модульность системного терминала | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Зависит от поставщика |
| Модульность кабельного модема | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Зависит от поставщика |
| Транспортные механизмы ATM | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ |
| WAN интерфейс системного терминала | Eth 10/100 BaseT, ATM OC3 | Eth AUI | Eth. 10/100 BaseT, ATM, FDDI | Eth. 10/100 BaseT | Eth. 10/100 BaseT, ATM, FDDI |
| Поддержка голосовой связи | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |
| Число уровней QoS | ЕСТЬ | НЕТ (5 | ЕСТЬ | ЕСТЬ (RC | Зависит от поставщика |
| Автоматическая регулировка трафика | ЕСТЬ | НЕТ | ЕСТЬ | НЕТ | Зависит от поставщика |
| Поддержка CBR | ЕСТЬ | НЕТ | ЕСТЬ (RC | ЕСТЬ | НЕТ |
| Поддержка VBR | ЕСТЬ | ЕСТЬ (RC | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Поддержка VPN | ЕСТЬ | ЕСТЬ (RC | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Шифровка на уровне двоичных кодов | ЕСТЬ 56 / 40 DES | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ / 56 bit DES |
| Шифровка на уровне конечного пользователя | ЕСТЬ 56 / 40 DES | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Зависит от поставщика |
| Поддержка трехуровневого мультипротокола | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ |
| Поддерживаемые трехуровневые протоколы | IP (6, IPX, NetBEUI, AppleTalk | IP | IP | IP (7 | IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk |
| СИСТЕМА СЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Дистанционное конфигурирование и мониторинг модемов | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ (RC | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Ведение статистики | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | Зависит от поставщика |
| Механизмы планирования использования полосы | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | Зависит от поставщика |
| Cчетные механизмы | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Механизмы планирования загрузки | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Зависит от поставщика |
| Измерение и статистика отношения сигнал/шум | ЕСТЬ | НЕТ | НЕТ | ЕСТЬ | Зависит от поставщика |
| Автоматическая регулировка трафика | ЕСТЬ | ЕСТЬ (RC | НЕТ | ЕСТЬ (RC | Зависит от поставщика |
| Платформа | UNIX | WINDOWS / HP Open Win. | WINDOWS NT | WINDOWS / HP Open Win. | Зависит от поставщика |
| - Весь восходящий поток неэффективно повторяется в нисходящем, даже если данные предназначены для передачи во внешнюю глобальную сеть. Это означает, что при реализации симметричных приложений с подключениями к глобальной сети, скорость потока в прямом и обратном каналах не может быть выше 5 Мбит/с. - Для величины BER 1х10-8 и скорости восходящего потока . - При использовании двух блоков формирования канала . - При использовании трех блоков формирования канала . - Только 125 привилегированных абонентов. - Поддержка IPv4 и IPv6 . - Макс.2000 кабельных модемов . RC) Ограниченные возможности. |  |  |  |  |  |

### Таблица 3.3 Технические параметры СКМ.

Поставщики кабельных модемов. Оборудование, цены.

| ООО «Адмирал-плюс» | 194358, Россия, Санкт-Петербург пр.Энгельса, д.154, оф. 407 тел. (812) 303-95-96, факс: (812) 303-95-97, e-mail: adm@admplus.ru |
| --- | --- |

Продукция / Оборудование для интерактивных сетей КТВ

| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕТЕЙ КТВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельные модемы |  |  |  |  |  |
| код товара | Краткое тех. описание | Производитель | Прим. | Спец. цена | 1000 - 5000 $ | < 1000 $ |
| __ | Кабельный модем Docsis 1.0, Ethernet 10 SL\2000 | TBTec, Корея | USD | 170 | 190 | 210 |
| __ | Головной кабельный модем до 60 абонентов CMTS | NeMo | USD | __ | __ | под заказ |
| __ | Кабельный модем Docsis 1.1, Ethernet 100, USB ZAT510 | Ericsson, Америка | USD | 175 | 195 | 215 |
|  | Интернет приставки |  |  |  |  |  |
| __ | NB\CABLE Интернет терминал | Netgem, Франция | USD | 265 | 278 | 329 |
| __ | NB\ETHER Интернет терминал | Netgem, Франция | USD | 165 | 178 | 219 |
| __ | NB\DIALUP Интернет терминал | Netgem, Франция | USD | 155 | 168 | 196 |
| __ | Интернет карта SAT-10H, 10 часов | ММК, Россия | USD | __ | __ | 9 |
| __ | К каждой купленной интернет- приставке бесплатно прилагается интернет- карта |  |  |  |  |  |

| Мастел | www.mastel.ru |
| --- | --- |

Каталог.

Все цены в каталоге – розничные и указаны в у.е.

По всем позициям предусмотрена гибкая система скидок, в зависимости от количества заказываемого оборудования, сроков поставки и формы оплаты.

За дополнительной информацией обращайтесь в офис нашей компании.

| Наименование. | Основные технические параметры. | Производитель. | Цена. | PDF. | Купить. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головные кабельные модемы |  |  |  |  |  |  |
| CGW 100 | Головной кабельный модем (CMTS) стандарта DOCSIS | KATHREIN | 10935.00 |  |  |  |
| CGW 100E | Головной кабельный модем (CMTS) стандарта EuroDOCSIS | KATHREIN | 10935.00 |  |  |  |

| Вимком |  |  | converter@vimcom.ru |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | название товара/услуги |  | код | цена | наличие |  |  |  |
|  | Motorola/Кабельные модемы абонентские/Кабельные модемы абонентские |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Модем кабельный абонентский, DOCSIS 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB 5100 | 79.00 |  | да |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Модем кабельный абонентский, DOCSIS 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB 4200 | 95.00 |  | да |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Модем кабельный абонентский, EuroDOCSIS 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB 4200E | 95.00 |  | да |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Модем кабельный абонентский, DOCSIS 1.1, 2 встроенных телефонных порта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CG 4500 | 230.00 |  | под заказ |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Модем кабельный абонентский, EuroDOCSIS 1.1, 2 встроенных телефонных порта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CG 4500E | 230.00 |  | под заказ |  |  |  |  |  |

Кабельные модемы головные

| N | название товара/услуги | код | цена | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головной кабельный модем (CMTS) BSR1000, EuroDOCSIS 1.1, Packet Cable 1, конфигурация 1:4, встроенный повыш.конвертер (без стоимости первичной инсталяции) | BSR1000E | 18225.00 | под заказ |  |
| 2 | Головной кабельный модем (CMTS) BSR1000, DOCSIS 1.1, Packet Cable 1, конфигурация 1:4, встроенный повыш.конвертер (без стоимости первичной инсталяции) | BSR1000 | 18225.00 | под заказ |  |
| 3 | Головной кабельный модем (CMTS) BSR64000, DOCSIS 1.1, Packet Cable 1, конфигурация 26:104, встроенные повыш.конвертеры, резервирование модулей и блока питания | BSR64000 | 80000.00 | под заказ |  |
| 4 | Головной кабельный модем (CMTS) BSR64000, EuroDOCSIS 1.1, Packet Cable 1, конфигурация 26:104, встроенные повыш.конвертеры, резервирование модулей и блока питания | BSR64000E | 80000.00 | под заказ |  |

| ИСПП Телеком | http://koi.www.satel.ru/ru/comingsoon.shtml |
| --- | --- |

| НАИМЕНОВАЕНИЕ |  | КОЛИЧЕСТВО |  | ЦЕНА (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абонентский кабельный модем NeMo |  | 1 |  | 395 |
|  |  | 2-10 |  | 349 |
|  |  | 11-100 |  | 329 |
|  |  | 100-250 |  | 295 |
|  |  | > 250 |  | 280 |
| Кабельный маршрутизатор NCBR-2000 |  | 1 |  | 1 395 |
|  |  | 2-10 |  | 1 295 |
|  |  | 11-25 |  | 1 195 |
|  |  | 26-50 |  | 1 095 |
|  |  | > 50 |  | 995 |
| Головное устройство NeMo HE Unit |  | 1 |  | 24 995 |
|  |  | 2-5 |  | Call |
|  |  | > 5 |  | Call |

|  |  |  |  | 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕТЕЙ КТВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | код товара |  | Наименование |  | Фирма | Дил. | Розн. |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Кабельные модемы |  |  |  |  |  |  |
| 890 |  |  |  | Кабельный модем Docsis 1.0, Ethernet 10 SL\2000 | TBTec, Корея | 190,00 |  | 210,00 |  |  |
| 891 |  |  |  | Головной кабельный модем до 60 абонентов CMTS | NeMo |  |  | под заказ |  |  |
| 892 |  |  |  | Кабельный модем Docsis 1.1, Ethernet 100, USB ZAT510 | Ericsson, США | 195,00 |  | 215,00 |  |  |