Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

# Билет 1

Группа:

ФИО студента:

- Закодируйте 8 – буквенный алфавит источника кодом Хаффмана

| Буквы | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность появления | 0.25 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.051 | 0.033 | 0.03 | 0.026 |

- .Определите среднюю длину кодового слова и энтропию алфавита источника.

- Постройте дерево кодовых слов полученного кода.

- Запишите двоичную последовательность на выходе кодера источника при появлении на выходе источника сообщения ГАБЕВА.

- Внесите ошибку в первый бит кодовой последовательности.

- Запишите сообщение, которое появится на выходе декодера источника. Сколько букв в сообщении источника принято неправильно?

2.H=1001011001	Задана проверочная матрица линейного кода

- Являются ли принятые последовательности кодовыми словами данного кода:

- 11110

- 01111

- 11010

- 11101

- 10100

- 00111

Поясните алгоритм решения.

- Определите кодовое расстояние заданного кода и вес ошибок, которые код гарантированно обнаруживает и исправляет.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 2

Группа:

ФИО студента:

1.	Закодировать двухбуквенный алфавит источника кодом Шеннона-Фано, используя трехсимвольные блоки. Вероятность появления букв на выходе источника составляет

P(Z1)=0.7

P(Z2)=0.3

- .Определите среднюю длину кодового слова, количество собственной информации для каждой  буквы источника, энтропию алфавита источника.

- Запишите двоичную последовательность на выходе кодера источника при появлении на выходе источника сообщения Z1Z2Z1Z1Z1Z2 .

- Внесите ошибку во второй бит кодовой последовательности.

- Запишите сообщение, которое появится на выходе декодера источника. Сколько букв в сообщении источника принято неправильно?

2.	H=1011011001Задана проверочная матрица линейного кода

- Являются ли принятые последовательности кодовыми словами данного кода:

- 11100

- 01111

- 11001

- 11101

- 10111

- 00101

Поясните алгоритм решения.

- Определите кодовое расстояние заданного кода и вес ошибок, которые код гарантированно обнаруживает и исправляет.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 3

Группа:

ФИО студента:

- Двоичный канал с двумя состояниями задан вероятностями ошибки в двоичном символе в каждом состоянии 1=0.001  и 2=0.2 и матрицей переходных вероятностей

- 0.990.010.10.9Определите среднюю вероятность ошибки в двоичном символе и вероятность безошибочного приема.

- Определите, на сколько порядков отличается вероятность ошибки при приеме i – го символа, если в (i-1) –й момент времени канал находился в плохом состоянии, от аналогичной вероятности, если в (i-1) –й момент времени канал находился в хорошем состоянии.

Дайте пояснения по ходу решения задачи.

- Нарисуйте структурную схему кодера циклического кода (8,3) с образующим полиномом g(x)=x5+x4+x+1.

- Укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте при подаче на вход информационной последовательности 110.

- Проверьте правильность полученных проверочных разрядов, сформировав кодовую комбинацию разделимого циклического кода для заданной информационной последовательности и заданного образующего полинома.

- Определите кодовое расстояние заданного кода и вес ошибок, которые код гарантированно обнаруживает и исправляет.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 4

Группа:

ФИО студента:

- Двоичный канал может находиться в двух состояниях: хорошем – с вероятностью ошибки в символе 1=10-5, и плохом – с 2=10-2. Матрица переходных вероятностей канала имеет вид

0.9990.0010.10.9

- Определить вероятность ошибки при приеме i-го символа, если (i-1)-й символ был принят:

- в хорошем состоянии канала

- в плохом состоянии канала.

- Определите среднюю вероятность ошибки в двоичном символе и вероятность безошибочного приема.

- Дайте определение двоичного симметричного канала.

Дайте пояснения по ходу решения задачи.

- Закодируйте 8 – буквенный алфавит кодом Шеннона-Фано.

| Буквы | И | К | Л | А | М | Н | О | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность появления | 0.095 | 0.125 | 0.12 | 0.31 | 0.05 | 0.105 | 0.18 | 0.015 |

- .Определите среднюю длину кодового слова, величину собственной информации для букв А, Л, П и энтропию алфавита источника.

- Запишите двоичную последовательность на выходе кодера источника при появлении на выходе источника сообщения ЛАКАМИ.

- Внесите ошибку в третий бит кодовой последовательности.

- Запишите сообщение, которое появится на выходе декодера источника. Сколько букв в сообщении источника принято неправильно?

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 5

Группа:

ФИО студента:

1.	Модем отвечает рекомендации V.29 МККТТ.

- Нарисуйте диаграмму сигналов на фазовой плоскости.

- Нарисуйте  временную диаграмму сигнала на выходе модема, если на вход подана двоичная последовательность 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1  со скоростью 9600 бит/с.

- Чему равна скорость модуляции линейного сигнала и частота несущей?

- Какой метод разделения направлений передачи и приема использует модем при работе по 2-проводной линии?

2.	Закодируйте двухбуквенный алфавит источника кодом Хаффмана, используя трехсимвольные блоки. Вероятность появления букв на выходе источника составляет

P(Z1)=0.6

P(Z2)=0.4

- .Определите среднюю длину кодового слова, величину собственной информации для каждой буквы источника, энтропию алфавита источника.

- Запишите двоичную последовательность на выходе кодера источника при появлении на выходе источника сообщения Z2Z2Z1Z2Z1Z1 .

- Внесите ошибку в первый бит кодовой последовательности.

- Запишите сообщение, которое появится на выходе декодера источника. Сколько букв в сообщении источника принято неправильно?

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 6

Группа:

ФИО студента:

H=11100110011.	Задана проверочная матрица линейного кода

- Являются ли принятые последовательности кодовыми словами данного кода:

- 11100

- 01111

- 11011

- 11101

- 10100

- 00101

Поясните алгоритм решения.

- Определите кодовое расстояние заданного кода.

- Запишите правила формирования проверочных символов данного кода.

2.	Нарисуйте структурную схему кодера циклического кода (7,3) с образующим полиномом g(x)=x4+x2+x+1.

- Укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте при подаче на вход информационной последовательности 110.

- Проверьте правильность полученных проверочных разрядов, сформировав кодовую комбинацию разделимого циклического кода для заданной информационной последовательности и заданного образующего полинома.

- Определите кодовое расстояние заданного кода и вес ошибок, которые код гарантированно обнаруживает и исправляет.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 7.

Группа:

ФИО студента:

- Закодируйте 8 – буквенный алфавит источника кодом Хаффмана

| Буквы | Ю | Б | К | Ф | Д | Е | З | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность появления | 0.05 | 0.12 | 0.28 | 0.031 | 0.151 | 0.055 | 0.091 | 0.222 |

- .Определите среднюю длину кодового слова и энтропию алфавита источника.

- Постройте дерево кодовых слов полученного кода.

- Запишите двоичную последовательность на выходе кодера источника при появлении на выходе источника сообщения ЮЗКЕФО.

- Внесите ошибку во второй бит кодовой последовательности.

- Запишите сообщение, которое появится на выходе декодера источника. Сколько букв в сообщении источника принято неправильно?

- Нарисуйте структурную схему кодера циклического кода (9,3) с образующим полиномом g(x)=x6+x3+1.

- Укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте при подаче на вход информационной последовательности 110.

- Проверьте правильность полученных проверочных разрядов, сформировав кодовую комбинацию разделимого циклического кода для заданной информационной последовательности и заданного образующего полинома.

- Определите кодовое расстояние заданного кода.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 8

Группа:

ФИО студента:

- Закодируйте двухбуквенный алфавит источника кодом Шеннона-Фано, используя трехсимвольные блоки. Вероятность появления букв на выходе источника составляет

P(К)=0.6

P(М)=0.4

- .Определите среднюю длину кодового слова, энтропию алфавита источника и избыточность (бит / буква).

- Запишите двоичную последовательность на выходе кодера источника при появлении на выходе источника сообщения МКММККККМ.

- Внесите ошибку во второй бит кодовой последовательности.

- Запишите сообщение, которое появится на выходе декодера источника. Сколько букв в сообщении источника принято неправильно?

- Модем отвечает рекомендации V.32 ITU-Т.

- Нарисуйте диаграмму сигналов на фазовой плоскости.

- Нарисуйте  временную диаграмму сигнала на выходе модема, если на вход подана двоичная последовательность 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 со скоростью 9600 бит/с.

- Чему равна скорость модуляции линейного сигнала и частота несущей?

- Какой метод разделения направлений передачи и приема использует модем при работе по 2-проводной линии?

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 9

Группа:

ФИО студента:

- Для циклического (n, k) кода с образующим полиномом g(x)

- Построить образующую матрицу.

- Привести образующую матрицу к каноническому виду.

- Определить вес гарантированно обнаруживаемых и исправляемых кодом ошибок.

- Определить долю обнаруживаемых кодом ошибок в общем числе возможных ошибок.

- Найти синдром, соответствующий вектору ошибки e .

- Найти вектор ошибки весом t , имеющий такой же синдром.

n=9, 	k=5,	 g(x)=x4+x+1,	e=010000000,	t=4

- Модем использует КАМ со следующими кодировками линейного сигнала

| Второй бит Абсолютная фаза; Первый бит; Амплитуда. 0,90 180,270; 0; 3. 1; 5. 45,135 225,315; 0; . 1; . | Третий бит | Четвертый бит | Изменение фазы в градусах |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 45 |
| 0 | 1 | 0 | 90 |
| 0 | 1 | 1 | 135 |
| 1 | 1 | 1 | 180 |
| 1 | 1 | 0 | 225 |
| 1 | 0 | 0 | 270 |
| 1 | 0 | 1 | 315 |

- Нарисуйте диаграмму сигналов на фазовой плоскости.

- Нарисуйте временную диаграмму сигнала на выходе модема, если на вход подана двоичная последовательность 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 со скоростью 9600 бит/с.

- Чему равна скорость модуляции линейного сигнала и частота несущей?

- Какие методы разделения направлений передачи и приема может использовать такой модем при работе по 2-проводной линии?

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 10

Группа:

ФИО студента:

- Закодируйте двухбуквенный алфавит источника кодом Хаффмана, используя трехсимвольные блоки. Вероятность появления букв на выходе источника составляет

P(Z1)=0.8

P(Z2)=0.2

- .Определите среднюю длину кодового слова, энтропию алфавита источника и избыточность (бит / буква).

- Запишите двоичную последовательность на выходе кодера источника при появлении на выходе источника сообщения Z2Z2Z1Z2Z1Z1Z1Z1Z1 .

- Внесите ошибку в первый бит кодовой последовательности.

- Запишите сообщение, которое появится на выходе декодера источника. Сколько букв в сообщении источника принято неправильно?

2.	Модем использует ДОФМ со следующими кодировками линейного сигнала

| Дибит | Изменение фазы в градусах |
| --- | --- |
| 01 |  |
| 00 | 135 |
| 10 | 225 |
| 11 | 315 |

- Нарисуйте диаграмму сигналов на фазовой плоскости.

- Нарисуйте временную диаграмму сигнала на выходе модема, если на вход подана двоичная последовательность 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 со скоростью 4800 бит/с.

- Чему равна скорость модуляции линейного сигнала и частота несущей?

- Какие методы разделения направлений передачи и приема может использовать такой модем при работе по 2-проводной линии?

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 11

Группа:

ФИО студента:

- Заданную двоичную последовательность

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1

закодировать манчестерским кодом, AMI, HDB3, 2B1Q.

- Привести временные диаграммы сигналов.

- Рассчитать частоту Найквиста сигнала для каждого случая, если скорость передачи двоичных символов входной последовательности равна V=100 Кбит/с.

- Укажите наиболее оптимальный код с точки зрения необходимой ширины полосы пропускания канала.

- Укажите известные Вам области применения этих кодов.

G2=10112.	Два линейных кода (4, 2) заданы образующими матрицами

G1=1010

- Найти  кодовое расстояние для каждого из заданных кодов.

- Определить вес гарантированно обнаруживаемых и исправляемых ошибок для каждого из кодов.

- Найти вероятность необнаруженной ошибки при применении этих кодов в ДСК без памяти с вероятностью ошибки  =0.01 .

- Запишите правила формирования кодовых слов для заданных кодов.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 12

Группа:

ФИО студента:

- Закодируйте двухбуквенный алфавит источника кодом Шеннона-Фано, используя трехсимвольные блоки. Вероятность появления букв на выходе источника составляет

P(Z1)=0.3

P(Z2)=0.7

- .Определите среднюю длину кодового слова, энтропию алфавита источника и избыточность (бит / буква).

- Запишите двоичную последовательность на выходе кодера источника при появлении на выходе источника сообщения Z2Z2Z1Z2Z2Z1Z1Z2 .

- Внесите ошибку во второй бит кодовой последовательности.

- Запишите сообщение, которое появится на выходе декодера источника. Сколько букв в сообщении источника принято неправильно?

2.	Модем использует ДОФМ со следующими кодировками линейного сигнала

| Дибит | Изменение фазы в градусах |
| --- | --- |
| 00 |  |
| 01 | 135 |
| 11 | 225 |
| 10 | 315 |

- Нарисуйте диаграмму сигналов на фазовой плоскости.

- Нарисуйте временную диаграмму сигнала на выходе модема, если на вход подана двоичная последовательность 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 со скоростью 1200 бит/с.

- Чему равна скорость модуляции линейного сигнала и частота несущей?

- Какой метод разделения направлений передачи и приема использует модем при работе по 2-проводной линии?

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 13

Группа:

ФИО студента:

- Для циклического (n, k) кода с образующим полиномом g(x)

- Построить образующую матрицу.

- Привести образующую матрицу к каноническому виду.

- Определить вес гарантированно обнаруживаемых и исправляемых кодом ошибок.

- Определить долю обнаруживаемых кодом ошибок в общем числе возможных ошибок.

- Найти синдром, соответствующий вектору ошибки e .

- Найти вектор ошибки весом t , имеющий такой же синдром.

n=9, 	k=3,	 g(x)=x6+x3+1,	e=000100000,	t=4

- Устройство защиты от ошибок на базе системы с РОС со специальным обратным каналом использует циклический код с вероятностью необнаруженной ошибки Рно=10-6 и вероятностью обнаружения ошибки Роо=10-2. Алгоритм работы – непрерывная передача с блокировкой приемника и нумерацией сообщений в прямом канале. Емкость буфера передачи h=3 сообщения, длина сигнала обратной связи m=3 дв.симв.

- Нарисуйте временные диаграммы работы системы в режиме правильной работы (ошибка обнаружена и исправлена), выпадения и вставки сообщений.

- В случае использования ДСК без памяти в обоих направлениях с =10-3 рассчитайте вероятность выпадения Рвып и вероятность вставки Рвст сообщения.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 14

Группа:

ФИО студента:

- Для циклического (n, k) кода с образующим полиномом g(x)

- Построить образующую матрицу.

- Привести образующую матрицу к каноническому виду.

- Определить вес гарантированно обнаруживаемых и исправляемых кодом ошибок.

- Определить долю обнаруживаемых кодом ошибок в общем числе возможных ошибок.

- Найти синдром, соответствующий вектору ошибки e .

- Найти вектор ошибки весом t , имеющий такой же синдром.

n=7, 	k=3,	 g(x)=x4+x3+x2+1,	e=0010000,	t=3

- Заданную двоичную последовательность

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

закодировать кодом NRZ, манчестерским кодом, кодом AMI, HDB3, 2B1Q.

- Привести временные диаграммы сигналов.

- Рассчитать частоту Найквиста сигнала для каждого случая, если скорость передачи двоичных символов входной последовательности равна V=10 Кбит/с.

- Укажите наиболее оптимальный код с точки зрения ширины энергетического спектра сигнала. Обоснуйте ответ.

- Укажите известные Вам области применения этих кодов.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 15

Группа:

ФИО студента:

На вход декодера сверточного кода с заданной решетчатой структурой поступила двоичная последовательность 10 01 01 01 00 01 00 01 00 01…

- Определить длину кодового ограничения и скорость сверточного кода.

- Декодировать принятую последовательность по алгоритму Витерби, приняв глубину декодирования равной 6, если не происходит более раннего слияния путей.

- Указать выжившие пути на каждом уровне решетки. При условии равных метрик, выбирать путь с наименьшей накопленной метрикой на предыдущем уровне решетки.

- Записать выходную последовательность.

0

2

3

1

4

00

00

00

00

11

11

11

11

11

11

00

01

00

01

01

10

10

10

10

10

01

01

- Заданную двоичную последовательность

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

закодировать кодом NRZ, квазитроичным кодом, HDB3, 2B1Q.

- Привести временные диаграммы сигналов.

- Рассчитать частоту Найквиста сигнала для каждого случая, если скорость передачи двоичных символов входной последовательности равна V=8 Кбит/с.

- Рассчитать необходимую ширину полосы пропускания канала для каждого случая при тех же условиях.

- Укажите известные Вам области применения этих кодов.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 16

Группа:

ФИО студента:

- Для циклического (n, k) кода с образующим полиномом g(x)

- Построить образующую матрицу.

- Привести образующую матрицу к каноническому виду.

- Указать, какими свойствами линейных кодов обладает заданный код.

- Определить вес гарантированно обнаруживаемых и исправляемых кодом ошибок.

- Определить долю обнаруживаемых кодом ошибок в общем числе возможных ошибок.

- Найти синдром, соответствующий вектору ошибки e .

- Найти вектор ошибки весом t , имеющий такой же синдром.

n=7, 	k=3,	 g(x)=x4+x2+x+1,	e=0000100,	t=3

- Кодер сверточного кода задан системой векторов

G1=(10)

G2=(01)

G3=(11)

- Нарисуйте структурную схему кодера и укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте при подаче на вход информационной последовательности 1010. Запишите выходную последовательность.

- Укажите, чему равны длина кодового ограничения и скорость кода.

- Запишите образующие полиномы для данного кода. Поясните, является ли данный код разделимым.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 17

Группа:

ФИО студента:

- Нарисуйте структурную схему кодера циклического кода (7,3) с образующим полиномом g(x)=x4+x3+x2+1.

- Укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте при подаче на вход информационной последовательности 011.

- Проверьте правильность полученных проверочных символов, сформировав кодовую комбинацию разделимого циклического кода для заданной информационной последовательности и заданного образующего полинома.

- Определите кодовое расстояние заданного кода.

- G=010110111011100Образующая матрица линейного кода имеет вид

- Определите параметры кода (n,k) и запишите систему уравнений, задающих символы кода Vi.

- Запишите проверочную матрицу данного кода.

- Рассчитайте скорость кода R и избыточность кода W.

- Найдите вероятность необнаруженной ошибки при применении этого кода в ДСК без памяти с вероятностью ошибки в двоичном символе  =0.01 .

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 18

Группа:

ФИО студента:

- Для циклического (n, k) кода с образующим полиномом g(x)

- Записать образующую матрицу.

- Привести образующую матрицу к каноническому виду.

- Определить вес гарантированно обнаруживаемых и исправляемых кодом ошибок.

- Укажите, какими свойствами линейных кодов обладает заданный код.

- Определить долю обнаруживаемых кодом ошибок в общем числе возможных ошибок.

- Найти синдром, соответствующий вектору ошибки e .

- Найти вектор ошибки весом t , имеющий такой же синдром.

n=8, 	k=5,	 g(x)=x3+x2+x+1,	e=00000010,	t=3

- Кодер сверточного кода задан системой векторов

G1=(10)

G2=(01)

G3=(11)

G4=(11)

- Нарисуйте структурную схему кодера и укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте при подаче на вход информационной последовательности 1110. Запишите выходную последовательность.

- Укажите, чему равны длина кодового ограничения и скорость кода.

- Запишите образующие полиномы для данного кода. Поясните, является ли данный код разделимым.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 19

Группа:

ФИО студента:

- Заданную двоичную последовательность

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

закодировать манчестерским кодом, AMI, HDB3, 2B1Q.

- Привести временные диаграммы сигналов.

- Рассчитать частоту Найквиста сигнала для каждого случая, если скорость передачи двоичных символов входной последовательности равна V=1Мбит/с.

- Укажите наиболее оптимальный код с точки зрения требуемой ширины полосы пропускания канала.

- Укажите известные Вам области применения этих кодов.

- На вход декодера сверточного кода с заданной решетчатой структурой поступила двоичная последовательность 10 01 01 00 11 01 11 00 11 01 11 01…

- Определить длину кодового ограничения и скорость сверточного кода.

- Декодировать принятую последовательность по алгоритму Витерби, приняв глубину декодирования равной 6, если не происходит более раннего слияния путей.

- Указать выжившие пути на каждом уровне решетки. При условии равных метрик, выбирать путь с наименьшей накопленной метрикой на предыдущем уровне решетки.

- Записать выходную последовательность.

2

3

0

1

4

00

00

00

00

11

11

11

11

11

11

00

01

00

01

01

10

10

10

10

10

01

01

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 20

Группа:

ФИО студента:

- Кодер сверточного кода задан системой векторов

G1=(01)

G2=(10)

G3=(11)

G4=(11)

- Нарисуйте структурную схему кодера и укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте при подаче на вход информационной последовательности 1010. Запишите выходную последовательность.

- Укажите, чему равны длина кодового ограничения и скорость кода.

- Запишите образующие полиномы для данного кода. Поясните, является ли данный код разделимым.

- Устройство защиты от ошибок на базе системы с РОС с рабочим обратным каналом использует циклический код с вероятностью необнаруженной ошибки Рно=10-6 и вероятностью обнаружения ошибки Роо=10-2. Алгоритм работы – непрерывная передача с блокировкой приемника. Емкость буфера передачи h=4 сообщения.

- Нарисуйте временные диаграммы работы системы в режиме нормальной работы, переспроса (ошибка обнаружена и исправлена), выпадения и вставки сообщений.

- В случае использования ДСК без памяти в обоих направлениях с =10-3 рассчитайте вероятность выпадения Рвып и вероятность вставки Рвст сообщения.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 21

Группа:

ФИО студента:

- Построить код Хемминга с длиной кодового слова n=15.

- Запишите формулу, выражающую связь между числом проверочных символов и длиной кодового слова  для кодов Хемминга.

- Запишите формулы для определения значений проверочных символов кода.

- Исправьте ошибку в двоичной последовательности, закодированной кодом Хемминга с n=15  101 110 010 001 000.

- Циклический код (7,4) с образующим полиномом g(x)=x3+x2+1 исправляет все одиночные ошибки. Принята последовательность 1010101.

- Запишите синдром ошибки в принятой последовательности и типовой синдром, используемый декодером.

- Найдите вектор ошибки и кодовое слово на выходе декодера.

- Найдите два вектора ошибок, которые приведут к ошибочному декодированию.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 22

Группа:

ФИО студента:

- Устройство защиты от ошибок на базе системы с РОС со специальным обратным каналом использует циклический код с вероятностью необнаруженной ошибки Рно=10-5 и вероятностью обнаружения ошибки Роо=10-2. Алгоритм работы – система с ожиданием сигналов решения и нумерацией сообщений в прямом канале. Длина сигнала обратной связи m=4 дв.симв.

- Нарисуйте временные диаграммы работы системы в режиме правильной работы (ошибка обнаружена и исправлена), выпадения и вставки сообщений.

- В случае использования ДСК без памяти в обоих направлениях с =10-2 рассчитайте вероятность выпадения Рвып и вероятность вставки Рвст сообщения.

- Декодер циклического кода (7,4) с образующим полиномом g(x)=x3+x+1 используется для исправления одиночных ошибок. На вход декодера поступает последовательность 0111110.

- Нарисуйте структурную схему декодера и укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте до момента исправления ошибки.

- Запишите синдром ошибки в принятой последовательности и типовой синдром, используемый декодером.

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 23

Группа:

ФИО студента:

- Декодер циклического кода (7,4) с образующим полиномом g(x)=x3+x2+1 используется для исправления одиночных ошибок. На вход декодера поступает последовательность 1000001.

- Нарисуйте структурную схему декодера и укажите, как меняется состояние схемы на каждом такте до момента исправления ошибки.

- Запишите синдром ошибки в принятой последовательности и типовой синдром, используемый декодером.

- Запишите кодовое слово на выходе декодера.

- На вход декодера сверточного кода с заданной решетчатой структурой поступила двоичная последовательность 01 00 01 01 11 11 01 11 11 01 11 11…

- Определить длину кодового ограничения и скорость сверточного кода.

- Декодировать принятую последовательность по алгоритму Витерби, приняв глубину декодирования равной 6, если не происходит более раннего слияния путей.

- Указать выжившие пути на каждом уровне решетки. При условии равных метрик, выбирать путь с наименьшей накопленной метрикой на предыдущем уровне решетки.

- Записать выходную последовательность.

2

3

0

1

4

00

00

00

00

11

11

11

11

11

11

00

01

00

01

01

10

10

10

10

10

01

01

Вечерний факультет, специальность 2009, 5 курс, дисциплина "Передача дискретных сообщений".

Билет 24

Группа:

ФИО студента:

- G2=1011Два линейных кода (4, 2) заданы образующими матрицами

G1=1010

- Найти  кодовое расстояние для каждого из заданных кодов.

- Определить вес гарантированно обнаруживаемых и исправляемых ошибок для каждого из кодов.

- Найти вероятность необнаруженной ошибки при применении этих кодов в ДСК без памяти с вероятностью ошибки  =0.1 .

- Запишите правила формирования кодовых слов для заданных кодов.

- Построить код Хемминга с длиной кодового слова n=15.

- Запишите формулу, выражающую связь между числом проверочных символов и длиной кодового слова  для кодов Хемминга.

- Запишите формулы для определения значений проверочных символов кода.

- Исправьте ошибку в двоичной последовательности, закодированной кодом Хемминга с n=15  110 010 101 001 100.