Вопросы к контрольному занятию по ОКС№7

Тема 1. Принципы сигнализации ОКС№7

Отличительные особенности сигнализации ОКС№7.

Сигнальная информация между точками общеканальной сети сигнализации передается по специально выделенному(ным) каналу(лам), общему для целого пучка разговорных каналов, один канал сигнализации может обслуживать до 4000 разговорных каналов. Каждое сообщение переданное по каналу сигнализации имеет идентификатор, однозначно определяющий его принадлежность к тому или иному разговорному каналу.

В качестве канала сигнализации используется цифровой канал со скоростью передачи 64 Кб/с. ОКС№7 используется только цифровыми станциями с программным управлением (SPC).

ОКС№7 используется для передачи сигнальной информации не только пользователей ТфОП, но и абонентов сотовых сетей, сетей передачи данных, сетей ISDN и для взаимодействия указанных сетей между собой.. По сути ОКС№7 является наложенной сетью передачи данных с коммутацией пакетов.

Разговорные каналы

ATC A

ATC B

Общий канал сигнализации

Преимущества ОКС№7  в сравнении с другими системами сигнализации.

Основными преимуществами общеканальной сигнализации являются:

- скорость – в большинстве случаев время установления соединения не превышает одной секунды;

- высокая производительность – один канал сигнализации способен одновременно обслужить множество телефонных вызовов;

- экономичность – по сравнению с традиционными системами сигнализации сокращается объем оборудования на коммутационной станции;

- надежность – достигается за счет возможности альтернативной маршрутизации в сети сигнализации;

- гибкость – система передает любые данные, не только данные телефонии, но и данные цифровых сетей с интеграцией служб (ISDN), сетей подвижной связи интеллектуальных сетей и др.

Построение сетей ОКС, принципы нумерация сигнальных пунктов.

Сеть сигнализации SS7 основывается на узлах обработки сигнальной информации связанных между собой звеньями сигнализации. Узлы обработки ОКС7 именуются пунктами сигнализации (Signalling Point – SP). В основном SP являются частью коммутационной станции (АТС)(интегрированные STP), но возможны случаи когда SP не связан ни с какой коммутационной станцией и выполняет лишь функции связанные с обработкой сигнальных сообщений (выделенные STP). Сигнальные звенья связывают SP между собой и называются сигнальными линками (Signalling Link – SL), сигнальный линк использует для передачи цифровой канал со скоростью передачи 64Кб/с, как правило это один из тайм-слотов стандартного ИКМ потока.  Сигнальные линки одного направления могут объединятся в пучки сигнальных звеньев. Они называются Link Set (LS).

Международные национальные и местные сети сигнализации рассматриваются как независимые с точки зрения их структуры. Хотя отдельный пункт сигнализации может принадлежать к нескольким сетям одновременно, коды пунктам сигнализации присваиваются в соответствии с правилами, определенными для каждой из этих сетей. Для отличия международных национальных и местных кодов используется индикатор сети, находящийся в байте SIO MSU(подробнее описано в пункте этикетка маршрутизации). Наша станция UFA_1 является одновременно SP междугородной сети, код 2-5185, где первая цифра определяет принадлежность SP к междугородной сети, вторая – номер SP в этой сети и SP местной (зоновой) сети – код 3-1, здесь 3- определяет сеть как местную, а 1 – порядковый номер SP в зоне.

Пункты сигнализации (SP), связанные с нашей станцией

| МЕЖДУГОРОДНАЯ СЕТЬ |  | РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| --- | --- | --- |
| КОД | НАПРАВЛЕНИЕ |  |
| 2-5185 | U-AMTS | связанный |
| 2-1093 | MSK-0 | связанный |
| 2-5121 | UAK-7 | связанный |
| 2-5313 | MN-5 | связанный |
| 2-7169 | UAK-8 | квазисвязанный |
| 2-15394 | GSM | связанный |
| 2-15892 | NMT | связанный |
| МЕСТНАЯ СЕТЬ |  |  |
| КОД | НАПРАВЛЕНИЕ |  |
| 3-1 | AMTS | связанный |
| 3-126 | IPTEL | связанный |
| 3-127 | IPNET | связанный |
| 3-128 | ATS50-0 | связанный |
| 3-129 | ATS60 | связанный |
| 3-131 | ATS54 | связанный |
| 3-132 | ATS30 | связанный |
| 3-133 | STERL-0 | связанный |
| 3-134 | SALAV | связанный |
| 3-135 | DAVL | связанный |
| 3-138 | ATS72 | связанный |
| 3-139 | ATS74 | связанный |
| 3-1001 | OPAX | связанный |

Соответствие ОКС№7 модели взаимосвязанных открытых систем.

Функциональные уровни ОКС№7.

Назначение звеньев сигнализации.

Виды сигнальных единиц.

Назначение полей сигнальных единиц.

Аппаратная реализация ОКС№7.

Тема 2. Базовый метод исправления ошибок

Способы обнаружения ошибок в сигнальных единицах.

Способы исправления ошибок в сигнальных единицах.

Суть базового метода исправления ошибок

Назначение полей FBI и BBI.

Назначение полей FSN и BSN.

Тема 3. Сообщения ОКС№7 для подсистемы ISUP-R

Назначение подсистемы ISUP.

Поле SIF значащей сигнальной единицы

Основные сообщения, их назначение.

Типы параметров сообщений.

Дополнительные сообщения ISUP-R.

Алгоритм обмена сообщениями при успешном вызове.

Алгоритм обмена сообщениями при вызове занятого абонента.

Тема 4. Мониторинг, обмен сигналами, расшифровка информации мониторинга ОКС№7

Инициализация мониторинга подсистемы ISUP.

AXE предоставляет возможность наблюдения за сигнальными сообщениями подсистемы ISUP. Подсистема ISUP разработана для обеспечения функций обслуживания телефонных вызовов, и передачи данных.

Процедура мониторинга сообщений подсистемы ISUP инициализируется командой :

UPMTI : DEV = dev;

или

UPMTI : SI = ISUP4R, CIC = cic, SP = sp;

где dev – девайс обслуживающий разговорный канал за сигнальными сообщениями которого необходимо вести наблюдение (значение от 1 до 16);

cic – номер разговорного канала за сигнальными сообщениями которого необходимо вести наблюдение (значение от 1 до 16).

Мониторинг может быть инициирован одновременно с 10 терминалов, при условии, что в команде заданы различные dev или cic.

# ISUP Monitor

Программное средство, служащее для расшифровки результатов мониторинга сигнальных сообщений – называется ISUP Monitor

В правой нижней части окна программы находится таблица параметров сообщений которые представлены в том виде в котором они выводятся в ответной распечатке на команду UPMTI. Значения параметров представлены в шестнадцатеричном виде.

# Этикетка маршрутизации

Каждое сигнальное сообщение выводимое в процессе мониторинга обязательно сопровождается следующей  информацией необходимой для маршрутизации:

- байт служебной информации (SIO), который состоит из индикатора службы SI (при мониторинге подсистемы ISUP имеет значение 0101) и поля подвида службы SSF которое содержит индикатор сети (для международной сети это 0000, для междугородной сети это 1000, для местной (город и зона ) 1100), таким образом байт SIO при мониторинге подсистемы ISUP на нашей станции может иметь два значения 1000 0101 шестнадцатеричном виде 85, либо 1100 0101 в шестнадцатеричном виде С5.

- пункт происхождения сообщения (OPC), пункт назначения сообщения (DPC), код для разделения сигнальной нагрузки между разными сигнальными звеньями или между разными маршрутами одного пучка маршрутов (SLS).

- номер разговорного канала (CIC), номер ИКМ тракта (у нас не нумеруются), разговорные каналы нумеруются подряд (например 1-й канал второго потока может иметь номер 33).

CIC

SIO

OPC, DPC, SLS

Номер потока

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сообщение IAM

Сообщения INF и INR

Сообщение ACM

Сообщение ANM

Сообщение REL

Тема 5. Виды наблюдения за сигнализацией ОКС№7

Тема 6. ОКС№7 – статистика

Тема 7. Действия при авариях по ОКС№7