Порядок выполнения работы

1. Зайти в меню Пуск->Все программы->Стандартные->Командная строка.

2. В появившемся окне набрать команду ipconfig /all, записать IP-адрес и MAC-адрес (физический адрес) компьютера.

3. По номеру, находящемуся в коробе питания компьютеров, определить к какому разъёму на патч-панеле (кроссе)/ находящейся в стойке/ подключен компьютер.

4. Используя прямой (см. рис. 15) кабель произвести подключение выбранного разъёма на патч-панели к одному из портов концентратора.

5. Определив IP-адрес соседнего компьютера при условии его подключения к сети проверить соединение между компьютерами, используя команду ping.

6. Для чего в режиме командной строки набрать команду ping 172.16.0.133, где например 172.16.0.133 – IP адрес «пингуемого» компьютера.

7. Если команда не проходит, то «пропинговать» свой интерфейс («Loopback») с адресом 127.0.0.1.

8. В пунктах 6 и 7 минимального среднего и максимального времени прохождения команды.

9. Подключенный компьютер прямым кабелем к одному из портов коммутатора, проверить взаимное соединение компьютеров используя команду ping.

10. Определить и записать в отчёт минимальное. Среднее и максимальное время прохождения команды.

11. Выйти в Internet для чего подключить прямой кабель с патч-панели к коммутатору, подсоединенному к сети (третий сверху).

12. «Пропинговать» сайт http://www.ugatu.ac.ru. Записав в отчёт минимальное среднее и максимальное время прохождения команды.