Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный технический университет»

ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОДЫ

Методические указания

к выполнению расчетно-графической работы

по дисциплине «Основы передачи дискретных сообщений»

Уфа 2006

Составитель Данилов А.Я.

Формирование кодовой комбинации кода по заданной информационной, нахождение синдрома, места ошибки и  синтез кодирующего устройства циклического кода:

методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Системы передачи дискретных сообщений» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: Данилов А.Я.. – Уфа, 2006. – 5 с.

Рассмотрена расчетно-графическая работа по теме «Циклические коды» по дисциплине «Системы передачи дискретных сообщений », приведены варианты заданий студентам.

Предназначены для студентов по направлению подготовки дипломированного специалиста 210400 «Телекоммуникации», специальности 210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» (заочной формы обучения).

Расчетно-графическая работа

по курсу «Cистемы передачи дискретных сообщений»

Тема: «Циклические коды »

Варианты задания и образующие полиномы приводятся в табл.1 и 2. Отчет по расчетно-графической работе представляется на проверку в виде тетради из листов формата А4. Допускается выполнение отчета от руки (со схемами, начерченными по линейке) или печать на принтере.

Отчет должен содержать титульный лист, задание,  функциональную схему устройства кодирования.

Задание

1. Образовать циклический код для определенной заданием информационной комбинации, имитировать его безошибочное прохождение по системе передачи дискретных сообщений, а также прохождение с ошибкой в любом разряде. Для обоих случаев найти синдром циклического кода  и, определив местоположение ошибки, исправить принятую ошибочно кодовую комбинацию.

2. Синтезировать кодирующее устройство для формирования образованного в п.1 циклического кода..

Основные теоретические положения, касающиеся выполнения данной  расчетно-графической работы, содержатся в п. 7.2 книги Шувалов В.П.и др. Передача дискретных сообщений. М. Радио и связь. 1990, п. 2.2 книги. Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети. М. Изд. МГТУ им. Н.Э.Баумана 2003.

Таблица 1. Варианты задания

| Вариант № | Информационная комбинация |
| --- | --- |
| 1 | 1000001 |
| 2 | 1000010 |
| 3 | 1000011 |
| 4 | 1000100 |
| 5 | 1000101 |
| 6 | 1000110 |
| 7 | 1000111 |
| 8 | 1001000 |
| 9 | 1001001 |
| 10 | 1001010 |
| 11 | 1001011 |
| 12 | 1001100 |
| 13 | 1001101 |
| 14 | 1001110 |
| 15 | 1001111 |
| 16 | 1010000 |
| 17 | 1010001 |
| 18 | 1010010 |
| 19 | 1010011 |
| 20 | 1010100 |
| 21 | 1010101 |
| 22 | 1010110 |
| 23 | 1010111 |
| 24 | 1011000 |
| 25 | 1011001 |
| 26 | 1011010 |
| 27 | 1011011 |
| 28 | 1011100 |
| 29 | 1011101 |
| 30 | 1011110 |
| 31 | 1011111 |
| 32 | 1100000 |
| 33 | 1100001 |
| 34 | 1100010 |
| 35 | 1100011 |
| 36 | 1100100 |

Таблица 2. Образующие полиномы

| r | Pr(x) |
| --- | --- |
| 2 | 111 |
| 3 | 1011 1101 |
| 4 | 10011 11001 |
| 5 | 111101 110111 |
| 6 | 1000011 1100111 |
| 7 | 10001001 10001111 10011101 |