Содержание

Задание……………………………………………………………………….3

1.Мультиплексор…………………………………………………………….4

2.Кабель оптический магистральный ………………………………..…….7

3. Параметры ВОСП………………………………………………………..11

3.1. Расчёт быстродействия ВОСП…………………………………..…11

3.2. Расчет предельной длинны участка регенерации………………....12

3.3. Расчёт вероятности ошибок ПРОМ………………………….…….14

3.4. Расчёт порога чувствительности ПРОМ……………………….….15

3.5. Расчет затухания соединителей ОВ………………………………..16

Список использованной литературы……………………………………...19

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072.012.000.000 ПЗ

Разраб.

Богатов О.А.

Провер.

Захаров Е.А.

Н. Контр.

Жданов Р.Р.

Утверд.

Султанов А.Х.

Оптическая

Система передачи

Пояснительная записка

Лит.

Листов

15

УГАТУ, гр. МКС-513

# Задание

Рассчитать оптическую систему передачи:

Длина регенерационного участка – 80 км, грунт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072.012.000.000 ПЗ

## Мультиплексор STM-4/STM-16 ADR-2500

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072.012.000.000 ПЗ

SAGEM - ARD2500 - КОМПАКТНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ SDH МУЛЬТИПЛЕКСОР / КРОССКОННЕКТОР УРОВНЯ STM-4 / STM-16

SAGEM - ARD2500 - универсальный модульный мультиплексор SDH для построения операторских сетей и магистральных линий STM-16 с интеграцией потоков STM-1, STM-4, STM-16, а также локальных сетей Gigabit Ethernet и интеграцией широкой гаммы услуг:

- высокоскоростной доступ в Internet, подключение ISP;

- межсоединение телефонных сетей предприятий (РАВХ);

- межсоединение компьютерных и информационных сетей предприятий (LAN/WAN);

- услуги выделенных линий от 2Mbit/s до 2,5 Gbit/s ;

- соединение узлов сетей ADSL и UMTS.

Модульная архитектура SAGEM ADR 2500C позволяет реализовать целый спектр конфигураций оборудования SDH STM-16:

- Терминальный мультиплексор;

- Мультиплексор ввода - вывода (add-drop);

- Ретранслятор

- Кросс - коммутатор 64 x 64 VC4

- Мост LAN / WAN : Gigabit Ethernet и STM-4c/16c,

- Может быть использован как терминальный или add-drop мультиплексор STM-4. STM-16

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072.012.000.000 ПЗ

SAGEM - ARD2500 обеспечивает преимущества систем защиты трафика : SNCP, MSP и MS-Spring. Помимо этого мультиплексор имеет возможности резервирования (1+1) матрицы коммутации, линейных и трибутарных интерфейсов.

## Мультиплексор поддерживает стандартный протокол дистанционного управления SNMP, что позволяет ему быть интегрированным в сети централизованного управления (например, SAGEM IONOS ANM) и значительно снижает стоимость эксплуатации и обслуживания.

| ### Технические характеристики: Мультиплексор STM-4/STM-16 ADR-2500 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технические характеристики |  | - Компактная модульная конструкция - Возможность интеграции в систему управления SNMP - Возможность выбора различных типов агрегатных интерфейсов STM-4/16 - Встроенный цифровой канал служебной связи EOW - Автоматическое защитное отключение лазерного источника в случае аварии в соответствии с рек. G.958 ITU-T - Защита агрегатного потока 1+1 (MSP) в соответствии с рек.G.823 ITU-T, SNCP и MS-Spring. - Возможность аппаратного резервирования основных узлов - Агрегатный поток STM-16, адаптированный к использованию в системах DWDM |
| Линейный интерфейс |  | - Оптический SDH STM-16: 2488,32 Mbps 1310 или 1550 nm G.957, код NRZ, интерфейс SC |
| Пользовательский интерфейс |  | - G.703 : 155,52 Mbps, код CMI, интерфейс 1.0/2.3 - Оптический SDH STM-1: 155,52 Mbps 1310 или 1550 nm G.957, код NRZ, интерфейс SC - Оптический SDH STM-4: 622,08 Mbps 1310 или 1550 nm G.957, код NRZ, интерфейс SC - Интерфейс 1000BaseSX IEE802.3z |
| Синхронизация |  | - Собственный генератор для передачи синхронизации через интерфейсы STM-n, - Внешний генератор сигнала 2048КГц согласно норме G.703 , - Внутренний локальный осциллятор. |
| Мониторинг |  | - С помощью локального терминала - Дистанционно по встроенному каналу управления ECC - Дистанционно по протоколу SNMP |
| Механические параметры |  | - 450мм (ш) x 280мм (в) x 280мм (г) - Вес не более 10 кг |
| Электропитание |  | - -48/-60 (от –36 до -72) VDC - Потребляемая мощность 160 Вт |
| Климатические условия |  | - Рабочая температура: +5°C to +45°C - Относительная влажность: не более 85% |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072.012.000.000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072.012.000.000 ПЗ

2. Кабель оптический магистральный

## ОКБ-М8П-10-0,22-32

Предназначен для прокладки в грунтах всех категорий (в том числе зараженных грызунами), в кабельной канализации, в трубах, в блоках,  коллекторах, на мостах и в кабельных шахтах.

ТУ 16.К12-16-97

Сертификат соответствия Госкомсвязи РФ № ОС/1-КБ-93

Кабель ОКНБ-М сертифицирован Государственной Противопожарной Службой МВД РФ за №001406.

Производитель: ЗАО НФ "Электропровод", 109004 г.Москва, ул. Малая Коммунистическая, д. 21. Телефон: 915-02-93. Завод «Электропровод».

ОКБ-М8П-10-0,22-32

ОК - оптический кабель с полиэтиленовой оболочкой,

Б – бронированный стальной проволокой,

М8 – 8 оптических модулей,

П – центральный силовой элемент - стеклопластиковый пруток,

10 - диаметр сердечника оптического волокна,

0,22 – предельное затухание на рабочей длине волны (дБ/км),

32 – количество оптических волокон в оптическом модуле.

| Конструкция. |
| --- |
| - Оптическое волокно - Внутримодульный гидрофобный заполнитель - Центральный силовой элемент: - стальной трос (Т) - стеклопластиковый пруток (П) - Межмодульный гидрофобный заполнитель - Промежуточная оболочка из полиэтилена - Броня из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,6 - 2,0 мм - Гидрофобный заполнитель - Защитная оболочка из полиэтилена (ОКБ-М) или полиэтилена, не распространяющего горение (ОКНБ-М) |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072.012.000.000 ПЗ

Таблица  1

| Тип оптического волокна | NZDS (8/125) | SM (10/125) | MM (50/125) | MM (62,5/125) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент затухания, дБ/км |  |  |  |  |
| на = 0,85 мкм | — | — | 2,5 | 3,0 |
| на = 1,3 мкм | — | — | 0,7 | 0,7 |
| на = 1,31 мкм | 0,4 | 0,22 | — | — |
| на = 1,55 мкм | 0,25 | 0,15 | — | — |
| Хроматическая дисперсия, пс/км·нм |  |  |  |  |
| на = 1,31 мкм | — | 3,5 | — | — |
| на = 1,55 мкм | от 1,3 до 5,8 | 18 | — | — |
|  | от -5,8 до -1,3 |  |  |  |
| Полоса пропускания, МГц·км |  |  |  |  |
| на = 0,85 мкм не менее |  |  | 400 | 160 |
| на = 1,3 мкм не менее |  |  | 600 | 500 |
| Количество модулей | 6/8 |  |  |  |
| Количество волокон в модуле | от 1 до 6 |  |  |  |
| Внешний диаметр модуля, мм | 2,0 или 2,9 |  |  |  |
| Максимальный внешний диаметр кабеля (Dкaб), мм |  |  |  |  |
| 6 модулей | 15 |  |  |  |
| 8 модулей | 18 |  |  |  |
| Минимальный радиус изгиба (при t не ниже -10 °С) | 20 x Dкaб |  |  |  |
| Температурный диапазон, °С | от -40 до +50 |  |  |  |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | от 10 до 20 |  |  |  |
| Допустимое раздавливающее усилие, Н/см | 1000 |  |  |  |
| Масса кабеля, кг/км | от 436 до 560 |  |  |  |
| Максимальная строительная длина, м, не менее | 4000 |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072.012.000.000 ПЗ

В одномодовых ОВ уширение импульса обусловлено хроматической дисперсией, которую разделяют на материальную и волноводную. Материальная дисперсия обусловлена влиянием молекул ОВ на распространение электромагнитных волн. Поскольку такое взаимодействие зависит от частоты, то и скорость распространения электромагнитных  волн также зависит от частоты, то есть материал обладает дисперсией. Волноводная дисперсия обусловлена зависимостью групповой скорости моды от частоты и определяется профилем показателя преломления ОВ. В нормальных условиях материальная дисперсия преобладает над волноводной. Обе компоненты могут иметь противоположный знак и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072.012.000.000 ПЗ

различаются зависимостью от длины волны. Это позволяет, оптимизируя профиль показателя преломления, минимизировать общую дисперсию ОВ на заданной длине волны за счет взаимокомпенсации материальной и волноводной дисперсией.

Для одномодовых ОВ в паспортных данных указывается нормированная среднеквадратичная дисперсия н (пс/(нмкм)), которая с ненормированной величиной   связана выражением:

 = 10-6    н (мкс/км),

где  – ширина полосы оптического излучения.

σ=0,2 нм ⋅3,5⋅10−6мкс(нм⋅км) =0,7⋅10−6мкскм.

Максимальная скорость передачи информации по ОВ может быть найдена по приближенной формуле:

Bmax = 0,25σ⋅l,

где l – длина участка.

Bmax=0,250,7⋅10−12скм⋅80 км =4464285714битс=4464,286Mбитс.

Сравним полученную максимальную скорость передачи информации по ОВ со скоростью передачи цифрового сигнала в линейном тракте выбранной ВОСП (B`=2488,32Мбит/с). При этом соблюдается условие Вmaх  В` .

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072.012.000.000 ПЗ

3. Параметры ВОСП

### 3.1. Расчет быстродействия ВОСП

Быстродействие системы определяется инертностью ее элементов и дисперсионными свойствами ОВ. Полное допустимое быстродействие системы  определяется скоростью передачи В`, Мбит/с, способом модуляции оптического излучения, типом линейного кода и определяется по формуле:

tдоп. =βB ,

где  – коэффициент, учитывающий характер линейного сигнала (вид линейного кода) и равный 0,7 для кода  NRZ.

tдопΣ=0,72488,32 Мбитс=0,281 нс.

Общее ожидаемое быстродействие ВОСП определяется по формуле

tож.   = 1,111 tпер.2+tпр.2+tов2, нс,

где tпер = 3 нс – быстродействие передающего оптического модуля (ПОМ), зависящее от скорости передачи информации и типа  источника излучения;

tпр = 2,5 нс – быстродействие приемного оптического модуля (ПРОМ), определяемого скоростью передачи информации и типом фотодетектора;

tов – уширение импульса на участке

tов =    l .

tов = 0,7⋅10−6мкскм⋅80 км=56⋅10−6 mkс.

tожΣ=1,111(3 нс)2+(2,5 нс)2+(56⋅10−3 нс)2=4,339 нс.

3.2.  Расчет предельной длины участка регенерации

Известно, что длина регенерационного участка ВОСП определяется двумя параметрами: суммарным затуханием РУ и дисперсией сигналов ОВ.

Длина РУ с учетом только затухания оптического сигнала, то есть потерь в ОВ, устройствах ввода оптического излучения (как правило, потерь в

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072.012.000.000 ПЗ

разъемных соединениях), неразъемных соединениях (сварных соединениях строительных длин кабеля) можно найти из формулы:

Ару = Э =   lру + Ар  nр + Ан  nн , дБ,

где 	Ару – затухание оптического сигнала на регенерационном участке, дБ;

Э - энергетический потенциал системы передачи, дБ,

 - коэффициент затухания ОВ, дБ /км,

lру  - длина регенерационного участка, км,

Ар, Ан  - затухание оптического сигнала на разъемном и неразъемном соединениях, дБ

nр, nн - количество разъемных и неразъемных соединений ОВ на регенерационном участке.

В этой формуле количество неразъемных соединений ОВ на длине регенерационного участка равно:

nн = lруlс−1,

где	lс - строительная длина ОК.

Подставив количество неразъемных соединений на регенерационном участке  в уравнение, получим:

Э =   lру + Ар  nр + Ан lруlс−1,

Э =   lру + Ар  nр + Aнlc lру - Ан ,

lру α+Aнlс = Э - Ар  nр + Ан .

Отсюда можно выразить длину регенерационного участка

lру = Э−Ар⋅nр+Анα+Анlс.

Современные технологии позволяют получать затухания Ар  0,5 дБ, Ан  0,1 дБ. Кроме того, на регенерационном участке количество разъемных соединений nр = 2.

Тогда можно найти максимальную длину регенерационных участков с учетом потерь на затухание в ОВ, потерь в устройствах ввода/вывода оптического сигнала (в разъемных соединителях), потерь в неразъемных сварных соединениях при монтаже строительных длин кабеля

lру max  = Э−Эз−Ар⋅nр+Анα+Анlс, км,

где   Эз - энергетический (эксплутационный запас) системы, необходимый для компенсации эффекта старения элементов аппаратуры и ОВ, Эз = 6 дБм.

lру max  = 32−6−0,5⋅2+0,10,22+0,14=102,449 км.

При проектировании оптической линии передачи энергетический потенциал ВОСП рассчитывается как разность уровней передачи и минимального уровня приема.

Длина регенерационного участка ВОСП зависит также и от дисперсии сигнала в ОВ. Максимальная длина РУ с учетом дисперсионных свойств ОВ рассчитывается по следующей формуле:

lру max   = 0,25σ⋅B  , км,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072.012.000.000 ПЗ

где     -  дисперсия сигнала в ОВ, мкс/км, В` – скорость передачи цифрового сигнала в линейном тракте, Мбит/с.

lру max   = 0,250,7⋅10−6 мкскм⋅2488,32Мбитс=143,528км

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072.012.000.000 ПЗ

## 3.3. Расчет вероятности ошибок ПРОМ

## Вероятность ошибок зависит от отношения сигнал/шум на входе решающего устройства регенератора. Допустимая вероятность ошибок, приходящихся на участок определяется по формуле:

Р ош. доп 1 = Рош.км × l,

где Рош.км = 10-11 – вероятность ошибок, приходящихся на 1 км  линейного тракта.

Pош.l=10−11⋅80 км=80⋅10−11

Для рассчитанного значения Рош.доп1 по таблице 5.1 находится защищенность Аз сигнала от помех на выходе канала ВОСП.

Таблица 2.

| Рош |  | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аз | дБ | 13 | 15,5 | 17 | 18 | 18,9 | 20 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 23,1 |

Возьмем среднее значение:

Аз = 20,06 дБ.

По найденной защищённости  можно найти отношение сигнал/шум:

ϕ(PошΣ)=100,05⋅Аз.

ϕ(PошΣ)=100,05⋅20,06дБ=12,6765

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072.012.000.000 ПЗ

3.4. Расчет порога чувствительности ПРОМ

Одной из основных характеристик приемника оптического излучения является его чувствительность, т.е. минимальное значение обнаруживаемой (детектируемой) мощности оптического сигнала, при которой обеспечиваются заданные значения отношения сигнал/шум или вероятности ошибок.

В условиях идеального приема, то есть при отсутствии шума и искажений для обеспечения вероятности ошибок не хуже 10-9 требуется генерация 21 фотона на каждый принятый импульс. Это является фундаментальным пределом, который присущ любому физически реализуемому фотоприемнику и называется квантовым пределом детектирования. Соответствующая указанному пределу минимальная средняя мощность оптического сигнала длительностью

 =  1B ,

называется минимальной детектируемой мощностью (МДМ).

τ=12488,32 Мбитс=4,019 нс.

Минимальная средняя мощность оптического сигнала на входе ПРОМ, при которой обеспечиваются заданные отношения сигнал/шум или вероятность ошибок, называется порогом чувствительности. МДМ при вероятности ошибок не хуже 10-8 можно рассчитать по формуле:

Pmin = -70 + 10,5 lg B`.

Pmin=−70+10,5lg2488,32 Мбитс=−34,34 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072.012.000.000 ПЗ

3.5.  Расчет затухания соединителей ОВ

Уровень оптической мощности, поступающей на вход ПРОМ, зависит от энергетического потенциала системы, потерь мощности в ОВ, потерь мощности в разъемных и неразъемных соединителях.

Потери мощности в ОВ нормируются и составляют, например, во втором окне прозрачности 0,7 дБ/kм, а в третьем окне прозрачности 0,1 дБ/км (берутся из паспортных данных ОК).

Потери мощности в неразъемном соединителе нормируются и составляют 0,1 дБм.

Потери в разъемном соединителе нормируются и составляют 0,5 дБм.

Потери в разъемном соединителе нормируются определяются суммой:						Ар = i=1Nai, i = 1, 2, 3, 4,

где а1 – потери вследствие радиального смещения на стыке ОВ (рис. 1.);

а2 – потери на угловое рассогласование ОВ (рис. 2);

а3 – потери на осевое рассогласование ОВ (рис. 3);

а4 – неучтенные потери.

Рис. 1 – Радиальное смещение ОВ

Рис. 2 -  Угловое рассогласование ОВ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072.012.000.000 ПЗ

Рис. 3 – Осевое рассогласование ОВ

Потери вследствие радиального смещения в одномодовых ОВ рассчитываются по формуле:

a1=−10lgexp(−δ2ω2),дБ,

a1=−10lgexp−(1,52мкм)2(10 мкм)2=0,1 дБ

где  	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ на стыке ,  = 1,52 мкм;

 - параметр, определяющий диаметр луча,  = 10 мкм.

По результатам расчетов можно заметить, что для ОВ с градиентным профилем показателя преломления оптические потери вследствие радиального смещения выше. Это связано с тем, что их числовая апертура, максимальная по оси, убывает до нуля к периферии сердцевины.

Угловое рассогласование ОВ также приводит к существенным оптическим потерям. В формулы для расчетов указанных потерь, кроме угла рассогласования , входят еще и показатели преломления ОВ и воздуха. Из-за того, что в паспортных данных ОВ не приводятся величины показателей преломления, расчет потерь из–за углового рассогласования вызывает определенные трудности. Поэтому как для одномодовых, так и для многомодовых ОВ можно принять а2 =  0,35 дБ. Следует заметить, что одномодовые ОВ более чувствительны к угловому рассогласованию и при одинаковом угле потери в них примерно в два раза выше, чем в многомодовых ОВ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072.012.000.000 ПЗ

Оптические потери в разъемных соединителях увеличиваются также в результате осевого рассогласования.

Для расчета потерь из–за осевого рассогласования в многомодовых и одномодовых ОВ можно воспользоваться следующей формулой:

аз=−10lg(1−Z⋅tgθa2d),дБ,

где	Z – максимальное расстояние между торцами ОВ,

d – диаметр ОВ,

a – апертурный угол.

Для достижения малых величин потерь для одномодовых ОВ можно принять максимальные значения Z =  2,95 мкм, a = 3,96.

аз=−10lg(1−2,95 мкм⋅tg3,962⋅10 мкм)=0,0445 дБ.

Неучтенные потери в разъемном соединители можно принять равными а4 = 0,01 дБ.

При существующих технологиях потери в разъемном соединителе не превышают величины:

Ар=а1+а2+а3+а4≤0,5 дБ,

Ар=0,1 дБ+0,35 дБ+0,0445 дБ+0,01 дБ=0,5 дБ.

а в неразъемных соединениях – не более Ар  0,1 дБ.

Список использованной литературы

- Оптическая линия  передачи: Учебное пособие по дипломному проектированию / И.И. Корнилов. – Самара: ПГАТИ, 2000. – 158 с.: ил.

- Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи, аппаратура и элементы. – М.: СОЛОН-Р, 2001. – 237 с.: ил.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072.012.000.000 ПЗ