2. Расчет параметров ВОЛП

2.1. Расчет быстродействия ВОЛП

Выбор типа ОК может быть оценен расчетом быстродействия системы и сравнением его с допустимым значением.

Быстродействие системы определяется инертностью ее элементов и дисперсионными свойствами ОВ.

Полное допустимое быстродействие системы  определяется скоростью передачи В`, Мбит/с, способом модуляции оптического излучения, типом линейного кода и определяется по формуле:

tдоп. =	βB ,  нс ,

где 	 – коэффициент, учитывающий характер линейного сигнала (вид линейного кода) и равный 0,7 для кода  NRZ и 0,35 для всех других кодов

В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т линейным кодом транспортных систем SDH является код NRZ. Линейные коды СП РDH указаны в таблице приложения А.

Общее ожидаемое быстродействие ВОСП определяется по формуле

tож.   = 1,111 tпер.2+tпр.2+tов2, нс,

где  	tпер - быстродействие передающего оптического модуля (ПОМ), зависящее от скорости передачи информации и типа  источника излучения,

tпр - быстродействие приемного оптического модуля (ПРОМ), определяемого скоростью передачи информации и типом фотодетектора (ФД),

tов - уширение импульса на длине РУ

tов =    lру ,

где 	  - дисперсия, определяемая по формуле (1.2) или (1.3) в зависимости от типа волокна.

Быстродействие ПОМ и ПРОМ СП плезиохронной и синхронной иерархий приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Быстродействие ПОМ и ПРОМ

| Скорость передачи | Мбит/с | 8 | 34 | 140 | 565 | 155 | 622 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tпер | нс | 5 | 3 | 0,5 | 0,15 | 1 | 0,1 | 0,05 |
| tпр | нс | 4 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,04 |

Если 	tож.   	 tдоп.  , то выбор типа кабеля и длины РУ сделан верно. Величина

t = tдоп.  - tож. 

называется запасом по быстродействию. При достаточно большом его значении можно ослабить требования к компонентам ВОСП.

При tож.    tдоп.  станционное и линейное оборудование проектируемой ВОСП будут обеспечивать безыскаженную передачу линейного сигнала. Если это условие не выполняется, то следует выбрать ПОМ, ПРОМ и ОК с другими дисперсионными свойствами.

2.2. Расчет вероятности ошибок ПРОМ

Вероятность ошибок зависит от отношения сигнал/шум на входе решающего устройства регенератора. Вероятность ошибок, приходящихся на один регенерационный участок, зависит от типа сети (местная, внутризоновая, магистральная) и определяется по формуле:

Р ош.1 = Рош.км × lру ,

где	Рош.км - вероятность ошибок, приходящихся на 1 километр  линейного тракта,

lру - длина регенерационного участка, км.

Вероятность ошибок, приходящуюся на 1 км линейного тракта, можно принять равной

- для магистральной сети 10-11,

- для внутризоновой сети 1,67 × 10-10,

- для местной сети 10-9.

Если длина проектируемой ВОЛП составит L км, а длина регенерационного участка lру, то общее число РУ можно рассчитать по формуле

nру = Llру.

Тогда суммарная вероятность ошибок на проектируемой линии передачи будет равно

Рош. S = nру × Рош. 1

Допустимая вероятность ошибок в канале ВОСП обычно задается равной /11/ :

Рош.доп. S  £ 10-11  × L  на магистральной линии,

Рош.доп. S  £ 1,67 × 10-10 × L    на внутризоновой линии,

Рош.доп. S  £ 10-9 × L на местной линии,

где 	L -  длина проектируемой линии, км.

При правильном выборе проектных решений должно соблюдаться условие

Рош. S  £  Рош.доп. S,

следовательно, на проектируемой ВОЛП обеспечивается достаточно высокое качество каналов.

Для рассчитанного значения Рош. S  по таблице 2.2 находится защищенность Аз сигнала от помех на выходе канала ВОСП.

Таблица 2.2 – Зависимость Рош. от Аз

| Рош |  | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Аз | дБ | 13 | 15,5 | 17 | 18 | 18,9 | 20 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 23,1 |

По найденной защищённости  можно найти отношение сигнал/шум

(Рош. S ) = 100,05Аз .

2.3. Расчет порога чувствительности ПРОМ

Одной из основных характеристик приемника оптического излучения является его чувствительность, т.е. минимальное значение обнаруживаемой (детектируемой) мощности оптического сигнала, при которой обеспечиваются заданные значения отношения сигнал/шум или вероятности ошибок.

Из теории /7/ следует, что в условиях идеального приема, то есть при отсутствии шума и искажений для обеспечения вероятности ошибок не хуже 10-9 требуется генерация 21 фотона на каждый принятый импульс. Это является фундаментальным пределом, который присущ любому физически реализуемому фотоприемнику и называется квантовым пределом детектирования. Соответствующая указанному пределу минимальная средняя мощность оптического сигнала длительностью

 =  1B

называется минимальной детектируемой мощностью (МДМ).

Минимальная средняя мощность оптического сигнала на входе ПРОМ, при которой обеспечиваются заданные отношения сигнал/шум или вероятность ошибок, называется порогом чувствительности.

МДМ можно рассчитать по формуле (5.84) /7/, однако существуют приближенные формулы расчета абсолютного уровня МДМ при вероятности ошибок не хуже 10-8 в зависимости от скорости передачи В` в линейном тракте:

-55 + 11 lg B`		при B`  50 Мбит/с,

P min =

-55 + 10 lg B`		при B`  50 Мбит/с.

для pin ФД и 											(2.1)

-70 + 10,5 lg B`		при B`  50 Мбит/с,

P min =

-70 + 10 lg B`		при B`  50 Мбит/с.

для  ЛФД.

Точность расчетов по приведенным формулам достаточная для оценки порога чувствительности ПРОМ.

Зная абсолютный уровень МДМ и максимальный уровень передачи ПОМ, можно получить приближенную оценку энергетического потенциала ВОСП:

Э = Рпер. – Рпр., дБ,

где	Рпр.    Рmin – уровень приема ПРОМ.

2.4. Расчет затухания соединителей ОВ

Уровень оптической мощности, поступающей на вход ПРОМ, зависит от энергетического потенциала системы, потерь мощности в ОВ, потерь мощности в разъемных и неразъемных соединителях.

Потери мощности в ОВ нормируются и составляют, например, во втором окне прозрачности 0,7 дБ, а в третьем окне прозрачности 0,1 дБ/км (берутся из паспортных данных ОК).

Потери мощности в неразъемном соединителе нормируются и составляют 0,1 дБм.

Потери в разъемном соединителе нормируются и составляют 0,5 дБм.

Потери в разъемном соединителе нормируются определяются суммой /10/.

Ар = i=1Nai, i = 1, 2, 3, 4,

где 	а1 – потери вследствие радиального смещения на стыке ОВ (рисунок 2.1.) ,

а2 – потери на угловое рассогласование ОВ (рисунок 2.2),

а3 – потери на осевое рассогласование ОВ (рисунок 2.3),

а4 – неучтенные потери.

Потери вследствие радиального смещения в одномодовых ОВ рассчитываются по формуле

а1 = 10 lg [exp(-2 / 2)] , дБ,

где  	 - величина максимального радиального смещения двух ОВ на стыке ,  = 1,52 мкм

 - параметр, определяющий диаметр луча,  = 10 мкм

В многомодовых ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления потери вследствие радиального смещения могут быть определены по формуле /3/.