Приложение Б.  Технические параметры оптических терминалов FD

| № п/п | Технические характеристики | Ед. измер. | FD 2250 | FD 3250 | FD 4250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1,31 мкм | 1,55 мкм |  |
| 1. | Скорость электрического цифрового потока | Мбит/с | 8,448 | 34,368 | 139,264 |  |  |
| 2. | Код электрического цифрового сигнала | - | HDB-3 | HDB-3 | CMI |  |  |
| 3. | Скорость линейного оптического сигнала | Мбит/с | 8,448 | 42,664 | 168,443 |  |  |
| 4. | Код линейного сигнала | - | CMI | 5В6В | 5В6В |  |  |
| 5. | Оптическое волокно | - | ООВ | ООВ | ООВ |  |  |
| 6. | Коэффициент ошибок одного РУ | - | 10-11 | 10-11 | 10-11 |  |  |
| 7. | Источник излучения | - | ЛД FP-DC-PBH | ЛД FP-DC-PBH | ЛД FP-DC-PBH |  |  |
| 8. | Приемник оптического сигнала | - | ЛФД Ge-APD | ЛФД Ge-APD | ЛФД Ge-APD |  |  |
| 9. | Длина волны | мкм | 1,31 | 1,31 | 1,31 |  | 1,55 |
| 10. | Уровень передачи оптического сигнала | дБм | -0,5…-19,5 | -0,5…-19,5 | -0,5…-14,5 |  | -3,5 |
| 11. | Уровень приема оптического сигнала | дБм | -14…-44 | -14…-44 | -12…-39,5 |  | -16…-39,5 |
| 12. | Энергетический потенциал терминала | дБ | 21…42 | 21…42 | 21,5…39 |  | 36 |
| 13. | Допустимое затухание оптического сигнала | дБ | 33,5 | 17…38 | 14…31,5 |  | 29 |