Приложение Д.  Технические параметры аппаратуры SDH уровня STM-16

| № п/п | Параметры | Обознач. по G.957 | SMA-16 Siemens | SL-16 Siemens | 1664 SM Alcatel | TN-16Х Nortel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень передачи, дБМ | S-16.1 | 0…-3 | 0…-3 | 0…-4 |  |
|  |  | L-16.1 | +2…-1 | 2…-1 | 0…-4 |  |
|  |  | L-16.2 | +0…-3 | 0…-3 | +12…+9 | +3…0 |
|  |  | L-16.3 | +2…-1 | +2…-1 |  | +3…+1 |
|  |  | V(JE)- 16.3 | +15…+12 | +15…+12 |  | +15…+10 |
| 2. | Длина волны, мкм | S-16.1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  | L-16.1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  | L-16.2 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  |  | L-16.3 | 1,55 | 1,55 |  | 1,55 |
|  |  | V(JE)- 16.3 | 1,55 | 1,55 |  | 1,55 |
| 3. | Чувствительность приемника при Кош. = 10–10, дБм | S-16.1 | -26 | -27 | -28 |  |
|  |  | L-16.1 | -27 | -27 | -28 |  |
|  |  | L-16.2 | -28 | -28 | -31 | -26,5 |
|  |  | L-16.3 | -29 | -29,5 |  | -28 |
|  |  | V(JE)- 16.3 | -40 | -40 |  | -30 |
| 4. | Затухание регенерационного участка, дБ | S-16.1 | 0…23 | 0…23 | 0…24 |  |
|  |  | L-16.1 | 0…23 | 6…25 | 0…24 |  |
|  |  | L-16.2 | 8…25 | 6…25 | 20…48 | 20,5 |
|  |  | L-16.3 | 8…27,5 | 8…27 |  | 30,8 |
|  |  | V(JE)- 16.3 | 30…51 | 30…51 |  | 41,7 |
| 5. | Уровень перегрузки приемника, дБм | S-16.1 | -6 | -6 | -4 |  |
|  |  | L-16.1 | -6 | -6 | -4 |  |
|  |  | L-16.2 | -6 | -6 | -5 | -10 |
|  |  | L-16.3 | -6 | -6 |  | -10 |
|  |  | V(JE)-4.3 | -15 | -15 |  | -15 |
| 6 | Дисперсия S-R на уровне 1 дБ, nкс/нм | S-16.1 | 300 | 300 | 300 |  |
|  |  | L-16.1 | 1800 | 3000 | 2500 |  |
|  |  | L-16.2 | 900 | 900 | 900 | 1220 |
|  |  | L-16.3 | 900 | 900 |  | 1550 |
|  |  | V(JE)- 16.3 | 900 | 900 |  | 900 |
| 7 | Тип источника излучения | S-16.1 | DFB | DFB | InGaAs-APD |  |
|  |  | L-16.1 | DFB | DFB | InGaAs-APD |  |
|  |  | L-16.2 | DFB | DFB | InGaAs-APD | SLM |
|  |  | L-16.3 | DFB | DFB |  | SLM |
|  |  | V(JE)- 16.3 | DFB | DFB |  | SLM DFB |
| 8 | Тип оптического детектора | S-16.1 | Ge-APD | InGaAs-APD | InGaAs-APD |  |
|  |  | L-16.1 | InGaAs-APD | InGaAs-APD | InGaAs-APD |  |
|  |  | L-16.2 | InGaAs-APD | InGaAs-APD | InGaAs-APD | APD |
|  |  | L-16.3 | InGaAs-APD | InGaAs-APD |  | APD |
|  |  | V(JE)- 16.3 | InGaAs-APD | InGaAs-APD |  |  |