Приложение Г.  Технические параметры аппаратуры SDH уровня STM-4

| № п/п | Параметры | Обознач. по G.957 | SMS-600 NEС | SMA-4 Siemens | SL-4 Siemens | 1651 SM Alcatel | AХD 600-2 Ericsson | TN-4Х Nortel | SDM-4 ECI Telecom | FLХ-600 Fujitsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень передачи, дБМ | S-4.1 |  | -8…-15 | -8…-15 | -8…-15 | -8…-15 |  | -8…-15 |  |
|  |  | L-4.1 | +2…-3 | 0…-3 | 0…-3 | +2…-3 | 0…-3 | +2…-3 | 0…-3 | -3…-2 |
|  |  | L-4.2 | +2…-3 | +2…-3 | +2…-3 | +2…-3 | +2…-3 | +2…-3 | +2…-3 | 0…-4 |
|  |  | L-4.3 |  | +6…+3 | +6…+3 |  | +4…0 |  |  |  |
|  |  | V(JE)-4.3 | +6…+1 |  | +15…+12 | +5…+1 | +6…+3 |  |  |  |
| 2. | Длина волны, мкм | S-4.1 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |  |
|  |  | L-4.1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | L-4.2 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  |
|  |  | L-4.3 |  | 1,55 | 1,55 |  | 1,55 |  |  |  |
|  |  | V(JE)-4.3 | 1,55 |  | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  |  |  |
| 3. | Чувствительность приемника при Кош. = 10–10, дБм | S-4.1 |  | -34 | 0…-32,5 | -28 | 0…-27 |  | -33 |  |
|  |  | L-4.1 | -32,5 | -34 | 0…-32,5 | -28 | 0…-27 | -32 | -33 | -28 |
|  |  | L-4.2 | -32,5 | -36 | -8…-36 | -28 | 8…-27 | -34 | -36 |  |
|  |  | L-4.3 |  | -36 | -17…-39 |  | -8…-30 |  |  |  |
|  |  | V(JE)-4.3 | -36 |  | -45 | -36 | -35 |  |  |  |
| 4. | Затухание регенерационного участка, дБ | S-4.1 |  | 0…18 | 0…18 | 0…12 | 0…12 |  | 0…18 |  |
|  |  | L-4.1 | 10…28,5 | 3…30 | 3…30 | 10…24 | 10…24 | 8…28 | 0…30 | 10…24 |
|  |  | L-4.2 | 10…28,5 | 8…32 | 10…32 | 10…24 | 10…24 | 8…30 | 8…35 |  |
|  |  | L-4.3 |  | 8…32 | 23…41 |  | 8…30 |  |  |  |
|  |  | V(JE)-4.3 | 19…36 |  | 60 | 10…30 | 10…32 |  |  |  |
| Приложение Г. Продолжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень перегрузки приемника, дБм | S-4.1 |  | -3 | -3 | -8 | 0 |  | -3 |  |
|  |  | L-4.1 | -8 | -3 | -3 | -8 | 0 | -6 | -6 | -5 |
|  |  | L-4.2 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -6 |  |  |
|  |  | L-4.3 |  | -8 | -8 |  | -8 |  |  |  |
|  |  | V(JE)-4.3 | 0 | -15 | -15 | -8 | -15 |  |  |  |
| 6 | Дисперсия S-R на уровне 1 дБ, nкс/нм | S-4.1 |  | 90 | 90 | 46 | 90 |  |  |  |
|  |  | L-4.1 | 1570 | 130 | 130 | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 |
|  |  | L-4.2 | 1570 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 |  |
|  |  | L-4.3 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | V(JE)-4.3 | 1570 |  | 5000 | 3000 | 5000 |  |  |  |
| 7 | Тип источника излучения | S-4.1 |  |  | FP | FP | FP |  | FP |  |
|  |  | L-4.1 | SLM- LD | FP | FP | InGaAs-APD | FP | FP | MLM,FD | MLM,FD |
|  |  | L-4.2 | SLM- LD | DFB | DFB | InGaAs-APD | DFB | DFB | DFB |  |
|  |  | L-4.3 |  | DFB | DFB |  | DFB |  |  |  |
|  |  | V(JE)-4.3 | DFB |  | DFB | InGaAs-APD | DFB |  |  |  |
| 8 | Тип оптического детектора | S-4.1 |  | Ge-APD | Ge-APD |  | Ge-APD |  | Ge-APD |  |
|  |  | L-4.1 | Ge-APD | Ge-APD | Ge-APD | Ge-APD | Ge-APD | APD | Ge-APD | Ge-APD |
|  |  | L-4.2 | Ge-APD | III/V-APD | III/V-APD | Ge-APD | Ge-APD | APD | Ge-APD |  |
|  |  | L-4.3 |  | InGaAs-APD | InGaAs-APD |  | Ge-APD |  |  |  |
|  |  | V(JE)-4.3 | InGaAs-APD |  | InGaAs-APD | InGaAs-APD | InGaAs-APD |  |  |  |