4. Комплектация оборудования

4.1. Комплектация оборудования транспортных систем SDH

4.1.1. Типы стоек и блоков

Аппаратура SDH подавляющего большинства фирм-изготовителей рассчитана на установку в стандартных стойках, рекомендованных Европейским институтом стандартов в области связи (ETSI):

- в стойке типа S9 ETSI-300-119 с размерами 2200600300 мм;

- в узкой стойке типа 7R с размерами 2200 (2600)121300 мм.

Блоки аппаратуры могут быть выполнены в виде однорядных секций (рисунок 4.1) и двухрядных секций (рисунок 4.2). В документации фирм-изготовителей секции могут быть названы комплектами, блоками, субблоками. На рисунках 4.1 и 4.2 приняты следующие сокращения:

- UCU – Universal Control Unit (универсальный блок контроля);

- LAD – Local Alarm and Disk (кассета обработки отклонений параметров);

- OHA – Overhead Access (кассета доступа к заголовку);

- EI – Electrical Interface (электрические интерфейсы);

- M – Multiplexer/Demultiplexer (мультиплексор/демультиплексор);

- SN – Switching Network (кросс-коннектор).

В блоках используются печатные платы, рекомендованные ETSI, с размерами 233220 мм. Названия и назначения кассет в блоках аппаратуры различных фирм-изготовителей могут отличаться. Количество и назначение кассет также зависит от конфигурации сети доступа и заказываемой оператором связи комплектации.

Верхняя часть блока занята панелью внешних подключений (интерфейсы кабелей связи).

На стойке ETSI можно размещать различные блоки с суммарной потребляемой мощностью не более 500 Вт.

4.1.2 Аппаратура блоков  ОАО ЭЗНП РАН (фирма NEC)

Аппаратура представлена следующим рядом изделий:

- SMS-150T 	– терминальный мультиплексор с защитой 1+1 уровня STM-1;

- SMS-150А 	– мультиплексор ввода/вывода с защитой 1+1 уровня STM-1;

- SMS-150L 	– линейный мультиплексор уровня STM-1;

- SMS-150R 	– регенератор уровня STM-1 с защитой 1+1;

- SMS-600T 	– терминальный мультиплексор с защитой 1+1 уровня STM-4;

- SMS-600W(V) – универсальный мультиплексор ввода/вывода с защитой 1+1 уровня STM-4;

- SMS-600R 	– регенератор уровня STM-4 с защитой 1+1;

- SMS-2500T 	– терминальный мультиплексор с защитой 1+1 уровня STM-16;

- SMS-2500А 	– мультиплексор ввода/вывода с защитой 1+1 уровня STM-16;

- SMS-2500R 	– регенератор уровня STM-16 с защитой 1+1;

- INS-100 	– система управления элементами и сетью (в названии NEC – NMS).

Аппаратура SMS питается от источника постоянного тока с заземлённым плюсом и номинальным напряжением 60 В (48…72 В). Имеется 2 ввода первичного электропитания. В аппаратуре  SMS-150 имеется 2 блока питания. При повреждении одного блока оставшийся блок может питать всё оборудование. В аппаратуре SMS-600 и SMS-2500 имеется четыре блока питания с резервированием 3+1.

Мощности, потребляемые аппаратурой:

- SMS-150T (однорядная секция) 			– 60 Вт;

- SMS-150А (однорядная секция) 			– 82 Вт;

- SMS-150L (однорядная секция) 			– 82 Вт;

- SMS-150R 	(однорядная секция) 		– 75 Вт;

- SMS-600T (однорядная секция) 			– 110 Вт;

- SMS-600W(V) (двухрядная секция) 		– 100 Вт;

- SMS-600R (однорядная секция) 			– 110 Вт;

- SMS-2500T 	(кассета НС - двухрядная секция,

кассета MS - однорядная секция) 		– 270 Вт;

- SMS-2500А 	(кассета НС - двухрядная секция,

кассета MS - однорядная секция) 		– 270 Вт;

- SMS-2500R 	(однорядная секция) 		– 120 Вт;

Оборудование SMS размещается в комплектах со следующими размерами:

- SMS-150T 	– 473450280 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-150А 	– 473450300 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-150L 	– 473450300 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-150R 	– 473450268 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-600T 	– 473450280 мм, 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-600W(V) – 850450268 мм, 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-600R 	– 473450268 мм, 2 комплекта, до 2 субблоков на стойке ETSI;

- SMS-2500T 	- 625498280 мм, (кассета НS) 2 комплекта, до 2 субблоков на

стойке ETSI (вместе с кассетами MS);

- SMS-2500А 	- 475498280 мм, (кассета MS) 2 комплекта, до 2 субблоков на

стойке ETSI (вместе с кассетами HS);

- SMS-2500R 	– 473450268 мм, 2 комплекта, до 4 субблоков на стойке ETSI.

Расположение блоков в стойке ETS показано на рисунке 4.3.

4.2. Комплектация SDH аппаратуры для проектируемой ВОЛП

4.2.1. Перечень оборудования для станции ПП-2

Для комплектации переприемной станции ПП-2 (Шигоны) необходимо следующее оборудование:

Стойка ETS-V будет использована существующая

Блоки SMS-150V:

- крейт тип (120 Ом)						- 1 шт;

- матрица кросс-коммутации TSI-1				- 2 шт;

- модуль системного контроля SC				- 1 шт;

- модуль офисного интерфейса ОI (G.703.10 120)		- 1 шт;

- модуль обработки заголовков ОНР

(VF; V.11, 64К; 2W TEL SET) 			- 1 шт;

- модуль источника питания (-48В / -60 В) PWR		- 2 шт;

- модуль оптического интерфейса STM1о (L-1.2, FC) 	- 1 шт;

- модуль электрического интерфейса STM1е		- 4 шт;

- модуль интерфейса 2М (120 Ом)				- 1 шт;

- модуль переключателя 2М SW				- 1 шт.

4.2.2. Перечень SDH аппаратуры для ОП-3

Для комплектации оконечной станции ОП-3 (Новоспасское) необходимо следующее оборудование:

- стойка ETS-V с панелью питания (2,2 метра) 		- 1 шт;

- стойка с размерами 2200121300 мм			- 1 шт;

- блоки SMS-150V:

- крейт тип (120 Ом)						- 1 шт;

- матрица кросс-коммутации TSI-1				- 2 шт;

- модуль системного контроля SC				- 1 шт;

- модуль офисного интерфейса OI (G.703.10 120 Ом)	- 1 шт;

- модуль обработки заголовков ОНР

(VF; V.11, 64К; 2W TEL SET) 			- 1 шт;

- модуль источника питания (-48В / -60 В) PWR		- 2 шт;

- модуль оптического интерфейса STM1о (L-1.2, FC) 	- 1 шт;

- модуль интерфейса 2М (120 Oм) 				- 2 шт;

- модуль переключателя 2М SW				- 1 шт;