8. Технико-экономическое обоснование

8.1. Постановка задачи определения эффективности проекта

Целью данного дипломного проекта является организация основного тракта передачи Ульяновск – Новоспасское на базе оборудования SDH, вместо существующей внутризоновой радиорелейной линии (РРЛ) «Курс-6» на  участке Ульяновск – Новоспасское.

Вопрос о организации возникает в связи с большим износом и низкой пропускной способностью существующей линии связи. В настоящее время на участке Ульяновск-Новоспасское  действует радиорелейная линия связи «Курс-6»  на 4 системы. Две системы заняты под телевиденье,  одна система уплотнена аналоговой аппаратурой К-300 и четвертая система – резерв.

Анализ существующего состояния внутризоновой РРЛ показывает, что аналоговая система передачи К-300 маломощная, морально и физически устаревшая, по своему построению не отвечает современным требованиям по обеспечению надежности и живучести, в связи с бурным развитием систем и средств связи необходимо более новое, быстродействующее и надежное оборудование.

Для выполнения задачи, проектом предусматривается организация основного тракта  передачи Ульяновск – Новоспасское с арендой цифровых каналов в ТЦУМС-5 на участке Ульяновск – Шигоны – Новоспасское.

Согласно принятому решению Министерства связи Российской Федерации с 1996 г. на внутризоновых сетях при новом строительстве используется только оптический кабель.

Организация цифровых трактов в ЦСП ОАО «Ростелеком» (Письмо ГЦУМС УС 14/21-393 от 10.12.99 г.), по заявкам ОАО «Электросвязь», возлагается на ТЦУМС, в закрепленной территории которых они находятся (ОАО «Электросвязь»). В связи с этим, осуществим строительство ВОЛП основного тракта передачи Ульяновск-Новоспасское, с использованием новейшей аппаратуры синхронных цифровых иерархий (SDH). Через южную сторону Ульяновской области в районе населенного пункта Новоспасское проложена ВОЛС ОАО «Ростелекома» Транссибирской линии (ТСЛ).

В этом кабеле, на участке Шигоны – Новоспасское имеются свободные оптические волокна. На расстоянии 2 км от Новоспасского установлен НРП. На участке от НРП ТСЛ до РУС Новоспасское проектом предусмотрено строительство соединительной линии (СЛ) используя ОК марки ЭСО – ДПС – 04 – 08 Е4 0,36/0,22. Протяженность линии Новоспасское – Шигоны составит 82,5 км (80,5 км существующего кабеля ТСЛ + 2 км СЛ).

Данная линия передачи обеспечит требуемое количество каналов (Nтлф = 600 каналов ОЦК или 20  потоков Е1), потребителями которых в соответствии с приведенными маркетинговым поиском будут крупные промышленные предприятия, расположенные в городе Ульяновске и населенных пунктах южного района Ульяновской области Новоспасское, Старая Кулатка, Радищево, Николаевка, Павловка, такие как ОАО «Авиастар», ОАО «Ульяновский автомобильный завод», международный аэропорт «Восточный», Ульяновская сотовая связь (УСС) и т.д., различные организации, население и хозяйствующие субъекты.

Источником инвестиций для организации основного тракта передачи Ульяновск – Новоспасское  являются собственные средства из прибыли    ОАО «Электросвязь» Ульяновской  области.

Организация основного тракта передачи включает в себя покупку, установку, монтаж, настройку аппаратуры для ОП-3 и проведение линейных работ. В ОП-1 и ПП-2 аппаратура установлена.

Существующая на данный момент система связи с использованием  оконечной аналоговой аппаратуры К-300, работающей по системе РРЛ «Курс-6», не удовлетворяет из-за недостаточной пропускной способности и качества (нестабильность параметров канала ТЧ, повышенный уровень шумов канала, отсутствие защиты от прослушивания переговоров). Проектируемая схема организации позволит решить проблему качества и развитие новых технологий связи  на основе SDH.

Проектом не предусматривается строительство новых зданий и кабельной канализации, так как есть возможность использовать существующие, что позволит значительно уменьшить капитальные затраты на строительство. Численность штата для обслуживания линейных и станционных сооружений связи увеличиваться не будет, так как, аналоговая аппаратура системы К-300 будет демонтирована, а  обслуживание аренды цифровых каналов возложатся на существующий технический персонал.  К эксплутационным затратам добавятся затраты на аренду цифровых каналов.

В качестве критериев сравнения и выбора лучшего из проектов (или вариантов проекта) рекомендуются /27/:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), определяемый как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенный к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами;

- индекс доходности (ИД), представляющий собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капитальных вложений;

- внутренняя норма доходности (ВНД), представляющая собой ту норму дисконта, (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капитальным вложениям;

- срок окупаемости (Ток)- минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становиться и в дальнейшем остается неотрицательным.

Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным для принятия проекта. Решение об инвестировании средств в проект принимается с учетом значений всех ранее перечисленных критериев и интересов всех участников проекта.

Задача оценки эффективности проекта строительства внутризоновой линии связи

Ульяновск – Новоспасское формулируется следующим образом.

Пусть R^ – дисконтированное расчетное (приведенное к началу проекта) значение результатов проекта;

З+^ – дисконтированное расчетное (приведенное к началу проекта) значение затрат при условии, что в них не входят капитальные вложения;

К^- дисконтированное расчетное (приведенное к началу проекта) значение первоначальных капитальных вложений.

Проект эффективен, если

ЧДД = (R^ - З+^) – К^    0 					(11)

При условии, что

1) 	ИД = 1KΛ(R^ - 3+^)  1					(12)

2) 	ЧДД  0  и ИД  1;

3) 	ВНД = Евн   Е.

Для определения дисконтированных расчетных значений результатов (R^), затрат (З+^) и

капитальных вложений (К^) рекомендуются следующие формулы:

R^ = t=0Tαt⋅JG(tн,t)×j=0m1Rj(t)⋅Jj(t,tн);

З+^ =t=0Tαt⋅JG(tн,t)×j=0m23j+(t)⋅Jj(t,tн);

К^ = t=0Tαt⋅JG(tн,t)×j=0m3Kj(t)⋅Jj(t,tн);

Здесь 	Т – горизонт расчета;

t - дисконтирующий множитель;

JG(tн, t) - индекс изменения общего уровня цен (дефлирующий множитель);

Rj (t) - результаты по базисным ценам, достигаемые на t–том шаге расчета по j–му элементу;

Jj (t, tн) - прогнозируемый индекс цен по тому же элементу;

Число видов ресурсов (продукции, услуг, труда) соответственно для:

- результатов	m1;

- текущих затрат m2;

- капитальных вложений	m3;

Зj+(t) – затраты по базисным ценам, достигаемые на t-ом шаге расчета по  j-му элементу затрат;

Кj (t)– базисная цена j–го элемента на t– ом шаге расчета;

При постоянной норме дисконта (Е) дисконтирующий множитель t	 определяется как:

t = 1(1+E)t,

где 	 t - номер шага расчета; 	 t = 0, T

(Т – горизонт расчета).

При изменяющейся во времени норме дисконта (Ек) множитель дисконтирования равен:

0 = 1;			при t = 0

t = 1Пtk=1(1+Ek),	при t  0

Дефлирующий множитель JG (tн, t) определяется по формуле:

J(ti, tj) = [J(tj, ti]-1;1

J(ti, tj) = 1.

Прогнозируемый индекс цен J(ti, tн)  – отношение цены ресурса (продукции) в конце шага tн к цене того же ресурса (продукции) в конце t-го шага расчета.

8.2. Методика расчета эффективности проекта

В общем, исходные данными для расчета эффективности проекта является:

- горизонт расчета (Т);

- дисконтирующий множитель на t-ом шаге расчета t;

- дефлирующий множитель на t –ом шаге расчета  J (tн, t) ;

- результаты по базисным ценам, достигаемые на t–том шаге расчета по j-му виду результатов проекта Rj (t);

- прогнозируемый индекс цен по тому же виду результатов (затрат) Jj (t, tн);

- число видов ресурсов (продукции, услуг, труда) соответственно для:

- результатов m1;

- текущих затрат m2;

- капитальных вложений m3;

- затраты по базисным ценам, достигаемые на t-ом шаге расчета по j-му виду затрат Зj+(t);

- базиcная цена j-го вида капитальных вложений на t-ом шаге расчета Kj (t).

### 8.2.1. Порядок расчета

1) Рассчитываемый чистый  дисконтированный доход (ЧДД) по формуле (11)

2) Производится оценка эффективности проекта по ЧДД:

- если ЧДД  0, проект является эффективным (при данной норме дисконта) и может

рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект;

- если ЧДД  0, проект не эффективен. Инвестор несет убытки.

3) Рассчитывается индекс доходности (ИД) по формуле (12).

- 4) Производиться оценка эффективности проекта по ИД:

- - если ИД  1, проект является эффективным (при данной норме дисконта) и может

рассматриваться вопрос о его принятии;

- если ИД  1, проект не эффективен.

5) Рассчитывается внутренняя норма доходности ВНД (Евн) по формуле:

t=0TRt−Зt++Kt(1+Eвн)t = 0	.

6) Производиться сравнение ВНД (Евн) проекта с требуемой инвестором нормой дохода (Е) на вкладываемый капитал.

При этом 	Евн  Е	.							(13)

В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал (условие (13) выполняется), инвестиции в данный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в данный проект не целесообразны.

7) Рассчитывается срок окупаемости Ток проекта, то есть определяется минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект (ЧДД) становиться и в дальнейшем остается неотрицательным. Расчет срока окупаемости производиться в месяцах, кварталах или годах. На рисунке 8.1 приведены алгоритмы расчета срока окупаемости проекта.

8) Производиться сравнение расчетных значений ЧДД, ИД, ВНД и Ток cо значениями ЧДД, ИД, ВНД и Ток лучших проектов-аналогов.

Рисунок 8.1 – Алгоритм расчета срока окупаемости проекта

Выбор исходных

данных

Rt, 
, Kt, E

Выбор исходных

данных

Rt, 
, Kt, E

t  = 0

Расчет ЧДД

по формуле (11)

ЧДД  0

Tок = 1

Вывод

Tок , ЧДД

8.3. Расчет сметной стоимости строительства

Сметная стоимость строительства  (К) линии связи Ульяновск - Новоспасское определяется сводным сметным расчетом (приводиться в приложении А к дипломному проекту таблица П1.1)

Сводный сметный расчет составлен на основании:

1) локального сметного расчета №1 на приобретение станционного оборудования SMS-150

(приводится в приложении А к дипломному проекту таблица П1.2);

2) локального сметного расчета №2 на монтаж и настройку оборудования системы передачи SMS-150 (приводится в приложении А к дипломному проекту таблица П1.3);

3)  локального сметного расчета №3 затрат на линейные сооружения (приводится в приложении А к дипломному проекту таблица П1.4);

4) локального сметного расчета №4  затраты на монтаж линейных сооружений (приводится в приложении А к дипломному проекту таблица П1.5)

Сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты составлены по данным, предоставленным ОАО «Электросвязь» Ульяновской области. Сметная стоимость строительства линии связи Ульяновск - Новоспасское с учетом плановых накоплений и НДС составит  1551,41 тыс. руб.

8.4. Расчет тарифных доходов

Расчет тарифных доходов производиться на основании объема услуг связи и средних доходных такс по видам услуг связи, либо по утвержденным тарифам, т.е.:

D =i=1nQНПi⋅qi

где 	D – годовые тарифные доходы;

QНПi – объем платных услуг i-того вида;

qi – средняя доходная такса i-того вида (тариф).

Исходными данными для расчета тарифных доходов являются:

1) Пропускная способность канала в год  (q). При этом:

qзон = 8125 разговоров для зоновых линий связи;

qмаг = 12420 разговоров для магистральных линий связи.

2) Средняя доходная такса одного разговора Q:

Qзон = 2,90 руб. для внутризонового канала;

Qмаг = 5,20 руб. для магистрального канала.

(Данные получены на основании Прейскуранта №125-УЛ/99  Тарифы на услуги электрической связи ОАО “Электросвязь” предоставляемые по свободным ценам в Ульяновской области).

3) Коэффициент учитывающий долю доходов магистрального обмена, приходящуюся на первичную сеть, он составил 0,6, в том числе:

на зоновые КЛС - 0,16 (30 %).

4) Количество исходящих телефонных каналов NОК = 600.

Доходы от эксплуатации зоновой кабельной линии связи Ульяновск - Новоспасское рассчитываем по формуле /27/:

DT = NОК  Qзон   q зон  0, 6 + (NОК/2)  qмаг  0,1  Qмаг  0,16,

где	NОК/2 – количество исходящих телефонных каналов организованных на магистрали;

qмаг, qзон - пропускная способность одного канала в год для магистральной и зоновых линий связи соответственно;

Qзон, Qмаг – среднегодовая доходная такса одного разговора на магистральной и зоновой сети соответственно.

Тогда

DT = 600  8125 2,9  0,6 + (600/2) 12420  0,1  5,2  0,16 = 8792,5 тыс. руб.,

Организация основного тракта передачи  на участке Ульяновск – Новоспасское на базе оборудования SDH обеспечит устойчивость работы сети и даст возможность для развития новейших услуг связи, таких как: Internet, электронная почта, передачи данных, мобильная и пейджинговая виды связи и т.д. По данным ОАО «Электросвязь» Ульяновской области план доходов от этих видов услуг составят не меньше 9500 тыс. руб. в год.

Таким образом суммарный доход от эксплуатации от проектируемой схемы организации связи составит

D = 8792,5 + 9500 = 18292,5 тыс. руб.,

8.5. Расчет годовых эксплуатационных расходов

Расчет годовых эксплутационных расходов по проекту производится по следующим основным статьям затрат:

- аренда каналов								- Ак;

- материалы и запасные части						- М ;

- электроэнергия со стороны для производственных нужд		- Эл;

- амортизационные отчисления						- А;

- прочие производственные и транспортные расходы			- Пп-т;

- прочие административно-управленческие и хозяйственные расходы - Па-х.

Общая сумма годовых эксплуатационных расходов определяется следующим образом:

Э = Ак + М + А + Эл + Пп-т + Па-х .

- Круглосуточная аренда телефонных каналов (Приказ Минсвязи РФ №44 от 19.02.93 г.) рассчитывается по формуле:

Ак = 65000  Nтф  Nуч-ков  0,0349  0,69 ,  тыс. руб.

где  	65000 – загрузка канал в год, тарифоминут;

NОК – количество арендуемых каналов;

Nуч-ков – количество участков, определяется по географической карте, расстояние по прямой линии между ОП-ОП и делится на 50 км (Письмо Минсвязи РФ №106-У от 8.06.95 г.).

В нашем проекте расстояние составляет 150,7 км,  то есть 3 участка;

0,0349- стоимость одного 50 км участка, руб.;

0,69 – понижающий коэффициент по оплате телефонных каналов общего пользования (ТФОП) выделяемых ОАО «Ростелеком» местным  операторам связи в интересах зоны.

Тогда  стоимость круглосуточной  аренды каналов в год  составит:

Ак = 65000  600  3  0,0349  0,69 = 2817,65  тыс. руб.

2) Расчет суммы годовых амортизационных отчислений.

Ежегодная сумма амортизационных отчислений определяется на основании норм амортизационных отчислений и рассчитывается по следующей формуле:

А = i=1nai⋅Фпi100,

где	аi – норма амортизации по  i-му виду обслуживания (сооружений) в %; i = 1, n

(n - количество видов оборудования);

Фпi - первоначальная стоимость оборудования (сооружений)  i-го вида. Принимается равной соответствующим капитальным вложениям.

В таблице 8.1 приведены нормы амортизации (Постановление СМ от 22.10. 97 №1072),

тогда 		А = 6,7⋅1338,59+2,5⋅206,72100 =  94,85 тыс. руб.

Таблица 8.1 – Нормы амортизации

| Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства | Шифр | Норматив, % |
| --- | --- | --- |
| Оборудование связи |  |  |
| Аппаратура уплотнения кабельных линий связи. Системы передачи с импульсно-кодовой модуляцией | 45601 | 6,7 |
| Передаточные устройства |  |  |
| Кабель с металлической броней | 30016 | 2.5 |

Остальные статьи затрат (М, Эл, Пп-т, ПА-х) составляют 28,28 тыс. руб.  (по данным ОАО «Электросвязь» Ульяновской области), т.е.

М+Эл+Пп-т+ПА-х  = А75%⋅25%.

Тогда

М+Эл+Пп-т+ПА-х  =  94,8575⋅25 =  28,28 тыс. руб.

Следовательно:

Э = (2817,65 + 94,85 + 28,28) = 2940,78 тыс. руб.

8.6. Расчет эффективности проекта

Исходными данными для расчета эффективности проекта основного тракта передачи Ульяновск – Новоспасское являются:

- горизонт расчёта Т  =  24 месяца;

- результаты достигаемые на t-ом шаге расчета Рt = D12= 18292,5  12= 1524,37 тыс. руб.;

- затраты достигаемые на t-ом шаге расчета Зt+= Э12= 2940,7812 =  245,07 тыс. руб.;

- капитальные вложения К = 1551,4 тыс. руб.

Расчет эффективности проекта организации основного тракта передачи на участке Ульяновск – Новоспасское производится согласно методике подробно изложенной в /27/ по программе «CD».

В приложении Д к дипломному проекту приведены основные технико-экономические показатели проекта организации основного тракта передачи на участке Ульяновск – Новоспасское.

Таким образом, капитальные вложения в строительство  оптоволоконной кабельной

магистрали К =  1551,4  тыс. руб., экономически эффективны:

- ЧДД = 158,67 тыс. руб.  0;

- ИД = 1,0715   1;

- ВНД = 0,613  Е = 0,5;

Срок окупаемости капитальных вложений  1551,4 тыс. руб. составляет Ток = 18 мес. или 1,5 года.

Полученные показатели позволяют сделать вывод о целесообразности инвестиций в проект строительства основного тракта передачи Ульяновск – Новоспасское на базе оборудования SDH.

| ## Наименование показателей | ## Единица измерения | ## Расчетные значения показателей |
| --- | --- | --- |
| ## Тип магистрального кабеля |  | ## ЭСО-ДПС-04-08 Е4 0,36/0,22 |
| ## Количество организуемых каналов | ## кан | ## 600 |
| ## Протяженность трассы | ## км | ## 2 (82,5) |
| ## Капитальные затраты | ## тыс. руб. | ## 1551,4 |
| ## Тарифные доходы | ## тыс. руб. | ## 18292,5 |
| ## Эксплутационные расходы | ## тыс. руб. | ## 2940,78 |
| ## Чистый дисконтный доход (ЧДД) | ## тыс. руб. | ## 158,67 |
| ## Индекс доходности (ИД) |  | ## 1,0715 |
| ## Срок окупаемости капитальных вложений | ## лет | ## 1,5 |
| ## Внутренняя норма доходности (ВНД) |  | ## 0,613 |