# 6. Синхронизация цифровой сети

В  осуществляемом на основе концепции развития связи Российской Федерации развертывании и совершенствовании цифровых сетей общего пользования большое значение имеет своевременное обеспечение аппаратуры и оборудования, нуждающихся в синхронизации,  соответствующими синхросигналами эталонной частоты /21/. Задачи распределения синхросигналов эталонных частот от устанавливаемых на сети первичных эталонных генераторов (ПЭГ) решаются системой тактовой сетевой синхронизации (ТСС).

Пути распределения сигналов синхронизации к нуждающейся в них аппаратуре цифровой сети могут содержать несколько последовательно включенных ведомых задающих генераторов (ВЗГ). Для каждого ведомого узла и станции, как правило, предусматривается два пути синхронизации (основной и резервный) с обеспечением возможности синхронизации от соседнего регионального узла.

Структура ТСС на цифровой сети условного региона, в котором находятся узлы связи (УС) и цифровые станции коммутации (или АМТС), может соответствовать, например, представленной  на рис.6.1.

В рассматриваемом условном регионе имеется центральный узел связи (ЦУС) и находящаяся на этом узле станция коммутации, а также узлы связи и АМТС, совмещенные территориально с соответствующими УС. На ЦУС размещен ПЭГ, который с помощью передачи соответствующих синхросигналов обеспечивает поступление эталонной тактовой частоты ко всем цифровым станциям коммутации региона,  а также к оборудованию систем передачи синхронной цифровой иерархии (SDH), также нуждающемуся в синхронизации. На рисунке 6.1 распределение основных путей доставки синхросигнала показано двойными линиями, а распределение резервных путей прохождения синхросигналов - одиночными линиями.

По линиям SDH синхросигнал, как правило, передается в одну сторону и регенерируется с помощью генератора оборудования синхронизации СП SDH. По линиям плезиохронной цифровой иерархии (PDH) возможна передача синхросигналов в оба направления.

Для восстановления синхросигналов после их прохождения по системам передачи используются ведомые задающие генераторы (ВЗГ). В системах передачи SDH эталонная тактовая частота выделяется из линейного сигнала STM–N в виде последовательности импульсов и преобразуется в сигнал синхронизации с частотой 2048 кГц, а в СП PDH передача эталонной тактовой частоты осуществляется с помощью первичного сигнала 2048 кбит/с.

Кроме указанных на рисунке 6.1 основного и  резервного путей распределения синхросигнала, могут быть предусмотрены также дополнительные пути  доставки синхросигнала к цифровым станциям коммутации на УС.

В аппаратуре синхронизации можно выбирать входной синхросигнал из группы синхросигналов /20/, поступающих к ней на вход. Выбор сигнала синхронизации производится в зависимости от установленного приоритета.

Первым приоритетом для аппаратуры синхронизации узла или станции обычно устанавливается сигнал синхронизации, поступающий от ПЭГ по самому короткому и качественному маршруту, где по пути следования синхросигнала установлено как можно меньше промежуточных ВЗГ. Для коммутационных станций и кросс-коннекторов первым приоритетом служит сигнал синхронизации, поступающий от оборудования синхронизации, установленного на данном узле или станции. Для генераторов сетевых элементов (ГСЭ) SDH первым приоритетом является сигнал, поступающий со стороны ПЭГ.

Вторым приоритетом для основного оборудования узла или станции может служить сигнал синхронизации, поступающий от ПЭГ по другому маршруту по отношению к сигналу первого приоритета. Для цифровой коммутационной станции – это один из информационных сигналов, несущих синхроинформацию ПЭГ.

Последним приоритетом в любом оборудовании синхронизации является собственный задающий генератор,  работающий в режиме запоминания частоты синхросигнала. Режим последнего приоритета может функционировать в переходных режимах к следующему приоритету.

На рисунке 6.2 приведена функциональная схема источника синхронизации SSU2001 с выбором синхросигнала из трех входных синхросигналов.

В дипломном проекте предусматриваем синхронизацию оборудования от существующей сети (рисунок 6.3), с первичным генератором синхронизации, находящимся в МНТС (Москва) и резервным ПЭГ в Новосибирске. При обрыве основного пути синхронизации ВЗГ станции Ульяновска способна будет синхронизировать подчиненную ей  цифровую сеть.

Обозначения:

Основной путь синхросигнала по СП ПЦИ

Основной путь синхросигнала по СП ПЦИ

Резервный путь синхросигнала по СП ПЦИ

Резервный путь синхросигнала по СП ПЦИ

Генератор оборудования синхронизации по СП ПЦИ

(генератор сетевого элемента)

Рисунок 6.1 – Пример структуры ТСС на цифровой сети условного региона

АМТС

УС 7

АМТСУС 1

ВЗГ

АМТС

УС 2

ВЗГ

АМТС

УС 9

ПЭГ

МНТС

ЦУС

ВЗГ

АМТС

УС 10

ВЗГ

АМТС

УС 6

УС 12

МТС

УС 3

ОТ СОСЕДНЕГО РЕГИОНА

ВЗГ

АМТС

УС 8

УС 11

УС 13

МТС

УС 5

ВЗГ

АМТСУС 14

Обозначения:

Aвыход LC BUSлокальная управляющая шина

АВМвыходной модульLZEаппаратура световой сигнализации

А1выходные интерфейсыNMIинтерфейс управления сетью

GPSглобальная навигационнаяSEсигнальный блок

система TMNсеть управления электросвязью

LANместная сетьTNCтаймер транзитного узла

NCTсетевой ноутбук

Рисунок 6.2 – Источники синхронизации SSU2001: TNC c  GPS

A1

ABM

ABM

SE

NMI

NFR2001

NST

LAN

2048 кГц

TMN

QD2

LZE

A, b

GPS

2048 кбит/с

от

антенны

F

интерфейс

аварийная сигнализация 7 R

А 1

2048 кГц

2048 кГц

А2…36

А37…48

А49…60

5 МГц, 10 МГц

16,384 МГц

Обозначения:

Основной путь синхросигнала по СП ПЦИ

Резервный путь синхросигнала по СП ПЦИ

Рисунок 6.3 – Структура ТСС на существующей цифровой сети

АМТС

ОП-1

ПЭГ

МНТС

ЦУС

ВЗГ

ОП-2

ВЗГ

УС 14

ПЭГ

АМТС

ВЗГ

УС 1

Ульяновск

Москва

Новосибирск

Шигоны