8. Технико-экономическое обоснование

8.1. Постановка задачи определения эффективности проекта

Целью данного дипломного проекта является необходимость строительства оптической кабельной линии Ульяновск - Шигоны, для выхода внутризоновой сети Ульяновской области на сеть связи Транссибирской оптической линии (ТСЛ) с применением аппаратуры синхронной цифровой иерархии, что дает возможность передачи большого потока информации;

Применение оптического кабеля целесообразно и экономически выгодно на всех участках взаимоувязанной сети связи (ВСС) Российской Федерации уже сегодня. Это не только значительно повышает технико-экономические показатели систем передачи (СП), но и обеспечивает возможность поэтапного перехода к цифровым сетям интегрального обслуживания.

Согласно принятому решению Министерства связи Российской Федерации с 1996 г. на внутризоновых сетях при новом строительстве используется только оптический кабель.

На основании вышесказанного предусматривается строительство ВОЛС длиной 120 км на участке Ульяновск – Шигоны с применением ОК марки ЭСО – ДПС – 04 – 08 Е4 0,36/0,22.

Данная линия передачи обеспечит требуемое количество каналов (Nn = 2172 каналов ОЦК с двумя телевизионными каналами), потребителями которых в соответствии с приведенными маркетинговым поиском будут крупные промышленные предприятия, расположенные в городе Ульяновске и Ульяновской области, такие  как ОАО «Авиастар», ОАО «Ульяновский автомобильный завод», и т.д., различные организации, население и хозяйствующие субъекты.

Источником инвестиций для организации ВОЛП Ульяновск – Шигоны  являются собственные средства из прибыли ОАО «Электросвязь» Ульяновской области.

Строительство ВОЛП включает в себя прокладку ОК, покупку, установку, монтаж линейных сооружений и настройку аппаратуры.

Существующая на данный момент сеть связи области выходит на магистральную первичную сеть России по кабельной линии связи с аналоговой системой уплотнения К-1920. Анализ существующего состояния внутризоновой первичной сети показывает, что сеть аналоговая, маломощная, морально и физически устаревшая, по своему построению не отвечает современным требованиям по обеспечению надежности и живучести. Проектируемая схема организации позволит решить проблему качества и развитие новых технологий связи на основе SDH.

Проектом не предусматривается строительство новых зданий и кабельной канализации, так как есть возможность использовать уже существующие. Это позволит значительно уменьшить капитальные затраты на строительство.

В качестве критериев сравнения и выбора лучшего из проектов (или вариантов проекта) рекомендуются /27/:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), определяемый как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенный к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами;

- индекс доходности (ИД), представляющий собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капитальных вложений;

- внутренняя норма доходности (ВНД), представляющая собой ту норму дисконта, (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капитальным вложениям;

- срок окупаемости (Ток)- минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становиться и в дальнейшем остается неотрицательным.

Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является достаточным для принятия проекта. Решение об инвестировании средств в проект принимается с учетом значений всех ранее перечисленных критериев и интересов всех участников проекта.

Задача оценки эффективности проекта строительства магистральной линии связи Ульяновск –Шигоны формулируется следующим образом:

пусть R^ – дисконтированное расчетное (приведенное к началу проекта) значение результатов проекта;

З+^ – дисконтированное расчетное (приведенное к началу проекта) значение затрат при условии, что в них не входят капитальные вложения;

К^- дисконтированное расчетное (приведенное к началу проекта) значение первоначальных капитальных вложений.

Проект эффективен, если

ЧДД = (R^ - З+^) – К^    0 					(11)

При условии, что

1) 	ИД = 1KΛ(R^ - 3+^)  1					(12)

2) 	ЧДД  0  и ИД  1;

3) 	ВНД = Евн   Е.

Для определения дисконтированных расчетных значений результатов (R^), затрат (З+^) и капитальных вложений (К^) рекомендуются следующие формулы:

R^ = t=0Tαt⋅JG(tн,t)×j=0m1Rj(t)⋅Jj(t,tн);

З+^ =t=0Tαt⋅JG(tн,t)×j=0m23j+(t)⋅Jj(t,tн);

К^ = t=0Tαt⋅JG(tн,t)×j=0m3Kj(t)⋅Jj(t,tн);

Здесь 	Т – горизонт расчета;

t - дисконтирующий множитель;

JG(tн, t) - индекс изменения общего уровня цен (дефлирующий множитель);

Rj (t) - результаты по базисным ценам, достигаемые на t–том шаге расчета по j–му элементу;

Jj (t, tн) - прогнозируемый индекс цен по тому же элементу;

Число видов ресурсов (продукции, услуг, труда) соответственно для:

- результатов	m1;

- текущих затрат m2;

- капитальных вложений	m3;

Зj+(t) – затраты по базисным ценам, достигаемые на t-ом шаге расчета по  j-му элементу затрат;

Кj (t)– базисная цена j–го элемента на t– ом шаге расчета;

При постоянной норме дисконта (Е) дисконтирующий множитель t	 определяется как:

t = 1(1+E)t,

где 	 t - номер шага расчета; 	 t = 0, T

(Т – горизонт расчета).

При изменяющейся во времени норме дисконта (Ек) множитель дисконтирования равен:

0 = 1;			при t = 0

t = 1Пtk=1(1+Ek),	при t  0

Дефлирующий множитель JG (tн, t) определяется по формуле:

J(ti, tj) = [J(tj, ti]-1;

J(ti, tj) = 1.

Прогнозируемый индекс цен J(ti, tн)  – отношение цены ресурса (продукции) в конце шага tн к цене того же ресурса (продукции) в конце t-го шага расчета.

8.2. Методика расчета эффективности проекта

В общем, исходные данными для расчета эффективности проекта является:

- горизонт расчета (Т);

- дисконтирующий множитель на t-ом шаге расчета t;

- дефлирующий множитель на t –ом шаге расчета  J (tн, t) ;

- результаты по базисным ценам, достигаемые на t–том шаге расчета по j-му виду

результатов проекта Rj (t);

- прогнозируемый индекс цен по тому же виду результатов (затрат) Jj (t, tн);

- число видов ресурсов (продукции, услуг, труда) соответственно для:

- результатов m1;

- текущих затрат m2;

- капитальных вложений m3;

- затраты по базисным ценам, достигаемые на t-ом шаге расчета по j-му виду затрат Зj+(t);

- базиcная цена j-го вида капитальных вложений на t-ом шаге расчета Kj (t).

### 8.2.1. Порядок расчета

1) Рассчитываемый чистый  дисконтированный доход (ЧДД) по формуле (11).

2) Производится оценка эффективности проекта по ЧДД:

- если ЧДД  0, проект является эффективным (при данной норме дисконта) и может

рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект;

- если ЧДД  0, проект не эффективен. Инвестор несет убытки.

3) Рассчитывается индекс доходности (ИД) по формуле (12).

- 4) Производиться оценка эффективности проекта по ИД:

- - если ИД  1, проект является эффективным (при данной норме дисконта) и может

рассматриваться вопрос о его принятии;

- если ИД  1, проект не эффективен.

5) Рассчитывается внутренняя норма доходности ВНД (Евн) по формуле:

t=0TRt−Зt++Kt(1+Eвн)t = 0

6) Производиться сравнение ВНД (Евн) проекта с требуемой инвестором нормой дохода (Е) на вкладываемый капитал.

При этом 	Евн  Е	.							(13)

В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал (условие (13) выполняется), инвестиции в данный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в данный проект не целесообразны.

7) Рассчитывается срок окупаемости Ток проекта, то есть определяется минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект (ЧДД) становиться и в дальнейшем остается неотрицательным. Расчет срока окупаемости производиться в месяцах, кварталах или годах. На рисунке 1 приведены алгоритмы расчета срока окупаемости проекта.

8) Производиться сравнение расчетных значений ЧДД, ИД, ВНД и Ток cо значениями ЧДД, ИД, ВНД и Ток лучших проектов-аналогов.

Рисунок 8.1 – Алгоритм расчета срока окупаемости проекта

Выбор исходных

данных

Rt, 
, Kt, E

Выбор исходных

данных

Rt, 
, Kt, E

t  = 0

Расчет ЧДД

по формуле (11)

ЧДД  0

Tок = 1

Вывод

Tок , ЧДД

8.3. Расчет сметной стоимости строительства

Сметная стоимость строительства  (К) линии связи Ульяновск - Шигоны определяется сводным сметным расчетом (приводится в приложении А к дипломному проекту, таблица П1.1)

Сводный сметный расчет составлен на основании:

1) локального сметного расчета №1 на приобретение станционного оборудования SMS-600

(приложении А, таблица П1.2);

2) локального сметного расчета №2 на монтаж и настройку оборудования системы передачи SMS-600 (приложение А, таблица П1.3);

3)  локального сметного расчета №3 затрат на линейные сооружения (приложение А, таблица П1.4);

4) локального сметного расчета №4  затраты на монтаж линейных сооружений (приложение А, таблица П1.5).

Сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты составлены по данным предоставленным ОАО «Электросвязь» Ульяновской области. Сметная стоимость строительства линии связи Ульяновск - Шигоны с учетом плановых накоплений и НДС составит 16245,86 тыс. руб.

8.4. Расчет численности штата

Расчет численности штата на обслуживание линейных и станционных сооружений связи производиться на основании приказа МС СССР ГК – 6/3258 – 12 от 24.10.90г об утверждении норм времени на техническое обслуживание и текущий ремонт станционного оборудования и линейных сооружений ЭТУС (для ЭСО-ДПС-04-08 Е4 0,36/0,22  можно принять нормативы для симметричного высокочастотного кабеля).

Расчет численности штата производиться по следующей формуле:

Т = Hi⋅NiФРВ Котп,

где 	Нi – норматив затрат на обслуживание оборудования  i-го вида в чел/час в месяц;

Ni – количество единиц оборудования  i-ого вида;

Котп - коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену во время отпусков,

Котп = 1,08;

ФРВ - месячный фонд рабочего времени, равный 169,2 часа при 8 часовом рабочем дне.

В таблице 8.1 приведены общие затраты времени на обслуживание оборудования (по нормативам для предприятий связи ОАО «Ростелеком», обслуживающих линейно-кабельные сооружения ВОЛС и аппаратуру систем передачи синхронной цифровой иерархии, 1999 г.).

Таблица 8.1 – Затраты на обслуживание оборудования

| Наименование видов работ | Единицы измерения | Норматив на единицу чел/час | Количество единиц | Всего чел./час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее обслуживание оконечного мультиплексора | Комплект | 3 | 2 | 6 |
| Текущее обслуживание 1 км кабеля | км | 5,8 | 120 | 696 |
| Прием в эксплуатацию СП SMS-600 | стойка | 13,5 | 2 | 27 |
| Цифровой стык 2М | стык | 0,1 | 241 | 24,1 |
| Цифровой стык STМ-4 | стык | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Всего: |  |  |  | 753,3 |

Тогда

Т = 753,3⋅1,08169,2 = 8,01 шт. ед.

Т.о. видно, что потребуется увеличение численности работников, на 8  штатных единиц.

8.5. Расчет тарифных доходов

Тарифные доходы по проекту складываются их доходов от телефонных каналов (ДТ1) и телевизионных  каналов (ДТ2), т.е. ДТ =  ДТ1  + ДТ2.

Исходными данными для расчета тарифных доходов являются:

1) Пропускная способность канала в год  (q). При этом:

qз = 6940 разговоров для зоновых линий связи;

qм = 10220 разговоров для магистральных линий связи.

2) Средняя доходная такса одного разговора П:

Пз = 1,90 руб. для внутризонового канала;

Пм = 5,20 руб. для магистрального канала.

(Данные получены на основании Прейскуранта №125-УЛ/99 Тарифы на услуги электрической связи ОАО “Электросвязь” предоставляемые по свободным ценам в Ульяновской области).

3) Коэффициент учитывающий долю доходов магистрального обмена, приходящуюся на первичную сеть, он составил 0.6, в том числе:

на магистральные КЛС – 0,44 (70%);

на зоновые КЛС	 - 0,16 (30 %).

4) Количество исходящих телефонных каналов Nтф = 2172.

Доходы от эксплуатации телефонных каналов рассчитываем по формуле:

ДТ1 = Nтф  qз Пз  0,16 + (Nтф/2)  qm  0,1  Пм  0,44,

где	Nтф/2 – количество исходящих телефонных каналов организованных на магистрали;

qm, qз - пропускная способность одного канала в год для магистральной и зоновых линий связи соответственно;

Пм, Пз – среднегодовая доходная такса одного разговора на магистральной и зоновой сети соответственно.

Доходы от 2 телевизионных каналов

DТ2 = T  (L  tсут1  365 + L  tсут1  365) 2,

где 	T – тариф за канало-километр в час; T = 5,0 тыс. руб;

tсут1, tсут2  - среднее время загрузки телевизионного канала прямое и обратное,

tсут1 = 20 час, tсут2  = 5 час.;

L - протяженность трассы, L = 120 км.

Тогда		ДТ1 =  2172  6940  1,9  0,16 + (2172/2)  10220  0,1  5,2  0,44 = 7121,8 тыс. руб.;

ДТ2 =  5,0  (120  20  365 + 120  5  365) = 4599 тыс. руб.

Таким образом, тарифные доходы за год составят:

Д = 7121,8 + 4599 = 11720,8 тыс. руб.

8.6. Расчет годовых эксплуатационных расходов

Расчет годовых эксплутационных расходов производится по следующим основным статьям затрат:

- заработная плата работников основной деятельности			- 3;

- отчисления во внебюджетные фонды					- Oвнб;

- материалы и запасные части						- М ;

- электроэнергия со стороны для производственных нужд		- Эл;

- амортизационные отчисления						- А;

- прочие производственные и транспортные расходы			- Пп-т;

- прочие административно-управленческие и хозяйственные расходы - Па-х.

Общая сумма годовых эксплуатационных расходов определяется следующим образом:

Э = З + Овнб + М + А + Эл + Пп-т + Па-х .

1) Расчет годового фонда заработной платы рассчитывается по следующей формуле:

З = з−  Т  12,

где  	з− – средняя заработная плата одного работника в месяц;

Т- численность работников.

Проектом предусматривается средняя заработная плата в размере 1250 рублей, тогда

З = 1250  8 12 = 120,0 тыс. руб.

2) Отчисления во внебюджетные фонды.

Отчисления во внебюджетные фонды составляют 38,7 % от годового фонда заработной платы:

Нвнб. = 0,387;

Тогда		Овнб = 0,387  120 = 46,44 тыс. руб.

3) Расчет суммы годовых амортизационных отчислений.

Ежегодная сумма амортизационных отчислений определяется на основании норм амортизационных отчислений и рассчитывается по следующей формуле:

А = i=1nai⋅Фпi100,

где	аi – норма амортизации по  i-му виду обслуживания (сооружений) в %; i = 1, n

(n - количество видов оборудования);

Фпi - первоначальная стоимость оборудования (сооружений)  i-го вида. Принимается равной соответствующим капитальным вложениям.

В таблице 8.2 приведены нормы амортизации (Постановление СМ от 22.10. 97 №1072),

тогда 		А = 6,7⋅5536,62+2,5⋅10679,98100  =  637 ,95 тыс. руб.

Таблица 8.2 – Нормы амортизации

| Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства | Шифр | Норматив, % |
| --- | --- | --- |
| Оборудование связи |  |  |
| Аппаратура уплотнения кабельных линий связи. Системы передачи с импульсно-кодовой модуляцией | 45601 | 6,7 |
| Передаточные устройства |  |  |
| Кабель с металлической броней | 30016 | 2.5 |

Рассчитанные прямым счетом годовой фонд заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды и сумма годовых амортизационных отчислений поставляют 75% в общей сумме годовых эксплуатационных расходов. Остальные статьи затрат – 25% (по данным ОАО «Электросвязь Ульяновской области»), т.е.

М+Эл+Пп-т+ПА-х  = 3+Oвн.б+А75%⋅25%.

Тогда

М+Эл+Пп-т+ПА-х  = (120,0+46,44+637,95)75⋅25   =  268,13 тыс. руб.

Следовательно:

Э = (120,0 + 46,44 + 637,95 + 268,13) =  1072,52 тыс. руб.

8.7. Расчет эффективности проекта

Исходными данными для расчета эффективности проекта реконструкции внутризоновой линии связи Ульяновск  – Шигоны являются:

- горизонт расчёта Т = 40 месяцев;

- результаты достигаемые на t-ом шаге расчета Рt = Д12 = 11720,812=    976,73 тыс. руб.;

- затраты достигаемые на t-ом шаге расчета Зt+= Э12= 1072,5212= 89,37;

- капитальные вложения К = 16245,86 тыс. руб.

Расчет эффективности проекта организации основного тракта передачи на участке Ульяновск – Шигоны производится согласно методике подробно изложенной  в /27/ по программе «CD».

В приложении Д к дипломному проекту приведены основные технико-экономические показатели проекта организации связи сети Ульяновской области с ТСЛ.

Таким образом капитальные вложения в строительство  оптоволоконной кабельной

магистрали, К = 16245,86 тыс. руб., экономически эффективны:

- ЧДД = 138,75 тыс. руб.  0;

- ИД = 1,00923   1;

- ВНД = 0,534  Е = 0,5;

Срок окупаемости капитальных вложений 16245,86 тыс. руб. составляет Ток = 38 мес. или 3 года 2 месяца.

Полученные показатели позволяют сделать вывод о целесообразности инвестиций в проект организации связи сети Ульяновской области с ТСЛ.

| ## Наименование показателей | ## Единица измерения | ## Расчетные значения показателей |
| --- | --- | --- |
| ## Тип магистрального кабеля |  | ## ЭСО-ДПС-04-08 Е4 0,36/0,22 |
| ## Количество организуемых каналов | ## кан | ## 2172 + 2 ТВ |
| ## Протяженность трассы | ## км | ## 120 |
| ## Капитальные затраты | ## тыс. руб. | ## 16245,86 |
| ## Тарифные доходы | ## тыс. руб. | ## 11720,8 |
| ## Эксплутационные расходы | ## тыс. руб. | ## 1072,52 |
| ## Чистый дисконтный доход (ЧДД) | ## тыс. руб. | ## 138,75 |
| ## Индекс доходности (ИД) |  | ## 1,00923 |
| ## Срок окупаемости капитальных вложений | ## лет | ## 3г 2 м |
| ## Внутренняя норма доходности (ВНД) |  | ## 0,534 |