Министерство образования Российской Федерации

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Теоретические Основы Электроники

Курсовая работа по

Основам Теории Цепей

Выполнил:

студент группы ТКС-201

Кутлуяров Р. В.

Проверила:

Медведева Л.С.

Часть 1. Расчёт сложной электрической цепи постоянного тока

Вариант №7.

Исходные данные:

Е1(04)= -10

E6(25)=-20

R1(41)=20

R2(03)=10

R3(31)=70

R4(12)=60

R5(32)=10

R6(50)=80

J3(03)= -5

1. Схема электрической цепи.

2. Ориентированный граф схемы

Дерево графа

3.Топологические матрицы схемы.

Матрица соединений А:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 |
| 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 |

Матрица главных контуров В:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |

4. Проверяем соотношение АВТ=0:

Равенство верно.

5. Уравнения по первому и второму законам Кирхгофа в алгебраической и матричной форме.

1) Первый закон Кирхгофа в матричной форме: АI = -AJ.

I=I1I2I3I4I5I6-матрица-столбец неизвестных токов; J=0J20000-матрица-столбец источников токов

−101100000−1−110−1−1010∗I1I2I3I4I5I6=−−101100000−1−110−1−1010∗0J20000

Перемножая соответствующие матрицы, получаем алгебраическую форму первого закона Кирхгофа:

-I1+I3+I4=0

-I4-I5+I6=0

-I2-I3+I5=J2

2) Второй закон Кирхгофа в матричной форме:

ВU = BE.

100101010011001−110∗R1 I1R2 I2R3 I3R4 I4R5 I5R6 I6=100101010011001−110∗E10000E6

Перемножая соответствующие матрицы, получаем алгебраическую форму второго закона Кирхгофа:

R1 I1 + R4 I4 + R6 I6 = E1 + E6

R2 I2 + R5 I5 + R6 I6 = E6

R3 I3 – R4 I4 + R5 I5 = 0

6.Определение токов в контуре методом контурных токов.

I11 ,   I22    , I33 – контурные токи

В матричной форме – Rkk Ikk = Ekk

Ikk –матрица – столбец неизвестных контурных токов:

Ikk=I11I22I33

Еkk- матрица – столбец контурных ЭДС:

Ekk=E11E22E33

Собственные ЭДС контуров

E11 = E1 + E6 = 30

E22 = J2 R2 + E6 = 70

E33 = 0

Матрица контурных сопротивлений:

Rkk=R11R12R13R21R22R23R31R32R33

R11 = R1 + R4 + R6 = 160

R22 = R2 + R6 + R5 = 100

R33 = R3 + R4 + R5 = 140

R12 = R21 = R6 = 80

R13 = R31 = -R4 = -60

R23 = R32 = R5 = 10

Подставляем найденные значения в произведение Rkk Ikk = Ekk.

16080−608010010−6010140I11I22I33=30700.

160I11 + 80I22 - 60I33 = 30

80I11 + 100I22 + 10I33 = 70

-60I11 + 10I22 + 140I33 = 0

Решая методом Гаусса данную систему, получаем

I11= -0,46904

I22  = 1,1032

I33 = -0,27982

I1= I11= -0,46904(A)

I2= I22 - J2 = -3,8968(A)

I3= I33 = -0,27982(A)

I4= I11 – I33 = -0,18922(A)

I5= I22+I33 = 0,82338(A)

I6= I11+I22 = 0,63416(A)

7.Определение токов в ветвях схемы методом узловых потенциалов.

Данный метод основан на I законе Кирхгофа и на обобщенном законе Ома.

Уравнение в матричной форме gkk φkk = Jkk, где

gkk=g11g12g13g21g22g23g31g32g33-квадратичная матрица узловых проводимостей

g11, g22, g33- собственные проводимости узлов:

g11= g1+g3+g4=0,08095 (См)

g22=g4+g5+g6=0,12917 (См)

g33=g2+g3+g5=0,21429 (См)

Все взаимные проводимости отрицательны:

g12=g21= -g4= -0,01667 (См)

g13=g31= -g3= -0,01429 (См)

g23=g32= -g5= -0,1 (См)

φkk - матрица-столбец неизвестных потенциалов:

ϕk=ϕkkϕkkϕkk,  φ0=0

Jkk – матрица – столбец узловых токов:

Jkk=JkkJkkJkk=-E1g1E6g6-J2=−0,50,25−5 (А).

Подставляем найденные матрицы в произведение gkk φkk = Jkk, получаем систему:

0б08095 φ1 – 0,01667 φ2 – 0,01429 φ3 = -0,5

-0,01667 φ1 + 0,12917 φ2 – 0,1 φ3 = 0,25

-0,01429 φ1 – 0,1 φ2 + 0,21429 φ3 = -5

Решаем методом Гаусса данную систему и получаем:

φ1 = -19,385 (В)

φ2 = -30,734 (В)

φ3 = -38,968 (В)

Истинные токи определяются по обобщённому закону Ома:

I1 = (φ1+E1)g1=-0,46925 (A)

I2 = (φ3)g2= -3,8968 (A)

I3 = (φ3- φ1)g3= -0,27976 (A)

I4 = (φ2- φ1)g4= -0,18915 (A)

I5 = (φ2- φ3)g5= 0,8234 (A)

I6 = (-φ2+E6)g6= 0,63418 (A).

8.Проверка правильности расчетов по законам Кирхгофа.

Выше была получена система уравнений в алгебраической и матричной формах:

R1 I1 + R4 I4 + R6 I6 = E1 + E6

R2 I2 + R5 I5 + R6 I6 = E6

R3 I3 – R4 I4 + R5 I5 = 0

-I1+I3+I4=0

-I4-I5+I6=0

-I2-I3+I5=J2

Получаем систему, которую решаем методом Гаусса:

20006008030010001080200070−601000−1011000000−1−1100−1−10105

получаем:

I1= -0,46904(A)

I2= -3,8968(A)

I3= -0,27982(A)

I4= -0,18922(A)

I5= 0,82339(A)

I6= 0,63417(A)

Эти значения совпадают со значениями, полученными с помощью методов МКТ, МУП, следовательно, расчёты верны.

9.Баланс мощностей.

Баланс мощностей является следствием закона сохранения энергии и является критерием проверки правильности полученных результатов.

kEkIk+kJkUk=kRkIk2,

причём суммы в левой части равенства алгебраические, а сумма в правой – арифметическая.

E1 I1 + E6 I6 + J2 (-φ3 ) = i=16RiIi2

10*(-0,46904)+20*0,63416+5*38,968 = 202,8328 20*0,46904^2+10*3,8968^2+70*0,27982^2+60*0,18922^2+10*0,82338^2+80*0,63416^2 = = 202,831930296

Таким образом, наши расчёты верны.

10. Потенциальная диаграмма для контура 0-5-2-1-4-0:

11.Расчёт тока I1 методом эквивалентного генератора.

1) Определяем сопротивление генератора Rг.

Для получения ПД все источники ЭДС закорачиваем, источники тока размыкаем, получаем:

Преобразовываем треугольник в звезду:

R1'=R4R3R3+R4+R5=30(Ом),   R2'=R4R5R3+R4+R5= 4.29(Ом),     R3'=R3R5R3+R4+R5=5(Ом).

В результате преобразований получаем следующую цепь.

R0=(R6+R21)(R2+R31)R6+R2+R21+R31+R11=(80+4,29)(10+5)80+10+4,29+5+30=Rг=42,734(Ом)

2) Определяем ЭДС генератора

с помощью метода узловых потенциалов (φ0=0).

Аналогично приведённому выше расчёту методом узловых потенциалов получаем:

ϕ11R4+1R3−ϕ2R4−ϕ3R3=0

−ϕ1R4+ϕ21R4+1R6+1R5−ϕ3R5=E6R6

−ϕ1R3−ϕ2R5+ϕ31R2+1R3+1R5=−J2,

подставляем числовые значения:

0,03095 φ1 – 0,01667 φ2 – 0,01429 φ3 = 0

-0,01667 φ1 + 0,12917 φ2 – 0,1 φ3 = 0,25

-0,01429 φ1 – 0,1 φ2 + 0,21429 φ3 = -5

Решаем данную систему методом Гаусса и получаем:

φ1 = -39,442 (В)

φ2 = -36,408 (В)

φ3 = -42,953 (В)

Uхх= φ1- φ0= -39,442 (В)

Ег= φ1- φ0+Е1= -29,442(В)

3)Рассчитаем ток I1:

I1=EгRг+R1=−0,46931(A)

Полученное значение совпадает с рассчитанным выше значением силы тока.

Схема со значениями токов, рассчитанными с помощью приложения Electronics Workbench (обозначения на схеме согласно версии 5.12) и истинным направлением токов.

Вывод: в ходе данной расчётно-графической работы я выполнил анализ электрической цепи постоянного тока и рассчитал токи в её ветвях различными методами: методом контурных токов, методом узловых потенциалов, методом эквивалентного генератора. В ходе работы мною была построена потенциальная диаграмма для контура, содержащего 2 ЭДС. Проверка полученных данных была осуществлена с помощью законов Кирхгофа и баланса мощностей. Результаты, полученные различными методами, совпадают (Некоторая погрешность обусловлена неточностью вычислений - последовательные округления и т. д.), т. к. характеристики цепи не зависят от способа её исследования.

Часть 2. Анализ электрических цепей переменного тока.

Вариант №7.

Исходные данные:

1-4 R=50 Ом

2-5 R=60 Ом

1-6 R=70 Ом

1-9 R=60 Ом

5-3 L=170 мГн

6-7 L=60 мГн

4-3 C=80 мкФ

7-2 C=30 мкФ

2-8 C=210 мкФ

3-9 E= (10  60|_150  40|_250) В

3-8 E= (40  50|_60  20|_290) В

K=0.61    Разноименное

1).

1. Схема электрической цепи.

2. Уравнения по первому и второму законам Кирхгофа

а) в дифференциальной форме

i1+i3=i2

i3+i4=i5

i2R2+1c1i2⋅dt+1c2i5⋅dt+1c3i3⋅dt+L2di3dt+i3R3=e2

i1R1+i2R2+1c1i2⋅dt=e1

i4R4+L1di4dt+1c2i5dt=e2

б) в комплексной форме

I1+I3=I2I3+I4=I5I2(R2−j1ωc1)+I3(R3−j1ωc3+jωL2)−I5⋅j1ωc2=E2I1R1+I2(R2−j1ωc1)=E1I4(R4+jωL1)−I5j1ωc2=E2

3.Определение токов в контуре методом контурных токов.

I11 ,   I22    , I33 – контурные токи

Ikk=I11I22I33

Еkk- матрица – столбец контурных ЭДС:

E11=E1=60∠150=60(−0.8660+j⋅0.5)=−51.9615+j30,ВE22=E2=50∠60=50(0.5+j0.8660)=25+j43.30127,ВE33=E2=50∠60=50(0.5+j0.8660)=25+j43.30127,В

Найдем члены матрицы сопротивлений:

z11=R1+R2−j1ωc1=60+50−j1314⋅80⋅10−6=110−j⋅39.8089,Омz22=R4−j1ωc2+jωL1=50−j1314⋅210⋅10−6+j⋅314⋅0.17=50+j⋅38.2147,Омz33=R3+R2−j1ωc1−j1ωc2−j1ωc3+jωL2=70+50−j1314⋅80⋅10−6−j1314⋅210⋅10−6−−j1314⋅30⋅10−6=120−j⋅142.2913,Омz12=z21=0,Омz32=z23=−j1ωc2=−j⋅15.1653,Омz31=z13=R2−j1ωc1=50−j⋅39.8089,Ом

Решаем систему уравнений zkk⋅Ikk=Ekk:

z11z12z13z21z22z23z31z32z33⋅I11I22I33=E11E22E33

Получаем значения контурных токов:

I11=−0.58263−j⋅0.07402,AI22=0.67598+j⋅0.36116,AI33=0.03884+j⋅0.32989,A

Отсюда получаем комплексы действующих значений токов:

I1=I11=−0.58263−j⋅0.07402A=0.58731∠−172∘45',AI2=I11+I33=−0.54379+j⋅0.25587A=0.60098∠154∘48',AI3=I33=0.03884+j⋅0.32989A=0.33217∠83∘17',AI4=I22=0.67598+j⋅0.36116A=0.76641∠28∘6',AI5=I22+I33=0.71482+j⋅0.69105A=0.99424∠44∘2',A

5.Мгновенные значения вычисленных токов.

i=I⋅2sin(ωt+ψi)

i1(391)= 0.587312sin(314t−172∘45') =0,83058sin(314t−172∘45') A

i2(143)= 0.600982 sin(314t −25∘11') =0,84991 sin(314t −25∘11') A

i3(2761)= 0.332172 sin(314t + 83∘17') =0,46976 sin(314t + 83∘17') A

i4(253)= 0.766412 sin(314t + 28∘6') =1,08386 sin(314t + 28∘6') A

i5(382)= 0.994242 sin(314t + 44∘2') =1,40607 sin(314t + 44∘2') A

6.Проверка правильности расчетов по законам Кирхгофа.

Подставляем рассчитанные значения токов в полученную выше систему:

I1+I3=I2I3+I4=I5I2(R2−j1ωc1)+I3(R3−j1ωc3+jωL2)−I5⋅j1ωc2=E2I1R1+I2(R2−j1ωc1)=E1I4(R4+jωL1)−I5j1ωc2=E2

-0,58263-j 0.07402+(0.03884+j 0.32989)=-0.54379+j 0.25587

0.03884+j 0.32989+(0.67598+j 0.36116)=0.71482+j 0.69105

Как видно из приведённых выше расчётов, найденные значения токов удовлетворяют системе уравнений Кирхгофа, следовательно, расчёты верны.

7.Баланс активных и реактивных мощностей.

S1=E1I1=(−51.9615+j30)(−0.58263+j0.07402)=28.05373−j21.32509,BAS2=E2I5=(25+j43.30127)(0.71482−j0.69105)=47.79384+j13.67636,BAP1+P2=28.05373+47.79384=75.84757,ВтRI2=60*0,587312+50*0,600982+70*0,332172+50*0,766412 = 75,84763,ВтQ1+Q2=-21,32509+13,67636 = -7,64873,BApXLI2−XCI2=314*0,170*0,766412+314*0,060*0,332172−-1/(314*10-6)∗(0,600982/80+0,332172/30+0,994242/210) = -7,64889,BAp

Как видно из расчётов, P1+P2≈RI2,  Q1+Q2≈XLI2−XCI2, то есть баланс мощностей сходится.

8.Составление топографических диаграмм напряжений.

Расчёт потенциалов для контура 3-9-1-4-3

ϕ3=0,Bϕ9=ϕ3+E1=−51.96152+j30,Bϕ1=ϕ9−I1R1=−17.00372+j34.4412,Bϕ4=ϕ1−I2R2=10.18578+j21.6477,Bϕ3=ϕ4+I2(j1ωc1)=0,B

На приведённых ниже топографических диаграммах масштаб для токов 10:1.

Расчёт потенциалов для контура 3-8-2-5-3

ϕ8=ϕ3+E2=25+j43.30127,Bϕ2=ϕ8+I5(j1ωc2)=14.52002+j54.14173,Bϕ5=ϕ2−I4R4=−19.27898+j36.08373,Bϕ3=ϕ5−I4⋅jωL1=0,B

Расчёт потенциалов для контура 3-8-2-7-6-1-4-3

ϕ7=ϕ2+I3(j1ωc3)=−20.50015+j58.26487,Bϕ6=ϕ7−I3⋅jωL2=−14.28502+j57.53312,Bϕ1=ϕ6−I3⋅R3=−17.00382+j34.44082,B

9.Определение токов в ветвях цепи при введении индуктивной связи между двумя индуктивностями.

M=K⋅L1L2M=0.61⋅0.17⋅0.06=0.0616Гнz11=R1+R2−j1ωc1=60+50−j1314⋅80⋅10−6=110−j⋅39.8089,Омz22=R4−j1ωc2+jωL1=50−j1314⋅210⋅10−6+j⋅314⋅0.17=50+j⋅38.2147,Омz33=R3+R2−j1ωc1−j1ωc2−j1ωc3+jωL2=70+50−j1314⋅80⋅10−6−j1314⋅210⋅10−6−−j1314⋅30⋅10−6=120−j⋅142.2913,Омz12=z21=0,Омz32=z23=−j1ωc2−jωM=−j⋅34.5077,Омz31=z13=R2−j1ωc1=50−j⋅39.8089,Ом

Решаем систему уравнений zkk⋅Ikk=Ekk

Получаем значения контурных токов:

I11=−0.53989−j⋅0.08942,AI22=0.57424+j⋅0.39657,AI33=−0.04429+j⋅0.33161,A

Отсюда получаем комплексы действующих значений токов:

I1=I11=−0.53989−j⋅0.08942A=0.54724∠−170∘35',AI2=I11+I33=−0.58418+j⋅0.24219A=0.63239∠157∘28',AI3=I33=−0.04429+j⋅0.33161A=0.33455∠97∘36',AI4=I22=0.57424+j⋅0.39657A=0.69787∠34∘37',AI5=I22+I33=0.52995+j⋅0.72818A=0.90061∠53∘57',A

2). Определение мгновенных значений токов в ветвях при замене синусоидальных источников напряжений на периодические несинусоидальные.

При включении источников постоянной ЭДС цепь приобретает вид:

Т. к. в этой цепи нет ни одного замкнутого контура, все токи будут равны нулю.

Расчёт токов по третьей гармонике.(ω=942)

Еkk- матрица – столбец контурных ЭДС:

E11=E1=40∠250=40(−0.342020−j⋅0.93969)=−13.68080−j37.58770,ВE22=E2=20∠290=20(0.342020−j⋅0.93969)=6.840403−j18.79385,ВE33=E2=20∠290=20(0.342020−j⋅0.93969)=6.840403−j18.79385,В

z11=R1+R2−j1ωc1=60+50−j1942.48⋅80⋅10−6=110−j⋅13.26288,Омz22=R4−j1ωc2+jωL1=50−j1942.48⋅210⋅10−6+j⋅314⋅0.17=50+j⋅155.16907,Омz33=R3+R2−j1ωc1−j1ωc2−j1ωc3+jωL2=70+50−j1942.48⋅80⋅10−6−j1942.48⋅210⋅10−6−−j1942.48⋅30⋅10−6=120+j⋅2.86571,Омz12=z21=0,Омz32=z23=−j1ωc2=−j⋅5.05253,Омz31=z13=R2−j1ωc1=50−j⋅13.26288,Ом

Решаем систему уравнений zkk⋅Ikk=Ekk,

получаем значения контурных токов:

I11=−0.15169−j0.31918,AI22=−0.09175−j0.07521,AI33=0.15751−j0.04801,A

Отсюда получаем комплексы действующих значений токов:

I1=I11=−0.15169−j0.13918=0.35339∠−115∘25',AI2=I11+I33=0.00582−j0.36719=0.36724∠−89∘5',AI3=I33=0.15751−j0.04801=0.16466∠−16∘57',AI4=I22=−0.09175−j0.007521=0.11864∠−140∘39',AI5=I22+I33=0.06576−j0.12322=0.13967∠−61∘54',A

Мгновенные значения токов по третьей гармонике:

i1(391)= 0.353392sin(314t−115∘25') =0,49977sin(314t−115∘25') A

i2(143)= 0.367242 sin(314t −89∘5') =0,51936 sin(314t −89∘5') A

i3(2761)= 0.164662 sin(314t  −16∘57') =0,23286 sin(314t  −16∘57') A

i4(253)= 0.118642 sin(314t  −140∘39') =0,16778 sin(314t  −140∘39') A

i5(382)= 0.139672 sin(314t  −61∘54') =0,19752 sin(314t  −61∘54') A

Мгновенные значения токов электрической цепи периодического несинусоидального тока:

i1(391)= 0.353392sin(314t−115∘25')+0.587312sin(314t−172∘45') A

i2(143)= 0.367242 sin(314t −89∘5')+0.600982 sin(314t −25∘11') A

i3(2761)= 0.164662 sin(314t  −16∘57')+0.332172 sin(314t + 83∘17') A

i4(253)= 0.118642 sin(314t  −140∘39')+0.766412 sin(314t + 28∘6') A

i5(382)= 0.139672 sin(314t  −61∘54')+0.994242 sin(314t + 44∘2') A

Показания осциллографа для различных точек цепи периодического несинусоидального тока.

Осциллограф подключается к точкам a, b, c, d цепи следующим образом:

Показания осциллографа

при подключении к точке а:

при подключении к точке b:

при подключении к точке c:

при подключении к точке d:

Вывод: в ходе данной расчётно-графической работы я выполнил анализ электрической цепи переменного тока и рассчитал токи в её ветвях методом контурных токов для случая синусоидального тока и периодического несинусоидального тока, а также для синусоидального тока при введении индуктивной связи между двумя индуктивностями. В ходе работы мною были построены топографические диаграммы для всех трёх контуров. Проверка полученных результатов была осуществлена с помощью законов Кирхгофа и баланса мощностей (некоторая погрешность обусловлена неточностью вычислений - последовательные округления и т. д.).

Часть 3. Расчёт переходных процессов.

Данная схема:

Классический метод расчёта.

Режим до коммутации (t=0-)

Независимые начальные условия:

i1(0-)=−ER1+R3⋅R2+R4R2+R3+R4=-1,7423А

UC0−=R4E+R1i10−R2+R4=7.8898В

Переходный ток i3

i3=i3пр + i3cв

Режим после коммутации (t=0+)

i3пр=ER1+R3=1.7215 А

Определение корней характеристического уравнения.

Zвх(р)=0

R2+1pC+(R1+pL)R3R1+pL+R3=0

48+1p⋅20⋅10−6+(69+0.054p)1079+0.054p=0

Отсюда находим

р1 = -915,454584, с-1

р2 = -1377,648864, с-1

Корни характеристического уравнения различные вещественные отрицательные, поэтому переходный процесс апериодический и δ>ω0, свободная составляющая третьего тока будет иметь вид:

iсв3=A1⋅ep1t+A2ep2t,

где А1 и А2 – постоянные интегрирования.

Определение постоянных интегрирования.

Уравнения Кирхгофа для момента коммутации.

i3(0)=−i1(0)−i2(0)R3i3(0)−R2i2(0)−Uc(0)=0

R3i3(0)−Ldi1(0)dt−R1i1(0)=0

Из двух первых уравнений находим i2(0), i3(0), решая систему:

11−i1(0)−R2R3Uc(0);  i2(0)i3(0)=0.164371.5780, A

Из третьего уравнения находим

di1dt(0)=R3i3(0)−R1i1(0)−EL=7.87037⋅10−3

Продифференцировав первые два уравнения, получаем:

di2dt(0)+di3dt(0)=−di1dt(0)−R2di2dt(0)+R3di3dt(0)=dUcdt(0)

Кроме того, dUcdt(0)=i2(0)C

Решаем систему:

di2dt(0)+di3dt(0)=−7.87037⋅10−3−48di2dt(0)+10di3dt(0)=8218.5

Отсюда находим:

di2dt(0)=-141,69963

di3dt(0)=141,69176

Т.к. i3=i3пр+A1⋅ep1t+A2ep2t, то

получаем систему уравнений:

i3(0)=i3пр+А1+А2di3dt|0=p1A1+p2A2            1.578=1.72152+A1+A2141.69176=−915.4546A1−1377.6489A2

Отсюда находим:

А1=-0,12116

А2=-0,02234

Таким образом, переходный ток i3 равен

i3 = 1,7215 -0.12116 e-915.455 t -0,02234 е-1377,649 t

Операторный метод расчёта.

Независимые начальные условия:

i1(0-)=−ER1+R3⋅R2+R4R2+R3+R4=-1,7423А

UC0−=R4E+R1i10−R2+R4=7.8898В

Операторная схема замещения в послекоммутационном режиме.

Метод контурных токов.

Собственные сопротивления контуров:

Z11=R1+R3+pL

Z22=R1+R2+pL+1pC

Взаимные сопротивления:

Z12=Z21=R1+pL

Собственные ЭДС контуров:

E11=−Ep+L⋅iL(0)

E22=−Ep+L⋅iL(0)+Uc(0)p

Тогда получаем:

I3(p)=−Ep+L⋅iL(0)R1+pL−Ep+L⋅iL(0)+Uc(0)pR1+R2+pL+1pCR1+R3+pLR1+pLR1+pLR1+R2+pL+1pC.

Числитель:

−Ep+L⋅iL(0)R1+pL−Ep+L⋅iL(0)+Uc(0)pR1+R2+pL+1pC=(-136/p-0,0941)(117+0.054p+50000/p)-(69+0.054p)(-136/p-0.0941+7.8898/p)=-4.9428-11777.3962/p-6800000/p2

Знаменатель:

R1+R3+pLR1+pLR1+pLR1+R2+pL+1pC=(79+0,054p)(117+0.054p+50000/p)-(4761+7.452p+2.916·10-3p2)=7182+3.132p+3950000/p.

Определение оригинала по найденному изображению с использованием теоремы разложения.

Изображение третьего тока:

I3(p)=−4.9428p2+11777.3962p+6800000p(3.132p2+7182p+3950000)=−A(p)B(p)=−A(p)pB1(p).

Из условия В(р)=0 определяем полюсы

р=0

р1= - 915,4545843 с-1

р2= - 1377,648864 с-1

В1’(р)=6,264р + 7182

А(0) = -6800000

В1’(0)=3950000

А(р1) = 160677,27

р1 ·В1’(р1) = -1325205,18

А(р2) =-44095,35

р2 ·В1’(р2) = 1994274,14

I3(p)=A(0)B1(0)+k=12A(pk)⋅epktpkB1'(pk)=−−68000003950000+160677.27−1325205.18e−915.4546t+−44095.351994274.14e−1377.6489t

I3(p)=1.7215−0.1212e−915.455t−0.0221e−1377.648t

Зависимость переходного тока от времени.

График строим на интервале от t=0 до t = 3/|pmin| =3/915.455 = 0,00328 c.

Зависимость свободной составляющей переходного тока от времени.

Вывод: в ходе данной расчетно-графической работы я рассчитал один из токов в данной схеме классическим и операторным методом. Ответы, полученные различными методами, незначительно различаются из-за арифметических неточностей вычислений (последовательные округления и т. д.).