МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ТОЭ

Расчетно-графическая работа №1

«Анализ цепей постоянного тока»

Выполнил: студент гр. БМС-208

Сагдатов М.А.

Проверил: Чечулина И. Е.

Уфа 2005

1) Определить все токи методом контурных токов:

Определяем количество уравнений

7 – 4 + 1 = 4

Решаем эту систему уравнений  получаем значения контурных токов:

I11 = -6,45 A        I22 = -6,83 A          I33 = -5,75 A             I44 = -7 A

Определяем реальные токи:

I1 = I11 – I44 = -6,45 +7 = 0,55 A

I2 = I33 – I11 = -5,75 +6,45 = 0,7 A

I3 = I22 – I11 = -6,83 + 6,45 = -0,38 A

I4 = I22 – I44 = -6,83 + 7 =0,17 A

I5 = I33 – I22 = -5,75 + 6,83 = 1,08 A

I6 = I33 = -5,75 A

2) Определить все токи методом узлового потенциала, приняв потенциал  4-го узла равным нулю:

Определяем количество уравнений

4 – 1 = 3

G11ϕ1+G12ϕ2+G13ϕ3=J11G21ϕ1+G22ϕ2+G23ϕ3=J22

(1R1+1R4+1R3)ϕ1−1R4ϕ2−1R3ϕ3=0−1R4ϕ1+(1R4+1R5+1R6)ϕ2−1R5ϕ3=E5R5+Jk1

0,056ϕ1−0,02ϕ2−0,025ϕ3=0−0,02ϕ1+0,145ϕ2−0,025ϕ3=−5,75

Решая эту систему уравнений получим:

φ1= -49,06 B

φ2= -57,48 B

φ3= -64,14 B

I1=ϕ4−ϕ1R1=49,0690=0,55 AI2=ϕ4−ϕ3+E2R2=64,14+(−50)20=0,71 AI3=ϕ3−ϕ1R3=−64,14+49,0640=−0,38 AI4=ϕ1−ϕ2R4=−49,06+57,4850=0,17 AI5=ϕ3−ϕ2+E5R5=−64,14+57,48+5040=1,08 AI6=ϕ2−ϕ4R6=−57,4810=−5,75 A

Таблица токов

| токи | I1, A | I2, A | I3, A | I4, A | I5, A | I6, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКТ | 0,55 | 0,7 | -0,38 | 0,17 | 1,08 | -5,75 |
| МУП | 0,55 | 0,71 | -0,38 | 0,17 | 1,08 | -5,75 |

3) Произвести проверку по законам Кирхгофа:

Для МКТ вторым законом Кирхгофа

1:I2R2+I5R5+I6R6=E2+E5

0,7*20 + 1,08*40 + (-5,75)*10  0 (выполняется)

2:I1R1−I3R3−I2R2=−E2

0,55*90 – (-0,38)*40 – 0,7*20 50( выполняется)

3:I4R4−I5R5+I3R3=−E5

0,17*50 – 1,08*40 + (-0,38)*40 = -50 (выполняется)

4:I1R1+I4R4+I6R6=0

0,55*90 + 0,17*50 + (-5,75)*10 0

Для МУП первым законом Кирхгофа

I4+I5+Jk1−I6=0

0,17 + 1,08 + (-7) – (-5,75) = 0 (выполняется)

I2−I3−I5=0

0,71 – (-0,38) – 1,08 0 (выполняется)

I1+I3−I4=0

0,55 + (-0,38) – 0,17 = 0 (выполняется)

4) Составить баланс мощностей:

Pист=Pпр

Pист=PE+PJ

PE=E2I2+E5I5=-50*0,71 + 50*1,08 = 18,5 Вт

PJ=UJJk1

UJ= φ2 – φ1 = -57,48 B

PJ= -57,48*(-7) = 402,36 Вт

Pист= 18,5 + 402,36 = 420,86 Вт

Pпр=I12R1+I22R2+I32R3+I42R4+I52R5+I62R6=0,552∗90+0,712∗20+0,382∗40++0,172∗50+1,082∗40+5,752∗10=421,109 Вт

Pист≈Pпр  баланс мощностей выполняется

5) Определить ток I1 методом эквивалентного генератора

Сначала определим потенциал 1-го узла приняв потенциал  4-го узла равным нулю в отсутствии ветви с сопротивлением R1

G11ϕ1+G12ϕ2+G13ϕ3=J11G21ϕ1+G22ϕ2+G23ϕ3=J22

(1R4+1R3)ϕ1−1R4ϕ2−1R3ϕ3=0−1R4ϕ1+(1R4+1R5+1R6)ϕ2−1R5ϕ3=E5R5+Jk1

(150+140)ϕ1−150ϕ2−140ϕ3=0−150ϕ1+(150+140+110)ϕ2−140ϕ3=5040+(−7)

Из этой системы уравнения получаем ϕ1= -65,2 В

UXX=ϕ4−ϕ1=0 – (-65,2) = 65,2 B

Для  определяем Rвн  преобразуем треугольник сопротивления в звезду сопротивления:

По формулам преобразования треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду сопротивлений определяем R7, R8 ,  R9 :

R9=R5R4R3+R4+R5=40∗50130=15,38 ОмR8=R5R3R3+R4+R5=40∗40130=12,31 ОмR7=R3R4R3+R4+R5=40∗50130=15,38 ОмRвн=R7+(R8+R2)(R9+R6)R8+R2+R9+R6=15,38+(12,31+20)(15,38+10)12,38+20+15,38+10=29,594 ОмI1=UXXR1+Rвн=65,290+29,594=0,545 A

6) Начертить в масштабе потенциальную диаграмму для любого контура, включающего в себя 2 ЭДС

ϕ1=−49,06 Bϕ2=−57,48 Bϕ3=−64,14 Bϕ4=0ϕ5=ϕ2−E5=−57,48−50=−107,48 Bϕ6=ϕ3−E2=−64,14+50=−14,14 B