Уфимский Государственный Авиационный Технический

Университет

Кафедра ТОЭ

Расчетная работа №3

тема:

Расчет переходных процессов в цепях второго порядка.

Выполнила:ст.гр. МКС-210

Трунова А.В.

Проверил: доцент

Медведева Л.С.

Уфа 2003.

Вариант 2.     210111

Схема 1.

Найти I2

R1=45 Ом

R2=23 Ом

R3=53 Ом

R4=33 Ом

L =65 мГн

C =46 мкФ

Задание:

Определить закон изменения во времени тока (или напряжения) в цепи классическим  и операторным методомами.

Построить график искомой величины .

Классический метод.

i2=i2прин+i2своб

1. Нахождение корней характеристического уравнения методом входного сопротивления.

Z(p)=R2+1/(C*p)+R3*(R1+L*p)/(R1+R3+L*p)=0

C*p*R2*(R3+R1+L*p)+(R3+R1+L*p)+C*p*R3*(R1+L*p)=0

C*p*R2*R3+C*p*R1*R2+C*L*p2*R2+R3+R1+L*p+C*p*R1*R3+C*L*p2* R3=0

4.94p+4637+1/(p*46*10-6)*(98+0.065p)=0

0.00022724p2+0.213302p+98+0.065p=0

0.00022724p2+0.2783022+98=0

D=(0.278302)2-4*98*0.00022724=0.077452003-0.089078=-0.011626

P1,2=−0.278302+−j0.0116262∗0.00022724=-612+-j237

I2своб=А*e-612t*Sin(237t+θ)

2.  Найдем принужденные значения (t=0+).

i2прин = 0

i1прин = -i3прин

i3прин = E/(R1+R3)=304/(45+53)=3,1 A

i1прин = -i3прин =-3,1 A

Uc прин= i1прин*R1 = -3,1*45= -139,5 B

3.Найдем значения в момент t=0-

i2= 0

iL= i1= -i3

i3= E/(R1+R3+R4)=304/(45+53+33)= 2.32 A

i1= -i3= -2.32 A

Uc = i1*R1= -2.32*45 = -104.4 B

4) Найдем значения в момент коммутации t=0

i1(0)=i1(0-)= -2,32 A			так как напряжение на емкости и ток на индуктивности

Uc(0) = Uc(0-)= -104,4 B		скачком изменяться не могут.(по законам коммутации).

Оставшиеся (требуемые)  зависимые  начальные условия (i2(0) ,ddti2(0))  найдем с помощью законов Кирхгофа.

Запишем уравнения по законам Кирхгофа для послекоммутационной цепи.

i1+i2+i3=0

i2*R2+Uc= i1*R1+L*ddti1

-i1*R1-L*ddti1+i3*R3= E

Законы Кирхгофа в момент коммутации

1      i2(0)+i3(0)+i1(0)=0		(1)

- i2(0)*R2-Uc(0)+i3(0)*R3= E	(2)

i2(0)=-1,008 A

i3(0)=3,328 A

2

E=- i1(0)*R1+ i3(0)*R3- L*ddti1(0)

304=104.4-0.065ddti1(0)+176.384

ddti1(0)=-361.78

ddtUC(0)=i2(0)/C=-1.008/(46*10-6)=-21913 В/с

3

ddti2(0)+ddti1(0)+ddti3(0)=0

-ddti2(0)* R2+ddti3(0)*R3=ddtUC(0)

ddti2(0)+ddti3(0)=361.78

-ddti2(0)* 23+ddti3(0)*53=-21913

ddti2(0)= 540.6A/c

ddti3(0)=-178.84 A/c

5. Определение постоянных интегрирования.

i2(t)=i2прин+ А*e-612t*Sin(237t+θ)= А*e-612t*Sin(237t+θ)

i2(0)=A*Sinθ

Sinθ=-1.008/A

ddti2(0)= 540.6=-612A Sinθ+237ACosθ

Cosθ=540.6+612A−1.008A237A=−0.32A

θ=arctg(−1.008A−0.32A)=71.28°

A= i2(0)/ Sinθ=-1.06

Окончательно:  i2(t)=-1.06*e-612t*Sin(237t+71.28°)

Операторный метод.

Рисуем операторную схему замещения.

I1(0)=-2.32A

Uc(0)=-104.4 B

I2(p)=I22(p)=|R3+R1+pLEp−Li1(0)−R3−Ep−Uc(0)p||R3+R1+pL−R3−R3R3+R2+1pc| =|98+0.065p304p+0.1508−53−304p+104.4p||98+0.065p−53−5376+10646p|=

=−29792p+10231.2p−19.76+6.785+16112p+7.99247448+2130434.78p+4.94p+1413.043−2809=

=−3448.8−4.9816p4.94p2+6052.043+2130434.78

p1,2=−6052.043+−36627224.47−42097391.259.88=-612+-j237

Найдем оригинал функции f(t)-i2(t)

i2(t)=2ReA(pk)BI(pk)epkt=2Re(−3448.8−4.9816(−612+237j)9.88(−612+237j)+6052.043e(−612+237j)t)=

=-2Re(400.061+1180.6392j5.483+2341.56je(-612+237j)t=-2e-612tRe1246.6ej71.282341.566ee237jt=

= -1.06e-612tRe(ej(71.28-89.96+237t))= -1.06e-612tCos(71.28-89.96+237t)= -1.06e-612tSin(237t+71.28)

i2(t)= -1.06e-612tSin(237t+71.28)

График функции i2(t).

Примечание: график разбит на несколько частей ввиду резкого затухания тока.

( показано, как значения функции изменяются от -1,003*100   до -2,8*10-20)