# 1.  Основные понятия и определения

Рассмотрим реактивный двусторонне нагруженный фильтр, показанный на рис. 1.1 . Рабочая постоянная передачи Г этого фильтра (в соответствии с обозначениями рис. 1.1 а,б) определяется выражением [1–3]:

Г=12lnU0I0U2I2=A+jB,                                           (1.1)

где A – рабочее ослабление фильтра, B – его рабочая фазная постоянная, определяемая по формуле

B=12(ΨU0+ΨI0−ΨU2−ΨI2).

Рабочее ослабление согласно (1.1) можно представить следующими формулами:

A=12lnU0I0U2I2 ,   Нп,	 A=10lgU0I0U2I2  ,    дБ,    A=10lgPmP2,                   (1.2)

где Pm=U0I0=E24R1 – максимальная активная мощность источника с внутренним сопротивлением  R1 в режиме согласованной нагрузки (рис. 1.1 б),

P2=U2I2=U22R2 – активная мощность, передаваемая от источника в нагрузку  R2 подключенную через фильтр (рис. 1.1 а).

EU1U1Zвх2'R1R2I1I2121'2'1'1

I0

R1

R1

### E

U0

R1

I1

I2

R2

U1

U2

Zвх

Zвых

Zвх =R1

| a | б |
| --- | --- |
| Рис. 1.1 |  |

Мощность P2 меньше мощности Pm на величину мощности Pomp, отраженной от входа фильтра из-за несогласованности входного сопротивления фильтра  Zbx с внутренним сопротивлением генератора R1, т.е.

Pm=P2+Pomp                                                      (1.3)

Введя понятие коэффициента отражения (несогласованности) ρ:

ρ=ρ=PompPm=R1−ZbxR1+Zbx,	                                        (1.4)

передаточной функции T:

T=T=P2Pm=2U2ER1R2,	                              (1.5)

и функции фильтрации ϕ:

ϕ=ϕ=PompP2,                                                  (1.6)

получим из (1.3) соотношения:

P2Pm+PompPm=1,	PmP2=1+PompP2.                                    (1.7)

Cоотношения (1.4 – 1.7) позволяют установить связь между T, ρ и ϕ:

1=T2+ρ2,	1T2=1+ϕ2,                                      (1.8)

откуда:

T2=11+ϕ2                                                  (1.9)

и с учетом (1.2):

A=20lg1T=10lg1+ϕ2.                                   (1.10)