2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ФИЛЬТРА

Синтез электрического фильтра по рабочему ослаблению (A) состоит из двух этапов: аппроксимации и реализации.

На этапе аппроксимации необходимо получить аналитическое выражение   рабочей   передаточной   функции   T(p)   фильтра, удовлетворяющей условиям физической реализуемости (УФР) по заданным требованиям [1, 2].

На этапе реализации по найденной рабочей передаточной функции определяется схема фильтра и параметры составляющих её элементов.

В синтезе фильтров используется преобразование частоты и нормирование сопротивлений и частот [3]. Использование преобразования частоты позволяет свести расчет всех классов фильтров (ФНЧ, ФВЧ, ПФ, ЗФ) к расчету фильтра нижних частот (ФНЧ) и производить синтез любого фильтра в следующем, едином порядке: сначала преобразовать заданную характеристику рабочего ослабления в низкочастотную, потом синтезировать ФНЧ, далее обратным частотным преобразованием перейти от элементов схемы ФНЧ к элементам (или комбинациям элементов) заданного фильтра.

Нормирование заключается в том, что вместо абсолютных значений частот и сопротивлений элементов цепи ФНЧ берутся их относительные величины. Нормирование осуществляем по отношению к нагрузочному сопротивлению и граничной частоте полосы пропускания для ФНЧ и ФВЧ (или среднегеометрической частоты полосы пропускания для ПФ).

Расчет любого фильтра начинается с расчета ФНЧ, нагруженного на нормированное сопротивление и с нормированной граничной частотой полосы пропускания, равной единице.

Исходными параметрами фильтра являются :

- граничные частоты полосы пропускания (ПП) fГ для ФВЧ и fГ1, fГ2 для ПФ;

- граничные частоты полосы задерживания (ПЗ) f3 для ФВЧ и f31, fЗ2 для ПФ;

- максимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПП А ,дБ или коэффициент отражения ρ , которые связаны соотношением:

A=10lg11−ρ2;                                                         (2.1)

- минимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПЗ Amin, дБ;

- сопротивление нагрузки RН=R2 ,Ом.

В реальных фильтрах между полосами пропускания и непропускания находится переходная область. В этой полосе происходит нарастание рабочего ослабления от максимально допустимого значения рабочего ослабления в полосе пропускания А до требуемой величины Amin. Очевидно, что при заданных А и Amin, чем уже эта полоса, тем больше должна быть крутизна кривой ослабления фильтра в переходной полосе и тем сложнее должна быть схема фильтра. И, наоборот, чем шире переходная полоса, тем проще фильтр /2/. Чем больше звеньев имеет фильтр (чем выше его порядок) тем круче идет характеристика в полосе задерживания и тем меньше ослабление в полосе пропускания.

2.1. Выдача задания на курсовую работу

Исходные данные на курсовую работу выдаются каждому студенту индивидуально в виде одной из нижеприведенных распечаток.

| Студенту гр. СПР-203 Денисову М.В. | Студенту гр. МКС-201 Егорову И.В. |
| --- | --- |
| - Тип фильтра – высокочастотный. - Аппроксимирующий полином – Баттерворта . - Граничная частота полосы пропускания (ПП) – fГ=16,0, кГц. - Граничная частота полосы задерживания (ПЗ) – fЗ=6,4, кГц. - Максимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПП – А=1,5, дБ. - Минимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПЗ – Amin= 30, дБ. - Сопротивление нагрузки – RН=1000, Ом. | - Тип фильтра – полосовой. - Аппроксимирующий полином – Чебышева. - Граничные частоты полосы пропускания (ПП) – fГ1=12,0,кГц, fГ2=20,0,кГц. - Граничные частоты полосы задерживания (ПЗ) – fЗ1=9,6,кГц, fЗ2=25,0,кГц. - Максимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПП – А=2,5 , дБ. - Минимально-допустимое значение рабочего ослабления в ПЗ – Amin= 25, дБ. - Сопротивление нагрузки – RН=800, Ом. |

В курсовой работе требуется выполнить синтез электрического фильтра по заданным рабочим параметрам. Синтез фильтра производится в следующей последовательности:

- Переход к ФНЧ-прототипу и нормирование  по частоте.

- Аппроксимация рабочей передаточной функции Т(p) и характеристики рабочего ослабления фильтра А().

- Реализация схемы ФНЧ (ФНЧ-прототипа).

- Переход от схемы ФНЧ-прототипа к схеме заданного фильтра и денормирование её элементов.

- Расчет и построение денормированных частотных характеристик рабочего ослабления А(f) и рабочей фазы В(f) фильтра.

2.2.  Переход к ФНЧ-прототипу и нормирование по частоте

а) ФНЧ

Нормирование производим относительно граничной частоты полосы пропускания f2   :                                 Ω=ff2=ωω2         – нормированная частота      (2.2)

А

Аmin

А

f



1=0

2=1

3

4

f1=0

f2

f3

f4

дБ

Рис. 2.1

б) при расчете ФВЧ и ПФ с симметричными характеристиками переходим к требованиям для ФНЧ-прототипа. Частотная характеристика ФВЧ переходит в частотную характеристику ФНЧ-прототипа (рисунок 2.2. и 2.3) при использовании преобразования частоты вида   ΩР=1Ω,   а для       ПФ – ΩР=1aΩ−1Ω,

где ΩР – расчетная нормированная частота ФНЧ-прототипа,

Ω	– нормированная частота исходных данных ФВЧ и ПФ,

а – коэффициент преобразования.

| Аmin А fp1=0 fp2 fp3 fp4   f p1=0 p2 p3 p4    А дБ fAminΔA0ППФВЧ А Аmin А f дБ | ## ФНЧ-прототип |
| --- | --- |

f4=0     f3             f2      f1  

а)                                                                           б)

Рис. 2.2

Для ФНЧ-прототипа:

fP2=f3,         fP3=f2,            ΩP=fPfP2.                                      (2.3)

| f4 =0 f31 fГ1 f1= f0 fГ2 f32 f4  Аmin дБ А p1=0 p2 p3 p4   дБ Аmin А f fp1=0 fp2 fp3 fp4   f  П.З. П.П. П.З. A A ПФ | ## ФНЧ-прототип |
| --- | --- |
| a | б |
| Рис. 2.3 |  |

Определим ΩP2 и ΩP3 – нормированные граничные частоты прототипа. Для ПФ с симметричными характеристиками рабочего ослабления:

f0=fГ1⋅fГ2=f31⋅f32.                                        (2.4)

Тогда:             ΩР12=1aΩ2−1Ω2, 	        ΩР3=1aΩ3−1Ω3,                             (2.5)

где                                            Ω2=f2f0, 	    Ω2=f3f0.                                         (2.6)

При              a=(fГ2−fГ1)f0, 	      ΩP2=1,  а	     ΩP3=f32−f31f−f   .               (2.7)

Отсутствующие в задании частоту f32 или f31 определяем из выражения (2.4):

f32=f02f31 или f31=f02f32.

Далее производим расчет нормированного ФНЧ-прототипа.