5. ПЕРЕХОД ОТ НОРМИРОВАННОЙ СХЕМЫ ФНЧ-ПРОТОТИПА

К НОРМИРОВАННОЙ СХЕМЕ ЗАДАННОГО ФИЛЬТРА

Для преобразования передаточной функции ФНЧ-прототипа в передаточную функцию ФВЧ используется соотношение ΩР=1Ω, а в передаточную функцию ПФ – ΩР=1aΩ−1Ω.

Указанные преобразования   частоты   осуществляют   замену нормированных элементов схемы ФНЧ-прототипа на нормированные элементы (или комбинации элементов) заданного фильтра согласно табл. 5.1 [1].

Таблица 5.1

| cknНормированные элементы схемы ФНЧ-прототипа | Нормированные элементы схемы ФВЧ | Нормированные элементы схемы ПФ |
| --- | --- | --- |
| lkn lk lk |  |  |
| cqтlqncqn=cqα |  |  |

5.1 Денормирование и расчет элементов схемы заданного фильтра по исходным параметрам

Переход от нормированной схемы к денормированной схеме с заданными нагрузочным сопротивлением R2 и граничной частотой f2 для ФНЧ и ФВЧ или f0 для ПФ осуществляется с помощью следующих множителей:

а) преобразующий множитель сопротивления:

nr=R2r2,                                                                 (5.1)

где R2 – нагрузочное сопротивление,

r2 – нормированное нагрузочное сопротивление;

б) преобразующий множитель частоты:

nω=ω2Ω2=2πf2     −  ФНЧ     nω=ω2Ωp2=2πf2   −  ФВЧ          .                                 (5.2)

Тогда коэффициенты денормирования индуктивности и ёмкости определяются по формулам:

k1=nrnω ,      	kc=1nω⋅nr,                                        (5.3)

а денормированные значения элементов схемы – с помощью (5.4):

Lk=k1⋅lk,        Cq=kc⋅cq,	     R1=nr⋅r1,	  R2=nr⋅r2.                    (5.4)

Пример 5.1.  Рассчитать схему ФНЧ, рассмотренного в примерах 3.1 и 4.1 (рис. 4.1), в которой R2=800 Ом,   f2 =5  кГц.

1.Рассчитаем преобразующие множители по сопротивлению nr (5.1) и по частоте nω (5.2) для ФНЧ:

nr=R2r2=8001=800 Ом,              nω=2πf2=31416 рад/с

и коэффициенты денормирования k1 и kc (5.3)

k1=nrnω=2,5465⋅10−2 Гн,             kc=1nω⋅nr=3,9789⋅10−8 Ф.

2.Определим денормированные значения элементов схемы ФНЧ по (5.4) (рис. 5.1).

Е

Рис. 5.1

R1=nr⋅r1=800 Ом,                                 L1=k1⋅l1=1,8222⋅10−2 Гн,

C2=kc⋅c2=6,871⋅10−8 Ф,                    L3=k1⋅l3=4,3978⋅10−2 Гн,

R2=nr⋅r2=800 Ом,                                C4=kc⋅c4=2,8473⋅10−8 Ф.

Пример 5.2. Рассчитать схему ФВЧ, рассмотренного в примере 3.2, в которой R2=900 Ом, f2=40 кГц.

1. Из двух дуальных схем ФНЧ-прототипа выберем схему с большим числом индуктивностей, которые в результате перехода к схеме ФНЧ преобразуются в ёмкости.

Осуществим переход от нормированной схемы ФНЧ-прототипа к схеме ФВЧ по табл. 5.1, согласно которой каждая индуктивность lk переходит в ёмкость ck=llk, а каждая ёмкость cq –  в индуктивность lq=lcq (рис. 5.2).

Е

Рис. 5.2

На рис. 5.2

r1=r2=1;                c1=1l1=1,6188;          l2=1c2=0,6183;

c3=1l3=0,50026;     l4=1c4=0,6184;       c5=1l5=1,6185.

2. Рассчитаем преобразующие множители по сопротивлению nr (5.1), по частоте nω (5.2) для ФНЧ:

nr=R2r2=9001=900 Ом,

nω=2πf2=6,28⋅40⋅103=251327,41 рад/с

и коэффициенты денормирования k1 и kc (5.3)

k1=nrnω=3,581⋅10−3 Гн ;

kc=1nω⋅nr=4,421⋅10−9 Ф.

3. Определим денормированные значения элементов схемы ФНЧ по рисунку 5.2.

R1=R2=900 Ом;                                С1=С5=kc⋅c1=7,157⋅10−9 Ф;

L2=L4=k1⋅l2=2,214⋅10−3 Гн;            С3=kc⋅c3=2,212⋅10−9 Ф.

Пример 5.3. Рассчитать схему ПФ, рассмотренного в примерах 3.3. и 4.4, в которой R2=1000 Ом,   f0=10,2 кГц,      α=0,4903.

1. Осуществим переход от нормированной схемы ФНЧ-прототипа  (рис. 4.3) к схеме ПФ по табл. 5.1, согласно которой каждая индуктивность lk переходит в последовательный контур с элементами

lkn=lkα          и          ckn=αlk,

а каждая ёмкость cq – в параллельный контур с элементами

cqn=cqα       и         lqn=αcq.

Е

Рис. 5.3

l1n=l1α=4,2821;              c1n=αl1=0,2335;

l2n=αc2=0,4608;             c2n=c2α=2,1701;

l3n=l3α=5,7748;              c3n=αl3=0,1732;

l4n=αc4=0,6212;               c4n=c4α=1,6098.

2.  Рассчитаем nr, nω  по (5.2) для ПФ, k1, kc:

nr=R2r2=10002,6611=375,7845 Ом,       nω=2πf2=64079,592 рад/с,

k1=nrnω=5,8647⋅10−3 Гн,                   kc=1nω⋅nr=4,1528⋅10−8 Ф.

3. Определим денормированные значения элементов схемы ПФ (рис. 5.3) по формулам (5.4)

R1=r1⋅nr=375,8 Ом;                          L1=k1⋅l1n=25,1132 мГн;

C1=kc⋅c1n=9,697⋅10−9Ф;                  L2=k1⋅l2n=2,7024 мГн;

C2=kc⋅c2n=9,012⋅10−8Ф;                 L3=k1⋅l3n=33,8674 мГн;

C3=kc⋅c3n=7,1926⋅10−9Ф;                L4=k1⋅l4n=3,64316 мГн;

C4=kc⋅c4n=6,686⋅10−8Ф;                  R2=r2⋅nr=1000 Ом.