# Уфимский государственный авиационный технический университет

# Теоретические основы электротехники

# Лабораторная работа №1

# Исследование разветвленной линейной электрической 
цепи постоянного тока.

# Выполнил: студент группы ИИТ-225

# Усманов К.Р.

# Уфа
2001

# Цель работы

Экспериментальная проверка законов Кирхгофа и основных свойств линейных цепей постоянного тока.

# Приборы и принадлежности

Лабораторная работа выполняется на стенде ЛСЭ-2 с использованием регулируемых источников постоянного напряжения БЛ-15, блока нагрузок (три потенциометра – 220 Ом, 50 Вт) и тестера.

# Теоретическая часть

Электрической цепью называют совокупность устройств, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которой могут быть описаны с помощью понятий напряжения и тока.

## Законы Кирхгофа

Первый закон Кирхгофа является следствием закона сохранения заряда, согласно которому в узлах электрической цепи не может происходить накопление зарядов. Следовательно, сумма токов, направленных к узлу, равна сумме токов, направленных от узла, или: алгебраическая сумма токов ветвей в любом узле электрической цепи равна нулю:

k=1nIk=0.	(3.1)

Второй закон Кирхгофа является следствием закона сохранения энергии. Согласно второму закону Кирхгофа, алгебраическая сумма падений напряжений в контуре равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре

k=1nEk=k=1mUk.	(3.2)

Знаки слагаемых в каждой сумме зависят от совпадения или несовпадения положительного и правления напряжений, токов и ЭДС с направлением обхода контура.

## Принцип наложения

Принцип наложения гласит: ток в любой ветви линейной электрической цепи, находящейся под воздействием нескольких источников электрической энергии, равен алгебраической сумме частичных токов, вызываемых каждым источником в отдельности. Принцип наложения справедлив и для напряжения.

## Теорема об эквивалентном генераторе

Теорема об эквивалентном генераторе гласит: любая сложная линейная цепь по отношению к заданной ветви может быть представлена активным двухполюсником - эквивалентным генератором с ЭДС Eэ и внутренним сопротивлением Rвн, причем ЭДС Eэ равна напряжению на зажимах разомкнутой ветви (напряжению холостого хода), а сопротивление Rвн равно входному сопротивлению двухполюсника со стороны зажимов, к которым подключена указанная ветвь.

ЭДС и внутреннее сопротивление эквивалентного генератора могут быть определены либо расчетным, либо экспериментальным путем. В последнем случае для определения Eэ и Rвн обычно проводят опыты холостого хода и короткого замыкания. При этом Eэ=Uxx, а Rвн=Uxx/Iкз, где Iкз - ток короткого замыкания на выделенной цепи.

## Свойство взаимности

Сущность свойства взаимности линейной цепи заключается в следующем: если единственный в схеме источник ЭДС, включенный в m-ю ветвь, приводит к  возникновению тока In в n-й ветви, то тот же источник ЭДС, включенный в n-ю ветвь, создает в m-й ветви ток  Im = In. Свойство взаимности справедливо и для напряжений.

## Входные и взаимные проводимости

При анализе электрических цепей широко используют понятия о входной и взаимной проводимостях.

Входная проводимость любой ветви определяется отношением тока к ЭДС в этой ветви при равных нулю ЭДС в остальных ветвях: Gnn=In/En, а входное сопротивление ветви обратно входной проводимости.

Взаимная проводимость двух любых ветвей определяется отношением тока в одной ветви к ЭДС в другой при равных нулю ЭДС в остальных ветвях, Gnm=In/Em. Взаимное сопротивление двух ветвей обратно взаимной проводимости тех же ветвей.

# Экспериментальная часть

## Схема установки

R1 = 100 Ом

R2 = 50 Ом

R3 = 25 Ом

Е1 = 10 В

E2 = 15 В

## Проверка законов Кирхгофа

| Измерено |  |  | Вычислено |
| --- | --- | --- | --- |
| I1, A | I2, A | I3, A | Ik, A |
| 0,13 | 0,24 | 0,12 | 0,01 |

I1  I2 + I3 = 0,13 – 0,24 + 0,12 = 0,01 A

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, В | m, В | f, В | n, В | k=12Ek, В | k=13IkRk |
| 0 | -10 | 2,9 | 15 | 25 | 25 |
|  |  |  |  | 10 | 10 |

- для внешнего контура:

I1R1 + I2R2 = E1 + E2

0,13*100 + 0,24*50 = 10 + 15

2) для внутреннего контура:

I1R1 – I3R3 = E1

0,13*100 – 0,12*25 = 10

Потенциальная диаграмма для внешней цепи:

d

m

f

n

d

В            

R

Ом

Вывод: в ходе опыта выяснили справедливость первого и второго законов Ньютона. Из-за неточности оборудования получили небольшие отклонения.

## Проверка принципа наложения

| Измерено |  |  |  |  |  |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1, А | I1, А | I2, А | I2, А | I3, А | I3, А | Ik, А | Ik, А |
| E1 | 0,07 |  | -0,02 |  | -0,05 |  | 0 |  |
| E2 |  | 0,04 |  | -0,21 |  | 0,18 |  | 0,01 |
| Ik = Ik + Ik | 0,11 |  | -0,23 |  | 0,13 |  | 0,01 |  |

Вывод: в ходе опыта выяснили, что ток в k ветви равен алгебраической сумме токов, вызываемых в этой ветви каждой ЭДС, то есть справедливость принципа наложения.

## Проверка теоремы об эквивалентном генераторе

| Измерено |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uхх, В | Iкз, А | Rвн, Ом | I3, А |
| 8,3 | 0,2 | 41,5 | 0,12 |

Rвн=UххIкз=8,30,2=41,5Ом

I3=UххRвн+R3=8,341,5+25=0,12А

Вывод: в ходе опыта получили те же значения тока, что и в предыдущих опытах, следовательно метод эквивалентного генератора справедлив.