Вывод:

- Построили ВАХ цепи по экспериментальной характеристики катушки и конденсатора. Определили при каком напряжении произойдет скачек тока (U=20В). Напряжение на катушке в режиме резонанса Uк50В.

- По результатам измерения построили кривые зависимости тока и напряжения на катушке и конденсаторе от общего напряжения.

- Определили напряжение на емкости и на катушке до и после скачка при одинаковых значениях общего напряжения, а также построили векторные диаграммы для этих двух случаев (до скачка: Uк=34.8 В, Uс=13.6 В, после скачка: Uк=64.4 В, Uс=84.4 В).

- С помощью векторных диаграмм определили эквивалентное активное и индуктивное сопротивление катушки  для обоих режимов  (до скачка: Rк=10 Ом, Xк=33.3 Ом, после скачка: Rк=4.5 Ом, Xк=4.2 Ом).

- Получили осциллограмму тока и напряжения на катушке, и общего напряжения на катушке и конденсаторе для двух режимов.