УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## Кафедра теоретических основ электротехники

### Лабораторная работа № 3

“Исследование явления резонанса напряжений”

Выполнил:

студент группы ЭСиС – 206

Болдырев М.В.

Принял:

преподаватель

Лукманов В.С.

УФА – 2003

Цель: изучить явление резонанса напряжений в электрической цепи содержащей последовательно соединённые катушку и конденсатор.

Лабораторная работа выполняется на стенде ЛСЭ-2 с использованием:

Блока включения, состоящего из: а) вольтметра; б) автотрансформатора,   обеспечивающего напряжение 0..250 В.

- Блока индуктивностей.

- Блока конденсаторов.

- Блока «Фазометр».

Кроме приборов стенда используется:

- Ваттметр.№4775 1991 (предел измерений 30Вт, цена

деления 0,2 Вт)

2. Амперметр.№238803 1971  (предел измерений 0,5 А,1 А,

цена деления 0,005 А и 0,01 А соответственно)

- Электронный вольтметр В7-38.

- Соединительные провода.

# Принципиальная схема исследуемой цепи

| Измеренные велчины |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С,мкФ | I,А | Uk,В | Uс,В | Р,Вт | φ,градус | Uвх |
| 20 | 0,2827 | 39,8 | 45,6 | 7,9 | -31 | 23,72 |
| 20 | 0,285 | 41,9 | 45,5 | 6,2 | -25 | 23,72 |
| 20 | 0,28 | 43,8 | 44,7 | 6,4 | -16 | 23,72 |
| 20 | 0,275 | 45,1 | 43,6 | 6,3 | -11 | 23,72 |
| 20 | 0,27 | 46,25 | 43,27 | 6,2 | -5 | 23,72 |
| 20 | 0,255 | 45,9 | 40,8 | 5,9 | 0 | 23,72 |
| 20 | 0,245 | 45,9 | 39,2 | 5,8 | 5 | 23,72 |
| 20 | 0,23 | 45,3 | 36,7 | 5,3 | 10 | 23,72 |
| 20 | 0,208 | 44,5 | 33,8 | 4,9 | 16 | 23,72 |
| 20 | 0,185 | 42,6 | 29,8 | 4,2 | 22 | 23,72 |
| 20 | 0,24 | 20,35 | 38,8 | 2,9 | 72 | 23,72 |
| 28 | 0,38 | 26,5 | 42,6 | 6,9 | 48,5 | 23,72 |
| 35,5 | 0,47 | 39,5 | 41,49 | 10,1 | 24 | 23,72 |
| 37,5 | 0,475 | 40,1 | 40,3 | 10,7 | 18 | 23,72 |
| 44,8 | 0,485 | 41,2 | 34,7 | 11,3 | 0 | 23,72 |
| 48,8 | 0,475 | 40,87 | 31,5 | 11,1 | 8 | 23,72 |
| 52,8 | 0,465 | 39,75 | 28,3 | 10,9 | 14 | 23,72 |
| 56,8 | 0,46 | 38,8 | 25,65 | 10,1 | 19 | 23,72 |
| 63 | 0,435 | 37,65 | 22,4 | 9,4 | 24 | 23,72 |

L=const;

| Расчётные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | URk ,B | ULk ,B | Rk,Ом | Zk,Ом | Z,Ом | Xc,Ом | S,ВА | XL,Ом | X,Ом | Р,Вт | Q,ВАр | cos(φ)k | cos(φ) |
| 1 | 12,1 | 16,37 | 50,35 | 84,79 | 106,14 | 161,67 | 5,69 | 68,23 | 93,44 | 1,85 | 5,38 | 0,59 | 0,30 |
| 2 | 18,2 | 19,30 | 47,78 | 69,74 | 77,73 | 112,11 | 9,01 | 50,79 | 61,31 | 1,69 | 8,85 | 0,69 | 0,39 |
| 3 | 21,5 | 33,14 | 45,72 | 84,04 | 49,05 | 88,28 | 11,15 | 70,52 | 17,76 | 10,44 | 3,92 | 0,54 | 0,46 |
| 4 | 22,5 | 33,17 | 47,42 | 84,42 | 49,74 | 84,84 | 11,27 | 69,84 | 15,00 | 10,75 | 3,38 | 0,56 | 0,49 |
| 5 | 23,3 | 33,98 | 48,04 | 84,95 | 48,06 | 71,55 | 11,50 | 70,06 | 1,49 | 11,50 | 0,35 | 0,57 | 0,56 |
| 6 | 23,4 | 33,53 | 49,20 | 86,04 | 49,38 | 66,32 | 11,27 | 70,59 | 4,27 | 11,23 | 0,96 | 0,57 | 0,60 |
| 7 | 23,4 | 32,10 | 50,41 | 85,48 | 51,07 | 60,86 | 11,03 | 69,04 | 8,18 | 10,89 | 1,77 | 0,59 | 0,64 |
| 8 | 22,0 | 31,99 | 47,73 | 84,35 | 49,68 | 55,76 | 10,91 | 69,54 | 13,78 | 10,51 | 2,92 | 0,57 | 0,65 |
| 9 | 21,6 | 30,83 | 49,68 | 86,55 | 53,32 | 51,49 | 10,32 | 70,88 | 19,38 | 9,64 | 3,67 | 0,57 | 0,69 |

URk=PI=2.90.24=12.1 B;

ULk=(Uk2−URk2=20.352−12.12=16.37В;

Rk=URkI=12.10.24=50.35Ом;

Zk=UkI=20.350.24=84.79Ом;

XC=UCI=38.80.24=161.67Ом;

XL=ULkI=16.370.24=68.23Ом;

X=Xc−XL=161.67−68.23=93.44Ом;

Z=Rk2+X2=50.352+93.442=169.32Ом;

S=UI=23.72∗0.24=5.69ВА;

Q=XI2=93.44∗0.242=5.38ВАр;

P=S2−Q2=5.692−2.382=1.85 Вт;

cosϕk=URkUk=12.120.35=0.59

cosϕ=RkZ=50.35169.32=0.3

Вывод: Из графика видно, что с увеличением ёмкости конденсатора до момента резонанса угол сдвига

фаз  м/у током и напряжением уменьшается, ток увеличивается, напряжение на активном

элементе  возрастает, сохраняется ёмкостной характер цепи (UC>UL ). В момент резонанса угол

φ = 0, ток  имеет  максимальное значение, напряжение на конденсаторе приблизительно

совпадает с напряжением на катушке. После резонанса цепь носит индуктивный характер, ток

падает, напряжение на активном элементе падает.

Векторные диаграммы токов и напряжений

1) XL<XC;

Вывод: При увеличении напряжения на конденсаторе угол сдвига фаз увеличивается.

2) XL=XC;

Вывод: Эта диаграмма иллюстрирует резонанс напряжений. Из графика видно, что напряжение на активном сопротивлении почти совпадает с напряжением на входе. А это возможно только приU−C=U−L - условии резонанса. Резонанс, в данном случае, выполняется с погрешностью 1,77% .

3)  XL>XC;

Вывод: С уменьшением напряжения на конденсаторе, при данном характере цепи, угол сдвига фаз увеличивается.

# Вывод: При увеличении ёмкости конденсатора полное и реактивное сопротивления до момента

# резонанса уменьшаются, после возрастают.

# Треугольники сопротивлений

1) XL<XC; (до резонанса)

Измеренные углы:             Погрешности:

φ1 = 610                                    ε1 = 15%

φ2 = 520                                    ε2 = 7%

φ3 = 210                                    ε3 = 12,5%

φ4 = 120                                    ε4 = 33%

Вывод: При увеличении ёмкости конденсатора активное и реактивное сопротивление будут уменьшаться, вследствие чего будет уменьшаться и полное сопротивление согласно формуле Z=R2+X2. Наибольшая погрешность составила 33% .

2) XL=XC;

Измеренные углы:             Погрешности:

φ1 = 30                                    ε1 = 3%

Вывод: В результате приближенной к нулю величены реактивного сопротивления, полное сопротивление  ~  равно активному сопротивлению. Погрешность составила 3%.

3) XL>XC; (после резонанса)

Измеренные углы:             Погрешности:

φ1 = 6,80                                    ε1 = 15%

φ2 = 140                                    ε2 = 0%

φ3 = 230                                    ε3 = 21%

φ4 = 320                                    ε4 = 33%

Вывод: При данном характере цепи увеличение ёмкости конденсатора ведёт к увеличению реактивного и уменьшению активного сопротивлений. Угол сдвига фаз увеличивается. Наибольшая погрешность составила 33% .

# Вывод: В результате увеличения ёмкости конденсатора активная и полная мощности

# увеличиваются, реактивная – уменьшается. Это продолжается до момента резонанса.

# При последующем увеличении ёмкости конденсатора активная и полная мощности

# уменьшаются, а  реактивная увеличивается.

# Треугольники мощностей

1) XL<XC; (до резонанса)

Измеренные углы:             Погрешности:

φ1 = 710                                    ε1 = 1%

φ2 = 520                                    ε2 = 5%

φ3 = 200                                    ε3 = 16%

φ4 = 170                                    ε4 = 5%

Вывод : Увеличение ёмкости конденсатора приводит к уменьшению реактивной мощности и уменьшению угла φ. Наибольшая погрешность – 16% .

2) XL=XC;

Измеренные углы:             Погрешности:

φ1 = 1,70                                    ε1 = 1,7%

Вывод : В момент резонанса активная и полная мощности максимально приближены. Это объясняется минимальным значением реактивного сопротивления. Как известно, в момент резонанса Х=0 Ом, а Q=XI2. Погрешность  - 1,7% .

3) XL>XC; (после резонанса)

Измеренные углы:             Погрешности:

φ1 = 4,90                                    ε1 = 38%

φ2 = 100                                    ε2 = 28%

φ3 = 150                                    ε3 = 21%

φ4 = 200                                    ε4 = 16%

Вывод : Угол φ возрастает с увеличением величины реактивной мощности. Наибольшая погрешность – 38% .