Лабораторная работа № 1.

Исследование электрической цепи постоянного тока с одним источником электрической энергии.

Цель работы:  исследование вольтамперных характеристик элементов электрической цепи – источника ЭДС и приёмников (линейных и нелинейных). Использование метода эквивалентных преобразований для расчета цепей с одним источником энергии.

А

V

Схема установки:

Описание установки:  - источник постоянного тока БП – 200 со встречными щитовыми вольтметрами;

- приемники – линейные сопротивления (потенциометры 30 Ом и 220 Ом) и

нелинейное сопротивление R1 (лампа накаливания);

- электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметр) магнитоэлектрической

системы.

Теоретическая часть:

Совокупность устройств для получения передачи, распределения и потребления электрической энергии называется электрической цепью. Основными элементами электрической цепи являются источники и приемники  электрической энергии. Электрическая  цепь является линейной, если её элементы имеют параметры (Еi и Ri), независящие от тока и напряжения. Если хотя бы один элемент имеет параметры, зависящие от тока и напряжения, то цепь является нелинейной. К нелинейным элементам относятся лампы накаливания, диоды, стабилитроны, термо- и тензорезисторы…

Элементы электрических цепей характеризовывают вольтамперными характеристиками, представляющих зависимость тока, протекающего через эемент, от величины приложенного к нему напряжения – I = f(U).

Используемые формулы:  In = U/Rn ;         In = E / (R0 + Rn);       R0 = U/Iк.з..

Выполнение работы: 1. Проделаем лабораторную работу и запишем результаты в таблицы и построим графики.

1.                          2.                            3.                                     4.

| U,B | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,105 | 0,135 | 0,18 | 0,185 | 0,21 | 0,23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,04 | 0,105 | 0,135 | 0,18 | 0,185 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,295 | 0,28 |
| 3 | 0,04 | 0,15 | 0,3 | 0,42 | 0,53 | 545 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0,065 | 0,16 | 0,17 | 0,145 | 0,165 | 0,185 | 0.2 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,28 |

По данным таблицы постоим график № 1 зависимости U,B от In

| U,B | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,A | 0,04 | 0,1 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,6 |

Построим график № 2 зависимости U,B от I,A.

2. Произведем нужные расчеты.           In = E / (R0 + Rn)

In   = 80/ Rn = 0,04 A

Rn = 80/0,04 = 2000 Ом

I к.з. = 1,2 А(находим по графику или пропорцией)

R0 = U/ I к.з. = 66, 67 Ом

Выводы: Исследовали электрическую цепь постоянного тока с одним источником электрической энергии. Использовали методы эквивалентных преобразований для расчета цепей с одним источником питания. Данные от полученной лабораторной работы записали в таблицы и построили соответствующие графики зависимости.