Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3. Отобразить схему синхронизации

PRC – первичный эталонный генератор

SSU – вторичный эталонный генератор

T3 – вход опорного сигнала тактирования

T4 – вход тактирования от ВЗГ

Q1 – сигнал наилучшего качества

Q2 – запрещение использования синхросигнала выделенного с линии LE.

Рабочий режим.

Авария (потеря синхр. От PRC)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Сетевой элемент NE1 переходит в режим внутреннего      тактирования т.к. опорный сигнал приоритета 1 отсутствует, а сигнал приоритета 2 имеет маркировку Q6.

- Происходит изменение работы сетевых элементов NEN-1,  N и ВЗГ. Элементы NE2 и N-1 продолжают оставаться в режиме линейного тактирования. Сетевой элемент N определяет, что на него поступает сигнал низшего качества и отключает сигнал идущий на ВЗГ. ВЗГ переключается в режим удержания с генерацией опорного сигнала для сетевого элемента NEN с качеством Q2.

Схема синхронизации.

PRC – первичный эталонный генератор

SSU – вторичный задающий генератор

T3 – вход опорного сигнала тактирования

Q1 – сигнал наилучшего качества

Q6 – запрет использования синхросигнала выделенного с   линии LE.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Потеря сигнала между PRC и NE7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

- Сетевой элемент NE7 переходит в режим внутреннего тактирования поскольку сигнал от PRC отсутствует, а сигнал приоритета 2 имеет маркировку Q6. Элементы NE2 – NE12 кроме NE7 остаются в режиме линейного тактирования.

- Сетевой элемент NE1 определяет, что с линии приходит сигнал низшего качества, NE1 отключает сигнал идущий на ВЗГ. ВЗГ переключается в режим внешней генерации. Сетевой элемент NE1 продолжает тактироваться от ВЗГ, т.к. сигнал достаточно высокого качества.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Восстановление сети

На выходе PRC появляется сигнал высшего качества, NE1 снова работает от него.  NE2 – NE12 (кроме NE7) снимают сообщение Q6 и переходят в режим тактирования от линии LW. NEN обнаруживая отсутствие Q6 в сигнале с направления LE переключается на работу от опорного сигнала с этого направления. ВЗГ переключается в режим внешней синхронизации.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Управление сетью.

Поскольку рассматриваемая сеть содержит всего 12 элементов, то достаточно двух уровней управления сетью.

- NCT (система управления сетью) осуществляет следующие функции:

  - Мониторинг;

  - Управление сетевой топологией;

  - Осуществление сервиса и обработка информации от сетевого элемента.

2.  LCT, осуществляет управление отдельными элементами

сети и выполняет функции:

- Конфигурация элементов сети;

- Мониторинг;

- Управление функцией передачи;

- Тестирование элементов сети.