### СОДЕРЖАНИЕ

| ### 1 | ### Объект тренировки | ### 3 |
| --- | --- | --- |
| ### 2 | ### Цель тренировки | ### 3 |
| ### 3 | ### Требования безопасности | ### 3 |
| ### 4 | ### Правила проведения тренировки | ### 4 |
| ### 5 | ### Методика проведения тренировки | ### 5 |
| ### 5.1 | ### Начальная электрическая тренировка | ### 6 |
| ### 5.2 | ### Воздействие пониженной температуры | ### 6 |
| ### 5.3 | ### Воздействие повышенной температуры | ### 6 |
| ### 5.4 | ### Термоциклирование | ### 6 |
| ### 5.5 | ### Воздействие вибрационных нагрузок | ### 7 |
| ### 5.6 | ### Завершающая электрическая тренировка | ### 7 |
| ### ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема рабочего места проверки изделия |  | ### 8 |
| ### ПРИЛОЖЕНИЕ Б Перечень средств измерений, инструмента и принадлежностей, необходимых для проверки изделия |  | ### 9 |

## Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения тренировки оборудования линейного тракта ПолиКом-300 (далее - ОЛТ) ЮКАТ.465122.003 с целью получения параметров изделия в пределах допусков, обеспечивающих выполнение требований технических условий ЮКАТ.465122.003 ТУ.

### Инструкция предназначена для проведения тренировки ОЛТ при серийном производстве на предприятии-изготовителе.

## 1 ОБЪЕКТ ТРЕНИРОВКИ

## Тренировке после комплексной настройки подвергают каждый полукомплект оборудования линейного тракта «ПолиКом-300» (далее – ОЛТ), изготовленную по техническим условиям ЮКАТ.465122.003ТУ.

## 2 ЦЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ

## Целью тренировки являются:

## - выявление и устранение дефектов, допущенных при изготовлении ОЛТ;

## - выявление и устранение дефектных комплектующих изделий;

## - стабилизация электрических параметров ОЛТ;

## - осуществление контроля технологического процесса изготовления ОЛТ.

## 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При подготовке рабочего места и проверке руководствоваться “Правилами техники безопасности и производственной санитарии в производстве радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры средств связи и приборов”. Оборудование рабочего места должны быть надежно заземлено.

3.2 При работе со средствами измерений и вспомогательным оборудованием руководствоваться указаниями мер безопасности, приведенными в инструкциях по эксплуатации на них.

3.3 Подключать и отключать ОЛТ от рабочего места и проводить перепайки в ОЛТ только при отключенных напряжениях питания.

3.4 При подключении и отключении ОЛТ от рабочего места необходимо строго соблюдать порядок отключения и подключения шины заземления: при подключении ОЛТ заземление включать в первую очередь, а при отключении - отключать в последнюю очередь.

3.5 Запрещается проводить визуальный контроль оптических соединителей ОЛТ и торцов разъемных оптических соединителей при включенной аппаратуре.

3.6 Работы, связанные с отключением и подключением оптических кабелей, проводить при отсутствии в окружающей среде пыли и влаги, находящихся во взвешенном состоянии.

3.7 Не допускаются изгибы оптических кабелей с радиусом менее 20 диаметров их внешней оболочки.

3.8 Перед подключением оптических соединителей необходимо протереть их торцы чистой безворсовой тканью, смоченной спиртом ГОСТ 18300-87. Подключение и отключение оптических кабелей проводить с особой осторожностью, убедившись в попадании ключа соединителя кабеля в паз оптического соединителя ОЛТ.

## 4 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ

- 4.1 Тренировка является обязательной частью процесса изготовления ОЛТ.

- 4.2 Запрещается предъявление ОЛТ на все виды испытаний, если ОЛТ не было подвергнуто тренировке.

- 4.3 Тренировку проводит подразделение, которое настраивает и регулирует ОЛТ, под контролем ОТК.

- 4.4 Тренировку проводят в соответствии с настоящей инструкцией, сопроводительным листом и техническими условиями ЮКАТ.465122.003ТУ.

- 4.5 Вид, характеристика, длительность и порядок воздействий во время тренировки ОЛТ приведены в таблице 1. Общая продолжительность тренировки должна быть не менее 16 ч.

Таблица 1

| Вид воздействия | Внешние условия | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 1 Начальная электрическая тренировка | Нормальные климатические условия | 2 ч – при номинальном напряжении питания |
| 2 Пониженная температура среды | 0 ОС (273 К) | 2,5 ч – в выключенном состоянии; 1,5 ч – при номинальном напряжении питания |
| 3 Повышенная температура среды | 40 ОС (313 К) | 4 ч – при повышенном напряжении питания |
| 4 Термоциклирование | От 0 ОС (273 К) до 40 ОС (313 К) | 3 ч – при номинальном напряжении питания |
| 5 Вибрационные нагрузки | 25 Гц; 19,6 м/с2 (2 g) | 0,5 ч – в выключенном состоянии |
| 6 Завершающая электрическая тренировка | Нормальные климатические условия | 2 ч – при номинальном напряжении питания |

- Примечание – Допускается изменять последовательность отдельных видов воздействий, за исключением начальной и завершающей электрических тренировок. Не рекомендуется проводить тренировку при пониженной температуре перед завершающей электрической тренировкой.

- 4.6 Нормальными климатическими условиями (далее НКУ) являются:

## - температура окружающей среды (25  10) ОС;

## - относительная влажность воздуха от 45 до 80 % при температуре 25 ОС;

## - атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

- Примечание – При температуре 30 ОС и выше относительная влажность воздуха должна быть не более 70 %.

- 4.7 Номинальным напряжением питания ОЛТ является минус 60 В, повышенным – минус 72 В.

- 4.8 Проверку работоспособности ОЛТ проводят по схеме, приведенной на рисунке 1 приложения А настоящей инструкции.

- 4.9 ОЛТ считается работоспособным по следующим критериям.

4.9.1 При свечении на панели ОЛТ единичного индикатора "5 В" и отсутствии свечения остальных индикаторов.

4.9.2 При отсутствии срабатывания акустической сигнализации.

4.9.3 При отсутствии аварийных сигналов, отсутствии кодовых и битовых ошибок тестера Е1 за время анализа испытательного сигнала.

- 4.10 Восстановление работоспособного состояния ОЛТ проводят сразу после обнаружения отказа или повреждения (без накопления). Воздействие, при котором обнаружен отказ, повторяют до получения безотказной работы ОЛТ в течение полной длительности данного воздействия.

- 4.11 Учет времени наработки ОЛТ, отказов и неисправностей оформляют в журнале, в котором отражают:

- - суммарное время проведения тренировки;

- - результаты каждого вида воздействия на ОЛТ;

- - анализ и квалификацию произошедших отказов;

- - результаты измерений электрических параметров;

- - заключение о готовности ОЛТ к последующим испытаниям (если они планируются).

## 5 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ

- 5.1 Начальная электрическая тренировка

5.1.1 ОЛТ включают при номинальном напряжении питания.

5.1.2 Запускают тестер Е1 в режиме генерации и анализа ПСП c периодом 215-1 (далее - запускают тестер).

5.1.3 ОЛТ выдерживают в НКУ в течение 2 ч при номинальном напряжении питания.

Контроль работоспособности ОЛТ проводят через 15 мин после начала, один раз в процессе и по окончании тренировки ОЛТ по п.4.9.

- 5.2 Воздействие пониженной температуры

5.2.1 ОЛТ помещают в термокамеру в выключенном состоянии и понижают температуру до значения 0 ОС со скоростью 2  ОС /мин, после установления которой ОЛТ выдерживают 2,5 ч.

5.2.2 Температуру повышают до значения 5 ОС со скоростью 1 ОС /мин.

5.2.3 ОЛТ включают при номинальном напряжении питания. Запускают тестер.

5.2.4 ОЛТ выдерживают при температуре 5 ОС в течение 1,5 ч при номинальном напряжении питания.

5.2.5 Контроль работоспособности ОЛТ проводят не менее одного раза в процессе и по окончании выдержки ОЛТ по п.4.9.

- 5.3 Воздействие повышенной температуры

5.3.1 ОЛТ помещают в термокамере, включают при повышенном напряжении источника питания 72 В. Запускают тестер.

5.3.2 Температуру повышают до значения 40 ОС со скоростью 2 ОС /мин, после установления которой ОЛТ выдерживают во включенном состоянии 4 ч.

5.3.3 Контроль работоспособности ОЛТ проводят не реже одного раза в час по п.4.9.

- 5.4 Термоциклирование

5.4.1 ОЛТ помещают в термокамере в выключенном состоянии.

5.4.2 Температуру в термокамере понижают до значения 0 ОС со скоростью 2  ОС /мин,  после установления которой выдерживают ОЛТ 5 мин.

5.4.3 Температуру повышают до значения 40 ОС со скоростью 2 ОС /мин, после установления которой выдерживают ОЛТ 5 мин.

5.4.4 Температуру понижают до значения 0 ОС со скоростью 2 ОС /мин, после установления которой выдерживают ОЛТ 5 мин.

5.4.5 Повторяют термоциклирование по пп. 5.4.3, 5.4.4.

5.4.6 Включают ОЛТ при номинальном напряжении источника питания, запускают тестер. Проводят контроль работоспособности ОЛТ по п.4.9 в течение 15 мин.

- 5.5 Воздействие вибрационных нагрузок

- 5.5.1 ОЛТ закрепляют на вибростенде в горизонтальном положении. Тренировку ОЛТ в условиях воздействия вибрационных нагрузок проводят на частоте 25 Гц при ускорении 19,6 м/с2, в течение 0,5 ч в выключенном состоянии.

5.5.2 Контроль работоспособности ОЛТ проводят после воздействия вибрационных нагрузок по п.4.9 в течение 15 мин.

- 5.6 Завершающая электрическая тренировка

5.6.1 ОЛТ включают при номинальном напряжении питания. Запускают тестер.

5.6.2 ОЛТ выдерживают в НКУ в течение 2 ч при номинальном напряжении питания.

5.6.3 Контроль работоспособности ОЛТ проводят в начале, в процессе и по окончании тренировки ОЛТ по п.4.9.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Рисунок А.1 - Схема рабочего места проверки работоспособности ОЛТ

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Перечень средств измерений, инструмента и принадлежностей, необходимых для проверки ОЛТ

| Наименование, требуемые параметры | Тип или обозначение | Обозна- чение | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптический кабель одноволоконный, одномодовый, длиной 3 м, армированный оптическими соединителями FC-PC | Putch-cord, sm 9/125, FC/PC, simplex, 3 mm, 3m | А1, А2 | 2 |
| Оптический аттенюатор с фиксированным затуханием 10 дБ | АТТ-FC-10дБ | А3 | 1 |
| Кабель питания | ЮКАТ.685631.002 | А4 | 1 |
| Тестер цифровых линий Код HDB-3. Амплитуда импульсов 3 В. Скорость передачи 2048 кбит/с. Число элементов в периоде ПСП 2n-1, где n=1 или 15. Собственное фазовое дрожание не более 0,001Т. Выходное сопротивление на частоте 2048 кГц (12025) Ом. Диапазон измерения коэффициента ошибок от 10-10 до 10-2 | Морион-Е1 ИЛПГ.469436.001 | G1 | 1 |
| Источник питания постоянного тока Выходное напряжение 100 В. Максимальный ток нагрузки до 1 А | Б5-49 | G2 | 1 |
| Вилка RJ-45 (8P8C) | 5-0569530-3 АМР | Х1-Х16 | 16 |

Примечание - Средства измерений, контроля и испытаний, а также вспомогательного оборудования в процессе работы могут заменяться другими типами, обеспечивающими необходимую погрешность измерения и удовлетворяющими условиям испытаний.

Лист регистрации изменений

| ### Изм | ### Номер листов (страниц) |  |  |  | ### Всего листов (страниц) в документе | ### № документа | ### Входящий № сопроводи-тельного документа | ### Подпись | ### Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### измененных | ### замененных | ### новых | ### аннулированных |  |  |  |  |  |