| Перв. примен. | ЮКАТ.465122.003 |  | СОДЕРЖАНИЕ 1; Назначение; 3. 2; Общие требования; 3. 3; Порядок проверки ПКИ; 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| Справ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖТИА.323352.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  | Разраб. |  | Крупский |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ ПолиКом – 300 Перечень покупных комплектующих изделий, подлежащих входному контролю |  | Лит. |  |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  | Проверил |  | Зяблицкий |  |  |  |  |  |  | О |  |  | 2 | 12 |  |
|  |  |  | Т.контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. конт. |  | Мищенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утверд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - НАЗНАЧЕНИЕ Настоящий перечень предназначен для аппаратуры серии "ПолиКом - 300" и определяет порядок входного контроля покупных комплектующих изделий (ПКИ) в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87. - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1 ПКИ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий (ТУ). 2.2 Входной контроль корпусных элементов, ЧИП - конденсаторов, ЧИП - резисторов проводится в нормальных климатических условиях: - температуре окружающей среды (25±10)º C; - относительной влажности воздуха от 45 до 80 % при температуре 25º C. При температуре 30º C и выше относительная влажность воздуха должна быть не более 70 %. 3 ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПКИ 3.1 К входному контролю допускаются ПКИ, принятые ОТК предприятия-поставщика и поступившие с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке. 3.2 У всех ПКИ проверяют внешний вид и маркировку в соответствии с требованиями и методикой проверки, установленной в ТУ, а также приложенной сопроводительной документацией. ПКИ, на которых отсутствует маркировка, проверке маркировки не подлежат. - При оценке внешнего вида корпусных ПКИ, в том числе на которые отсутствуют ТУ, не допускаются: - трещины на эмалевом покрытии, за исключением мелких поверхностных трещин; - выгорки, лопнувшие пузырьки и др. дефекты эмали; - наличие коррозии на контактах и металлических поверхностях ПКИ; - вмятины, сколы, трещины на корпусах ПКИ; - непрочные соединения наружных выводов с токопроводящими элементами, выводы не должны вращаться, гибкие выводы должны допускать изгибы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖТИА.323352.001 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - вмятины, сколы, трещины, отлипания и др. дефекты стекла (керамики, пластмассы), которые могут привести к потере герметичности ПКИ и ослабить механическую прочность стекла (керамики, пластмассы); - вмятины и наплывы на поверхности металлических деталей. 3.4 Бескорпусные ПКИ, на которые отсутствуют ТУ, не должны иметь сколов, вмятин, растекания эмали, пузырей, оголяющих поверхность кристалла, раковин в эмали, отслаиваний, обрывов и перекрещивания выводов. Примечание - Контроль внешнего вида бескорпусных ПКИ проводить без извлечения из тары под микроскопом МБС-1 или МБС-2 . 3.5 При проверке микросхем и полупроводниковых приборов должны быть приняты меры их защиты от воздействия статического электричества в соответствии с требованиями ОСТ II.073.062-84. 3.6 ПКИ, прошедшие входной контроль, не маркируются. Результаты входного контроля вносят в журнал учета результатов входного контроля, поступающей продукции (приложение П СТП М-4.10-701-99). В производство должны быть переданы ПКИ, с оформленным протоколом в соответствии с Приложением М СТП М-4.10-701-99. На сопроводительной документации (этикетка, паспорт),на коробках продукции, прошедшей входной контроль, ставится штамп ОТК , подпись контролера , дата проверки. 3.7 При проверке конкретных типономиналов резисторов, конденсаторов, микросхем руководствоваться ЮКАТ.465122.002ВП. 3.8 При выборочном контроле в случае несоответствия проверяемых параметров хотя бы одного ПКИ нормам ТУ, сопроводительной документации перепроверке подлежит вся партия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖТИА.323352.001 |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |