ТЕСТЕР-АНАЛИЗАТОР ПОТОКА Е1

Полное техническое описание и инструкцию по эксплуатации тестера СМ-Е1

Тестер СМ-Е1 предназначен для проведения настройки, контроля и измерений параметров цифрового стыка Е1 и аналоговых стыков тональной частоты каналообразующего оборудования типа ИКМ-30. Область применения тестера - разработка, производство и эксплуатация.

Тестер обеспечивает:

- анализ и формирование ИКМ структуры потоков Е1 двух направлений А и В
- анализ и формирование ошибок битовых, кодовых и CRC;
- имитация аварий по цикловой и сверхцикловой синхронизации;
- генерация фазовых дрожаний (джиттера);
- анализ и формирование битов каналов сигнализации

- измерение и генерация сигналов тональной частоты (ТЧ) в канальных интервалах потока Е1

- измерение и генерация сигналов ТЧ на аналоговых 600 Ом стыках

Анализ и формирование ИКМ структуры

| Параметры стыка Е1 |  |
| --- | --- |
| скорость передачи | 2048 кбит/с |
| линейный код | HDB3, AMI |
| входное сопротивление | 120 Ом или > 5 кОм |
| допустимое затухание | 43 дБ |
| тактовая синхронизация | - от внутреннего генератора - от входного сигнала E1 |
| номинальная частота внутреннего генератора | (2048000±70) Гц |
| диапазон перестройки частоты шагом 1 Гц | ±500 Гц |
| генерация джиттера | по G.823 |

| Структура потока Е1 |  |
| --- | --- |
| неструктурированный и со структурой по G.704 |  |
| без контроля и с контролем CRC4 по G.706 |  |
| без сигнальных каналов и с сигнальными каналами в канальном интервале КИ16 |  |
| транзит сигналов из входного потока Е1 в выходной поток своего направления с произвольной частотой |  |

| Тестовые сигналы в канальных интервалах |  |
| --- | --- |
| неинвертированная ПСП 211-1 |  |
| инвертированная ПСП 215-1 |  |
| программируемые последовательности байтов |  |
| программируемые биты abcd в КИ16 |  |
| программируемый синусоидальный сигнал |  |
| шумовой сигнал по О.41 |  |

| Ввод калиброванных ошибок |  |
| --- | --- |
| кодовые, битовые, CRC4 ближнего и CRC4 дальнего конца |  |
| длина пакета ошибок - от 1 до 255 и непрерывно |  |
| диапазон коэффициента ошибок - от 10-3 до 10-8 |  |

| Имитация аварий |  |
| --- | --- |
| авария цикловой синхронизации |  |
| цикловая авария дальнего конца |  |
| авария сверхцикловой синхронизации |  |
| сверхцикловая авария дальнего конца |  |
| сигнал AIS (все единицы) |  |

| Регистрация аварий и ошибок |  |
| --- | --- |
| сигналы LOS, AIS |  |
| авария цикловой синхронизации |  |
| цикловая авария дальнего конца |  |
| авария сверхцикловой синхронизации |  |
| сверхцикловая авария дальнего конца |  |
| кодовые и битовые ошибки |  |
| CRC4 ближнего и CRC4 дальнего конца |  |
| ошибки циклового синхросигнала |  |
| количество ошибок в секундах с ошибками |  |
| коэффициент ошибок по видам ошибок |  |
| ошибки CRC4 ближнего и CRC4 дальнего конца |  |
| проскальзывания |  |

Обеспечивается долговременный (до 24 час) контроль достоверности с выдачей аварий и ошибок по секундам и отчета по М.2100.

Измерение и генерация сигналов ТЧ

Тестер измеряет и генерирует ТЧ сигналы, кодированные по закону A G.711.

Генераторы сигнала ТЧ - аналогового и цифрового:

| синусоидальный сигнал |  |
| --- | --- |
| диапазон частот: - аналог; 50...8000 Гц. - цифра; 0…4000 Гц. |
| шаг установки частоты | 1 Гц |
| точность задания частоты | ±100 ррм |
| уровень, не менее | от - 60 дБм до +3.14 дБм |
| шаг установки уровня | 0,01 дБ |
| шумовой сигнал |  |
| период | 212 мс |
| ширина полосы частот | 380...515 Гц |
| шаг пересторойки уровня | 0,5 дБ |
| пик-фактор | 10,5 дБ |
| выход аналогового генератора |  |
| сопротивление | 600 Ом |
| несогласованность импеданса | > 18 дБ |
| затухание асимметрии | > 50 дБ |
| напряжение между a/b и земля | до 100 В |

Измеритель сигнала ТЧ - аналогового и цифрового

измеряемые параметры

широкополосный уровень

уровень сигнала с фильтром  псофометрическим  избирательным (перестройка во всем диапазоне ТЧ с шагом 1 Гц)  режекторным (перестройка во всем диапазоне ТЧ с шагом 1 Гц)

отношение сигнал/шум  с синусоидальным тестовым сигналом  с шумовым тестовым сигналом

частота сигнала

| вход аналогового измерителя |  |
| --- | --- |
| сопротивление | 600 Ом |
| несогласованность импеданса | > 18 дБ |
| затухание асимметрии | > 50 дБ |
| напряжение между a/b и земля | до 100 В |
| погрешность измерения |  |
| уровня сигнала полосе частот от 50 до 3950 Гц - цифрового сигнала ТЧ; ±0,01 дБ. - аналогового сигнала ТЧ; ±0,1 дБ. |
| частоты сигнала | от минус 0,75 до 1,00 Гц |

Варианты схемы измерения