::: Устройство контроля ошибок линий УКОЛ-15

| Сертификат соответствия N ОС/1-КИА-68. | Назначение. Общие данные. Структура прибора. Технические характеристики. Варианты подключения прибора. Руководство по эксплуатации (РЭ). |
| --- | --- |

|  | Запись для заказа: Устройство контроля ошибок линий УКОЛ-15 ЯЕАК.468212.002ТУ.. |
| --- | --- |

::: В комплект поставки входит:

инструкция по эксплуатации;
кабели КС-07, КС-08, КС-09,КС-12;
сумка для переноски прибора и укладки кабелей;
батарея типа Energizer, 9 B.
  Отдельно заказываемые принадлежности:
УС-Е1,Е2 - ЯЕАК.468353.004 - устройство симметрирующее;
кабели по заказу.

Для проведения измерений в других точках необходимые кабели могут быть изготовлены по техническим требованиям Заказчика или фирма готова оказать консультации по их изготовлению на месте.

::: Назначение

Прибор УКОЛ-15 предназначен для оперативного (без перерыва связи) анализа сигналов на контрольных выходах станционных и линейных регенераторов отечественных цифровых систем передачи ИКМ-15, ИКМ-15/30, ЗОНА-15, ИКМ-30, ИКМ-20 и ИКМ-480 различных модификаций.
  Прибор обеспечивает одновременное измерение коэффициента ошибок и счет текущих ошибок, выделяемых методом обнаружения нарушений алгоритма кода (для линейных сигналов в кодах AMI и HDB-3) или вида синхрогруппы (для линейных сигналов в коде NRZ), а также контроль уровня входного сигнала и напряжения источника питания.

::: Общие данные

Устройство контроля ошибок линии типа УКОЛ-15 (далее по тексту - прибор) разработано и выпускается научно-производственным предприятием ЗАО "Технодалс" (Санкт-Петербург, Россия).
  Прибор УКОЛ-15 соответствует техническим требованиям ГОСТ 22261-94, по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям прибор относится к 4-ой группе этого ГОСТ.
  Климатические условия работы прибора:
  - температура окружающего воздуха от минус 20°С до 40°С;
  - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;
  - пониженное давление до 60 кПа (450 мм рт.ст.).
  Температурные условия транспортирования от минус 50°С до 50°С (с изъятием источника питания); хранения от 5°С до 50°С.
  Электропитание - от внутреннего источника питания (элемент питания Energizer, 9 В), расположенного в батарейном отсеке корпуса прибора. Потребляемая мощность - не более 600 мВт.
  Габариты прибора - 180x90x30 мм, масса - не более 0,5 кг.
  Сертификат соответствия в системе "Электросвязь" N ОС/1-КИА-68. Сертификации на утверждение типа не подлежит.

::: Структура прибора

Прибор УКОЛ-15 включает в себя входное устройство, устройство контроля уровня входного сигнала, блок обработки и вычислений, устройство индикации и преобразователь питания.
  Установка режимов работы производится с помощью трех кнопок, расположенных на верхнем торце корпуса прибора.
  Информация об установленных режимах и полученных результатах контроля выводится на индикаторное табло с цифровыми и световыми индикаторами и поясняющими надписями, которое располагается на лицевой панели прибора. Выбранный режим работы запоминается до следующего включения прибора.

::: Технические характеристики

Прибор УКОЛ-15 обеспечивает асинхронное (независимо от значения тактовой частоты) обнаружение ошибок, счет их числа и измерение коэффициента ошибок для сигналов с номинальными значениями скоростей передачи 1024, 2048, 8448 и 34368 кбит/с.
  Диапазон счета ошибок от 0 до 9999 с погрешностью 0,015N+1 (N - измеряемое значение). Переполнение счетчика индицируется зажиганием точек во всех разрядах индикатора "ОШИБКА" без прекращения счета ошибок. Установка в нулевое состояние производится при начале очередного цикла измерений.
  Диапазон измерений коэффициента ошибок от 1x10-1 до 1x10-9 с погрешностью +1 в значащей цифре перед степенью. При отсутствии ошибок на индикаторе "КОЭФФ x" высвечивается значение 0-10-9.
  Измерения проводятся при уровнях входного сигнала от 0,2 до 3,0 В. При уровнях менее 0,2В срабатывает индикация "ВХОД".
  При проведении измерений прибор УКОЛ-15 позволяет произвести: - выбор типа обнаруживаемых ошибок по алгоритму кода (AMI или HDB-3) или по нарушению вида синхрогруппы 110 ("СИНХР"); при отсутствии этой синхрогруппы во входном сигнале срабатывает индикация "ЦИКЛ"; - выбор режима измерений (непрерывное измерение, интервалы измерений 10, 100 и 1000 секунд); окончание цикла измерений фиксируется загоранием индикации "СТОП".
  Выбор режима "ТЕСТ" переводит прибор УКОЛ-15 в режим самоконтроля: при этом производится ввод одной ошибки за каждую секунду времени измерения. 
  Входное сопротивление прибора составляет 75 Ом при затухании несогласованности, не менее:
  - 12 дБ в диапазоне частот от 50 до 102 кГц;
  - 18 дБ в диапазоне частот от 102 до 34368 кГц;
  - 14 дБ в диапазоне частот от 34368 до 51550 кГц.